AGV4.4平台服务器修改IP文档

请使用ymsk用户登入服务器

进入修改服务器IP脚本存放的目录

[ymsk@iRaypleOS ~]$ cd /main/ip

[ymsk@iRaypleOS ~]$ ./Modify_ip.sh

输入服务器当前使用的IP就是你现在连的IP后回车，出厂默认为172.18.101.10

Enter the IP currently used by the server:  172.18.101.10

输入服务器的新IP地址，就是你要修改的地址后回车

Enter the new IP address of the server:  192.168.0.10

输入服务器的新子网掩码后回车

Enter a new subnet mask for the server:  255.255.255.0

输入服务器的新网关后回车

Enter a new gateway for the server:  192.168.0.1

全部完成后服务器将自动重启，重启完成后请使用新的IP地址访问服务器