栈板点标定

V1.X

修 订 记 录

| 编号 | 修订内容简述 | 修订人 | 修订日期 | 修订后版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栈板点标定 | 邢佩毅 | 2020-12-02 | V1.00 |

目录

一、背景和目的	3

1.1背景	3

1.2目的	3

二、基本术语	3

三、参数配置	4

2.1平台中设备参数	4

2.2设备中设备参数	5

2.3栈板模型	6

三、栈板点标定	6

四、验证	7

一、背景和目的

1.1背景

平台根据设备外参和栈板模型计算搬放栈板的坐标，通过平台下发给设备，设备按照下发的任务完成栈板搬运。

搬运栈板分为栈板识别开启和关闭两种，主要介绍关闭栈板识别的情况。

1.2目的

1.解决平台下发坐标和设备到达坐标不一致的问题。

2.地图中栈板点坐标的标定。

二、基本术语

栈板中心：地图中栈板点坐标。

栈板面中心：栈板对接时，平台计算栈板面中心，下发至设备，使用信息有栈板模型和地图中的栈板点坐标。

挡板位置：设备对接后和栈板面平齐的位置

旋转中心：设备的base_link坐标系中心，两轮子连线的中心。

设备参数：栈板对接时，设备后退的距离。

注：标定栈板点时，把设备放至栈板下，标出旋转中心坐标，根据设备外参和栈板模型计算出栈板中心。具体计算见三参数配置。

三、参数配置

2.1平台中设备参数

a. 登录平台数据库，准备工具：平台数据库软件，帐号和密码。

软件：Navicat 地址：平台IP，端口：3306，用户名：wms密码：CCshenda889

在wms->表->agv_model，找到相应的设备类型，以DH-RTA-FL-F150-L-H300为例，找到BASE_CONFIG，内容如下

{"type":"3","subType":6,"laserable":1,"navigationType":1,"load":1500,"shape":"堆垛式叉车1.5T举升3米",","length":2170,"width":960,"height":2200,"turnPointLength":1790,"turnPointWidth":340,"hypotenuse":2117,"forkLength":1150,"forkDownDefault":200,"forkDownMinimum":0,"forkThickness":60,"fixAdjustHeight":20,"nodePrecision":50,"anglePrecision":7000,"moveDisPrecision":120,"moveAngPrecision":18000,"arrDisPrecision":50,"arrAngPrecision":5000,"startMovAngTol":6000,"startMovDisTol":50,"arcAngPrecision":6000,"noAllocDis":2000,"havePalletAngle":0,"unTurnNodeMaxAng":0,"forkMaxLiftHeightMM":3000}

使用的参数如下：

"length":2170       //车身长度

"forkLength":1150     //货叉长度

"turnPointLength":1790    //旋转中心到车头距离

b. 计算出设备移动的长度

dis = turnPointLength  -  (length  -  forkLength) = 770mm

补充：（平台计算搬放栈板坐标点的方法）

计算坐标：

（x0, y0）为地图中栈板坐标。

（x1, y1）为栈板面中心坐标。

（x2, y2）为设备在栈板下的坐标。

- 搬栈板坐标计算

平台从地图获取搬栈板点的坐标，按照搬栈板方向减去栈板模型深度的一半，计算出栈板面坐标发送给设备。

平台下发的栈板面坐标为（x1,y1）

X1=x0

Y1= y0 –  len/2  len为栈板深度

- 放栈板坐标计算

平台从地图获取放栈板点的坐标，按照放栈板方向减去栈板模型深度的一半与dis的差值，计算出设备到达坐标发送给设备。

平台下发的放栈板坐标为（x2,y2）

X2=x0

Y2=y0 + (dis - len/2) len为栈板深度

2.2设备中设备参数

通过ssh登录设备，现场设备需要通过平台访问设备。

访问设备：

- 直接连接设备访问，笔记本设置为192.168.0.111，通过xshell访问设备，用户名和密码均为dahua

例如：ssh dahua@192.168.0.11

- 通过xshell访问，用户名和密码均为dahua

例如：ssh dahua@设备IP

- 通过平台访问，使用软件为xshell，平台用户名（ymsk）和密码（?shenDA8899），登录至平台后，通过2方式访问设备。

登录设备后获取配置

[root]@/home/dahua# rosed agv_config pallet_butt.yaml

identify_back_distance: 0.770          #栈板面到插入栈板后车后轮的距离，用于控制插入栈板的深度，可能为负值

dev_fork_len: 1.15                      #货叉长度,货叉开始插入的时候开始超时保护单位米

确认设备内部参数，从栈板面后退的距离，确保identify_back_distance和平台端计算出来的dis保持一致。

[root]@/home/dahua# rosed nav_config nav.yaml

car_front_half: 1.790                # 中心到前边缘距离

car_back_half: 0.38                 # 中心到后边缘距离

导航配置中的这两个参数为设备外部尺寸，确保和平台一致，

"turnPointLength":1790		//旋转中心到车头距离

"length":2170				//车身长度

car_front_half  = turnPointLength = 1790mm

car_back_half  = length  -  turnPointLength = 380mm

2.3栈板模型

通过平台配置栈板模型，在平台客户端里配置，修改input.txt打开平台客户端。用户名(admin)和密码(DHRTA@2018)，配置管理->货架型号配置，修改栈板模型（目前支持方形栈板）

三、栈板点标定

地图中(x0,y0)标定方法：

1.固定栈板位置（栈板的实际摆放位置）

2.通过设备k移动车，把车移动至栈板下，读出相关坐标（x2,y2）

3.通过平台配置读出栈板的深度len（栈板孔深）

4.计算地图中栈板点(x0,y0)

x0 = x2

y0 = y2 – (dis – len/2)

dis为车体外参，使用时确认车体内部参数和平台计算出来的结果一致

5.标定栈板点（x0,y0）到地图中

例子如下：

手动移动设备至栈板下方，通过k读出设备当前坐标。

如图所示，使用1000*1000大小的栈板，设备当前坐标为（x2,y2）=（1000,1700），两轮子中心点到挡板距离dis为700mm，栈板的一半len/2为500mm, 算出此栈板点位应该为(x0,y0)=（1000，1500），地图中显示的栈板点坐标为(x0,y0)=（1000，1500）。

四、验证

从平台下发点到点的任务，搬和放的栈板点为同一点，看栈板是否有偏移，如果有偏

移确认上述平台参数，设备参数，栈板模型，栈板点标定是否正确，设备定位（激光外参）