Dahua Information Interchange Format

(DHIIF)

大华信息交换格式

机器人

V3.079

编 写 人：系统架构部

编写时间：2018年12月01日

修订历史

| 编号 | 修订内容描述 | 修订日期 | 修订后 版本号 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RobotFaultTable新增TOF相关错误 | 2019-10-22 | 3.001 | 方孝杰 |
| 2 | RobotSlam.correctLocation新增Result字段 | 2019-10-31 | 3.002 | 方孝杰 |
| 3 | 1 RobotChargingStation组件接口getChargingInfo和attachState均新增返回字段ErrorCode。 2 ChargingStationState格式新增取值InitNotFinish | 2019-11-04 | 3.003 | 方孝杰 |
| 4 | 新增配置RobotRebootWirelessRouter和RobotAccessControl | 2019-11-04 | 3.004 | 方孝杰 |
| 5 | 新增事件RobotLaserHeadDirty | 2019-11-07 | 3.005 | 倪敬 |
| 6 | ActionCmd中Fork命令的Direction新增取值3，TakeGoods命令Direction新增取值2 | 2019-11-13 | 3.006 | 方孝杰 |
| 7 | ActionCmd中新增命令DetectShelf和SetLoadModel,新增配置ShelfModels | 2019-11-18 | 3.007 | 倪敬 |
| 8 | 新增RobotUntrack事件 | 2019-11-25 | 3.008 | 方孝杰 |
| 9 | 新增RobotInElevator、confirmInElevator、getCurrentMap | 2019-11-27 | 3.009 | 胡伟伟 |
| 10 | Robot.getSystemInfo接口完善注释，Prototal字段改为NavProtocal | 2019-12-02 | 3.010 | 方孝杰 |
| 11 | ShelfModels配置新增LegToCenter，LegType，ShelfAngleOffset和ShelfPlacementOffset | 2019-12-02 | 3.011 | 方孝杰 |
| 12 | RobotSlam.correctLocation增加Range字段，CorrectLocationEvent、SearchRange | 2019-12-05 | 3.012 | 胡伟伟 |
| 13 | RobotMapUpdate 事件新增MapFileNotExists和MapContentErr字段 | 2019-12-09 | 3.013 | 方孝杰 |
| 14 | Robot.getCaps增加货叉类型 | 2019-12-13 | 3.014 | 胡伟伟 |
| 15 | RobotSlam新增getPointCloudData，RobotTaskErrorTable导航新增0X3213~0X3216， RobotFaultTable新增Can RobotTaskManager.addTaskSlice Reason新增NavTaskArcPlanFailed | 2019-12-19 | 3.015 | 胡伟伟 |
| 16 | RobotTaskErrorTable中货架检测模块新增错误0x3604~0x3607 | 2019-12-23 | 3.016 | 方孝杰 |
| 17 | 新增事件RobotSlip | 2019-12-27 | 3.017 | 方孝杰 |
| 18 | 1 RobotTaskErrorTable中任务模块增加错误类型0x2034； 2 RobotTaskManager.addTaskSlice中Reason新增取值SetLaserAreaIdNotFound | 2019-12-27 | 3.018 | 方孝杰 |
| 19 | TaskManager.ActionCmd增加RecordAudio Robot.RobotAutoCharging增加Enable、Timeout Robot.RobotChargingRoom增加DoorID、CloseDoorAfterChargeFailed | 2020-01-14 | 3.019 | 胡伟伟 |
| 20 | Robot.getCaps返回中增加SupportAlgorithmClassCap对象 | 2020-01-17 | 3.020 | 刘顶 |
| 21 | RobotSlam.correctLocation中Result字段新增4~8取值 | 2020-02-17 | 3.021 | 方孝杰 |
| 22 | 1 WayPoint格式中新增BodyAngleType字段 2 ActionCmd中新增SetPalletAngle命令，扩展RunCmdVel命令中的Param1 | 2020-02-25 | 3.022 | 方孝杰 |
| 23 | 新增接口Robot.getShelfState | 2020-02-28 | 3.023 | 方孝杰 |
| 24 | ActionCmd中Lift命令扩展Param3参数 | 2020-03-06 | 3.024 | 方孝杰 |
| 25 | RobotTaskManager.addTaskSlice接口中Reason 字段新增NavUntrack取值 | 202-03-06 | 3.025 | 方孝杰 |
| 26 | 废弃RobotFactoryTester.getTestResult | 2020-03-09 | 3.026 | 方孝杰 |
| 27 | RunningState格式新增BatteryPerformance字段 | 2020-03-10 | 3.027 | 方孝杰 |
| 28 | ShelfModels增加AGVPalletAngle，Robot.getCaps增加SetPalletAngleCaps，ActionCmd增加SetPalletAngle | 2020-03-31 | 3.028 | 周鉴刚 |
| 29 | RobotManualIntervention事件新增NavMode字段 | 2020-04-07 | 3.029 | 方孝杰 |
| 30 | ActionCmd中修正SetPalletAngle命令 | 2020-04-07 | 3.030 | 方孝杰 |
| 31 | ActionCmd增加StartAudioPlay、StopAudioPlay | 2020-04-14 | 3.031 | 周鉴刚 |
| 32 | ActionCmd更新DetectShelf、Lift、SetPalletAngle参数说明 | 2020-04-24 | 3.032 | 周鉴刚 |
| 33 | 1 TaskACK中ACK字段新增取值"Redo" 2 ActionCmd新增UVCamera，ControlZoom和ControlFocus 3 RobotTaskManager.attachTargetInfo中TargetType字段新增6取值 4 Robot.getCaps新增能力字段UVCameraSupported | 2020-04-29 | 3.033 | 方孝杰 |
| 34 | Robot组件新增接口getPalletInfo，attachPalletInfo和detachPalletInfo | 2020-04-30 | 3.034 | 方孝杰 |
| 35 | 新增配置RobotResetMotorConfig和RobotObstacleRegion | 2020-05-12 | 3.035 | 方孝杰 |
| 36 | Robot.getSystemInfo接口新增NavSoftware字段 | 2020-05-27 | 3.036 | 方孝杰 |
| 37 | 新增Robot.setSecurityConfigUrl | 2020-05-28 | 3.037 | 方孝杰 |
| 38 | TaskManager组件中 1 ActionCmd新增命令RecordVideo 2 attachTargetInfo接口推送时TargetType新增取值7 | 2020-06-15 | 3.038 | 方孝杰 |
| 39 | RobotTaskManager.addTaskSlice接口Reason字段新增取值SliceTaskDuplicate | 2020-06-19 | 3.039 | 方孝杰 |
| 40 | 新增配置RobotOffsetConfig | 2020-06-28 | 3.040 | 方孝杰 |
| 41 | RobotCollision、RobotRoadBlocked、RobotPreventFalling、RobotFault增加eventindex | 2020-07-16 | 3.041 | 胡伟伟 |
| 42 | RunningState格式中ExtraStateSecond字段新增bit1取值 | 2020-07-20 | 3.042 | 方孝杰 |
| 43 | RobotFaultTable表中 1 Motor新增Reason取值0x10~0xC8，修改0x0c，0x0d含义。 2 新增SafeMode，Battery 3 Can 新增Module取值0x00，Reason取值0x02,0x03. | 2020-07-20 | 3.043 | 方孝杰 |
| 44 | RobotMediaFileManager新增setUrl、uploadFile、attachUploadState、detachUploadState、RobotEmergencyStopEx | 2020-07-20 | 3.044 | 胡伟伟 |
| 45 | 新增RobotPalletRunParams配置 | 2020-07-21 | 3.045 | 方孝杰 |
| 46 | 新增事件RobotLoadHeightAlarm， ActionCmd中的SetLoadModel增加参数Param1描述，增肌命令CheckLoadHeight | 2020-07-30 | 3.046 | 倪敬 |
| 47 | 新增RobotFaultTableV2，RobotFault新增Version、ErrorNo, RobotFaultTable新增Light、Voice、I2C、MCUConfig、TransportStation、Wifi | 2020-07-31 | 3.047 | 胡伟伟 |
| 48 | RobotDerailment,RobotUnrecognized2DCode和RobotShelfError事件均新增子Id | 2020-08-10 | 3.048 | 方孝杰 |
| 49 | RobotShelfError事件新增ShelfCoordinates和ShelfTargetAngle字段，ActionCmd中 Lift命令修正Param0，Param1参数描述 | 2020-08-14 | 3.049 | 方孝杰 |
| 50 | ActionCmd中命令Roll扩展Param3字段，Pend扩展Param1字段 | 2020-09-02 | 3.050 | 方孝杰 |
| 51 | 新增配置PalletRotateParams，Robot.getCaps 接口新增Pallet能力 | 2020-09-16 | 3.051 | 方孝杰 |
| 52 | Robot2DCodeAbnormal事件Reason字段取值新增"DistanceError"，"AngleError"，新增字段"Level"，"BadCode"，"StartCode"，"Delta" | 2020-09-16 | 3.052 | 方孝杰 |
| 53 | RobotAreaManager新增getSlowdownArea、deleteSlowdownArea、addSlowdownArea，MountedRobot新增getMountedLength，Robot新增setPreset、getPreset、gotoPreset、deletePreset、deleteAllPreset | 2020-09-27 | 3.053 | 胡伟伟 |
| 54 | 新增事件RobotSnapShot | 2020-10-10 | 3.054 | 方孝杰 |
| 55 | RobotTaskManager.addTaskSlice接口Reason字段新增取值"NavUpdateSportParamsFail", "NavPreSportTaskInRunning","NavAddUnknowSportType","NavPathUnLegal","NavUnkownPosition","MotorUnReady",InManualIntervention","TaskNotInRunning", "StaticActionInRunning", "LastSliceRunningOnlyAcceptConditionAction","TaskSliceContextiSEmpty", "TaskSliceIdDuplicate", "RefuseSportSliceForActionInRuning", "NavSrvNotReady", "WayPointAndLaserPointNotMatch". | 2020-10-15 | 3.055 | 方孝杰 |
| 56 | RobotFaultTableV2新增加0x02 舵轮，0x03 差速单元子模块的错误信息 | 2020-10-22 | 3.056 | 方孝杰 |
| 57 | 1 Robot.getCaps中NavigationCap能力新增SelfTrackingEnable,IdealDestinationEnable ArcMovementType, MoveModeType字段，新增能力SelfAdjustShelfAngleDeviation和MapManagement 2 RobotMapManager.IssueMaps接口Md5字段描述修正 | 2020-11-10 | 3.057 | 方孝杰 |
| 58 | ActionState 格式新增TaskId和CMD字段 | 2020-11-16 | 3.058 | 方孝杰 |
| 59 | 新增配置RobotMoveRouteCheck | 2020-11-16 | 3.059 | 方孝杰 |
| 60 | 扩展RobotFaultTableV2中的错误码 | 2020-11-20 | 3.060 | 方孝杰 |
| 61 | Robot.getSystemInfo新增ExternalDeviceType字段 | 2020-11-24 | 3.061 | 方孝杰 |
| 62 | Robot组件中，getSystemInfo接口Equipment新增bit13取值，getCaps接口中新增DepthCameraSupported能力。 RobotTaskManager组件中ActionCmd新增DepthCamera命令，RecordVideo扩展Index参数。attachTargetInfo接口，推送时新增TargetType字段取值8 | 2020-11-25 | 3.062 | 方孝杰 |
| 63 | Robot.getSystemInfo接口新增RobotModules字段新增取值bit15~bit21 | 2020-12-08 | 3.063 | 方孝杰 |
| 64 | Robot.getSystemInfo接口中Equipment字段新增bit4取值 | 2020-12-10 | 3.064 | 方孝杰 |
| 65 | 新增配置RobotTaskConfig，Robot.getCaps能力Algorithms新增取值3100 | 2020-12-15 | 3.065 | 方孝杰 |
| 66 | RobotFaultTableV2新增0x0106：电机未归零错误 | 2020-12-15 | 3.066 | 方孝杰 |
| 67 | Motor中Module取值0x11改为堆高车升降电机 | 2020-12-16 | 3.067 | 方孝杰 |
| 68 | RobotLockAreaBlocked事件新增LoadAngle字段 | 2020-12-23 | 3.068 | 方孝杰 |
| 69 | RobotMoveRouteCheck 配置新增字段MaxLoadTurnAngle | 2020-12-25 | 3.069 | 方孝杰 |
| 70 | RobotFaultTableV2规范错误定义 | 2020-12-30 | 3.070 | 胡伟伟 |
| 71 | WayPoint新增Attribute | 2020-12-30 | 3.070 | 胡伟伟 |
| 72 | MountedRobot新增setCurLocation，attachLocation和detachLocation接口 | 2021-01-04 | 3.071 | 方孝杰 |
| 73 | RobotLockAreaBlocked事件中修正LoadAngle类型 | 2021-01-06 | 3.072 | 方孝杰 |
| 74 | RobotTaskManager组件中，attachTargetInfo接口中TargetType新增取值9和ActionCmd新增命令Decibel | 20201-01-11 | 3.073 | 方孝杰 |
| 75 | ActionCmd中扩展命令SetLoadModel，Pend和Run的Param2参数 | 2021-01-18 | 3.074 | 方孝杰 |
| 76 | Robot.getCaps 能力新增字段ArbitLoadAngle | 2021-01-19 | 3.075 | 方孝杰 |
| 77 | Robot.getCaps中接驳灯类型字段Type新增取值1,2 | 2021-01-25 | 3.076 | 方孝杰 |
| 78 | RobotDMCodeCamera配置新增CodeType 和MultiCodeAttrs字段 | 2021-01-28 | 3.077 | 方孝杰 |
| 79 | RobotMediaFileManager.deleteFile/addfile新增purposeDir，url和localFileName长度修改为128 | 2021-02-04 | 3.078 | 胡伟伟 |
| 80 | 新增接口MountedRobot.setMountedLength | 2021-02-07 | 3.079 | 方孝杰 |
| 81 | RobotFaultTableV2错误码表中扩展 1 激光设备Reason列扩展0x0105~0x0108取值 2 MCU的Module列注释修正为单片机DeviceId 3 电池设备Reason列扩展0x0101取值 | 2021-02-07 | 3.080 | 方孝杰 |
| 82 | 1 RobotFault事件新增FaultLevel和ReMarks字段 2 RobotDerailment事件重新规范Reason取值 3 RobotRoadBlocked事件新增Dev和Module字段 | 2021-02-26 | 3.081 | 方孝杰 |
| 83 | Robot组件新增setQRClibParam，attachCalibQRInfo，detachCalibQRInfo | 2021-03-17 | 3.082 | 方孝杰 |
| 84 | RobotSlam组件新增接口attachLaserScan，detachLaserScan，attachOdom，detachOdom，attachTransform，detachTransform和SetScanFreq | 2021-04-14 | 3.083 | 方孝杰 |
| 85 | 1删除Position3 Format 2更新Vector3 Format 描述 3更新Pose Format描述， 示例更新 | 2021-04-19 | 3.084 | 方孝杰 |
| 86 | 1 Timing格式新增Month字段 2 新增RobotAutoSyncLocalTime配置 3 新增事件RobotElevatorMoving 4 RobotMapUpdate事件State字段取值新增TooManyMaps，UnzipMapFailed，CreateTextureLinkError，NavDeclineToSetUpMap和NavInternalError 5 Robot.getCaps接口能力Mask字段新增bit3，bit4取值 | 2021-05-06 | 3.085 | 方孝杰 |
| 87 | 同步自行维护的产品定义和配置 | 2021-05-08 | 3.086 | 蒋轶林 |
| 88 | 增加栈板对接错误码 | 2021-05-16 | 3.087 | 蒋轶林 |
| 89 | addTaskSlice中type增加自有规划相关的类型； RobotLockAreaBlocked事件中增加锁格请求id和需要重规划的原始路径 | 2021-05-16 | 3.088 | 蒋轶林 |
| 90 | Safety增加tof、激光滤波配置；外设产品定义中去掉滤波字段 | 2021-05-31 | 3.089 | 蒋轶林 |
| 91 | Action中FailureHandle 类型增加3，并完善注释 | 2021-06-07 | 3.090 | 蒋轶林 |
| 92 | NavBusiness中增加孤立点滑行距离的配置 增加addTaskSlice返回值Reason的表述 | 2021-07-02 | 3.091 | 蒋轶林 |
| 93 | RobotFault事件中FaultLevel等级进行扩展 | 2021-07-12 | 3.092 | 蒋轶林 |
| 94 | 新增NetworkSwitch配置，无线网络按照优先级进行切换 | 2021-07-12 | 3.093 | 蒋轶林 |
| 95 | 新增挡板控制action指令 | 2021-07-15 | 3.094 | 蒋轶林 |
| 96 | 新增机器人执行任务中事件协议 | 2021-07-16 | 3.095 | 蒋轶林 |
| 97 | 增加业务通用产品定义章节，增加故障等级产品定义 | 2021-07-17 | 3.096 | 蒋轶林 |
| 98 | 申请锁格事件中增加申请锁格的类型字段 | 2021-07-19 | 3.097 | 蒋轶林 |
| 99 | 新增货架二维码和货架中心的偏移校准 | 2021-07-21 | 3.098 | 蒋轶林 |
| 100 | 显示屏增加序列号显示产品定义 | 2021-07-23 | 3.099 | 蒋轶林 |
| 101 | 增加机器人定制章节，记录定制功能的协议 | 2021-07-27 | 3.100 | 蒋轶林 |
| 102 | 补全故障信息 | 2021-07-29 | 3.101 | 蒋轶林 |
| 103 | 新增避障Action配置 | 2021-07-29 | 3.102 | 蒋轶林 |
| 104 | RobotFault故障配置增加name字段 | 2021-07-31 | 3.103 | 蒋轶林 |
| 105 | 增加显示屏执行机构页面产品定义：负载对射传感器 | 2021-08-03 | 3.104 | 蒋轶林 |
| 106 | 增加相机拉流展示界面 | 2021-08-06 | 3.105 | 蒋轶林 |
| 106 | GetCaps和RobotDevice增加辊筒开口方向掩码 | 2021-08-06 | 3.106 | 蒋轶林 |
| 107 | 增加初始化状态音频配置 | 2021-08-19 | 3.107 | 蒋轶林 |
| 108 | 叉车业务配置 | 2021-08-20 | 3.108 | 蒋轶林 |
| 109 | 设备状态上报协议 | 2021-08-21 | 3.109 | 蒋轶林 |
| 110 | 设备状态上报协议修改 | 2021-08-24 | 3.110 | 蒋轶林 |
| 111 | RobotFaultV2表中增加无线模块故障码 | 2021-09-01 | 3.111 | 蒋轶林 |
| 112 | RobotBrake事件配置 | 2021-09-09 | 3.112 | 蒋轶林 |
| 113 | MotionBusiness中增加急停加速度 | 2021-09-11 | 3.113 | 蒋轶林 |
| 114 | 外设产品定义中增加器件的Position字段 | 2021-09-17 | 3.114 | 蒋轶林 |
| 115 | 1、RobotFaultTableV2中新增0x0B 0x0C 0x0D 三个故障大类； 2、getCaps中新增导航能力集协议； | 2021-09-17 | 3.115 | 蒋轶林 |
| 116 | 新增激光标定异常故障 | 2021-09-30 | 3.116 | 蒋轶林 |
| 117 | 新增叉车设备外参字段 | 2021-09-30 | 3.117 | 蒋轶林 |
| 118 | 新增路径拼接失败的错误原因 | 2021-10-08 | 3.118 | 蒋轶林 |
| 119 | 新增遇障报警事件 | 2021-10-11 | 3.119 | 蒋轶林 |
| 120 | - 车体参数中增加最大旋转半径半径 - 货架业务中增加车体膨胀参数 | 2021-10-11 | 3.120 | 蒋轶林 |
| 121 | - 故障报警中新增0x1A 传感器大类 - 任务状态上报中增加子任务状态数组 | 2021-10-18 | 3.121 | 蒋轶林 |
| 122 | 增加IdentifyModel配置 | 2021-10-20 | 3.122 | 蒋轶林 |
| 123 | 增加取消任务和Action失败的事件 | 2021-10-28 | 3.123 | 蒋轶林 |
| 124 | ButtPallet 动作param4定义 | 2021-10-29 | 3.124 | 蒋轶林 |
| 125 | 货架异常事件中增加是否进入人工干预的字段 | 2021-11-01 | 3.125 | 蒋轶林 |
| 126 | 增加数据型光电传感器产品定义 | 2021-11-01 | 3.126 | 蒋轶林 |
| 127 | 增加货架业务配置，货架业务产品定义中增加字段 | 2021-11-02 | 3.127 | 蒋轶林 |
| 128 | 新增Camera故障码； 增加显示屏产品定义，新增身份认证字段 | 2021-11-04 | 3.128 | 蒋轶林 |
| 129 | RobotTaskManager组件中，attachTargetInfo接口中TargetType新增取值10和ActionCmd新增命令Gas | 2021-11-08 | 3.129 | 王伟29 |
| 130 | 显示屏增加身份认证方式和超时时间 ContourModel中新增旋转半径和膨胀尺寸相关信息 | 2021-11-08 | 3.130 | 蒋轶林 |
| 131 | 1、事件中增加SeverityLevel字段； 2、碰撞事件中增加Reason和事件id 3、RobotRunParams中增加转盘旋转运动参数 | 2021-11-10 | 3.131 | 蒋轶林 |
| 132 | 1、getCaps中增加透明串口的能力集 | 2021-11-10 | 3.132 | 蒋轶林 |
| 133 | 1、RobotDevice中增加相机相关产品定义 | 2021-11-15 | 3.133 | 蒋轶林 |
| 134 | 业务通用产品定义中增加单片机实时检测 | 2021-11-17 | 3.134 | 蒋轶林 |
| 135 | 增加数据型光电传感器产品定义和配置 | 2021-11-19 | 3.135 | 蒋轶林 |
| 136 | - 增加suspend接口，暂时挂起任务 - 增加resume接口注释 - Waypoint中增加futureWaypoint 字段 | 2021-11-22 | 3.136 | 蒋轶林 |
| 137 | 挂轨配置中增加读卡器识别精度 | 2021-11-22 | 3.137 | 蒋轶林 |
| 138 | 增加转盘同步速度增益 | 2021-11-24 | 3.138 | 蒋轶林 |
| 139 | 增加举升动作事件和配置 | 2021-11-25 | 3.139 | 蒋轶林 |
| 140 | 1、增加电源关联的产品定义 | 2021-12-1 | 3.140 | 蒋轶林 |
| 141 | 删除suspend接口 | 2021-12-07 | 3.141 | 蒋轶林 |
| 142 | 增加setpalletangle 备注内容 | 2021-12-07 | 3.142 | 蒋轶林 |
| 143 | - 修改碰撞Reason含义 - 增加文件管理组件 | 2021-12-08 | 3.143 | 蒋轶林 |
| 144 | 1、ShelfBussiness配置中增加货架识别后的控制参数 | 2021-12-13 | 3.144 | 蒋轶林 |
| 145 | - 增加人工干预结束的哨兵检测功能 - 急停事件增加挂轨相关信息 - 人工干预事件增加使能开关 | 2021-12-22 | 3.145 | 蒋轶林 |
| 146 | - 货架配置中增加货架监测失败是否放下货架的配置； - 货架配置中增加认为失败反馈真实举升结果的配置 | 2021-12-22 | 3.146 | 蒋轶林 |
| 147 | 1、货架配置中增加是否发布货架偏移数据的配置 | 2021-12-27 | 3.147 | 蒋轶林 |
| 148 | 1、增加人工干预恢复处理配置 | 2021-12-30 | 3.148 | 蒋轶林 |
| 149 | 1、新增控制响应异常事件和控制异常检测配置 | 2022-1-7 | 3.149 | 蒋轶林 |
| 150 | 1、RobotSlam增加3D点云数据订阅，订阅数据源设置等3个接口 | 2022-1-13 | 3.150 | 蒋轶林 |
| 151 | 1、RobotDerailment事件中信息内容扩展 | 2022-1-13 | 3.151 | 蒋轶林 |
| 152 | - 增加货架急停事件 - 货架偏移过大事件中增加原因，异常发生阶段，货架号信息 - 货架配置中增加是否打开算法分类功能 - VisionCamera产品定义增加相机型号和相机工作模式 | 2022-1-26 | 3.152 | 蒋轶林 |
| 153 | 1、增加充电节点产品定义 | 2022-1-28 | 3.153 | 蒋轶林 |
| 154 | 1 增加平台网络断开事件和配置 2 增加自动化测试工具产品定义 3 AddTaskSlice接口中增加禁行区和运行期信息 | 2022-2-16 | 3.154 | 蒋轶林 |
| 155 | - 增加托盘膨胀尺寸的产品定义 - 增加托盘相关车体参数产品定义 | 2022-2-22 | 3.155 | 蒋轶林 |
| 156 | - 货架产品定义中增加监测频率和相机帧率的定义 | 2022-2-23 | 3.156 | 蒋轶林 |
| 157 | - 修改货架配置，增加机台对接过程的监测频率 | 2022-2-23 | 3.157 | 蒋轶林 |
| 158 | 1、激光倾角监测产品定义 | 2022-2-24 | 3.158 | 蒋轶林 |
| 159 | 1、增加挂轨配置 | 2022-3-5 | 3.159 | 蒋轶林 |
| 160 | 1、自动化测试中增加数据型光电标定功能 | 2022-3-5 | 3.160 | 蒋轶林 |
| 161 | - 增加自主规划相关协议：getCaps增加应用能力bit，产品定义增加应用能力bit，taskSlice中增加是否允许自主规划，额外状态中增加自主规划装 - 增加栈板对接相关配置 | 2022-3-7 | 3.161 | 蒋轶林 |
| 162 | - 增加举升高度标定自动化测试产品定义 - 增加参数文件协议 | 2022-3-12 | 3.162 | 蒋轶林 |
| 163 | 1、修改PalletButtConfig，增加DistDeviationMax配置 | 2022-3-12 | 3.163 | 蒋轶林 |
| 164 | 1、叉齿举升预警高度 | 2022-3-15 | 3.164 | 蒋轶林 |
| 165 | 1、ActionBlocked 增加Action动作避障的事件和配置 | 2022-3-21 | 3.165 | 蒋轶林 |
| 166 | - 增加Action执行事件和对应配置 - 增加运动配置 - 叉车配置增加定制驱动器回复配置 | 2022-3-28 | 3.166 | 蒋轶林 |
| 167 | 1、托盘旋转前安全等待时间配置 | 2022-3-31 | 3.167 | 蒋轶林 |
| 168 | - 增加车体可变参数产品定义 - 增加安全避障模式 - ActionExecute配置中增加旋转的阈值 | 2022-4-15 | 3.168 | 蒋轶林 |
| 169 | 1、新增结构可变参数的产品定义 | 2022-4-18 | 3.169 | 蒋轶林 |
| 170 | 1、新增叉车空载运行时的叉齿举升高度配置 | 2022-4-18 | 3.170 | 蒋轶林 |
| 171 | 1、任务下发中增加库位点信息； | 2022-4-25 | 3.171 | 蒋轶林 |
| 172 | 1、影响任务执行的配置添加； | 2022-4-26 | 3.172 | 蒋轶林 |
| 173 | - 增加货架业务产品定义中增加负载检测的产品定义内容； - 数据型光电产品定义中增加精度； - 货架实时上报中增加举升高度； - 增加微激光传感器产品定义 - 增加任务模型下发、执行、获取等一套接口 | 2022-5-12 | 3.173 | 蒋轶林 |
| 174 | - 增加识别异常事件 - 增加设备标定equipment和action cmd - 增加地图更新事件的state字段内容 | 2022-5-20 | 3.174 | 蒋轶林 |
| 175 | 1、是否支持托盘旋转 | 2022-5-26 | 3.175 | 蒋轶林 |
| 176 | - 库位标定配置 - 增加地图检查action | 2022-5-26 | 3.176 | 蒋轶林 |
| 177 | - 增加库位检测配置 | 2022-06-22 | 3.177 | 蒋轶林 |
| 178 | - 增加手柄控制接口 - 取消平台任务接口增加reason | 2022-06-27 | 3.178 | 蒋轶林 |
| 179 | 1、增加算法配置 | 2022-06-28 | 3.179 | 蒋轶林 |
| 180 | 1、增加规划失败事件；2、增加巡线识别失败事件 | 2022-07-01 | 3.180 | 蒋轶林 |
| 181 | 1、增加显示屏能力，LiftType增加类型2 | 2022-07-04 | 3.181 | 蒋轶林 |
| 182 | 1、增加路径规划失败事件；2、增加巡线失败事件 | 2022-08-01 | 3.182 | 蒋轶林 |
| 183 | 1、增加任务不可执行事件；2、增加任务不可执行事件配置 | 2022-08-01 | 3.183 | 蒋轶林 |
| 184 | 1、补充导航错误码 | 2022-08-05 | 3.184 | 蒋轶林 |
| 185 | 1、增加相机产品定义中的标定内容 | 2022-08-16 | 3.185 | 蒋轶林 |
| 186 | 1、MotionBusiness 增加栈板对接场景下使用的配置 | 2022-08-18 | 3.186 | 蒋轶林 |
| 187 | 1、ActionExecute事件增加执行状态和失败错误码 | 2022-08-18 | 3.187 | 蒋轶林 |
| 188 | 1、充电桩配置中增加充电桩当前的电压和电流 | 2022-08-22 | 3.188 | 蒋轶林 |
| 189 | - Task中的Type 增加5中自主任务类型 - Task中原库位信息废弃，增加库位信息数组；库位新增中增加目标识别类型，模板id，目标取放类型，目标code，目标在地图中的朝向，目标库位对接外设信息。 - Task中Source中如果任务来源是Local，业务过程中涉及平台交互的逻辑都不执行； - TaskSlice中新增LastWayPoints，用来描述规划的目标终点和之前的几个点。 - RobotLockAreaBlocked 上报锁格事件中RequestType 增加类型3，区域锁格。 - RobotLockAreaBlocked 中 localPath 增加描述，如果是区域锁格，表示一个凸多边形（优选矩形），目标角度和负载角度再区域锁格时无效。 - RobotLockAreaBlocked 中 PathRequestId 请求锁格ID描述增加，区域锁格时会在区域名称后增加尝试次数，由名称和尝试次数两部分拼接而成。 - getCaps返回值中AppFunctionMask 增加 4个业务能力，对应四种自主任务。 - 增加产品定义AppBase，其中增加AppFunctionMask中增加4中自主任务的产品定义 - AppBase中增加DevType字段，描述设备的业务大类 - 新增RobotRequest组件，处理机器人的主动请求 | 2022-09-07 | 3.189 | 蒋轶林 |
| 190 | 产品定义中增加自检产品定义 | 2022-09-07 | 3.190 | 蒋轶林 |
| 191 | 1、 产品定义中自检产品定义补充字节定时时间和自恢复次数。 2、 工厂测试增加上相机自检 | 2022-09-09 | 3.191 | 蒋轶林 |
| 192 | - 将传感器产品定义中的Positon进行定义，增加DevicePosition字段。 - 栈板对接配置中增加识别过程中使用的传感器下标 | 2022-09-28 | 3.192 | 蒋轶林 |
| 193 | 1、增加自主规划配置开关 | 2022-10-10 | 3.193 | 蒋轶林 |
| 194 | 1、增加超声波传感器的产品定义 | 2022-10-11 | 3.194 | 蒋轶林 |
| 195 | 1、气体检测功能上报 2、气体检测功能注册上报 | 2022-10-12 | 3.195 | 蒋轶林 |
| 196 | - 栈板识别配置中分别增加取和放场景的识别参数配置字段。 - 增加识别结果几个参数的使用 | 2022-10-12 | 3.196 | 蒋轶林 |
| 197 | 1、库位信息中增加库位名称 | 2022-10-22 | 3.197 | 蒋轶林 |
| 198 | - 传感器产品定义中增加坐标系信息 - 增加3D模型描述信息 | 2022-10-22 | 3.198 | 蒋轶林 |
| 199 | - Safety中增加IO光电的过滤配置 - 产品定义中timeout统一为double类型 | 2022-10-31 | 3.199 | 蒋轶林 |
| 200 | 1、产品定义中IO光电增加过滤相关产品定义信息 | 2022-10-31 | 3.200 | 蒋轶林 |
| 201 | 1、增加栈板对接配置，将到虚拟准备点相关功能单独做成配置对象 | 2022-11-1 | 3.201 | 蒋轶林 |
| 202 | 1、ForkBusiness中增加限高配置 | 2022-11-1 | 3.202 | 蒋轶林 |
| 203 | 1、ShelfBusiness修改配置错误内容 | 2022-11-2 | 3.203 | 蒋轶林 |
| 204 | 1、ShelfBusiness增加外部传感器到点检查功能 | 2022-11-2 | 3.204 | 蒋轶林 |
| 205 | 1、显示屏产品定义和配置中增加密码鉴权相关内容 | 2022-11-3 | 3.205 | 蒋轶林 |
| 206 | 1、Safety中增加超声波传感器配置 | 2022-11-3 | 3.206 | 蒋轶林 |
| 207 | - 栈板对接配置中新增小角度调整配置 - 修改AppFunctionCaps，从AppBase中移会之前的位置 | 2022-11-7 | 3.207 | 蒋轶林 |
| 208 | 1、 补充错误码 | 2022-11-7 | 3.208 | 蒋轶林 |
| 209 | Safety中tof滤波增加地面过滤算法开关 | 2022-11-16 | 3.209 | 蒋轶林 |
| 210 | 结束人工干预的条件高度 | 2022-11-16 | 3.210 | 蒋轶林 |
| 211 | Tof增加传感器硬件视场角 | 2022-11-19 | 3.211 | 蒋轶林 |
| 212 | Slam组件增加分层避障 | 2022-11-21 | 3.212 | 蒋轶林 |
| 213 | 货架识别增加边走边识别的相关配置 | 2022-11-21 | 3.213 | 蒋轶林 |
| 214 | TOF产品定义中增加分辨率信息 | 2022-11-22 | 3.214 | 蒋轶林 |
| 215 | 显示屏产品定义中增加异常信息展示 | 2022-11-24 | 3.215 | 蒋轶林 |
| 216 | 三方平台对接配置 | 2022-12-01 | 3.216 | 蒋轶林 |
| 217 | 三方平台对接配置 | 2022-12-05 | 3.217 | 蒋轶林 |
| 218 | Safety增加叉齿下降避障功能开关 | 2022-12-12 | 3.218 | 蒋轶林 |
| 219 | 三方平台对接配置更新 | 2022-12-16 | 3.219 | 蒋轶林 |
| 220 | 更新分层避障数据订阅格式 | 2022-12-16 | 3.220 | 蒋轶林 |

Robot

Log

Robot.Collision

| Log Type | "Robot.Collision" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log Detail |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Position | int | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Position" : [50, 100], } |  |  |  |  |

Robot.FallenDown

| Log Type | "Robot.FallenDown" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log Detail |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Position | int | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Position" : [50, 100], } |  |  |  |  |

Robot.Unrecognized2DCode

| Log Type | "Robot.Unrecognized2DCode" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log Detail |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Position | int | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Position" : [50, 100], } |  |  |  |  |

Robot.Wrong2DCode

| Log Type | "Robot.Wrong2DCode" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log Detail |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Position | int | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Position" : [50, 100], } |  |  |  |  |

Robot.Charging

| Log Type | "Robot.Charging" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log Detail |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Type | int | 空 | 充电类型 0，低电量充电；1，定时充电；2，平台命令 | 0 |
| Battery | int | 空 | 开始充电时的电量，百分比 | 10 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Type" : 0, "Battery" : 10 } |  |  |  |  |

Robot.Upgrade

| Log Type | "Robot.Upgrade" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log Detail |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Type | enumint | 空 | 自检类型 enumint{ /*Type升级类型*/ 0: – 系统升级 1: – 软件升级 2: – 单片机升级 3: – 一键升级 4: 安卓板升级 5: – 智能板系统升级 6: 智能板软件升级 } | 0 |
| StartTime | char[20] | 空 | 升级开始时间 时间格式，yyyy-mm-dd hh:mm:ss | "2017-09-11 10:10:09" |
| StopTime | char[20] | 空 | 结束时间 时间格式，yyyy-mm-dd hh:mm:ss | "2017-09-11 11:01:08" |
| PreviousVersion | char[16] | 空 | 上一个版本号 | "1.0" |
| CurrentVersion | char[16] | 空 | 当前版本号 | "1.1" |
| Status | enumint | 空 | 升级状态 enumint{ /*Status升级状态*/ 0: – 成功 1: – 失败 } | "0" |
| Failure | char[128] | 空 | 如果失败，填写失败原因 | "reason" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Type" : 0, "StartTime" : "2017-09-11 10:10:09", "StopTime" : "2017-09-11 11:01:08", "PreviousVersion" : "1.0", "CurrentVersion" : "1.1", "Status" : "0", "Failure" : "reason" } |  |  |  |  |

Robot.BatteryLowPower

| Log Type | "Robot.BatteryLowPower" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log Detail |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Remain | int | 空 | 剩余电量，百分比 | 10 |
| Time | char[20] | 空 | 发生时间 格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss | "2017-09-04 12:04:13" |
| RunningTime | int | 空 | 电池剩余运行时间 – 分钟 | 30 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Remain": 10, "Time" : "2017-09-04 12:04:13", "RunningTime" : 30 } |  |  |  |  |

Robot.OverLoad

| Log Type | "Robot.OverLoad" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log Detail |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| TaskID | char[64] | 空 | 任务id | "1" |
| TaskName | char[32] | 空 | 任务名 | "搬运" |
| LimitLoad | int | 空 | 负载上限 | "100" |
| OverLoad | int | 空 | 超重重量 | "200" |
| Time | char[20] | 空 | 发生时间 格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss | "2017-09-04 12:04:13" |
| Level | int | 空 | 超重等级 | 0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "TaskID" : "1", "TaskName" : "搬运", "LimitLoad" : "100", "OverLoad" : "200", "Time" : "2017-09-04 12:04:13", "Level" : 0 } |  |  |  |  |

Robot.YawException

| Log Type | "Robot.YawException" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log Detail |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Position | int[2] | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| Time | char[20] | 空 | 发生时间 格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss | "2017-09-04 12:04:13" |
| RecoveryTime | char[20] | 空 | 恢复时间 格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss | "2017-09-04 12:04:13" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Position" : [50, 100], "Time" : "2017-09-04 12:04:13", "RecoveryTime" : "2017-09-04 12:04:13" } |  |  |  |  |

Config

RobotWorkMode

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotWorkMode | object | 空 |  |  |
| +Mode | uint | 否 | 工作模式 0，自动；1，手动；2，检修模式 | 0 |

RobotBaseParams

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotBaseParams | object | 空 | 设备基本参数 |  |
| +CarryingSize | uint | 空 | 负载最大尺寸，mm | [800,800,500] |
| +CarryingCapacity | uint | 空 | 最大负载，Kg | 100 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "CarryingSize" : [800,800,500], "CarryingCapacity" : 100 } |  |  |  |  |

RobotRunParams

空载加速度[加速,减速]，mm/s²
第一个元素表示加速时的加速度，
第二个元素表示减速时的加速度
int
负载加速度[加速,减速]，mm/s²
第一个元素表示加速时的加速度，
第二个元素表示减速时的加速度
int
空载加速度[加速,减速]，0.001度/s²
第一个元素表示加速时的加速度，
第二个元素表示减速时的加速度
Int
负载加速度[加速,减速]，0.001度/s²
第一个元素表示加速时的加速度，
第二个元素表示减速时的加速度
int

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotRunParams | object[] | 空 | 是一个数组，不同工作模式对应不同的运行参数配置； 数组下标参照 |  |
| +LinearVelocity | int | 空 | 空载速度，mm/s | 150 |
| +AngularVelocity | int | 空 | 空载角速度，1 | 30000 |
| +DefaultWaitTime | int | 空 | 节点默认等待时间 | 10 |
| +ArcSpeed | int | 空 | 空载弧形速度，mm/s | 300 |
| +LoadArcSpeed | int | 空 | 负载弧形速度，mm/s | 400 |
| +LoadLinearVelocity | int | 空 | 负载运行最大线速度，mm/s | 150 |
| +LoadAngularVelocity | int | 空 | 负载运行最大角速度，0.001度/s | 30000 |
| +AcclVel | int[][] | 空 | 线性加速度列表 第一个元素表示空载情况下的加速度 第二个元素表示负载情况下的加速度 二维数组 | [ |
| +AcclAngular | int[][] | 空 | 角加速度列表 第一个元素表示空载情况下的加速度 第二个元素表示负载情况下的加速度 二维数组 | [ |
| +TabAcclAngular | int[][] | 空 | 转盘角加速度列表，0.001度/s^2 第一个元素表示空载情况下的角加速度 第二个元素表示负载情况下的角加速度 | [ [30000, -30000], [15000, -15000], ] |
| +TableAngularVelocity | Int | 空 | 空载转盘最大角速度，0.001度/s | 90000 |
| +LoadTableAngularVelocity | Int | 空 | 负载转盘最大角速度，0.001度/s | 45000 |
| +SafeDistance | int | 空 | 安全距离，接近传感器最短距离 | 5 |
| +SoundTips | object | 空 | 当机器人行进时，发出提示音提示周边人员注意，该功能预设为关闭 |  |
| ++Enable | bool | 空 |  | false |
| ++Path | char[256] | 空 | 音频文件路径，如果音频播放使能，播放此音频 | "/etc/audioclip/audio.dau" |
| ++AcclBrake | double | 否 | 制动加速度,m/s² | 1.5 |
| 示例 |  |  |  |  |
| [{ "LinearVelocity" : 150 "AngularVelocity" : 30000 "DefaultWaitTime" : 10, "ArcSpeed"：300, "LoadArcSpeed":400, "LoadLinearVelocity":150 "LoadAngularVelocity": 30000 "AcclVel" :[ [1500,-1500], [1000,-1000], ], "AcclAngular" : [ [1500,-1500], [1000,-1000] ], "TabAcclAngular" : [ [30000, -30000], [15000, -15000], ], "TableAngularVelocity" : 90000, "LoadTableAngularVelocity" : 45000, "SafeDistance" : 5, "SoundTips" : { "Enable": false, "Path" : "/etc/audioclip/audio.dau" } },…,{}] |  |  |  |  |

RobotDebugParams

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotDebugParams | object | 空 | 设备调试参数 |  |
| +Size | int | 空 | 长宽高，mm | [1000,800,600] |
| +SlidingAngle | int | 空 | 转弯时的滑行角度，衡量转弯惯性，单位0.001度 | 3 |
| +SlidingDistance | int | 空 | 直线时滑行距离，衡量直线惯性，单位mm | 3000 |
| +PIDRate | int | 空 | Pid控制的频率，hz | 3 |
| +OdomAccuracy | double | 空 | 里程计精度，[位置精度，角度精度] | [0.0001，0.001] |
| +TurnPID | RobotPID | 空 | 转弯PID参数，[线速度，角速度] | [, AngularPid] |
| +StraightPID | RobotPID | 空 | 直线运行PID参数，[线速度，角速度] | [VelPid, AngularPid] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Size" : [1000,800,600], "SlidingAngle" : 3, "SlidingDistance" : 3000, "PIDRate" : 3, "OdomAccuracy" : [0.0001，0.001], "TurnPID" : [, AngularPid], "StraightPID" : [VelPid, AngularPid] } |  |  |  |  |

RobotCollision

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotCollision | object | 空 | 碰撞 |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "EventHandler" : } |  |  |  |  |

RobotFallenDown

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotFallenDown | object | 空 | 跌倒 |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "EventHandler" : } |  |  |  |  |

RobotSystemOverLoad

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotSystemOverLoad | object | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +CPULimit | int | 空 | CPU上限, 百分数 范围[0,99] | 60 |
| +MemLimit | int | 空 | 内存使用上限，百分比 范围[0,99] | 60 |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "CPULimit" : 60, "MemLimit" : 60, "EventHandler" : } |  |  |  |  |

RobotUnrecognized2DCode

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotUnrecognized2DCode | object | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +MaxCount | int | 空 | 允许最大未识别次数，超过机器人停止运行 范围[0,99] | 3 |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "MaxCount" : 3, "EventHandler" : } |  |  |  |  |

RobotAutoCharging

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotAutoCharging | object | 空 | 自动充电配置 |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 True 表示设备具有自动充电功能 False 表示设备没有自动充电功能 如果无此字段下发，激光设备、二维码设备默认True，电力挂轨设备默认False | true |
| +Timeout | int | 空 | 充电成功失败判断超时时间， 在充电桩超过该时间没有充电报警，该字段仅支持自动充电功能的设备有效 单位: 毫秒 默认30000 | 30000 |
| +BatteryRange | uint8 | 空 | 电量上下限, 百分数；低于自小自动充电，高于最大自动结束充电; 当前正在执行的任务不可被打断，执行完再充电 范围[0,99] | [20,90] |
| +TimingCharging | char[20] | 空 | 定时充电时间，到点自动前往充电桩充电；当前正在执行的任务不可被打断，执行完再充电 | "2013-06-18 10:15:30" |
| +BatteryDeadline | int | 空 | 电量下限，不论什么情况，电量小于此阈值都要去紧急充电，会打断任务，充完电再继续执行任务 | 10 |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数，BatteryDeadline时会联动报警 |  |
| +TurnPallet | bool | 空 | 充电前后是否旋转托盘以避开充电桩。 开启说明： DockV2上桩前旋转托盘和设备垂直； Run下桩后恢复托盘和设备平行。 | true |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable": false “Timeout” : 30000 "BatteryRange" : [20,90], "TimingCharging" : "2013-06-18 10:15:30", "BatteryDeadline" : 10, "EventHandler" : } |  |  |  |  |

RobotSleepMode

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotSleepMode | object | 空 | 休眠模式 |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关，是否支持休眠 | true |
| +MinBattery | uint8 | 空 | 电量量下限, 百分数；小于3%进入休眠 范围[0,99] | 3 |
| +MaxStandby | int | 空 | 最长待机时间,min；大于30min进入休眠 分钟 | 30 |
| +BatteryAwake | int | 空 | 休眠自动唤醒电量，充电大于此电量会唤醒 | 10 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "MinBattery" : 3, "MaxStandby" : 30, "BatteryAwake" : 10 } |  |  |  |  |

RobotArm

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotArm | object | 空 | 升降臂配置 |  |
| +MaxLoad | int | 空 | 最大承重量，20Kg | 20 |
| +MaxHeight | int | 空 | 最大升降高度，mm | 30 |
| +MaxStrech | int | 空 | 最大伸缩半径，mm | 100 |
| +MaxRotate | int | 空 | 最大旋转角度 | 240 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "MaxLoad" : 20, "MaxHeight" : 30, "MaxStrech" : 100, "MaxRotate" : 240 } |  |  |  |  |

RobotBlocked

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotBlocked | object | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "EventHandler" : } |  |  |  |  |

RobotFault

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotFault | Object[] | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +name | char[] | 是 | (Peripheral+Module+subModule+Reason+errLevel) 故障联动标识名，由Peripheral、Module、subModule、Reason、ErrLevel组合而成，每个字段2个字符(注：其中Reason字段占用两字节需4字符表示，errLevel用一个字符表示)；填写X代表该字段缺省。例如”0AXXX2”，代表驱动器下所有2等级别故障都使用数组内的联动动作进行联动；含义重合情况下范围越精确，优先级越高 | "0A0302010602" |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "EventHandler" : } |  |  |  |  |

RobotOverload

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotOverload | object | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +LimitLoad | int | 空 | 重量限制，单位Kg | 200 |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "LimitLoad" : 200, "EventHandler" : } |  |  |  |  |

RobotYawException

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotYawException | object | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "EventHandler" : } |  |  |  |  |

RobotSafetyDistance

安全距离默认配置。如果地图中未配置安全距离，用此默认值。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotSafetyDistance | object | 空 |  |  |
| +USEnable | bool | 空 | 超声波使能开关 | true |
| +SafetyDistance | int | 空 | 安全距离，小于此距离会触发减速，单位mm | 3 |
| +EmergencyDistance | int | 空 | 紧急停车距离，小于此距离会触发急停，单位mm | 1000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "USEnable" : true, "SafetyDistance" : 3, "EmergencyDistance" :1000 } |  |  |  |  |

RobotDMCodeCamera

二维码相机配置。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotDMCodeCamera | object[] | 空 | 数组[4],[上,下,左,右] |  |
| +IP | char[16] | 否 | Ip地址 | "192.168.1.109" |
| +NeedMirror | bool | 空 | 是否需要镜像 | true |
| +SyncTime | int | 空 | 相机同步时间，单位s | 10 |
| +FPS | int | 空 | 识别一个二维码所需帧数 | 10 |
| +Resolution | int | 空 | 分辨率[width,height] | [640,480] |
| +ExposureTime | int | 空 | 曝光时间，单位微妙 | 10 |
| +DMCodeWidth | int | 空 | 可见的二维码宽度，单位mm | 10000 |
| +CodeType | Enumint | 否 | 码的类型。 Enumint{ 0：二维码，默认值； 1：圆环码 } | 0 |
| +DMWidthLimit" | int[2] | 空 | 设置二维码识别库，单个二维码的最小宽度和最大宽度。过滤条件，用于让识别库不去识别超过这个限制的码，减少性能消耗。单位：像素。 | [100, 200] |
| +AlgorithmMode | int | 空 | 设置二维码算法模式，0-表示单码模式，1-表示4*4的二维码阵列模式 | 0 |
| +DMMatrixWidth | int | 空 | 设置二维码阵列的总宽度。单位：微米 | 61500 |
| +DMVersionLimit | int[2] | 空 | 二维码算法版本区间；让识别库不去识别此区间外二维码，减少性能消耗。（二维码版本对应的是二维码的阵列大小） 元素取值范围1-30， Int[0]: 表示算法的最小版本； Int[1]:表示算法的最大版本 | [2, 2] |
| +MaxRealFov | float[2] | 空 | 二维码相机的最大真实视场角大小，单位:度 Float[0]: 表示水平视场角 Float[1]: 表示垂直视场角 | [60.806568817, 47.506693791] |
| +MultiCodeAttrs | object[6] | 否 | 多种二维码混用时，各种二维码码值的正则匹配规则及码的属性 |  |
| ++CodeType | int | 否 | 码的类型。0：二维码； 1：圆环码默认值为0，没有此字段时为0。 | 1 |
| ++DMCodeWidth | int | 是 | 可见的二维码宽度，单位mm | 34.4 |
| ++Regex | string | 是 | 二维码码值匹配的正则表达式 | "^06[0-9]{6}$" |
| 示例 |  |  |  |  |
| [{ "NeedMirror" : true, "SyncTime" : 10, "FPS" : 10, "Resolution" : [640,480], "ExposureTime" : 10, "DMCodeWidth" : 10000, "DMWidthLimit" ：[100, 200] "AlgorithmMode" : 0 "DMMatrixWidth" : 61500 "DMVersionLimit" : [2, 2] "MaxRealFov" : [60.806568817, 47.506693791] },…,{}] |  |  |  |  |

TargetRectList

用于巡检机器人对目标拍摄进行初步校准。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| TargetRectList | object[] | 空 |  |  |
| +TargetID | char[64] | 空 | 巡检目标ID | "TargetID" |
| +TargetRect | int[4] | 空 | 矩形类型 第一个元素表示左上点的x坐标； 第二个元素表示左上点的y坐标； 第三个元素表示右下点的x坐标； 第四个元素表示右下点的y坐标； 取值范围在各使用处说明。 为适应不同设备的需求，除精确坐标以外，传值为以下值，表示模糊位置。 {0,0,0,0}左上，{8192,0,0,0}右上 {0,8192,0,0}左下，{8192,8192,0,0}右下 {4096,4096,0,0}中间 | [0, 0, 50, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| [{ "TargetID" : "TargetID", "TargetRect" : [0, 0, 50, 100] },…,{}] |  |  |  |  |

RobotPreventFalling

防跌落功能使能配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotPreventFalling | object | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, } |  |  |  |  |

RobotHome

机器人原点,一键返航目的地。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotHome | object | 空 |  |  |
| +Code | char[64] | 空 | 原点二维码值。 | "jkdhf7674" |
| +Angle | int | 空 | 绝对角度，单位0.001度。机器人位于原点时的朝向。 | 270000 |
| +X | int | 空 | 充电准备点x坐标，绝对坐标。单位mm | 270000 |
| +Y | int | 空 | 充电准备点y坐标，绝对坐标。单位mm | 270000 |
| +Area | char[32] | 否 | 充电准备点所在区域信息，参考地图文件area字段（当前地图Name和area字段一致） | "house1" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "jkdhf7674", "Angle" : 270000 "X" : 270000 "Y" : 270000 "Area": "house1" } |  |  |  |  |

RobotVoice

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotVoice | object | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +InitStateVoice | object | 否 | 初始化语音功能 |  |
| ++Enable | bool | 是 | 初始化语音使能 | true |
| ++VoiceConfig | object[] | 是 | 语音配置对象 |  |
| +++NavMode | int32 | 是 | 导航模式 1、里程计模式 2、激光模式 3、二维码模式 4、局部相对定位模式 5、纹理定位模式 6、视觉巡线模式 7、激光巡线模式 | 1 |
| +++Voice | char[256] | 是 | 音频名称 支持内部映射音频Id或音频绝对路径 | "51" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable": true, "InitStateVoice": { "Enable": true, "VoiceConfig": [{ "NavMode": 1, "Voice": "51" },…{}] } } |  |  |  |  |

ManualIntervention

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| ManualIntervention | object | 空 |  |  |
| +IsClosedEnable | bool | 是 | 是否关闭人工干预功能，设备不会进入人工干预状态 true 表示关闭人工干预功能 false 表示设备具备人工干预功能 | true |
| +ConfirmEnable | bool | 空 | 人工干预客户端确认使能。 使能后确认通过接口Robot.resetException true ：使能 false：不使能 | true |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "ConfirmEnable" : true, } |  |  |  |  |

RobotTransportMonitor

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotTransportMonitor | object | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 货架搬运监测功能使能开关。 | true |
| +CenterShifting | int | 空 | 货架相对小车相机中心点的偏移,超出需要上报请求调整。单位mm。 | 20 |
| +AbsAngleShifting | int | 空 | 货架的绝对角度偏移，超出设备自动调整，设备静止时监测使用，单位 0.001度 | 2000 |
| +AbsAngleShiftingAlarm | int | 空 | 货架的绝对角度偏移，超出需要上报请求调整，设备静止时监测使用，单位 0.001度 | 5000 |
| +RelAngleShifting | int | 空 | 货架与设备的相对偏移，超出设备自动调整，设备运动中监测使用，单位 0.001度 | 2000 |
| +RelAngleShiftingAlarm | int | 空 | 货架和设备的相对偏移，超出需要上报请求调整，设备运动中监测使用，单位 0.001度 | 5000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "CenterShifting" : 20, "AbsAngleShifting" : 2000, "AbsAngleShiftingAlarm" : 5000, "RelAngleShifting" : 2000, "RelAngleShiftingAlarm" : 5000 } |  |  |  |  |

RobotRoller

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotRoller | object[] | 空 | 数组下标对应辊筒id，从下往上从0依次增大，最大支持8个滚筒 |  |
| +RollerSpeed | int | 空 | 辊筒工作时的转动速度，值为归一化0~100的值，底层根据设备能力转换为实际转速 [0,100] | 50 |
| 示例 |  |  |  |  |
| [{ "RollerSpeed": 50 },…,{}] |  |  |  |  |

RobotChargingRoomDoor

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotChargingRoomDoor | object | 空 |  |  |
| +OpenTimeout | uint | 空 | 开门超时时间，毫秒值 | 3000 |
| +CloseTimeout | uint | 空 | 关门超时时间，毫秒值 | 5000 |
| +Enable | bool | 空 | 充电房门的Event的使能开关 | true |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "OpenTimeout": 3000, "CloseTimeout": 5000 "Enable": true "EventHandler" : } |  |  |  |  |

RobotChargingRoom

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotChargingRoom | object | 空 |  |  |
| +RoomExists | bool | 空 | 充电房是否存在 | true |
| +DoorControl | bool | 空 | 是否需要控制门 | true |
| +DoorID | char[32] | 空 | 充电房门编号 | “9999” |
| +CloseDoorAfterChargeFailed | bool | 空 | 充电失败是否关门 | false |
| +MicroMeteEquExists | bool | 空 | 微气象设备是否存在 | false |
| +X | int | 否 | 门控点（机器人控制充电房门开关的点）的X坐标，绝对坐标，单位mm | 270000 |
| +Y | int | 否 | 门控点（机器人控制充电房门开关的点）的Y坐标，绝对坐标，单位mm | 270000 |
| +Angle | int | 否 | 门控点（机器人控制充电房门开关的点）的朝向，绝对角度，单位0.001度 | 270000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "RoomExists": true, "DoorControl" : true "DoorID" : "999" "CloseDoorAfterChargeFailed" : true "MicroMeteEquExists" : false "X" : 270000 "Y" : 270000 "Angle" : 270000 } |  |  |  |  |

RobotLightSchedule

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotLightSchedule | object[] | 空 | 机器人灯光计划 是一个数组，每个元素表示一个灯配置 |  |
| +LightType | uint32 | 是 | 灯光类型 1 : 爆闪灯 2 : 示廓灯 | 1 |
| +Enable | bool | 是 | 灯是否使能 | false |
| +TimeScheduleEnable | bool | 空 | 时段控制是否使能, false全时段(默认) true按时间段闪光 | false |
| +TimeSchedule | TimeSchedule | 是 | 灯光计划 | TimeSchedule |
| 示例 |  |  |  |  |
| [{ "LightType" : 1 "Enable" : false "TimeScheduleEnable" : false, "TimeSchedule" : TimeSchedule },…{}] |  |  |  |  |

RobotPointHandler

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotPointHandler | object | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 联动动作使能开关 | true |
| +PointHandler | object[] | 空 | 节点联动数组 最多支持配置32个点位配置 |  |
| ++PointEnable | bool | 空 | 节点联动使能 | false |
| ++Point | char[64] | 否 | 目标节点信息（二维码值或激光节点名） | "10000086" |
| ++Position | int | 空 | 目标节点的绝对坐标,单位为mm 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50,100] |
| ++Name | char[64] | 否 | 节点别名 | "Door1" |
| ++EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 | EventHandler |
| ++RobotEventHandler | RobotEventHandler | 空 | 机器人联动参数 | RobotEventHandler |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "PointHandler" : [{ "PointEnable" : false, "Point" : "10000086", "Position" : [50,100], "Name" : "Door1", "EventHandler" : EventHandler "RobotEventHandler" : RobotEventHandler },{}] } |  |  |  |  |

RobotAutoSwitchWorkmode

切换工作模式表示设备处于紧急定位模式/后台遥控模式，超时自动切换到任务模式

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotAutoSwitchWorkmode | object | 空 | 自动切换工作模式 |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +Time | uint | 空 | 切换工作模式超时时间 单位ms | 300000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable": true "Time" : 300000 } |  |  |  |  |

RobotVirtualRegion

设备实际运行场景需要配置虚拟区域，表示此区域设备不能经过或者达到该区域，虚拟区域可以设置多个

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotVirtualRegion | object | 空 |  |  |
| +VirtualRegion | Point[100][8] | 空 | 虚拟区域配置 Point包含x，y，表示一个点的坐标 其中2个点表示矩形（左上角、右下角），3个点表示三角形，4个点以上表示多边形 单位mm 第一维表示虚拟区域个数，最大100个；第二维表示虚拟区域的顶点数，最大8个顶点 | [[Point, Point, …. ],…[]] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "VirtualRegion": [[Point, Point, …. ],…[]] } |  |  |  |  |

RobotWirelessCharge

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotWirelessCharge | object | 空 | 机器人无线充电配置 |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能和失能 | true |
| +SensingDistance | uint | 空 | 无线充电的感应距离(cm) | 4 |
| +Timeout | uint | 空 | 无线充电检测时间，在无线充电点超过该时间没有充电报警(s) | 10 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true "SensingDistance" : 4 "Timeout" :10 } |  |  |  |  |

RobotAccessControl

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotAccessControl | object | 是 | 门禁功能使能配置 |  |
| +Enable | bool | 是 | 使能开关 True 表示支持门禁能力 | true |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, } |  |  |  |  |

RobotRebootWirelessRouter

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotRebootWirelessRouter | object | 是 | 配置名，重启无线路由器使能配置 |  |
| +Enable | bool | 是 | 使能开关 | true |
| +Timeout | int | 是 | 无线路由器异常状态超时时间，当异常状态的持续时间超过该时间时，重启无线路由器 单位 毫秒 | 60000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "Timeout" : 60000 } |  |  |  |  |

RobotObstacleRegion

设备实际运行场景需要配置避障区域，表示此区域设备需要开启避障检测，避障区域包含水平、垂直两个方向

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotObstacleRegion | object | 是 |  |  |
| +VerticalObstacleRegion | Point[100][2] | 是 | 垂直避障区域配置 Point包含x，y，表示一个点的坐标 其中2个点表示一条道路的两个端点 单位mm 第一维表示避障区域个数，最大100个；第二维表示避障区域的顶点数 | [[Point, Point],…[]] |
| +HorizontalObstacleRegion | Point[100][2] | 是 | 水平避障区域配置 Point包含x，y，表示一个点的坐标 其中2个点表示一条道路的两个端点 单位mm 第一维表示避障区域个数，最大100个；第二维表示避障区域的顶点数 | [[Point, Point],…[]] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "VerticalObstacleRegion": [[Point, Point],…[]], "HorizontalObstacleRegion": [[Point, Point],…[]] } |  |  |  |  |

RobotResetMotorConfig

设备运行中出现驱动器故障告警，根据配置的超时时间、故障数量阈值等实现驱动器复位功能

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotResetMotorConfig | object | 是 | 驱动器故障，复位驱动器功能配置项 |  |
| +Enable | bool | 是 | 使能开关 True 支持驱动器复位功能 False 不支持驱动器复位功能 默认False | False |
| +Timeout | int | 是 | 单位：毫秒 默认 30000 设备复位驱动器后，超时等待确认故障是否恢复成功 | 30000 |
| +ResetMotorTimeout | Int | 是 | 单位：毫秒 默认 600000 以下两种情况使用该配置 1、复位驱动器后，单片机未上报故障解除， 等待超时时间再次尝试复位驱动器 2、驱动器故障上报频率太高（驱动器故障数量超过阈值），已经有驱动器正在恢复时不立即恢复，等待超时时间再复位驱动器 | 600000 |
| +ResetMotorLimitNum | Int | 是 | 默认 10 驱动器故障统计最大个数，超过最大个数，则不立即复位驱动器，超时等待ResetMotorTimeout再复位驱动器 | 10 |
| +ResetMotorLimitTime | int | 是 | 单位 毫秒 默认 600000 指定时间间隔内驱动器故障数量超过阈值，则不立即复位驱动器，等待超时时间再复位驱动器 | 600000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable": true, "Timeout": 30000, "ResetMotorTimeout": 600000, "ResetMotorLimitNum": "10", “ResetMotorLimitTime” : 600000 } |  |  |  |  |

RobotOffsetConfig

	挂轨机器人在更换轨道设备后，机器人运行的水平和垂直方向存在偏差；以及更换云台后，云台的水平和垂直方向也存在偏差；针对以上的偏差增加机器人位置偏移量，机器人在执行任务的时候加上偏移量，确保更换轨道及云台后执行任务的点位保持不变。

巡检机器人在更换机械臂后，机械臂上升的高度会存在偏差，添加机械臂偏移量用来解决该问题

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotOffsetConfig | object | 是 |  |  |
| +PT | object | 是 | 云台的偏移量 |  |
| ++Horizontal | int | 是 | 云台水平方向的偏移量 例如：更换云台前水平位置坐标2800， 更换云台后水平位置坐标3100， 则偏移量为300 | 10 |
| ++Vertical | int | 是 | 云台垂直方向的偏移量 | 30 |
| +Track | Object | 是 | 轨道的偏移量 |  |
| ++Horizontal | int | 是 | 轨道水平方向的偏移量，正数表示正方向；负数表示反方向 | 5 |
| ++Vertical | int | 是 | 挂轨垂直方向的偏移量，正数表示正方向；负数表示反方向； | 15 |
| +Elevator | Object | 是 | 机械臂的偏移量 |  |
| ++Vertical | int | 是 | 机械臂垂直的偏移量 | 8 |
| 示例 |  |  |  |  |
| "RobotOffset" : { "PT" : { "Horizontal" : 10, "Vertical" : 30 }, "Track" : { "Horizontal" : 5, "Vertical" : 15 }, "Elevator" : { “Vertical” : 8 } } |  |  |  |  |

RobotPalletRunParams

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotPalletRunParams | object | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 栈板搬运偏移检测功能使能开关 | true |
| +PalletOffset | Int | 空 | 设备对接后，栈板面距挡板面的实际距离与平台下发偏移的差值，单位mm | 50 |
| +PalletYOffset | Int | 空 | 设备对接后，栈板面(识别面)中心线和设备左右中心线的偏差，单位mm | 50 |
| +PalletModel | char[32] | 空 | 设备对接完成后，识别到的栈板模型，下次识别动作前清空。 | “4” |
| +PalletAngle | Int | 空 | 设备对接栈板时进入栈板的方向，单位0.001度； | 90000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable": true, "PalletOffset": 50, " PalletYOffset ": 50, " PalletModel ": "4", " PalletAngle ": 90000 }} |  |  |  |  |

PalletRotateParams

| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| PalletRotateParams | object | 是 | 托盘旋转控制参数 |  |
| +PreciseParams | uint32[3] | 是 | 高精度控制参数（小角度控制），数组内参数依次为[加速度(1000度/s^2)，减速度(1000度/s^2)，速度(1000度/s)] | [10000,10000,5000] |
| +NormalParams | uint32[3] | 是 | 正常运动控制参数，数组内参数依次为[加速度(1000度/s^2)，减速度(1000度/s^2)，速度(1000度/s)] | [40000,40000,40000] |
| NotifyWaitingTime | uint32 | 否 | 语音提醒开始后到旋转前的等待时间，单位s | 5 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "PreciseParams": [10000,10000,5000], "NormalParams": [40000,40000,40000]， "NotifyWaitingTime": 5 } |  |  |  |  |

RobotMoveRouteCheck

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotMoveRouteCheck | object | 空 | 路径到点精度和规划精度相关参数 |  |
| +StopPositionToleration | int | 空 | 停止时当前点和目标点直线距离超过此距离则认定不在同一点，单位mm | 20 |
| +StopAngleToleration | int | 空 | 停止时当前角度和目标角度夹角超过此值则认定不在同一方向，单位毫度 | 3000 |
| +StartPositionToleration | int | 空 | 起点和目标点连线距离，超过此值则认定不在同一点，单位mm | 35 |
| +StartAngleToleration | int | 空 | 开始时当前点和目标方向夹角超过此值则认定角度变化大，需要起点调整，单位毫度 | 5000 |
| +MaxLoadTurnAngle | int32 | 否 | 负载情况下设备最大旋转角度，单位毫度，范围[0,360000）,范围外的值表示不限制旋转角度 | 180000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "StopPositionToleration": 20, "StopAngleToleration": 3000, "StartPositionToleration": 35, "StartAngleToleration": 5000 } |  |  |  |  |

RobotAutoSyncLocalTime

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotAutoSyncLocalTime | object | 空 | 机器人自动时间同步配置 |  |
| +Enable | bool | 是 | 使能开关 | true |
| +Time | uint | 是 | 设备和服务器的时差超过Time，同步设备时间然后断电重启设备。 单位：毫秒 | 10000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable": true, "Time": 10000 } |  |  |  |  |

RobotWifiConfig

新增无线模式配置。由于漫游功能导致扫描信道的时间和扫描信道的个数都受到限制。

若满足了全部信道，则需减小信道扫描时间并对应AC配置且wifi环境良好，否则会导致无线不稳定，主要体现遮挡或干扰比较大的情况影响比较大。

若减少信道扫描则限制了客户现场的通用性。为满足以上功能，增加无线配置以此来满足多个应用场景。默认项目参数如下，特殊环境需做对应的修改。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotWifiConfig | object[] | 空 | 无线配置。 |  |
| +Roam | bool | 空 | 漫游功能是否打开 | true |
| +ChannelMode | Int32 | 空 | 信道扫描模式，对应扫描信道 | 112 |
| +ScanParam | Int64 | 空 | 信道扫描时间，单位：毫秒 | 40 |
| +RssiDiff | Int32 | 空 | 信道切换时RSSI差值 | 6 |
| +ScanExp | Int64 | 空 | 信道扫描保存时间，单位：毫秒 | 300 |
| +ScanInterval | Int64 | 空 | 信道扫描时间间隔，单位：毫秒 | 600 |
| +RssiThreshold | Int64 | 空 | 信道切换漫游信号质量阈值 | 45 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Roam":true, "ChannelMode": 112, “RssiDiff": 6, "ScanExp": 300, "ScanInterval": 600, "RssiThreshold": 45, "ScanParam": 100 } |  |  |  |  |

ContourModel

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| ContourModel | object | 空 | 车体和负载相关参数 |  |
| +CarModel | object | 空 | 设备参数描述 |  |
| ++FrontLen | int | 空 | 前半部设备长度。单位：毫米 | 500 |
| ++BackLen | int | 空 | 后半部设备长度。单位：毫米 | 500 |
| ++Width | int | 空 | 设备宽度。单位：毫米 | 800 |
| ++Height | int | 空 | 设备高度。单位：毫米 | 1500 |
| ++ShortRadius | int | 空 | 设备短半径，运动中心到最近顶点的距离。单位：毫米 | 500 |
| ++LongRadius | int | 空 | 设备长半径，运动中心到最远顶点的距离。单位：毫米 | 500 |
| +Expand | Object | 空 | 模型膨胀描述 |  |
| ++Size | int | 空 | 膨胀的厚度。单位：毫米 | 120 |
| ++TurnSize | int | 空 | 旋转时的膨胀厚度。单位：毫米 | 30 |
| ++Type | int | 空 | 膨胀的方式。合法的是1和2 1：轮廓膨胀 2：矩形膨胀 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| " ContourModel ": { " CarModel ": { " FrontLen ": 500, " BackLen ": 500, " Width ": 800， " Height ": 1500， " ShortRadius": 500， "LongRadius": 500， }, " Expand ": { " Size ": 120, " TurnSize ": 30, " Type ": 2 } } |  |  |  |  |

TableSyncRotate

转盘同步配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| TableSyncRotate | object | 空 | 转盘同步相关参数 |  |
| +HaveTurnPlate | bool | 空 | 是否有转盘 | true |
| +Pid | double[] | 空 | Pid系数 | [0.7, 0.12, 8] |
| +TableCapbility | double[] | 空 | 转盘能力, 角速度和角加速度 单位:度/s | [90.0, 90.0] |
| +LogDebug | bool | 空 | 是否打印调试日志 | false |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "HaveTurnplate": true, "Pid": [0.7, 0.12, 8], "TableCapbility": [90.0, 90.0], "LogDebug": false } |  |  |  |  |

ReachToleration

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| MoveToleration | object | 空 | 路径移动精度相关参数 |  |
| +Distance | double | 空 | 设备到点的距离阈值。设备距目标点的距离在此阈值范围内，则认为设备到点。单位：米 | 0.005 |
| +Angle | double | 空 | 设备到点的角度阈值。设备当前角度和目标点角度差值在此阈值范围内，则认为设备到点。单位：度 | 0.5 |
| 示例 |  |  |  |  |
| "ReachToleration ": { "Distance": 0.005, "Angle": 0.5 }, |  |  |  |  |

OffRoute

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| OffRoute | object | 空 | 路径移动精度相关参数 |  |
| +StraightLine | Object | 空 | 直线脱轨阈值 |  |
| ++Angle | double | 空 | 设备角度和路径方向偏差超过此阈值脱轨。单位：度 | 10.0 |
| ++Distance | double | 空 | 设备到路径的距离超过此阈值脱轨。单位：米 | 0.2 |
| +CurveLine | Object | 空 | 曲线脱轨阈值 |  |
| ++Angle | double | 空 | 设备角度和路径方向偏差超过此阈值脱轨。单位：度 | 10.0 |
| ++Distance | double | 空 | 设备到路径的距离超过此阈值脱轨。单位：米 | 0.2 |
| +Rotate | Object | 空 | 旋转时脱轨阈值 |  |
| ++Distance | double | 空 | 设备旋转时偏离旋转点超过此阈值脱轨。单位：米 | 0.2 |
| 示例 |  |  |  |  |
| "OffRoute": { "StraightLine": { "Angle": 10, "Distance": 0.2 }, "CurveLine": { "Angle": 10, "Distance": 0.2 }, "Rotate": { “Distance”:0.2 }, } |  |  |  |  |

FreeGo

自由上轨配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| FreeGo | object | 空 | 自由上轨相关参数 |  |
| +RailLength | double | 空 | 自由上轨时当前点到目标连通性的距离不超过此值，单位：米 | 5.0 |
| +SpinAngle | double | 空 | 自由上轨时至少可以转的角度，默认15度 | 15.0 |
| +ArcMaxCurve | double | 空 | 自由规划弧线的最大曲率，默认3 | 3.0 |
| +CurToGoal | double | 空 | 自由上轨时判断是否接近目标的阈值，如果低于此值优先使用转弯，前进，转弯到达，单位：米 | 0.2 |
| +CurToLine | double | 空 | 自由上轨时判断是否接近目标连通性的阈值，如果低于此值优先使用转弯，前进，转弯到达，单位：米 | 0.05 |
| +VelocityLimit | double[] | 空 | 自由上轨的最大线速度和角速度限制。单位：【米/秒，度/秒】 | [0.3, 30] |
| +ShareTurnRangeDis | double | 空 | 共享结点转弯许可范围的阈值，近于此值则表示可以共享。单位：米 | 0.05 |
| +ExtraOutShelf | double | 空 | 出货架自由上轨直行长度的附加值，避免后续旋转遇障边上的货架。单位：米 | 0.2 |
| +MapArcMinDis | double | 空 | 当前点和目标点距离大于等于此阈值时，尝试查找地图中的弧线，否则放弃查找地图中的弧线。单位：米 | 0.3 |
| +MaxDistanceToArc | double | 空 | 当前点到弧线的距离大于此阈值时放弃此弧线。单位：米 | 0.5 |
| +MapArcMinControlDis | double | 空 | 弧线两个控制点之间的距离小于此阈值时，放弃此弧线。单位：米 | 0.01 |
| +RobotExpandSize | double | 是 | 膨胀尺寸，该值和自由上轨刹车距离匹配，用于保证自由规划的路径设备可以安全通过 | 0.1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| "FreeGo": { "RailLength": 5.0, "SpinAngle": 15, "ArcMaxCurve": 3, "CurToGoal": 0.2, "CurToLine": 0.05, "VelocityLimit": [0.3, 30], "ShareTurnRangeDis": 0.05, "ExtraOutShelf": 0.2, "MapArcMinDis": 0.3, "MaxDistanceToArc": 0.5, "MapArcMinControlDis": 0.01, "RobotExpandSize": 0.1 } |  |  |  |  |

NavBusiness

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| NavBusiness | object | 空 | 导航运行过程中掺杂的业务 |  |
| +MaxDmJump | double | 空 | 运动过程中扫到码跳变超过这个值报异常事件。单位：米 | 0.1 |
| +ObsSensorShake | double | 空 | 传感器数据抖动程度，用于遇障恢复。单位：米 | 0.05 |
| +ExtraPreCheckDmDis | double | 空 | 在默认提前识别码之外需要新增的提前开启二维码识别距离。单位：米 | 0.0 |
| +MaxArcCurve | double | 空 | 路径校验时允许的最大曲率。 | 5.0 |
| +StraightDerailmentThreshold | double | 空 | 开启脱轨检测的最短距离，由于较短距离可能导致扭动较大，所以较短的距离不检测脱轨。单位：米 | 0.3 |
| +YawCode2dNum | uint8 | 空 | 导致脱轨的二维码连续未识别个数。 | 2 |
| +SetMbUseLock | bool | 空 | 是否开启锁格请求，默认是true，false表示自由上轨不请求锁格，当前平台规划的产品都是true | true |
| +BlockAutoRecover | bool | 空 | 导航遇障自恢复功能 | true |
| +DisableRotationLinearSpeed | bool | 空 | 是否关闭原地旋转的线速度反馈，true则关闭，那么转弯时发布的线速度恒为0 | False |
| +NotCloseCameraDis | double | 空 | 比此阈值短的路径开始后，定位模块不关闭二维码识别，防止monitor的开被误关问题，单位：米 | 0.4 |
| +MinLpModeDis | double | 空 | 两个码间距超过这个距离才使用LP Mode更新角度。单位：米 | 0.3 |
| +AheadDecDist | double | 空 | 目标点前方AheadDecDist米处将设备速度减为AheadDecSpeed。-1为无效值。单位：米 | -1.0 |
| +AheadDecSpeed | double | 空 | 目标点前方AheadDecDist米处将设备速度减为AheadDecSpeed。-1为无效值。单位：米 | -1.0 |
| +TurnAdjustThres | double | 空 | 原地旋转调整位置的开关阈值。当前点和旋转后路径的起点在旋转之后路径起始方向的横向偏差超过此阈值时，开启调整，否则关闭。单位：米 | 0.01 |
| +NavModeAutoSwitch | bool | 空 | 导航自动模式切换开关。关闭后由应用进行导航模式切换。只有室外巡检关闭 | True |
| +DerailDistance | double | 否 | 二维码导航直行连续N个二维码未扫到，且超过这个距离才认为是脱轨，单位m， 默认3个码3米 | 3.0 |
| +SpeedResponseDelay | double | 否 | 速度下发到电机响应该速度的延时时间 | 0.05s |
| +IsolatedNodeSlideDistance | double | 否 | 孤立点（只有一条连通性的二维码点）滑行距离。当设备到点没有扫到码时设备滑行的距离。单位m | 0.1 |
| +SyncRotateVelGain | double | 否 | 转盘同步的转速相比平台配置的倍数，负载状态生效 | 1 |
| +UseReferenceBias | bool | 空 | 采用其他参考信息到点。如果最后一段进货架区任务，用货架二维码信息修正设备到达的目标位置。 | false |
| 示例 |  |  |  |  |
| "NavBusiness": { "MaxDmJump": 0.1, "ObsSensorShake": 0.05, "ExtraPreCheckDmDis": 0, "MaxArcCurve": 5, "StraightDerailmentThreshold": 0.3 "YawCode2dNum": 2, "SetMbUseLock": true, "BlockAutoRecover": true, "DisableRotationLinearSpeed": true, "NotCloseCameraDis": 0.4, "MinLpModeDis": 0.3, "AheadDecDist": -1.0, "AheadDecSpeed": -1.0, "TurnAdjustThres": 0.01, "NavModeAutoSwitch": true }"MinLpModeDis": 0.3, "AheadDecDist": -1.0, "AheadDecSpeed": -1.0, "TurnAdjustThres": 0.01, "NavModeAutoSwitch": true, "DerailDistance":3.0, “SpeedResponseDelay”: 0.05 } |  |  |  |  |

AbnormalCheck

异常检测配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| AbnormalCheck | object[] | 空 | 异常检测相关参数 |  |
| +EnableCmdRespCheck | bool | 空 | 是否开启运动响应检测 | true |
| +CmdRespCheckTime | double | 空 | 运动没有响应超时时间，单位：秒 | 2.0 |
| +MinVelocity | double[] | 空 | 运动无响应阈值。当设备反馈的速度小于此阈值时，则认为设备没有响应。单位：【米/秒，度/秒】 | [0.01, 3.0] |
| 示例 |  |  |  |  |
| "AbnormalCheck": { "EnableCmdRespCheck": true, "CmdRespCheckTime": 2, "MinVelocity" : [0.01, 3.0] } |  |  |  |  |

Safety

安全相关配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Safety | object | 空 | 安全模块相关参数 |  |
| +Sensor | object | 空 | 传感器配置 |  |
| ++HasFallInfrared | bool | 空 | 是否有红外传感器，有则最多支持4个 | false |
| ++InfraredForObs | bool | 空 | 红外传感器是否用于避障，默认为false | false |
| ++InfraredRowArrangement | bool | 空 | 红外传感器分布，默认为false true: 横向排列，即序号(index)1、2在前，3、4在后 false：纵向排列，即1、3在前，2、4在后 | false |
| ++InfraredIndex | uint8 [[]] | 空 | 前后避障包含的红外设备id的集合，默认为空。 | [[0,1,2,3], [4,5,6,7]] |
| ++ElectricNum | uint8[] | 空 | 前后方光电避障使能个数 | [0, 0] |
| ++ElectricDetectDis | double[] | 空 | 前后方光电检测距离，默认0 | [0.0, 0.0] |
| ++InactiveIoLaser | uint8 [] | 空 | IO避障激光去使能列表，[0, 2]表示0和2号id去使能 | [0] |
| ++Tof | object | 空 | Tof传感器相关配置 |  |
| +++BelowIgnoreDis | double[] | 空 | 前后Tof底部需要滤除的高度。单位：米 | [0.13, 0.13] |
| +++AboveIgnoreDis | double[] | 空 | 前后Tof上部需要滤除的高度。单位：米 | [100.0, 100.0] |
| +++SearchAreaLength | uint8 | 空 | 邻域滤波邻域大小。单位：米 | 10 |
| +++MaxDiffNeighborhood | double | 空 | 邻域滤波相邻点最大距离。单位：米 | 0.05 |
| +++MinNeighborsInSquare | uint8 | 空 | 判定为有效点时邻域内相邻点最小个数 | 20 |
| +++TofMinRangeDis | double | 空 | 前置TOF的最小障碍距离，比之近的不避障，防止误报，默认0.18，部分设备设置为0.05。单位：米 | 0.18 |
| +++TofPitchVision | double | 空 | Tof坐标系下上下检测视角。单位：度 | 45.0 |
| +++TofYawVision | double | 空 | Tof坐标系下左右检测视角。单位：度 | 60.0 |
| +++Filter | Object[] | 空 | 传感器滤波参数 |  |
| ++++Index | Int | 空 | 传感器编号与产品定义中对应 |  |
| ++++PitchAngleFilter | Doublep[] | 空 | Tof坐标系上下检测角度过滤：度 | [-22.5, 22.5] |
| ++++YawAngleFilter | Doublep[] | 空 | Tof坐标系左右检测角度过滤：度 | [ -30, 30 ] |
| ++++RangeFilter | Doublep[] | 空 | Tof坐标系检测距离过滤：米 | [ 0.01, 10 ] |
| ++++HeightFilter | Doublep[] | 空 | 车体坐标系检测高度过滤 | [0.01, 4.0] |
| ++++Tolerance | Doublep | 空 | 数据波动范围:米 | 0 |
| ++++ForkLiftSafetyDetection | Bool | 空 | 降货叉安全检测的开关配置 | 默认false，有掉档tof的设备可以选择打开该功能，读不到也为关。 |
| ++++UseGroundFilterAlg | Bool | 空 | 是否打开地面过滤算法 | True |
| ++NavLaser | object | 空 | 导航激光传感器相关配置 |  |
| +++Filter | Object[] | 空 | 传感器滤波参数 |  |
| ++++Index | Int | 空 | 传感器编号与产品定义中对应 |  |
| ++++PitchAngleFilter | double[] | 空 | 导航激光坐标系上下检测角度过滤：度 | [-90.0, 90.0] |
| ++++YawAngleFilter | double [] | 空 | 导航激光坐标系左右检测角度过滤：度 | [-90.0,90.0 ] |
| ++++RangeFilter | double [] | 空 | 导航激光坐标系检测距离过滤：米 | [ 0.01, 10 ] |
| ++++HeightFilter | double [] | 空 | 车体坐标系检测高度过滤 | [0.01, 4.0] |
| ++++Tolerance | double | 空 | 数据波动范围:米 | 0 |
| ++DataLaser | object | 空 | 数据型激光传感器相关配置 |  |
| +++Filter | Object[] | 空 | 传感器滤波参数 |  |
| ++++Index | Int | 空 | 传感器编号与产品定义中对应 |  |
| ++++PitchAngleFilter | double [] | 空 | 数据型激光坐标系上下检测角度过滤：度 | [-90.0, 90.0] |
| ++++YawAngleFilter | double [] | 空 | 数据型激光坐标系左右检测角度过滤：度 | [-90.0, 90.0] |
| ++++RangeFilter | double [] | 空 | 数据型激光坐标系检测距离过滤：米 | [ 0.01, 10 ] |
| ++++HeightFilter | double [] | 空 | 车体坐标系检测高度过滤 | [0.01, 4.0] |
| ++++Tolerance | double | 空 | 数据波动范围:米 | 0 |
| ++++ForkLiftSafetyDetection | Bool | 空 | 降货叉安全检测的开关配置 | 默认false，有掉档tof的设备可以选择打开该功能，读不到也为关。 |
| ++UamLaser | object | 空 | 北洋激光配置 |  |
| +++AngleMin | double | 空 | 北阳激光雷达最小角度，默认-3.14，典型为-1.57，单位：弧度 | -1.57 |
| +++AngleMax | double | 空 | 北阳激光雷达最大角度，默认3.14，典型为1.57，单位：弧度 | 1.57 |
| +++LaserFrame | char[] | 空 | 激光转换关系的名称，默认pepperl_frame，sick当前要设置为laser_frame，北阳暂未使用，待定 | pepperl_frame |
| +++LaserIpAddress | char[] | 空 | 北阳激光的ip，默认192.168.23.30。 当前部分激光设备由于网络拓扑的ip不能统一，所以部分特殊的要单独配置ip | 192.168.23.30 |
| ++DataOptoelectronic | object | 空 | 光电传感器相关配置 |  |
| +++Filter | Object[] | 空 | 传感器滤波参数 |  |
| ++++Index | Int | 空 | 传感器编号与产品定义中对应 | 1 |
| ++++RangeFilter | double [] | 空 | 光电传感器最远和最近的检测范围，单位m |  |
| ++IOElectronic | Object[] | 空 | IO光电外设 |  |
| +++Filter | Object[] | 空 | 传感器滤波参数 |  |
| ++++Index | int | 空 | 传感器上报消息中的Index | 0 |
| ++++RangeFilter | double[] | 空 | 光电传感器最远和最近的检测范围，单位m | [0, 0.25] |
| IOElectronic | Object[] | 空 | IO光电外设 |  |
| +Filter | Object[] | 空 | 传感器滤波参数 |  |
| ++Index | int | 空 | 传感器上报消息中的Index | 0 |
| ++RangeFilter | Object[] | 空 | 光电传感器最远和最近的检测范围，单位m | [0, 0.25] |
| ++ Ultrasonic | Object | 空 | 超声波传感器相关配置 |  |
| +++Filter | Object[] | 空 | 传感器滤波参数 |  |
| ++++Index | Int | 空 | 传感器编号与产品定义中对应 | 1 |
| ++++RangeFilter | double [] | 空 | 超声波传感器最远和最近的检测范围，单位m |  |
| +CarFrontHalf | double | 空 | 旋转中心到前边缘防撞条距离，恒为正 | 10.0 |
| +CarBackHalf | double | 空 | 旋转中心到后边缘距离，恒为正 | 10.0 |
| +CutOffSpeed | double | 空 | 设备可以移动的最小速度，默认0.04， 单位：m/s | 0.04 |
| +ObstacleDec | double | 空 | 空载遇障时的默认减速度，默认为-1 负值：使用单片机减速度进行急停 0：使用配置减速度进行急停 正数：使用该减速度进行减速 | 2.0 |
| +LoadObstacleDec | double | 空 | 负载遇障时的默认减速度，默认为-1，含义同上 | -1.0 |
| +ObstacleMaxLinear | double | 空 | 遇障过程中设备运行的最大线速度。单位m/s（避障区域型避障方案使用） | 0.4 |
| +ObstacleMaxAngular | double | 空 | 遇障过程中设备运行的最大角速度。单位度/秒（避障区域型避障方案使用） | 50.0 |
| +SafetyLimitEnable | bool | 空 | 关避障时，开启此参数，会限制成0.2m/s的运行速度 | true |
| +BlindSpeed | double | 空 | 关闭激光避障设置的速度上限 | 0.2 |
| +MaxBackSpeed | double | 空 | 后退导航最大线速度，默认0.5m/s， 单位m/s | 0.5 |
| +OutputDebugInfo | bool | 空 | 数据型避障激光调试使能 | false |
| +NavLaserAppendItself | bool | 空 | 导航激光是否拼接自身位置形成新避障区域，默认true | true |
| +MinDetectWidth | double | 空 | 检测的障碍物最小尺寸，默认0.02米，但是接近最小尺寸有概率无法检测，单位：米 | 0.02 |
| +SafeTime | double | 空 | 设备检测到障碍物，从开始减速到运行到停止区所经历的时间，单位：秒 | 1.5 |
| +AutoRestoreMotor | bool | 空 | 驱动器异常后是否自动恢复。 主要用于驱动器碰撞等问题后自动去使能的恢复 | false |
| +BlockSceneSave | bool | 空 | 保存遇障现场（点云）开关。 | False |
| +CollisionIgnoreTime | double | 空 | 碰撞忽略时间，用于过滤反复上报的碰撞问题 |  |
| +SafetyMode | Int | 空 | 1:点避障 2:线避障 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| "Safety": { "Sensor": { "HasFallInfrared": false, "InfraredForObs": false, "InfraredRowArrangement": false, "InfraredIndex":[ [1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]], "ElectricNum": [0, 0], "ElectricDetectDis": [0.0, 0.0], "InactiveIoLaser": [0], "Tof": { "BelowIgnoreDis ": [0.13, 0.13], "AboveIgnoreDis ": [100.0, 100.0], "SearchAreaLength": 10, "MaxDiffNeighborhood": 0.05, "MinNeighborsInSquare": 20, "TofMinRangeDis": 0.18, "TofPitchVision": 45.0, "TofYawVision": 60.0, }, "UamLaser": { "AngleMin": -1.57, "AngleMax": 1.57, "LaserFrame": “pepperl_frame”, "LaserIpAddress": “192.168.23.30” }, "IOElectronic" : { "Filter":[ { "Index" : 0, "RangeFilter" :[0, 0.25] } ] } } "CarFrontHalf": 10.0, "CarBackHalf": 10.0, "CutOffSpeed": 0.04, "ObstacleDec": 2.0, "LoadObstacleDec": 1.5, "SafetyLimitEnable": true, "BlindSpeed": 0.2, "MaxBackSpeed": 0.5, "OutputDebugInfo": false, "NavLaserAppendItself": true, "MinDetectWidth": 0.02, " SafeTime": 1.5, "AutoRestoreMotor": false, "BlockSceneSave": false } |  |  |  |  |

NavLocation

定位调试配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| NavLocation | object | 空 | 定位调试参数 |  |
| +InitPoseArea | object | 空 | 重定位宽度范围1，默认4.0米 | 4.0 |
| ++Width | double | 空 | 重定位宽度范围。单位：米 | 4.0 |
| ++Height | double | 空 | 重定位高度范围。单位：米 | 4.0 |
| ++MaxArea | double | 空 | 最大重定位宽度范围。单位：米 | 10.0 |
| +DefaultOdom | double[] | 空 | 开机默认里程计坐标 | [-1000, -1000] |
| +Code2dMeasureEnable | bool | 空 | 二维码施工误差估计开关。默认false | False |
| +MaxCodeErrorAngle | double | 空 | 二维码异常事件上报等级阈值。当角度跳变大于此阈值时上报error事件，否则上报warning事件，默认10.0，单位：度 | 10.0 |
| +MaxCodeErrorDis | double | 空 | 二维码异常事件上报等级阈值。当坐标跳变大于此阈值时上报error事件，否则上报warning事件，默认0.3，单位：米 | 0.3 |
| +SlipCheckEnable | bool | 空 | 打滑检测开关。默认false | False |
| 示例 |  |  |  |  |
| "NavLocation": { "InitPoseArea": { “Width” : 4.0, “Height” : 4.0, “MaxArea”: 10.0 } , "DefaultOdom": [-1000, -1000], "Code2dMeasureEnable": false, "MaxCodeErrorAngle": 10.0, "MaxCodeErrorDis": 0.3, "SlipCheckEnable": false } |  |  |  |  |

NavQrCodeLogDebug

二维码检测调试日志配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| NavQrCodeLogDebug | object[] | 空 | 二维码检测调试日志相关参数 |  |
| +DeltaPoseThreshold | double | 空 | 扫到二维码的坐标调整超过这个数值时打印到日志，默认0.008m | 0.008 |
| +DeltaAngleThreshold | double | 空 | 扫到二维码的角度调整超过这个数值时打印到日志，默认0.6度 | 0.6 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "DeltaPoseThreshold": 0.008, "DeltaAngleThreshold": 0.6 } |  |  |  |  |

RobotDMCodeMapLearning

本协议为订阅类attach消息的加密封装

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotDMCodeMapLearning | object | 是 | 二维码学习功能配置 |  |
| +CollectEnable | bool | 是 | 开启二维码数据采集 | false |
| +OptmizeEnable | bool | 是 | 开启二维码实施优化功能 | false |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "CollectEnable": false, "OptmizeEnable": false } |  |  |  |  |

DelayMoveConfig

本协议为订阅类attach消息的加密封装

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| DelayMoveConfig | object | 是 | 设备从静止到运动的延迟启动配置 |  |
| +Enable | bool | 是 | 延迟启动开关 | true |
| +DelayTime | uint32 | 是 | 延迟启动的时间，单位ms | 1000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable": true, "DelayTime": 1000 } |  |  |  |  |

MotionBusiness

本协议为订阅类attach消息的加密封装

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| MotionBusiness | object | 是 | 运动控制相关功能配置 |  |
| +AdjustAngleAfterRoadBlock | object | 是 | 负载车遇障后进行车体角度调整，目前只在带转盘同步设备使用 |  |
| ++Enable | bool | 是 | 功能开关 | false |
| ++AngleThreshold | double[] | 是 | 车体与货架的夹角夹角阈值，表示当前角度阈值在该该角度范围内才会调整，单位度 | [0, 3] |
| +AutoAdjustDestAngle | object | 是 | 到达任务终点时，如果当前角度和目标角度差值处于阈值范围内则自动调整到目标角度 |  |
| ++Enable | bool | 是 | 功能开关 | true |
| ++AngleThreshold | double[] | 是 | 角度范围阈值，单位度 | [2.0, 5.0] |
| +CenterOnShelfToMove | Bool | 是 | 以货架中心为中心进行运动，如果以车体中心运行则为false | True |
| +EmergencyStopAccelerate | double | 是 | 急停加速度，取绝对值，单位m/s^2 | 1.0 |
| +EnterPalletAreaScene | Object | 是 | 进栈板区场景下的运动控制参数 |  |
| ++AngleModifyDistance | Double | 是 | 栈板区角度调整距离，栈板区角度调整距离，该距离内不调整横向误差，只调整角度单位m | 0.5 |
| ++LoadOffsetMark | Bool | 是 | 负载偏差识别开关，通过传感器识别负载相对车的偏差，默认false | true |
| ++MarkLiftScope | Int[2] | 是 | 根据现场场景配置，导航激光能扫描到货架的举升高度范围，单位mm | [200, 500] |
| ++InStorageMark | Bool | 是 | 数据激光检测设备到库位的偏移的开关，默认false | true |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "AdjustAngleAfterRoadBlock": { "Enable": false, "AngleThreshold": [0, 3] }, "AutoAdjustDestAngle": { "Enable": false, "AngleThreshold": [0, 3] }, "EmergencyStopAccelerate":1.0 } |  |  |  |  |

NetworkSwitch

本协议为订阅类attach消息的加密封装

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| NetworkSwitch | object | 是 | 无线网络切换协议 |  |
| +Priority | char[16] | 是 | 网卡优先级： “WIFI” “3G” “3G1” | “3G” 单卡为3G, 多卡为3G、3G1、3G2、3G3，支持4个SIM卡。 注：兼容性保留3G命名，实际也可表示4G上网卡(协议兼容问题) |
| +SwitchThreshold | int | 是 | 触发网络切换的信号强度阈值，信号强度归一化为0-100 | 35 |

示例

{ " Priority " : "3G", " SwitchThreshold " : 35 }

ForkBusiness

货叉搬运业务配置

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| ForkBusiness | Object | 是 | 货叉搬运业务配置协议 |  |
| + LoadState | Object | 是 | 负载状态相关配置 |  |
| ++ LoadPriority | char[32][32] | 是 | 负载状态检测的优先级队列，越靠前，优先级越高 | "ManualControl"：人工发布负载状态 "TaskControl"：任务中发布负载状态 "ZeroHeight"：零限位发布负载状态 "Record"：从数据库中读取上一次发布的状态 "Board"：挡板信号发布负载状态 "TOF"：TOF发布负载状态 |
| ++NeedSetLoadStateManual | Bool | 是 | 是否支持举升到达一定高度后发布负载状态 | true |
| ++ManualPubLoadHeight | UInt32 | 是 | 手动控制举升时发布负载的高度值 NeedSetLoadStateManual为true时有效 | 100 |
| +SafetyEnterStorageToAvoid | Object |  | 进入库位避让时安全保护功能 |  |
| ++Enable | Bool |  | 是否使能 | True |
| ++SafetyHeight | Uint32 |  | 叉齿进入库位时的安全高度，单位：mm | 100 |
| +StorgeSetting | Object |  | 库位相关设置 |  |
| ++IsUseStorgeFile | Bool |  | 是否使用平台下发的库位配置文件，默认False不使用 | False |
| ++GlobalStorgeExpansion | Object |  | 全局的库位膨胀配置，用于适配货物突出或异形货物 |  |
| +++ExpandDistance0 | Int32 |  | 库位0°方向膨胀的大小，单位：毫米，默认值为0 | 0 |
| +++ExpandDistance90 | Int32 |  | 库位90°方向膨胀的大小，单位：毫米，默认值为0 | 0 |
| +LiftHeightLimitInMoveState | Object |  | 行走时叉齿高度限制配置 |  |
| ++Enable | Bool |  | 使能开关 | False |
| ++LiftHeightLimit | Uint32 |  | 行走过程中叉齿的最低高度，单位mm，默认100 | 100 |
| ++StaticDoForkinMoveAction | Bool |  | 静止执行叉齿举升动作开关，打开后只能停车进行举升动作。（边走边举升动作直接忽略） | False |
| ++LitfHeight | Object |  | 举升高度限制数据 |  |
| ++MinLiftHeightInLoadState | Uint32 |  | 负载时设备最小举升高度阈值，用于控制最小离地间隙，单位mm，默认：0 | 0 |
| ++MinLiftHeightInUnLoadState | Uint32 |  | 空载时设备最小举升高度阈值，用于控制最小离地间隙，单位mm，默认：0 | 0 |
| ++MaxLiftHeightInLoadState | Uint32 |  | 负载时设备最大举升高度阈值，用于保证运行安全，单位mm，默认：9999无限制 | 9999 |
| ++MaxLiftHeightInUnLoadState | Uint32 |  | 空载时设备最小举升高度阈值，用于保证运行安全，单位mm，默认：9999无限制 | 9999 |
| +ManualInterventionExitHeight | Uint32 |  | 结束人工干预的条件高度，叉尺低于此高度，才可以结束人工干预 | 100 |
| +ZeroHeight | UInt32 | 是 | 可以认为到达了零限位的范围 | 5 |
| +LiftWarnHeight | UInt32 | 是 | 叉齿举升预警高度，超过该高度会进行相关预警处理 单位 mm | 300 |
| +PlaceCheckSensor | Object[] | 是 | 库位检测传感器相关配置 |  |
| ++ Classes | char[] | 是 | 传感器类型 "IOoptoelectronic"：IO型光电 "Dataoptoelectronic"：数据型光电 | "IOoptoelectronic"：IO型光电 "Dataoptoelectronic"：数据型光电 |
| ++ Index | Uint32 | 否 | 传感器的Index，多个传感器时区分序号 | 0 |
| ++Type | Uint32 | 否 | 传感器的Type，用于同一大类传感器内不同型号的区分 | 0 |
| ++Link | char[] | 否 | 传感器的在tf坐标系中的Link名称 | electric1_link |
| ++TriggerLength | double | 否 | IO型传感器的触发距离 | 0.150 |
| + StorageFloorInfo | object | 是 | 仓库楼层信息 |  |
| ++ Enable | bool | 是 | 是否开启功能 | False |
| ++ FloorHeightThreshold | uint32 | 是 | 楼层高度阈值 单位：mm （判断上下层的依据） | 1000 |
| +ForkHighWithUnLoad | Object | 否 | 空载高位行走功能，即空车举着叉齿行走 |  |
| ++ Enable | Bool | 否 | 是否开启功能 | False |
| ++ Height | Uint32 | 否 | 空载行走时叉齿的高度，无拉线编码器车辆可以不配置或者配置为100 单位：mm 默认值：100 | 100 |
| + RestoreDriverCondition | object | 否 | 条件触发驱动器恢复功能 |  |
| ++ Enable | bool | 否 | 是否开启功能 | False |
| ++ Type | uint32 | 否 | 恢复驱动器的条件类型（按bit），对应位置1对应条件生效。 Bit 0：[牧原定制]栈板对接取放栈板后使用restoreDriverV2恢复行走驱动器 id: 0x0A, module: 0x01, subModule: 0x02, channel: 0x00, function: 1 | 1 |
| +UltrahighCheck | Object | 否 | 货物超高检测传感器相关配置 |  |
| ++Enable | bool | 是 | 是否支持货物超高检测功能 | False |
| ++UltrahighSensor | Object |  |  |  |
| +++Classes | char[] | 是 | 支持该功能的传感器类型 | DataOptoelectronic |
| +++Index | Uint32 | 是 | 传感器的Index，多个传感器时区分序号 | 4 |
| +++TriggerLength | double | 是 | 超高检测功能触发距离，单位：m | 0.4 |

示例

{ "LoadState" : { "LoadPriority" : [ "ManualControl", "TaskControl", "ZeroHeight", "Record", "Board" ], "ManualPubLoadHeight" : 200, "NeedSetLoadStateManual" : true }, "PlaceCheckSensor" : [ { "Classes" : "IOoptoelectronic", "Index" : 0, "Link" : "electric0_link", "TriggerLength" : 0.150, "Type" : 0 }, { "Classes" : "IOoptoelectronic", "Index" : 1, "Link" : "electric1_link", "TriggerLength" : 0.150, "Type" : 0 } ], "ZeroHeight" : 10 }

RobotBrake

RobotBrake事件配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotBrake | object | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +UploadImgTime | int | 空 | 急刹遇障超时上传图片的计时时间，从遇障急刹后障碍物不消失开始计时 | 60，单位s |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "UploadImgTime " : 60.0, "EventHandler" : } |  |  |  |  |

IdentifyModel

IdentifyModel识别物体模型配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| IdentifyModel | object | 是 | 识别物体模型参数配置 |  |
| +LaserChargeStation | object | 否 | 激光识别充电桩模型 |  |
| ++Length | int32 | 是 | 和充电接触面平行的充电桩那面结构长度，单位mm | 600 |
| ++Width | int32 | 是 | 和充电接触面垂直的充电桩那面结构长度，单位mm | 400 |
| ++Distance | int32 | 是 | 设备在充电点时,充电片距充电桩触头的理论距离，单位mm | 150 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "LaserChargeStation": { "Length": 600, "Width": 400, "Distance": 150 } } |  |  |  |  |

    - ShelfBusiness

货架搬运业务参数配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| ShelfBusiness | object | 是 | 货架搬运业务参数配置 |  |
| +IdentifyShelf | object | 是 | 货架识别相关参数配置 |  |
| ++Enable | bool | 是 | 货架识别能力开启的开关 | false |
| ++DeviationLimit | object | 是 | 货架识别偏差阈值 |  |
| +++Enable | bool | 是 | 功能开关 | true |
| +++LimitX | float | 是 | 地图坐标系中，识别的货架位姿与平台下发的货架位姿X轴偏差距离，单位：米 | 1.0 |
| +++LimitY | float | 是 | 地图坐标系中，识别的货架位姿与平台下发的货架位姿Y轴偏差距离，单位：米 | 1.0 |
| +++LimitAngle | float | 是 | 地图坐标系中，识别的货架位姿与平台下发的货架位姿角度偏差，单位：度 | 90.0 |
| ++SuggestDistance | float[] | 是 | 货架识别时激光到货架边缘的建议距离，单位m | [0.5, 0.7] |
| ++IdentifyWhileMoving | object | 是 | 边走边识别配置 |  |
| +++Enable | bool | 是 | 边走边识别的配置开关 | false |
| +++SuggestRange | float[] | 是 | 边走边识别时，建议识别距离（激光到货架中心的距离）范围，第一个元素表示开始识别的距离，第二个元素表示结束识别的距离。单位：m | [1.7, 0.7] |
| +++StepLength | float | 是 | 边走边识别时，每一次货架识别时的步长，即设备向前行走多远的距离进行再次识别，单位：m | 0.2 |
| +AutoMoveFindCodeDis | object | 否 | 在举升点识别不到货架码移动找码的距离，单位m |  |
| ++Anteroposterior | float | 否 | 前后方向 | 0.03 |
| ++RightAndLeft | float | 否 | 左右方向,预留协议,暂不考虑开发 | 0.00 |
| +AfterIdentifyMoveParams | object | 是 | 货架识别后运动参数配置 |  |
| ++LinearVel | double | 否 | 线速度，单位: m/s | 0.5 |
| ++AngularVel | double | 否 | 角速度, 单位: 度/s | 20 |
| ++SuggestDistance | float[] | 是 | 货架识别时激光到货架边缘的建议距离，单位m | [0.5, 0.7] |
| + ShelfDockToStation | object | 是 | 货架对接机台配置 |  |
| ++Enable | bool | 是 | 功能开关 | false |
| ++MonitorAngle | double | 是 | 机台对接过程中的监测角度，单位：度 | 0.5 |
| ++CycleTime | int32 | 是 | 机台对接过程中的监测周期，单位：毫秒,废弃使用，用Rate替代，两个都存在时Rate有效，没有Rate时需要支持 | 500 |
| ++Rate | int32 | 是 | 机台对接过程中的监测频率，单位：hz | 10 |
| +ShelfRotationWaitTime | int32 | 是 | 货架旋转语音播放前，等待的时间，单位：秒 | 5 |
| +ShelfMonitor | object | 否 | 货架监测业务配置 |  |
| ++LableUnRecognize | object | 否 | 货架无法识别场景下的执行动作 |  |
| +++LiftDown | bool | 否 | 托盘是否放下，true表示放下，false表示保持不动 | false |
| +++EnbableImageOC | bool | 否 | 是否使能对不识别的图片进行分类功能，true表示开启，false表示不开启 | false |
| ++PubShelfOffsetToNav | bool | 否 | 是否发布货架偏移数据给导航，用于负载时货架到点功能 | true |
| +LiftActionReturnRealLiftResult | bool | 否 | 举升Action是否反馈真实举升结果；true表示只有真实举升了才返回成功，否则返回失败；false表示因货架偏移没有举升也返回成功 | false |  |
| +++EnbableImageOC | bool | 否 | 是否使能对不识别的图片进行分类功能，true表示开启，false表示不开启 | false |  |
| ++AdjustShelf | object | 否 | 货架调整场景下配置 |  |  |
| +++UnloadNeedsTurntableSync | bool | 否 | 空车时是否需要转盘同步，true表示需要，false表示不需要。托盘较小的设备不需要转盘同步，托盘较大存在安全风险的设备需要进行转盘同步 | false |  |
| ++ShelfAccuracy | object | 否 | 货架到点精度标准 |  |  |
| +++AngleAccuracy | Float | 否 | 角度精度 | 0.3 |  |
| +++PositionAccuracy | Float | 否 | 位置精度，单位m | 0.01 |  |
| +ExternalSensorAdjustment | object | 否 | 通过外部传感器输入进行到点调整 |  |  |
| ++Enable | bool | 否 | 是否打开校准功能 | false |  |
| ++AdjustmentType | Int32 | 否 | 0 放下货架后进行偏差检测 1放下货架前进行偏差检测 | false |  |
| ++Times | Int | 否 | 校准失败重复尝试次数 | 5 |  |
| ++ReferenceInfraredAlignment | object | 否 | 协鑫项目定制红外校准功能配置 |  |  |
| +++FrontDis | Int | 是 | 机台前方红外间距，单位mm | 1388 |  |
| +++SideDis | Int | 是 | 机台侧面红外间距，单位 mm | 633 |  |
| +++UpValid | Int | 是 | 举升时精度要求，单位mm | 10 |  |
| +++DownValid | Int | 是 | 放下后精度要求，单位mm | 13 |  |
| 示例 |  |  |  |  |  |
| { "IdentifyShelf ": { " DeviationLimit ":{ " Enable ":true, " LimitX ":1.0, " LimitY ":1.0, " LimitAngle ":90.0 }, " SuggestDistance ": [0.5, 0.7] }, " ShelfDockToStation ": { " Enable ":false, " MonitorAngle ":0.5, " CycleTime ":500 }, " ShelfRotationWaitTime ": 5, } |  |  |  |  |  |

    - RobotManualConditionConfig

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotManualConditionConfig | Object[] | 空 |  |  |
| +Enable | Bool | 是 | 使能 | True |
| +Name | String | 是 | 人工干预触发事件名称 |  |
| +TriggerCondition | Object | 否 |  |  |
| ++Type | Int | 否 | 条件类型： - 默认事件触发： Start事件 pulse 事件 事件名称为Name字段内容； 2、自定义条件触发； |  |
| ++PolicyName | String | 否 | 条件触发代理名称， 不填则默认使用条件1类型； 推荐使用事件名； ActionFailed名称需要定义为：ActionFaile_Dev_Cmd_errorNo Dev:详见协议 2.5.1 ActionEquipMentType Cmd:详见协议 2.5.3 ActionCmd 定义名称支持缺省功能： 例如： ActionFailed_Arm_Lift ：则Arm外设Lift动作action失败后都会代理判断,是否进入人工干预； | “ActionFaile_Aram_Lift_1102” |
| +ReleaseCondition | Int[] | 否 | 退出人工干预条件： 默认条件为： 导航，运动机构状态正常； - 举升机构归零; - 设备在安全区 | [1,2] |
| 示例 |  |  |  |  |
| "RobotManualConditionConfig":[ { "Enable": true, "Name":"ActionFailed", "TriggerCondition":{ "Type":2, "PolicyName":"ActionFaile_Arm_Lift_1102" }, "ReleaseCondition":[1,2] } |  |  |  |  |

    - RobotPlatformNetAbort

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotPlatformNetAbort | object | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "EventHandler" : } |  |  |  |  |

    - PalletButtConfig

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| PalletButtConfig | object | 空 | 栈板对接模块的相关配置 |  |
| +GlobalFrame | string | 空 | 地图坐标系名 | map |
| +ControllerFrequency | float | 空 | 各种状态监听频率（栈板对接整个过程的状态如:判断超时，路径规划结果，识别结果） | 30.0 |
| +JointOverallTimeout | int | 空 | 栈板对接过程的整体超时时间 参考:运行时间（1.2（距离）/0.3 （速度）+ 1（延长） = 5） + 慢速到达时间5s + 2s减速 + 3s延长保护 单位 (s) | 30 |
| +TemplatePalletIdentify | object | 空 | 点云模板匹配栈板识别的定制功能（应用场景如申洲桶识别） |  |
| ++Enable | bool | 空 | 点云模板匹配栈板识别开关，非为false | false |
| ++IdentifyBackDistance | float | 空 | 通过点云模板匹配识别到栈板后，开始对接栈板的后退距离的默认值, | 0.51 |
| +VariedPalletIdentify | object | 空 | 设备一对多栈板识别定制功能（一个栈板点可以放多种栈板，应用场景如恩欧凯，南兴果仁等） |  |
| ++ Enable | bool | 空 | 设备一对多栈板识别定制功能开关 | false |
| +PalletIdentify | object | 空 | 栈板识别相关配置 |  |
| ++ IdentificationRetrieval | object | 空 | 识别取货的流程中的识别相关配置 |  |
| +++PalletIdentifyDataUsage | object | 空 | 对识别结果的使用进行筛选 |  |
| ++++Enble | bool | 空 | 筛选功能开关 | true |
| ++++Type | int | 空 | 栈板识别结果的使用筛选方式，通过掩码表示(共三位，分别为[x,y,angle]地图坐标系下) 0, 000不使用识别结果，只将识别结果用来检验栈板偏移 1,001 只使用识别结果的角度,x,y使用平台下发 2,010 使用识别结果的y轴坐标 3,011 使用识别结果的y和角度坐标 … 7,111 使用识别结果的x,y,角度 | 7 |
| ++ IdentificationPut | object | 空 | 识别放货的流程中的识别相关配置 |  |
| +++PalletIdentifyDataUsage | object | 空 | 对识别结果的使用进行筛选 |  |
| ++++Enble | bool | 空 | 筛选功能开关 | true |
| ++++Type | int | 空 | 栈板识别结果的使用筛选方式，通过掩码表示(共三位，分别为[x,y,angle]地图坐标系下) 0, 000不使用识别结果，只将识别结果用来检验栈板偏移 1,001 只使用识别结果的角度,x,y使用平台下发 2,010 使用识别结果的y轴坐标 3,011 使用识别结果的y和角度坐标 … 7,111 使用识别结果的x,y,角度 | 7 |
| ++DebugIdentifySwitch | bool | 空 | 使用配置控制是否开启识别: 调试接口，开启之后强制设备在栈板对接前进行栈板识别（不管平台控制是否打开） | false |
| ++IdentifyFailureStraightJoint | bool | 空 | 识别一定次数次失败之后，设备能否不顾识别结果，直接开始进行栈板对接。 Flase打开该功能 | true |
| ++IdentifyTimeOut | float | 空 | 栈板对接第二阶段超时时间,第二阶段包括栈板识别和路径规划 单位 (s) | 15.0 |
| ++IdentifyTofIndex | int | 空 | 使用设备上哪个tof进行栈板识别。对应产品定义中tof参数集里的index | 1 |
| ++IdentifySensorSelection | object |  | 定义对接算法使用的传感器编号 |  |
| +++TofToPickPallet | Int | 空 | 用于识别对接取货的TOF对应编号，通常为插根tof | 1 |
| +++TofToPlacePallet | Int | 空 | 用于开启识别放置的TOF对应编号，通常为吊裆tof | 2 |
| ++IdentityPointParam | object | 空 | 识别点参数（包括设备运行到识别点的运动控制参数） |  |
| +++VirtualPrePoint | object | 空 | 设备虚拟识别准备点选取配置 |  |
| ++++ Enable | bool | 空 | 是否进行虚拟准备点的规划 | false |
| ++++IdentifyPoseDistance | arrary | 空 | 虚拟准备点的位置,为基于对接栈板面的偏移值 IdentifyPoseDistance[0] 叉腿根部（tof）到栈板面的距离 IdentifyPoseDistance[1]虚拟找不到在栈板面左方的位置 | [1.6, 0.0] |
| ++++HighPrecisionDock | object | 空 | 高精度栈板对接时设备需要到达偏移后的准备点，高精度对接时通过算法偏移进行准备点的规划，不使用IdentifyPoseDistance |  |
| +++++Enable | bool | 空 | 高精度对接的使能开关 |  |
| +++++ModifyThreshold | arrary | 空 | 高精度对接时，设备与偏移后的准备点的偏差阈值，超过阈值进行调整 ModifyThreshold[0]设备坐标系下x轴的偏差阈值 ModifyThreshold[0]设备坐标系下y轴的偏差阈值 单位m | [0.03, 0.,03] |
| ++++PrePointAdjust | object | 空 | 设备调整到虚拟准备点的相关配置 |  |
| +++++DifferentOientation | object[] | 空 | 设备与虚拟准备点朝向不相同时必须使设备调整到虚拟准备点上 |  |
| ++++++LoadState | int | 空 | 当前设备的负载状态，不同负载状态使用不同的参数 | 0 空载 1 空载 |
| ++++++AdjustIdentifyPoseDistance | float | 空 | 设备在调整到识别点处叉尖和栈板面的距离，用于计算识别点和路线 （单位 m） | 0.23 |
| ++++++ArcStartNeedDitance | float | 空 | 设备弧线到达识别点过程:设备开始弧线需要的距离，该距离与栈板面中心点正前方一个点相比，该点与设备所连的直线与栈板面平行 (单位 m) | 1.1 |
| ++++++ArcEndNeedDisttance | float | 空 | 设备弧线到达识别点过程:设备结束弧线需要的距离，该距离与栈板面中心点相比 (单位 m) | 1.0 |
| ++++++ArcStartNeedMaxDitance | float | 空 | 设备弧线到达识别点过程:设备在弧线起点可以向前调整的最大距离 (单位 m) | 0.25 |
| ++++++PlanPointDistance | float | 空 | 老的逻辑下，栈板准备点和识别点横向距离配置值； 超过这个值需要规划弧线过去。不然直接直线后退； 用于弧线对接—基本废弃 (单位 m) | 0.3 |
| +++++SameOientation | Object[] | 空 | 设备当前朝向与设备在虚拟准备点的朝向一致，通过设备与虚拟准备点的偏差阈值进行判断是否需要调整 |  |
| ++++++LoadState | int | 空 | 当前设备的负载状态，不同负载状态使用不同的参数 | 0 空载 1 空载 |
| ++++++IdentifyModifyThreshold | Array | 空 | 开识别时，设备栈板对接开始时名义到点与虚拟准备点位置的偏差阈值，超过这个阈值设备进行准备点位置的调整。为一维数组，只要设备在不同识别状态满足任意一项都会进行调整。 | [0.05, 0.05, 0.087, 0.05, 0.05, 0.087] IdentifyModifyThreshold [0]需要识别栈板时设备当前名义坐标与准备点坐标x轴方向坐标偏差阈值 单位 m IdentifyModifyThreshold [1] 需要识别栈板时设备当前名义坐标与准备点坐y轴方向坐标偏差阈值 单位 m IdentifyModifyThreshold [2] 需要识别栈板时设备当前名义坐标与准备点角度偏差阈值 单位 弧度 tips： 1 数值 小于等于0时不进行判断 2 车体坐标系 |
| ++++++UnIdentifyModifyThreshold | Array | 空 | 关识别时，设备栈板对接开始时名义到点与虚拟准备点位置的偏差阈值，超过这个阈值设备进行准备点位置的调整。为一维数组，只要设备在不同识别状态满足任意一项都会进行调整。 | [0.05, 0.05, 0.087] UnIdentifyModifyThreshold [0]需要识别栈板时设备当前名义坐标与准备点坐标x轴方向坐标偏差阈值 单位 m UnIdentifyModifyThreshold [1] 需要识别栈板时设备当前名义坐标与准备点坐y轴方向坐标偏差阈值 单位 m UnIdentifyModifyThreshold [2] 需要识别栈板时设备当前名义坐标与准备点角度偏差阈值 单位 弧度 tips： 1 数值 小于等于0时不进行判断 2 车体坐标系 |
| +++SecondaryIdentify | object | 空 | 二次识别点相关配置 |  |
| ++++IdentifyPoseDistance | arrary | 空 | 虚拟准备点的位置,为基于对接栈板面的偏移值 IdentifyPoseDistance[0] 叉腿根部（tof）到栈板面的距离 IdentifyPoseDistance[1]虚拟找不到在栈板面左方的位置 | [1.6, 0.0] |
| ++++IdentifyPrePoseDistance | float | 空 | 栈板识别点的覆盖范围，设备当前位置与识别点的直线距离阈值，设备在栈板识别点的覆盖范围内直接进入第二阶段，不用重复到点再尝试识别栈板，与IdentifyPreangleDiff配套使用 单位 (m) | 0.05 |
| ++++IdentifyPrePoseAngle | float | 空 | 栈板识别点的覆盖范围，设备当前位置与识别点的角度差值阈值，设备在该范围内直接进入第二阶段，不用重复到点再尝试识别栈板，与IdentifyPrePoseDistance配套使用 单位 (°) | 5.0 |
| +++NarrowRoadway | obkect | 空 | 针对窄巷道场景的定制功能，设备在准备点弧线到达识别点的特殊配置 |  |
| ++++Enable | bool | 空 | 窄巷道场景定制功能的开关 False关闭该功能 | false |
| ++++AdjustIdentifyPoseDistance | float | 空 | 设备在调整到识别点处叉尖和栈板面的距离，用于计算识别点和路线 （单位 m） | 0.23 |
| ++++IdentifyPoseDistance | float | 空 | 设备识别点距栈板面的距离 (单位 m) | 0.4 |
| ++++ArcStartNeedDitance | float | 空 | 设备弧线到达识别点过程:设备开始弧线需要的距离，该距离与栈板面中心点正前方一个点相比，该点与设备所连的直线与栈板面平行 (单位 m) | 1.1 |
| ++++ArcEndNeedDisttance | float | 空 | 设备弧线到达识别点过程:设备结束弧线需要的距离，该距离与栈板面中心点相比 (单位 m) | 1.0 |
| ++++PlanPointDistance | float | 空 | 老的逻辑下，栈板准备点和识别点横向距离配置值； 超过这个值需要规划弧线过去。不然直接直线后退； 用于弧线对接—基本废弃 (单位 m) | 0.3 |
| +++StopDistance | float | 空 | 准备点和二次识别点，在栈板对接开始前若设备的位置在准备点附近则设备直接开始第二阶段(栈板识别和路径规划)和在第一次栈板对接失败时控制设备导航到栈板面前方的距离，以便更好地识别栈板 取值参考(旋转中心到叉间的距离+20cm预留) 单位 m（取值:设备准备识别点与栈板面的距离） | 0.77 |
| +++IdentifyPrePoseDistance | float | 空 | 栈板识别点的覆盖范围，设备当前位置与识别点的直线距离阈值，设备在栈板识别点的覆盖范围内直接进入第二阶段，不用重复到点再尝试识别栈板，与IdentifyPreangleDiff配套使用 单位 (m) | 0.05 |
| +++IdentifyPrePoseAngle | float | 空 | 栈板识别点的覆盖范围，设备当前位置与识别点的角度差值阈值，设备在该范围内直接进入第二阶段，不用重复到点再尝试识别栈板，与IdentifyPrePoseDistance配套使用 单位 (°) | 5.0 |
| ++IdentifyCondition | object | 空 | 对栈板识别是否成功的判断的有关配置 |  |
| +++RadDeviationMax | float | 空 | 设备识别到的栈板点与设备当前位置的角度超过RadDeviationMax时，表示识别失败 单位 (弧度) | 1.2 |
| +++DistDeviationMax | float | 空 | 设备识别到的栈板点与设备当前位置的距离超过DistDeviationMax时，表示识别失败 单位 (m) 与RadDeviationMax搭配使用 | 2.0 |
| +++IdentifyMaxReqDist | float | 空 | 识别到的栈板面的位置与平台下发的位置相比，在左右和前后(后方的容错增加50%，因为客户现场太多货物突出栈板面的情况)距离最大差值(与IdentifyMaxReqAngle搭配使用) （单位 m） | 0.1 |
| +++IdentifyMaxReqAngle | float | 空 | 识别到的栈板面的位置与平台下发的位置的角度偏差最大允许范围(与IdentifyMaxReqAngle搭配使用)默认8°以内，可以直接弧线后退插入栈板 （单位 弧度） | 0.12 |
| +++MaxIdentifyFailedCount | int | 空 | 栈板识别失败的允许最大次数（单位 次） | 5 |
| ++IdentificationProcessHandle | object | 空 | 对算法识别的要求和识别后的数据的处理的相关配置 |  |
| +++IdentifyCenterOffsetScale | float[] | 空 | 新识别库使用:识别点云数据的剪裁中心高度，即识别时叉齿（下表面）相对于地面（识别物底面）的距离，叉齿高度高于被测物底面时为负。单位m IdentifyCenterOffsetScale[0.0]:对应识别对接使用的tof IdentifyCenterOffsetScale[0.0]:识别放使用的tof(掉档tof) | 0.0 |
| +++IdentifyBelowLevel | float | 空 | 第一次识别裁剪下限，单位m | 0.03 |
| +++IdentifyTopLevel | float | 空 | 第一次识别裁剪上限，单位m | 0.07 |
| +++IdentifyLevelOffset | float | 空 | 裁剪基准高度波动步长，单位m | 0.01 |
| +++IdentityObjLimit | float | 空 | 识别目标限定范围 单位 m | 0.9 |
| +++IdentifyTofParams | array | 空 | 表示后tof识别的合理范围 | [ 1.35, 2.2, -0.2, 0.2, 1.35, 2.6, -0.5, 0.5] |
| +++FilterIdentifyFramMax | int | 空 | 栈板识别成功获取的最大帧数: 从这些帧提取一帧当做结果（中位数法）（单位 次） | 5 |
| +++FilterIdentifyFramMin | int | 空 | 栈板识别成功获取的最小帧数: 没有获取到最大次数时，获取到此配置次数也算识别成功 （单位 次） | 2 |
| +++FilterIdentifyFramTime | float | 空 | 栈板识别最大持续时间: 等待算法计算识别结果的返回时间 （单位 s） | 4.0 |
| +++OffsetUsingHeight | float | 空 | 识别到的结果坐标需要从基于tof的坐标系转到base_link的坐标系，而将tof坐标偏移计算转换到baselink的坐标的偏移值与叉齿高度有关，如果高度超过PalletJoint2Height时使用的偏移值不同 单位mm | 2000 |
| ++IdentityResultRecode | object | 空 | 关于识别到的点云数据记录到文件中的相关配置 |  |
| +++RecodeTofDataSwitch | bool | 空 | 栈板对接失败后是否记录tof的数据 True表示记录 | true |
| +++IdentifyTofDataNum | int | 空 | 栈板识别时最多记录多少帧的tof数据 (单位 次) | 10 |
| +++DebugTofDataSwitch | bool |  | 栈板对接后是否记录过程中tof的数据强制开关(不管是否识别成功) | true |
| +SportControl | object | 空 | 栈板对接与运动控制或导航有关的配置 如(设备速度，定位，避障，路径规划等) |  |
| ++ControlPointTruncationRatio | float | 空 | 控制点截断比例: 用于第二段的贝塞尔曲线的控制点计算；新路径规划不使用 | 0.618 |
| ++PointSparse | float | 空 | 采样点分辨率：用于计算曲率 | 0.04 |
| ++NavMaxLv | int | 空 | 设备后退时导航最大线速度 单位 mm/s | 500 |
| ++NavMaxAv | int | 空 | 设备的角速度限制 | 20000 |
| ++ObsConfirmTime | float | 空 | 栈板前旋转角度调整时，遇到障碍的忽略时间；假如小于0.3是时间不会因避障刹车 (单位 s) | 0.005 |
| ++MakePlanLateral | object | 空 | 设备在栈板前进行小角度调整的相关配置 |  |
| +++JointAdjustMaxAngle | double |  | 设备在重复进行小角度调整时，旋转可以接受的最大角度 单位:弧度 | 0.2618 |
| +++JointAdjustBackIntervalDis | double |  | 小角度调整过程叉尖距离栈板的最近距离。用来描述设备小角度调整过程中，调整点的位置，即每次一个调整小流程开始的设备位置:设备插尖与栈板面的距离 单位:m | 0.12 |
| +++JointAdjustFrontMaxDis | double |  | 用来描述设备小角度调整过程中可以前进的最大距离:基于识别点(虚拟)位置向前的距离 单位:m | 0.25 |
| ++MakePathPlan | object | 空 | 设备在对接前开始进行对接的路径规划的相关配置 |  |
| +++LateralAdjust | object | 空 | 横向调整 |  |
| ++++AdjustStrategy | int | 是 | 横向策略； 0 效率优先 1 角度和范围限制调整 | 1 |
| ++++AdjustMaxAngle | double | 是 | 调整的最大角度 |  |
| +++MinLinearDistance | float | 空 | 设备在准备开始对接前如果不在栈板前方或设备方向与栈板朝向角度大于90°，需要调整到准备点再开始进行对接，如果设备在准备点前方MinLinearDistance距离以内，或者横向偏差小于MinLinearDistance时，后退进入准备点 (单位 m) | 0.15 |
| +++ArcJointDiffRad | float | 空 | 当前位置直线到点与目标方向的夹角小于该值则可以直接转方向后插入 (单位 弧度) | 0.06 |
| +++PlanIntervalTime | float | 空 | 路径规划时间间隔 （目前没有使用） (单位 s) | 1.0 |
| ++ButtJointProcessHandle | object | 空 | 栈板对接过程中的控制的相关配置 |  |
| +++NeedCloseElectrical | bool | 空 | 对接过程中是否关闭光电遇障 False表示关闭 | false |
| +++DetectObsMindist | float | 空 | 插入栈板时，提前关闭光电避障的最小距离（设备当前位置和目标点） 单位 m | 0.9 |
| +++ApproachLv | int | 空 | 最后接近栈板时的速度（缓慢接近栈板防止货物突出撞击），mm/s 配合ApproachDistance使用 | 200 |
| +++ApproachDistance | float | 空 | 最后缓慢接近栈板时的距离 单位m | 0.2 |
| +++NavJointBlockSwitch | bool | 空 | 对接过程中，导航遇障不会导致栈板对接失败开关（根据现场情况打开，目前富阳是打开的） False表示关 | false |
| +++DetectArriveMindist | float | 空 | 对接成功的最小距离判断：计算出的终点和实际到达的终点需要小于这个值，否则栈板对接失败 （单位 m） | 0.20 |
| +++ModifyIdentifyBackDistance | float | 空 | 对接时，调整对接方向距离: 后门，用于临时调整后退距离距离（大于0多后退，小于0少后退） (单位 m) | 0.0 |
| +++JointYOffset | object | 空 | 放栈板时是否使用栈板相对车的偏移 |  |
| ++++Enable | Bool | 空 | 对接时调整左右偏差的功能开关 | False |
| ++++OffsetYMax | float | 空 | 栈板对接后计算栈板对接存在的左右偏差，并发布出来，若偏差大于PalletJointOffsetYMax默认为PalletJointOffsetYMax 单位 m | 0.03 |
| +++ProminentGoods | object | 空 | 解决货物突出问题 |  |
| ++++NeedUseOffset | bool | 空 | 是否使用对接后的深度偏移值（货物突出） 默认关，根据现场情况是否需要使用货物凸出情况开启 | false |
| +PalletCalibration | object | 空 | 栈板标定功能相关参数 |  |
| ++Enable | bool | 空 | 在配置里读取栈板标定功能的开关 False 表示当前设备能够执行栈板标定功能 | false |
| ++UnJointSwitch | bool | 空 | 栈板标定功能是否进行对接 False表示进行栈板对接 True 设备在成功识别到栈板后，直接结束栈板标定功能 | false |
| ++IdentifyMaxReqDist | float | 空 | 执行栈板标定功能时对识别到的栈板与地图上的位置容忍的最大误差 (单位 m) | 0.3 |
| +LoadStateCheck | object | 空 | 空负载检测 |  |
| ++Enable | bool | 空 | 空负载检测的开关 | false |
| ++TimeInterval | int | 空 | 空负载检测超时时间 | 10 |
| ++CheckTofDataCount | int | 空 | 空负载检测时获取tof数据的最大帧数 | 5 |
| ++UnLoadSavePclData | bool | 空 | 是否保存tof数据 | false |

UniformityCalibration

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| UniformityCalibration | object | 空 | 多车一致性标定action功能相关配置 |  |
| +AdjustLaserFailureMaxTime | int | 是 | 在优化导航激光外参时允许失败的最大次数 | 3 |
| +CalibrationSensorRange | Array[] | 是 | 用于标定的测距传感器的测距范围，超出该范围的数据会过滤掉 填-1默认不过滤 [20, 60] 小于20cm大于60cm的范围的数据会被过滤掉 [-1,-1] 不过滤 [-1, 60] 大于60cm的数据会被过滤 [20, -1] 小于20cm的数据会被过滤 单位 cm | [20, 60] [-1,-1] [-1, 60] [20, -1] |
| +ControlMove | object | 空 | 标定设备在多车一致性标定期间运动控制相关参数 |  |
| ++WaitNavMaxTime | int | 是 | 导航任务超时时间 单位 s | 100 |
| ++RecoveryNavFailure | bool | 是 | 导航失败后是否进行恢复，使设备恢复至此次导航任务的起点，重新进行 | True |
| 示例 |  |  |  |  |
| “UniformityCalibration” : { “ControlMove” : { “WaitNavMaxTime” : 100, “RecoveryNavFailure” : true }, “AdjustLaserFailureMaxTime” : 3, “CalibrationSensorRange” : [20, 60] } |  |  |  |  |

PalletLocationCalibration

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| PalletLocationCalibration | object | 空 | 栈板区库位标定action功能相关配置 |  |
| +ShelveNumber | int | 是 | 一次需要对设备左右多少个货架进行标定 | 1 |
| +PalletNumber | int | 是 | 标定现场一个货架有多少个栈板点(只关心一层的) | 2 |
| +SearchScope | Int | 空 | 每次标定搜索设备周围栈板点时的搜索范围 单位 mm | 4000 |
| +CalibrationRange | int |  | 扫描库位时需要扫描设备两侧中的哪一测的栈板点 0 左侧 1 右侧 2 左右侧 | 2 |
| +ShelveParam | Object+ |  | 识别货架的结构参数 |  |
| ++PalletsId | int | 空 | 库位腿类型 1、矩形 2、圆 | 1 |
| ++PalletSiteLength | double | 空 | 库位长度 单位 m | 2.60 |
| ++PalletSiteWidth | double | 空 | 库位宽度 单位 m | 1.03 |
| ++PalletLength | double | 空 | 库位中放置的货架长度 单位 m | 1.1 |
| ++PalletWidth | double | 空 | 库位中放置的货架宽度 单位 m | 1.1 |
| ++PalletSiteLegLength | double | 空 | 库位腿的长度、沿长边方向（当为圆时，长和宽为半径） 单位 m | 0.08 |
| ++ PalletSiteLegWidth | double | 空 | 库位腿的宽度、沿短边方向 单位：米 | 0．065 |
| ++PalletInterval | double | 空 | 库位上两个货架间距 | 0.106 |
| ++PalletDepth | double | 空 | 库位深度(距离巷道库位腿一侧深度值) | 0.55 |
| 示例 |  |  |  |  |
| “PalletLocationCalibration” : { “ShelveNumber” : 1, “PalletNumber” : 2, “SearchScope” : 4000, “CalibrationRange” : 2, “ShelveParam” : { “PalletsId” : 1, “PalletSiteLength” : 2.60, “PalletSiteWidth” : 1.03, “PalletLength” : 1.1, “PalletWidth” : 1.1, “PalletSiteLegLength” : 0.08, “PalletSiteLegWidth” : 0.065, “PalletInterval” : 0.106, “PalletDepth” : 0.55 } } |  |  |  |  |

RobotManualControlSpeed

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotManualControlSpeed | object | 空 | 手操器控制相关配置 |  |
| +AcclAngular | Int | 空 | 角加速度。单位0.001°/s² | 15000 |
| +AcclVel | Int | 空 | 线加速度。单位：mm/s² | 300 |
| +HighestAngularVelocity | Int | 空 | 最大角速度。单位：0.001°/s | 30000 |
| +HighestLinearVelocity | Int | 空 | 最大线速度。单位：mm/s | 600 |
| +NormalAngularVelocity | Int | 空 | 正常角速度。单位：0.001°/s | 15000 |
| +NormalLinearVelocity | Int | 空 | 正常线速度。单位：mm/s | 300 |
| +LiftVelocity | Int | 空 | 举升速度。单位mm/s | 5 |
| 示例 |  |  |  |  |
| "RobotManualControlSpeed" : { "AcclAngular" : 15000, "AcclVel" : 300, "HighestAngularVelocity" : 30000, "HighestLinearVelocity" : 600, "NormalAngularVelocity" : 15000, "NormalLinearVelocity" : 300, "LiftVelocity" : 5 } |  |  |  |  |

DisplayScreenConfig

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| DisplayScreenConfig | object | 是 | 显示屏相关配置 |  |
| +NetConfig | object | 是 | 网络相关配置 |  |
| ++DisplayIP | char[32] | 是 | 展示IP，LAN模式和3G模式下使用该字段进行IP展示 | "10.35.11.100" |
| +AuthConfig | object | 是 | 鉴权相关配置 |  |
| ++ControlPagePwd | Char[32] | 是 | 显示屏操作控制密码 | “1234567890” |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "NetConfig": { "DisplayIP": "10.35.11.100" } } |  |  |  |  |

AutoPlanFuc

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| AutoPlanFuc | object | 是 | 自主规划功能配置 |  |
| +AutoPlanDueAction | object | 是 | 支持action中设备申请自主规划配置 |  |
| ++ Enable | bool | 是 | 功能开关 | false |
| ++AutoMoveToShelf | object | 否 | 支持设备申请自主规划至货架举升点配置项，不配置以AutoPlanDueAction为准 |  |
| +++ Enable | bool | 否 | 功能开关 | false |
| ++AutoAdjustShelf | object | 否 | 支持设备申请自主规划进行货架偏移调整，不配置以AutoPlanDueAction为准 |  |
| +++ Enable | bool | 否 | 功能开关 | false |
| +AutoPlanDueRunning | object | 是 | 支持移动任务中设备申请自主规划 |  |
| ++ Enable | bool | 是 | 功能开关 | true |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "AutoPlanDueAction" : { "Enable": false, "AutoMoveToShelf" : { "Enable": false }, "AutoAdjustShelf" : { "Enable": false } }, "AutoPlanDueRunning" : { "Enable": false } } |  |  |  |  |

Event

RobotCollision

碰撞事件

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotCollision" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 根据碰撞事件发生的方向编号，区分不同方向上的碰撞事件 |  |  |  |
| Event Paramter |  |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Direction | enumchar[32] | 空 | 碰撞部位 enumchar[32]{ /*取值范围*/ "front": 前方 "back": 后方 "left": 左 "right": 右 } | "front" |
| +Reason | int | 空 | 0：任务状态空闲静止时触发 1：任务状态空闲移动时触发 2：运动方向上碰撞触发 3：非运动方向上碰撞触发 |  |
| +Id | char[32] | 空 | 事件的唯一标识 |  |
| +SeverityLevel | int | 空 | 客户端事件展示等级 0 高，影响正常运行需要人工立即处理或存在较大安全风险的事件。建议弹窗且客户默认可见 2 中， 短期不影响正常运行且不需要客户立即响应，但需要客户定期关注的事件。建议不弹窗且客户默认可见 4低，不影响正常运行，仅设备开发维护认为需要关注的事件，建议不弹窗且客户默认不可见 | 2 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotCollision" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100], "Direction":"front" } } |  |  |  |  |

RobotFallenDown

跌倒事件

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotFallenDown" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotFallenDown" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100], } } |  |  |  |  |

RobotUnrecognized2Dcode

二维码未识别。
二维码算法未识别

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotUnrecognized2DCode" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Id | char[32] | 是 | 二维码失效事件唯一标示符 | "12345678" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotUnrecognized2DCode" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100], "Id" : "12345678" } } |  |  |  |  |

RobotWrong2Dcode

二维码错误。
二维码本身码值错误

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotWrong2Dcode" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotWrong2Dcode" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100], } } |  |  |  |  |

Robot2DCodeAbnormal

二维码异常事件
（后续二维码异常都使用此事件，通过Reason字段区分）

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "Robot2DCodeAbnormal" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | Null |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Reason | char[32] | 空 | 原因描述 "Invalid2DCode" 二维码张贴角度不对 "Blur2DCode" 二维码本身模糊导致识别可信度降低 "DistanceError" 二维码间距异常 "AngleError" 二维码角度异常 | "Invalid2DCode" |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Level | uint32 | 否 | 异常等级 0：表示未知，默认 1：表示警示 2：表示致命,需进人工干预 | 0 |
| +BadCode | char[64] | 否 | 异常的二维码的编号 | "88000001" |
| +StartCode | char[64] | 否 | 异常二维码的上一个点的编号 reason为"DistanceError"和"AngleError"时生效 | "88000002" |
| +Delta | uint32 | 否 | 前后距离偏差或角度的绝对值 reason为"DistanceError"时代表前后距离偏差，单位 mm reason为"AngleError"时代表角度偏差， 单位 0.001度 reason为"Blur2DCode"时，该字段不生效 | 100 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "Robot2DCodeAbnormal" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : Null "Data" : { "Reason" : "Invalid2DCode", "Position" : [50, 100], } } |  |  |  |  |

RobotRoadBlocked

遇障。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotRoadBlocked" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | 根据避障发生方向编号，区分不同方向上的避障事件 |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +BlockPosition | int[2] | 空 | 障碍物中心位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [60, 100] |
| +BlockSize | int[3] | 空 | 障碍物大小,[长,宽,高] | [30, 40,20] |
| +Direction | enumchar[16] | 否 | 障碍物方向 Enumchar[16]{ "Unknow": 未知，默认值 "Front": 前方遇障 "Back":后方遇障 } | "Front" |
| +Dev | char[32] | 否 | "IOLaser":io型避障激光 "DataLaser":数据型避障激光 "Tof"：ifm的深度相机 "NavLaser"：导航激光 "InfraredSensor":光电传感器 "Ultrasonic"：超声波传感器 "VisionCamera": 单目可见光相机 "RealSense": intel的深度相机 "PhotoElectricSensor"：光电传感器 | "IOLaser" |
| +Module | int32 | 否 | 对应类型传感器的序号 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotRoadBlocked" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100], "BlockPosition" : [60, 100], "BlockSize" : [30, 40,20], "Direction" : "Front" } } |  |  |  |  |

RobotFault

机器人本体异常。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotFault" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | 根据故障Dev、Module、Reason等信息进行编码，防止设备内重复 |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Version | uint8 | 否 | 解析的使用说明；如果为1使用老的协议解析，如果为2使用ErrorNo解析 | 1 |
| +ErrorNo | uint64 | 否 | 重新设计的设备错误码，取值参考RobotFaultTableV2 | 0x11111 |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Dev | char[64] | 空 | 设备模块 | "Motor" |
| +Module | Int | 空 | 有问题的设备子模块 取值参考RobotFaultTable | 0x04 |
| +Reason | Int | 空 | 具体错误原因 取值参考RobotFaultTable | 0x00 |
| +FaultLevel | Int | 否 | 故障等级： - 致命故障，设备无法使用且无法恢复，需要人工处理； - 普通故障，设备无法使用，x86可以自动重启模块尝试恢复 ； - 严重警告，用来提示用户，对设备能力进行限制 - 普通警告，用来提示用户，对设备能力进行限制 - 轻微警告，用来提示用户 | 0 |
| +SeverityLevel | int | 空 | 客户端事件展示等级 0 高，影响正常运行需要人工立即处理或存在较大安全风险的事件。建议弹窗且客户默认可见 2 中， 短期不影响正常运行且不需要客户立即响应，但需要客户定期关注的事件。建议不弹窗且客户默认可见 4低，不影响正常运行，仅设备开发维护认为需要关注的事件，建议不弹窗且客户默认不可见 | 2 |
| +ReMarks | char[128] | 否 | 故障发生时设备信息 | "WorkMode:4" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotFault" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100], "Dev":"Motor" , "Module" : 0x04, "Reason":0x00 } } |  |  |  |  |

RobotOverload

超重。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotOverload" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +TaskID | char[64] | 空 | 任务id | "123456" |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Overload | int | 空 | 超重重量，单位Kg | 200 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotOverload" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "TaskID" : "123456", "Position" : [50, 100], "Overload" : 200, } } |  |  |  |  |

RobotYawException

偏航。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotYawException" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotYawException" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100], } } |  |  |  |  |

RobotLoadTimeout

上料异常。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotLoadTimeout" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +TaskId | char[64] | 空 | 当前任务 任务Id | "1234" |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotLoadTimeout" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "TaskId" : "1234" , "Position" : [50, 100], } } |  |  |  |  |

RobotUnLoadTimeout

卸料异常。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotUnLoadTimeout" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +TaskId | char[64] | 空 | 当前任务 任务Id | "1234" |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotUnLoadTimeout" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "TaskId" : "1234" , "Position" : [50, 100], } } |  |  |  |  |

RobotBrake

紧急刹车。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotBrake" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotBrake" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100], } } |  |  |  |  |

RobotEmergencyStop

紧急停车按钮。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotEmergencyStop" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Type | int | 空 | 表示按钮种类，0 紧急停车按钮，1 SOS按钮 | 0 |
| +Pressed | bool | 空 | true表示紧急停车按钮被按下，false表示按钮状态恢复 | true |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotEmergencyStop" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100], "Type" : 0 "Pressed" : true } } |  |  |  |  |

RobotEmergencyStopEx

| Event Code | "RobotEmergencyStopEx" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | EventHandler |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 是 | 位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标： 第二个元素表示点的y坐标 | [50,100] |
| +Type | int | 是 | 表示按钮种类，0紧急停车按钮，1 SOS按钮 2 轨道机器人限位按钮 | 0 |
| +Index | int | 是 | 按钮编号 轨道机器人限位按钮 0 前限位按钮， 1 后限位按钮 | 0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotEmergencyStopEx", "Action" : "Start/Stop", "Index" : 无意义, "EventHandler" : null, "Data" : { "Position" : [50,100], "Type" : 0, } } |  |  |  |  |

RobotPathPlanFailed

路径规划失败。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotPathPlanFailed" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 否 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Reason | char[64] | 否 | 原因 未知原因可不填写。 "Stuck" : 卡住了, "Unreachable" : 目标不可达 | "Timeout" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotPathPlanFailed" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL } |  |  |  |  |

RobotChargingError

充电异常。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotChargingError" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Error | enumchar[32] | 空 | 异常类型 enumchar[32]{ "OverCurrent": 过流 "UnderCurrent": 欠流 "OverVoltage": 过压 "UnderVoltage": 欠压 "QuantityNotChange": 电量长时间不变 "StationCanotConnected": 连接不上充电桩 "OverTemp": 充电过温度保护 "UnderTemp": 充电欠温保护 "WirelessChargingAbnormal": 无线充电异常 } | "UnderVoltage" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotChargingError" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Error" : "UnderVoltage" } } |  |  |  |  |

RobotSensorError

机器人传感器异常，该错误信息不能与RobotFault中的异常原因相同。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotSensorError" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Error | enumchar[32] | 空 | 错误信息 enumchar[32]{ "ImuHop": IMU数值突变 "ImuNonPeroidic": IMU频率非周期 "WheelEncoderHop": 轮式编码器数值突变 "WheelEncoderNonPeroidic": 轮式编码器频率非周期 "MotorUnInit": 电机未初始化 } | "ImuHop" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotSensorError" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Error" : "ImuHop" } } |  |  |  |  |

RobotDerailment

脱轨。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotDerailment" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Reason | enumint | 否 | 异常原因 Enumint{ 0: 未知 1: 激光模式设备角度偏差过大 2: 地码模式（二维码/纹理）设备角度偏差过大 3: 巡线模式设备角度偏差过大 /*4~10 保留 */ 11：激光模式下，当前位置与预期位置左右偏差过大 12: 二维码、纹理模式下，当前角度与预期左右偏差过大 13:巡线模式下，当前角度与预期左右偏差过大 /*14~20： 保留 */ 21：激光模式下，当前位置与预期位置前后偏差过大 22: 二维码、纹理模式下，当前角度与预期前后偏差过大 23: 巡线模式下，当前角度与预期前后偏差过大 /*24~30： 保留 */ 31：地码模式（二维码/纹理）没有扫到转弯点或者终点码 32：地码模式（二维码/纹理）没有扫到路径中连续未扫到码 33：地码模式（二维码/纹理）切换点没有扫到 34：下相机异常 35: 任务中没有路径 } | 1 |
| +Version | uint8 | 否 | 解析的使用说明；如果为0、1或不存在表示使用老的协议解析，如果为2使用新字段进行解析 | 1 |
| +ReasonV2 | int | 否 | 异常原因，Version 2时有效 1 设备角度偏差过大 2 设备横向坐标偏差过大 3 设备前后坐标偏差过大 4 转弯点或者终点码未识别 5 路径中有连续码未识别 6 切换点未识别 | 2 |
| +ReasonMask | uint64 | 否 | Version为2时有效，脱轨原因掩码，每bit代表一种原因，总共能够表达64种原因。每一个bit为具体定义见2.2.5。平台需要对这个字段进行转译展示，一次脱轨可能有多个原因 Bit0 设备打滑 Bit1电机堵转 Bit2电机响应异常 Bit3运动控制异常 Bit4相机异常 Bit5激光定位异常匹配较差 Bit6激光重定位错误 Bit7地码间距不正确 Bit8地码污损 Bit9地码角度识别发生跳变 Bit10切换点标定误差过大 Bit11负载偏移过大 Bit12地码间距过远 Bit13弧线速度过快 Bit14未知原因 | 0 |
| DerailNode | Char[32] | 否 | Version 2时有效 脱轨关键节点，平台客户端“节点编号”显示此字段。 转弯脱轨：转弯点节点名 直线脱轨：第一个没有扫到的节点名； 切换点脱轨：切换点 激光脱轨：脱轨前经过的上一个节点 | “12345” |
| NavMode | Uint32 | 否 | Version 2时有效 脱轨时的导航模式，目前支持以下几种模式： 1：里程计 2：激光模式 3：二维码模式 4：激光局部相对定位模式 5：纹理模式 | 2 |
| Path | Char[128] | 否 | Version 2时有效 脱轨时的路径。最多四段路径五个节点，最后一段是设备脱轨时所在的路径 | "08000002->08000003-> 08000003->08000004", |
| ExtraInfo | Char[32][128] | 否 | Version 2时有效 额外的一些辅助分析脱轨的信息。例如二维码施工误差的统计数据。平台可以直接展示 | ["08000002->08000003 delta 0.01 0.03 1.2", "08000003->08000003 delta 0.00 0.01 0",] |
| +Id | char[32] | 是 | 脱轨事件唯一标示符 | "12345678" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotDerailment" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100] "Reason" : 1, “Version” : 2, “ReasonV2” : 2 "ReasonMask" : 9, # 新增：脱轨原因见2.2.5 "DerailNode": "08000001", # 新增：脱轨关键节点 "NavMode"：3, # 新增：导航模式。 "Position" : [1000, 1000], "Path" : "08000002->08000003->08000003->08000004", # 新增：脱轨路径 "Id" : "467e85422275416395d67adc205580a9", "ExtraInfo": ["08000002->08000003 delta 0.01 0.03 1.2", "08000003->08000003 delta 0.00 0.01 0",] # 新增：额外信息 "Id" : "12345678" } } |  |  |  |  |

RobotMotorUninit

电机抱闸未使能事件。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotMotorUninit" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotMotorUninit" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { } } |  |  |  |  |

RobotPreventFalling

防跌落事件

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotPreventFalling" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | 根据防跌落发生方向编号，区分不同方向上的防跌落事件 |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Direction | enumchar[32] | 空 | 检测到可能要跌落的方位。 enumchar[32]{ front: 前方 back: 后方 } | "front" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotPreventFalling" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100], "Direction":"front" } } |  |  |  |  |

RobotUpgraderFail

升级失败反馈。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotUpgraderFail" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Type | int | 空 | 升级失败类型 0: 升级包下载失败 1: 升级包校验失败 2: 升级包安装失败 | 0 |
| +ErrCode | int | 空 | 升级失败具体错误码 0x0100 : 单片机升级命令写入单片机，超时未返回 0x0101 : 单片机升级请求超时未写入单片机 0x0102 : 单片机升级升级数据校验失败 0x0103 : 单片机升级完成升级文件校验后升级执行失败 0x0104 : 单片机升级无法找到升级文件 0x0105 : 单片机升级无法打开升级文件 0x0106 : 单片机升级等待单片机重启后回复升级开始超时未返回 0x0107 : 单片机升级等待单片机校验升级数据超时未返回 0x0108 : 单片机升级等待单片机完成升级超时未返回 0x0109 : 单片机升级单片机发生错误 0x0205 : 下载模块下载升级包时执行函数执行出错 0x0206 : 断网超时导致下载失败 0x0209 : 下载模块获取升级包大小执行函数执行出错 0x0210 : 下载模块无法打开文件用于存储升级包 0x0211 : 下载文件初始化操作句柄失败 0x3800 : 相机升级获取相机升级关键信息失败 0x3801 : 相机升级升级包路径无效 0x3802 : 相机升级相机连接失败 0x3803 : 相机升级升级超时 0x3804 : 相机升级内部错误 0x3805 : 相机升级tftpd服务器启动失败 0x3806 : 相机升级其他错误 0x4000 : 下载模块获取升级包大小服务未启动 0x4001 : 下载模块开始下载服务未启动 0x4002 : 磁盘空间不足，无法存储即将下载的升级文件 0x4003 : 读取本地版本信息文件失败 0x4004 : 读取从平台下载的版本信息文件失败 0x4005 : 检验升级包文件时打开失败 0x4006 : 检验升级包文件时读取失败 0x4007 : 校验升级包文件时MD5 不一致 0x4008 : 升级服务调用失败 0x4009 : 升级服务返回失败 0x4010: 设备发生故障 0x4011: 充电断开 | 0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotUpgraderFail" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Type" : 0 "ErrCode" : 0 } } |  |  |  |  |

RobotErrorReport

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotErrorReport" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +ErrorInfo | uint32 | 空 | 故障信息 b24~b31：RobotErrorType取值参考 b16~b23：取值参考 b0~b15：ErrorNum表示故障码，取值参考 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotErrorReport" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "ErrorInfo" : 1 } } |  |  |  |  |

RobotDoorControlRequest

机器人门控制请求，收到此事件后，平台端执行相应动作

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotDoorControlRequest" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 门通道号 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Type | char[16] | 是 | 动作 "Open":开门， "Close":关门。 | "Open" |
| +DoorId | char[32] | 否 | 门禁点编号，唯一 门禁点编号 | "001" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotDoorControlRequest" "Action" : "Pulse" "Index" : 门通道号 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Type" : "Open" "DoorId" : "001" } } |  |  |  |  |

FailedToControlChargingRoomDoor

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "FailedToControlChargingRoomDoor" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 门通道号 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Type | char[16] | 是 | 操作类型。 "OpenDoor"：开门 "CloseDoor"：关门 | "OpenDoor" |
| +DoorId | char[32] | 否 | 门禁点编号，唯一 门禁点编号 | "001" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "FailedToControlChargingRoomDoor" "Action" : "Pulse" "Index" : 门通道号 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Type": "OpenDoor" "DoorId" : "001" } } |  |  |  |  |

RobotForkBlocked

货叉遇障事件

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotForkBlocked" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotForkBlocked" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL } |  |  |  |  |

RobotShutdown

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotShutdown" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index |  |  |  |  |
| Event Paramter | Null |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +StartShutdown | bool | 空 | 是否正在关机 true ：正在关机 fale：不关机 | false |
| +ShutdownFailedReason | enumchar[32] | 空 | 不关机原因， 只有当"StartShutdown" : false时有效 enumchar[32]{ "InUpgrading": 设备正在升级 "InCharging": 设备正在充电 "InTask": 设备正在执行任务 "InMaintenance": 设备正在检修 } | "InTask" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotShutdown" "Action" : "Pulse" "Index" : "EventHandler" : Null "Data" : { "StartShutdown" : false, "ShutdownFailedReason" : "InTask", } } |  |  |  |  |

RobotLaserHeadDirty

机器人上激光脏了提示。

机器人上安装激光在使用过程中会由于环境中灰尘导致激光头变脏后，可能会导致机器人误遇障等问题，故增加一个事件提示平台激光头脏了，需要清理激光头灰尘。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotLaserHeadDirty" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 4 |  |  |  |
| Event Paramter | Null |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 是 | 激光安装位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotLaserHeadDirty", "Action" : "Start/Stop", "Index" : 4, "EventHandler" : NULL, "Data" : { "Position" : [50, 100] } } |  |  |  |  |

RobotUntrack

不可上轨报警

| Event Code | "RobotUntrack" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : " RobotUntrack " "Action" : " Pulse " "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { } } |  |  |  |  |

RobotInElevator

设备到位事件，收到此事件后，平台端执行相应动作

| Event Code | "RobotInElevator" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 电梯编号 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Confirm | bool | 是 | 是否需要确认 | true |
| +ID | char[16] | 是 | 电梯编号，唯一 | "001" |
| +Destination | char[32] | 是 | 目标区域名称，唯一 | "house2" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : " RobotInElevator" "Action" : "Pulse" "Index" : 电梯编号 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Confirm" : true "ID" : "001" "Destination" : "house2" } } |  |  |  |  |

RobotSlip

机器人打滑事件。设备主要用途是货物的搬移，在搬移过程中，有可能遇到车轮打滑的场景。当设备遇到打滑事件时，能及时把遇到的事件发布出来，设备的显示装置和平台端可直接看到设备的状态

| Event Code | "RobotSlip" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotSlip" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { } } |  |  |  |  |

RobotLoadHeightAlarm

货物超高事件

| Event Code | "RobotLoadHeightAlarm" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotLoadHeightAlarm" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { } } |  |  |  |  |

RobotInTask

机器人执行任务状态通知

| Event Code | "RobotInTask" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +TaskId | char[] | 是 | 正在执行的任务ID | null |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code": "RobotInTask", "Action": Start/Stop, "Index": 无意义, "EventHandler": null, "Data": { "TaskId": null } } |  |  |  |  |

RobotBlockedAlarm

遇障报警。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotBlockedAlarm |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Id | char[32] | 空 | 唯一标识 | 11a57ce9d16242e4868d0b88e6be8df |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Direction | char[32] | 空 | “front” 前方遇障报警 “back”后方遇障报警 | front |
| +Reason | int | 空 | 0: 回休息区遇障 1: 充电任务遇障 2: 挪车遇障 3: 巡游遇障 4: 充电Action遇障 5: 货架下调整遇障 6: 货架识别遇障 7: 栈板识别遇障 8: 未知任务类型遇障 | 0 |
| +SeverityLevel | int | 空 | 0：高等级 2：中等级 4：低等级 | 4 |
| +AreaId | int | 空 | 多少号避障方案遇障 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotBlockedAlarm" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Id" : "11a57ce9d16242e4868d0b88e6be8df", "Position" : [50, 100], } } |  |  |  |  |

RobotPlatformNetAbort

机器人与平台连接端口事件

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | RobotPlatformNetAbort |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | EventHandler |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Ip | char[32] | 是 | 连接的平台ip地址 | "10.35.2.8" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code": RobotPlatformNetAbort, "Action": Start/Stop, "Index": 无意义, "EventHandler": null, "Data": { "Ip": "10.35.2.8" } } |  |  |  |  |

RobotIdentifyError

进行识别时，识别发生异常情况，上报事件，用于识别相关的action失败的原因上报。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | - “RobotIdentifyError” |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Name | char[32] | 否 | 识别名称： 识别名称： PalletIdentify:栈板识别 ChargeIdentify:充电桩识别 ShelfIdentify:货架识别 | “PalletIdentify” |
| + Reason | Int64 | 否 | 错误原因: 0x6200, 栈板识别未标定（栈板要先标定，类似初始化） 0x6201, 识别目标位置没有任何物体 0x6202, 栈板识别算法本身有问题（如传感器断链） 0x6203, 栈板偏移过大 0x6204, 被取消取消或者人工干预 0x6205, 栈板对接后退时，光电检测有障碍物 0x6206, 控制异常, 避障开关控制（如挡板、光电开关异常 0x6209, 栈板识别流程完成，离预定位置比较远 0x620b,识别异常，识别到有物体但与栈板不匹配 0x620c, 识别异常，识别到栈板类型，模型未匹配成功 0x620d, 栈板水平方向偏移过大 0x620e, 栈板垂直方向偏移过大 0x620f, 栈板角度朝向偏移过大 | 0x6201 |
| +Id | char[32] | 否 | 事件唯一标示符，与上传的图片id一致 | "0x620b-0512 16:50" |
| +PicFormat | Char[64] | 否 | 图片格式，不填默认bmp格式； bmp jpg yuv png gif tif pcx | “bmp” |
| +TaskID | char[64] | 否 | 任务ID | "123456" |
| +Position | int[2] | 否 | 事件发生时设备位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Remark | char[2048] | 否 | 事件特有展示信息，内部使用Json格式，ReMark格式解析见下发 |  |
| +ReasonDetail | char[2048] | 否 | 如果异常原因中存在可变字段，需要平台通配显示，需要使用该字段；内部使用Json格式，需要详细描述各字段和平台统配显示对应方式。 |  |
| +EventVersion | Int | 是 | 事件通用格式版本，缺省或为0不按照通用方式处理 | 1 |
| +SeverityLevel | int | 是 | 0：高等级 2：中等级 4：低等级 | 2 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotIdentifyError" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { " Name " : "12123", “Reason”: 0x1232 " Id " : "0x620b-0512 16:50", “”TaskID “：“123456”, “Position”: [50, 100], “SeverityLevel” : 2, “Remark”: “ “JsonObj”:{ “IdetifyOffSetInfo”: [120(100),200(100),9000(100),]”], “xxx” : “xxxx”, … }”, “EventVersion” : 1 } |  |  |  |  |

ReasonDetail字段协议描述

本事件无

Remark字段协议描述

| Remark | Char[2048] | 否 | 事件特有展示信息，内部使用Json格式，ReMark格式解析见下方 | 总共2048字节，key和val不固定； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +ModelInfo | char[] | 否 | ModelInfo：栈板模型信息，可包含多组模型； Value：栈板模型信息：包括 模板名称; 模板大小PalletsSize长宽高； 面对栈板时的栈板宽度信息(PalletWidth)，面对栈板，从左到右的数据[左挡板，左插孔，中挡板，右插孔，右挡板]， 数字单位：mm Value不需要翻译 | “M1:3, “[1200,1000,10], [15, 25, 20, 25, 15]; M2:…”； |
| +IdentifyPreparePosInfo | char[] | 否 | IdentifyPreparePosInfo：识别准备点信息 Value： 车体到达准备点的理论位置[x,y,angle]; 车体实际到准备点的位置[x,y,angle]; 到准备点的码值. 位置的单位分别是[mm，mm，1/1000度] Value不需要翻译 | “[1000,2000,90000,], [1000,2000,90000,], 01000023” |
| +PalletPosInfo | char[] | 否 | PalletPosInfo：栈板面相关信息 Value： 平台下发的识别位置[x,y,angle]; 识别到的栈板位置信息[x,y,angle]; 实际识别的模型. 位置的单位分别是[mm，mm，1/1000度] Value不需要翻译 | “[1000,2000,90000,], [1000,2000,90000,], 3” |
| +TargetPosInfo | char[] | 否 | TargetPosInfo：识别之后的栈板中心的位置信息 Value： 栈板识别出的理论车体到达位置[x,y,angle]; 栈板识别出来的实际到点位置[x,y,angle]; 车体到达栈板点的码值. 位置的单位分别是[mm，mm，1/1000度] Value不需要翻译 | “[1000,2000,90000,], [1000,2000,90000,], 01000023” |
| +IdetifyOffSetInfo | char[] | 否 | IdetifyOffSetInfo：识别之后偏移值和阈值信息 Value： 栈板识别之后x、y和角度偏移值及阈值，格式为“偏移值(阈值)” 单位分别是[mm，mm，1/1000度] | [120(100),200(100),9000(100),] |

Format

RobotState

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| State | char[16] | 空 | 机器人状态 "Idle"，空闲； "InTask"，任务中； "Fault":故障中； "Offline":离线； "Initializing":设备初始化中； "InCharging"，充电中 "InUpgrading":升级中 | "Idle" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "State" : "Idle" } |  |  |  |  |

DeviceDescribe

外设基本描述定义

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +Model | String | 是 | 外设型号 | ifm3d_o3x100 |
| +Alias | String | 是 | 设备别名，用于前端展示 | “front tof” |
| +Index | int | 是 | 传感器序号，每个产品独立编号 | 0 |
| +Direction | String | 是 | 安装方向，具体的安装坐标在机器人描述文件xacro中。 1. Front：前 2. Back：后 3. Left：左 4. Right：右 | Front |
| +Position | DevicePosition | 否 | 传感器在设备上的安装位置的描述 | AboveFork |
| +TopicName | String | 是 | 消息名称，可缺省，当Model是ifm3d_o3x100时， 命名规则： /ifm3d/camera<ID>/cloud 例如： 1. /ifm3d/camera0/cloud 2. /ifm3d/camera1/cloud … | /ifm3d/camera0/cloud |
| +IP | String | 是 | IP地址，可缺省 | 192.168.0.1 |
| +FrameId | String | 是 | 坐标系名称，全局唯一，必须与机器人描述文件（xacro或者urdf）中坐标系保持一致。 命名规则： ifm3d/camera<ID>_link 例如： 1. ifm3d/camera0_link 2. ifm3d/camera1_link 3. ifm3d/camera2_link … | ifm3d/camera0_link |
| +ParentFrameId | String | 是 | 该传感器依附的父坐标系，一般都为“base_link”，默认为“base_link” | “base_link” |
| +XYZRPY | double[] | 是 | 6个浮点型数组，依次分别为该传感器坐标系在父坐标系中的位置[x,y,z,roll,pitch,yaw], 单位米¦度 | [1.21, 0.0, 2.0, 0, 45.0, 180.0] |
| +LiftFollowUp | double[] | 否 | 6个浮点型数组，举升时外参变化与举升高度变化系数(举升高度*对应系数得到对应这个参数的真实偏差值)，一般不随动就是都为0，单位m¦度 / 举升单位： 拉码，货叉高度随动0.001m 地牛上下限位，货叉随动0.12/100 m | [0.0,0.0,0.001,0.0,0.0,0.0] |
| +FollowThreshold | int [] | 否 | 3个整数数组，对应举升高度值，小于该举升高度值，外参不变化，案例： 叉车后方掉档TOF。 | [0,0,400] |
| +CalibrationEnable | Bool | 否 | 是否需要外参标定 默认false | true |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Model": "ifm3d_o3x100", "Direction": "Front", "Index": 1, "Position": "DownFrontLeft", "TopicName": "/ifm3d/camera0/cloud", "FrameId": "ifm3d/camera0_link", "ParentFrameId": "base_link", "XYZRPY": [1.0, 0.0, 1.80, 0.0, 45.0, 0.0], "LiftFollowUp": [0.0, 0.0, 0.001, 0.0, 0.0, 0.0], "FollowThreshold": [0, 0, 400], "CalibrationEnable": true, "IP": "192.168.0.1", } |  |  |  |  |

RunningState

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TaskID | char[64] | 空 | 当state处于任务中，需要填写任务id | "123456" |
| State | RobotState | 空 | 机器人状态 参考 |  |
| Position | Int[2] | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标；单位mm | [50, 100] |
| BlockPosition | int[2] | 空 | 遇障检测到的障碍物位置；只填写第一个检测到的障碍物信息，单位mm | [50,100] |
| RunOritation | int | 空 | 运行方向的切线朝向,单位0.001度（0~360000），超出该范围无效，设备原地旋转时填写999999 | 65000 |
| Oritation | int | 空 | 设备方向,0.001度 | 65000 |
| Speed | int | 空 | 速度，单位mm/s | 1500 |
| Battery | uint | 空 | 电量，百分比 | 45 |
| BatteryPerformance | uint | 空 | 电池性能。新电池100 范围1-100 电池循环充电次数 | 90 |
| BatteryOutput | object | 空 |  |  |
| +Voltage | double | 空 | 电压，单位V | 45 |
| +Current | double | 空 | 电流，单位A | 1 |
| Odom | double | 空 | 里程数，单位m | 1200.0 |
| PayLoad | double | 空 | 负重，kg | 205.3 |
| Last2DCode | char[64] | 空 | 上一个扫描到的二维码 | "123" |
| Temperature | object | 空 | 温度 |  |
| +MainBoard | double | 空 | 主板温度，摄氏度 | 48.2 |
| +Motor | double | 空 | 电机温度，摄氏度 | 60.0 |
| +Battery | double | 空 | 电池温度，摄氏度 | 60.0 |
| AngularVelocity | int | 空 | 期望角速度，单位0.001度/s | 200 |
| MotorVoltage | double | 空 | 电机电压 | 2.0 |
| ExtraStateFirst | uint | 空 | 额外状态 每一位表示一种状态，（最多32位，位值为1则表示有状态，0表示无状态） bit0 货架号不匹配； bit1：货架号找不到； bit2：货架中心点过度偏移； bit3：小车发生碰撞； bit4：运动脱轨不可恢复； bit5：按下紧急停车按钮； bit6：电机未初始化； bit7：人工干预； bit8：货架调整失败； bit9：发生跌倒； bit10：遇障(紧急刹车距离内有障碍物)； bit11：机器人本体异常； bit12：超重； bit13：偏航； bit14：紧急刹车； bit15：防止跌落； bit16翻盖上升超时 bit17：翻盖下放超时 bit18：分拣货物检测 bit19: 货架角度过度偏移 bit20：非任务模式 bit21：前方紧急刹车距离内有障碍物 bit22：后方紧急刹车距离内有障碍物 bit23：左方紧急刹车距离内有障碍物 bit24：右方紧急刹车距离内有障碍物 bit25：路径规划加密狗失效 bit26：路径规划加密狗未插 bit27：图像矫正加密狗失效 bit28：图像矫正加密狗未插 bit29：锁定区域请求 bit30：设备处于报警模式 bit31：激光导航定位评分异常 | 0 |
| ExtraStateSecond | uint | 空 | 额外状态 每一位表示一种状态，（最多32位，位值为1则表示有状态，0表示无状态） bit0： 关机状态； bit1： 设备软加密异常状态 bit2:：设备处于自主导航模式；只有处于该模式下才允许申请区域锁格，退出模式时所有申请的锁格立即释放。设备发生故障、人工干预、工作模式切换等任何导致设备无法正常调度任务时退出该状态。 | 0 |
| TotalRunningTime | uint32 | 空 | 运行总时长，单位秒 | 0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "TaskID" : "123456", "State" : , "Position" : [50, 100], "Oritation" : 65000, "Speed" : 1500, "Battery": 45, "BatteryPerformance" : 90 "BatteryOutput": { "Voltage": 45, "Current": 1 }, "Odom" : 1200.0, "PayLoad" : 205.3, "Last2DCode" : "123", "Temperature" :{ "MainBoard" : 48.2, "Motor" : 60.0, "Battery" : 60.0 }, "AngularVelocity" : 200, "MotorVoltage" : 2.0, "ExtraStateFirst" : 0, "ExtraStateSecond" : 0, "TotalRunningTime" : 0 } |  |  |  |  |

SelfCheckingInfo

自检结果，每个器件的状态。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RobotModules | uint | 空 | 机器人内部模块，具体说明见getSystemInfo | 128 |
| Equipment | uint | 空 | 外接装备，具体说明见getSystemInfo | 128 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "RobotModules" : 128, "Equipment" : 128 } |  |  |  |  |

RobotBodyCapacity

设备本体能力集。

设备属性

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature | int | 空 | 工作温度范围，[min,max] | [-10,50] |
| Humiduty | int | 空 | 工作湿度范围，[min,max] | [5,95] |
| Pressure | int | 空 | 大气压，[min,max] | [86,106] |
| Obstacle | int | 空 | 最大越障，mm | 30 |
| Gradient | int | 空 | 最大坡度，度 | 5 |
| FordingDepth | int | 空 | 最大涉水，mm | 15 |
| Size | int | 空 | 尺寸，mm | [750,650,350] |
| SelfWeight | int | 空 | 自重，Kg | 80 |
| WheelSpace | int | 空 | 轮距，mm | 80 |
| WheelDiameter | int | 空 | 车轮直径，mm | 80 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Temperature" : [-10,50], "Humiduty" : [5,95], "Pressure" : [86,106], "Obstacle" : 30, "Gradient" : 5, "FordingDepth" : 15, "Size" : [750,650,350], "SelfWeight" : 80, "WheelSpace" : 80, "WheelDiameter" : 80 } |  |  |  |  |

RobotEnvironmentInfo

环境信息

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Humiture | double | 空 | 环境湿度 | 0 |
| Temperature | double | 空 | 环境温度 | 0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Humiture" : 0 "Temperature" : 0 } |  |  |  |  |

RobotDevStatus

设备信息

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MotorStatus | object | 空 | 运动电机状态 |  |
| +Speed | int[4] | 空 | 电机转速,四个轮子的转速[左前，右前，左后，右后] | [600,6100,0,0] |
| NetStatus | object | 空 | 网络状态 |  |
| +Connected | bool | 空 | 连接状态 | true |
| CameraStatus | object | 空 | 相机状态 |  |
| +Connected | bool | 空 | 连接状态 | true |
| LaserStatus | object | 空 | 激光状态 |  |
| +Connected | bool | 空 | 连接状态 | true |
| PressureSensor | object | 空 | 称重传感器 |  |
| +Value | int[16] | 空 | 传感器上报的重量值，单位g,元素在数组中的位置用于表示传感器id，暂时需要8组数据即可。100000表示传感器0当前的值为100KG 最多16个 单位：克 | [100000,0,0,0,0,0,0,0] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "MotorStatus" : { "Speed" : [600,6100,0,0] }, "NetStatus" : { "Connected" : true }, "CameraStatus" : { "Connected" : true }， "LaserStatus" : { "Connected" : true } "PressureSensor" :{ "Value" : [100000,0,0,0,0,0,0,0] } } |  |  |  |  |

RobotDriveData

行驶数据

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ChargingTimes | int | 空 | 充电次数 | 50 |
| Odom | double | 空 | 里程数 | 50005.2 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "ChargingTimes" : 50 "Odom" : 50005.2 } |  |  |  |  |

RobotLockersStatus

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LoadStatus | object[] | 空 | 储物柜负载状态 |  |
| +ID | uint8 | 是 | 储物柜编号。编号顺序从下到上，从左到右递增，起始编号1 | 1 |
| +Load | uint8 | 是 | 负载状态，1：有货0：无货 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "LoadStatus" : [{ "ID" : 1, "Load":1 },…{}] } |  |  |  |  |

ButtonInfo

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ButtonInfo | Object[] | 是 | 设备按钮信息 |  |
| +Type | uint8 | 是 | 1普通按钮 | 1 |
| +Name | char[32] | 是 | 按键名称 | "Apply" |
| +Index | uint8 | 是 | id | 1 |
| +Value | int32 | 是 | 1：触发状态 0：非触发状态 | 1 |
| +Label | char[32] | 是 | 便签，一般用于查询物理接线 | "JK-1,JK-2" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "ButtonInfo": [{ "Type": 1, "Name": "Apply", "Index": 1, "Value": 1, "Label": "JK-1,JK-2" },…{}] } |  |  |  |  |

MotorInfo

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MotorInfo | object[] | 是 | 运动单元 |  |
| +Name | char[32] | 是 | 运动单元名 Move 行走 Lift举升 Rotate旋转 | "Lift” |
| +Index | uint32 | 是 | 编号 | 1 |
| +ControlMode | uint32 | 是 | 控制模型 0x01：单轴线性 0x02：单轴非线性 0x03：两轮差速 0x04：四轮 0x05：ACM 0x07：四转四驱 0x08：单舵轮叉车 | 1 |
| +StateCode | object | 是 | 运动单元状态机 |  |
| ++State | uint32 | 是 | 当前状态0x00：未启动 0x90：回零等待 0x100：IDLE 0x102：机械回零 0x103：速度控制 0x104：位置控制 0x105：运动停止 0x106：点动连动 0x200：触边 0x202：维修 0x205：急停 0x300：报警 0x400：深度休眠 0x900：未知 0x1200：浅休眠（因为业务与功能不是一对一的，如休眠也调用了触边） | 0x100 |
| ++Action | uint8 | 是 | 动作 0x00：进入中 0x01：进入成功 0x02：退出中 0x03：退出成功 0x10：失败 0x11：进入失败 | 1 |
| +ControlType | uint32 | 是 | 运动模式(预留) | 0 |
| +ErrorCode | uint32 | 是 | 错误码，故障码 | 0 |
| +LowLimit | uint8 | 是 | 下限位 | 0 |
| +TopLimit | uint8 | 是 | 上限位 | 1 |
| +Zero | uint8 | 是 | 零点 | 0 |
| +Drive | object[] | 是 | 驱动器 |  |
| ++Name | char[] | 是 | 驱动器命名 | "Left" |
| ++ID | uint8 | 是 | id | 1 |
| ++V | int32 | 是 | 电压0.001V | 48000 |
| ++I | int32 | 是 | 电流,单位0.001A | 1000 |
| ++Tempreature | int32 | 是 | 驱动器温度，单位0.1度 | 100 |
| ++HardVersion | char[32] | 是 | 硬件版本 | "V1.00.1" |
| ++SoftVersion | char[32] | 是 | 软件版本 | "V1.00.1" |
| ++Encode | int32 | 是 | 当前编码器值 | 1000 |
| ++ZeroPosition | int32 | 是 | 0点编码值 | 0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "MotorInfo": [{ "Name": "some string", "Index": 1, "ControlMode": 1, "StateCode": { "State": 0x100, "Action": 1 }, "ControlType": 0, "ErrorCode": 0, "LowLimit": 0, "TopLimit": 1, "Zero": 0, "Drive": [{ "Name": "Left", "ID": 1, "V": 48000, "I": 1000, "Tempreature": 100, "HardVersion": "V1.00.1", "SoftVersion ": "V1.00.1", "Encode": 1000, "ZeroPosition": 0 },…{}] },…{}] } |  |  |  |  |

InfraredInfo

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| InfraredInfo | object[] | 是 | 红外传感器 |  |
| +Type | uint8 | 是 | 类型，对应传感器类型 | 1 |
| +Name | char[32] | 是 | 数据 | "Load" |
| +Index | uint8 | 是 | 通道 | 1 |
| +Value | uint16 | 是 | 对于开关信号 1：触发 0：非触发 | 1 |
| +Label | char[32] | 是 | 标签 | "JD1" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "InfraredInfo": [{ "Type": 1, "Name": "Load", "Index": 1, "Value": 1, "Label": "JD1" },…{}] } |  |  |  |  |

LaserInfo

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LaserInfo | object[] | 是 | 设备搜索配置 |  |
| +Name | char[] | 是 | "Front" | "Front" |
| +Index | uint8 | 是 | 遵循导航index编排规则 | 0 |
| +Type | uint32 | 是 | 激光型号 | 0 |
| +DI | DigitalIOInfo[] | 是 | 激光传感器输入信号 |  |
| +DO | DigitalIOInfo[] | 是 | 激光传感器输出信号 |  |
| +SafetyID | uint8 | 是 | 当前激光避障方案 | 1 |
| +ErrorCode | uint32 | 是 | 故障码 | 0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "LaserInfo": [{ "Name": "Front", "Index": 1, "Type": null, "DI": [{ "Channel": 1, "State": 0 },…{}], "DO": [{ "Channel": 1, "State": 0 },…{}], "SafetyID": 1, "ErrorCode": 0 },…{}] } |  |  |  |  |

LEDInfo

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED | object[] | 是 | 设备搜索配置 |  |
| +Name | char[32] | 是 | 数据 "Apply":确认按钮指示灯 "Check":检修按钮指示灯 "Forward"：前灯带 "Left"：左前 "Right"：右前 "Alarm"：报警灯 | "Apply" |
| +Index | uint32 | 是 | id | 1 |
| +State | uint8 | 是 | 状态值，1：亮 0：灭 | 1 |
| +Label | char[32] | 是 | 标签 | "JD1,2" |
| +Color | object | 是 | 颜色（先预留），按照红绿蓝格式展示 |  |
| ++Red | uint8 | 是 | 0~255 | 0 |
| ++Green | uint8 | 是 | 0~255 | 0 |
| ++Blue | uint8 | 是 | 0~255 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "LED": [{ "Name": "Apply", "Index": 1, "State": 1, "Label": "JD1,2", "Color": { "Red": 0, "Green": 0, "Blue": 1 } },…{}] } |  |  |  |  |

CollisionInfo

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CollisionInfo | object[] | 是 | 设备搜索配置 |  |
| +Name | char[32] | 是 | "Front" 前触边 "Back" 后触边 | "Front" |
| +Index | uint8 | 是 | 1 | 1 |
| +Value | uint32 | 是 | 1：触发 0：非触发 | 1 |
| +Label | char[32] | 是 | 标签 | "JK1" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "CollisionInfo": [{ "Name": "Front", "Index": 1, "Value": 1, "Label": "JK1" },…{}] } |  |  |  |  |

DigitalIOInfo

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DigitalIOInfo | object[] | 是 | DI模块 |  |
| +Name | char[32] | 是 | name | "DI1" |
| +Channel | uint16 | 是 | 通道索引 | 1 |
| +Label | char[32] | 是 | 标签 | "JA1" |
| +Value | uint32 | 是 | 数据 | 1 |
| +Remark | char[] | 是 | 备注信息 | “Button2” |
| 示例 |  |  |  |  |
| { " DigitalIOInfo": [{ "Name": "DI1", "Channel": 1, "Value": 1, "Label": "JA1", "Remark": " Button2" },…{}] } |  |  |  |  |

AnologIOInfo

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AnologIOInfo | object[] | 是 | AI模块 |  |
| +Name | char[] | 是 | name | "AI1" |
| +Channel | uint16 | 是 | 通道索引 | 1 |
| +Label | char[] | 是 | 标签 | "JA1" |
| +Value | int32 | 是 | 数据 | 100 |
| +Type | uint8 | 是 | 模拟量分别率，取值 8 16 24 32 | 16 |
| +Remark | char[] | 是 | 备注信息 | “AD1” |
| 示例 |  |  |  |  |
| { " AnologIOInfo ": [{ "Name": "AI1", "Channel": 1, "Value": 100, "Type": 16, "Label": "JA1", " Remark ": "AD1" },…{}] } |  |  |  |  |

BusInfo

本协议为订阅类attach消息的加密封装

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BusInfo | object[] | 是 | 设备搜索配置 |  |
| +Name | char[] | 是 | 总线名称 "CAN" | "CAN" |
| +Mcu | uint32 | 是 | 设备id | 32 |
| +Index | uint8 | 是 | 通道 can总线 index 1.X86的CAN 2.驱动器CAN | 1 |
| +Label | char[] | 是 | "标签" | "JA1" |
| +ErrorCode | uint32 | 是 | 错误码 | 0 |
| +PackLoss | uint32 | 是 | 丢包率，单位时间内丢包数量 | 100 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "BusInfo": [{ "Name": "CAN", "Mcu": 32, "Index": 1, "Label": "JA1", "ErrorCode": 0, "PackLoss": 100 },…] } |  |  |  |  |

Illustration

RobotPID

机器人产品线PID格式定义。

| 参数 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| [1.0,1.1,1.2,1.0,1.0] | 数组，5个值，定义为 [P,I,D,误差增量，误差增量导数] | double |

RobotWorkMode

工作模式枚举

| 参数 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 任务模式 |  |
| 1 | 紧急定位模式 |  |
| 2 | 后台遥控模式 |  |
| 3 | 手持遥控模式 |  |
| 4 | 检修模式 |  |
| 5 | 设备自动模式 |  |

RobotErrorGrade

| 参数 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备停止，等待人工检修 |  |
| 2 | 设备停止，等待人工干预确认故障 |  |
| 3 | 警告类故障，设备上报但不处理 |  |

RobotErrorTable

| 参数 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| RobotErrorType | RobotErrorNum | ErrorNumDes |
| 1主控制故障 | 1 | 断网 |
| 1主控制故障 | 2 | IP地址冲突 |
| 1主控制故障 | 3 | 人工干预 |
| 2运动控制故障 | 1 | 左后轮驱动器初始化故障 |
| 2运动控制故障 | 2 | 左后轮驱动器通讯故障 |
| 2运动控制故障 | 3 | 左后轮驱动器超时 |
| 2运动控制故障 | 4 | 左后轮驱动器欠压故障 |
| 2运动控制故障 | 5 | 左后轮驱动器过压故障 |
| 2运动控制故障 | 6 | 左后轮驱动器过流故障 |
| 2运动控制故障 | 7 | 左后轮驱动器过载故障 |
| 2运动控制故障 | 8 | 左后轮驱动器过速故障 |
| 2运动控制故障 | 9 | 左后轮驱动器过热故障 |
| 2运动控制故障 | 10 | 左后轮驱动器编码器故障 |
| 2运动控制故障 | 11 | 左后轮驱动器其它故障 |
| 2运动控制故障 | 12 | 左后轮驱动器事件队列满 |
| 2运动控制故障 | 13 | 左后轮驱动器崩溃 |
| 2运动控制故障 | 14 | 右后轮驱动器初始化故障 |
| 2运动控制故障 | 15 | 右后轮驱动器通讯故障 |
| 2运动控制故障 | 16 | 右后轮驱动器超时 |
| 2运动控制故障 | 17 | 右后轮驱动器欠压故障 |
| 2运动控制故障 | 18 | 右后轮驱动器过压故障 |
| 2运动控制故障 | 19 | 右后轮驱动器过流故障 |
| 2运动控制故障 | 20 | 右后轮驱动器过载故障 |
| 2运动控制故障 | 21 | 右后轮驱动器过速故障 |
| 2运动控制故障 | 22 | 右后轮驱动器过热故障 |
| 2运动控制故障 | 23 | 右后轮驱动器编码器故障 |
| 2运动控制故障 | 24 | 右后轮驱动器其它故障 |
| 2运动控制故障 | 25 | 右后轮驱动器事件队列满 |
| 2运动控制故障 | 26 | 右后轮驱动器崩溃 |
| 2运动控制故障 | 27 | 左前轮驱动器初始化故障 |
| 2运动控制故障 | 28 | 左前轮驱动器通讯故障 |
| 2运动控制故障 | 29 | 左前轮驱动器超时 |
| 2运动控制故障 | 30 | 左前轮驱动器欠压故障 |
| 2运动控制故障 | 31 | 左前轮驱动器过压故障 |
| 2运动控制故障 | 32 | 左前轮驱动器过流故障 |
| 2运动控制故障 | 33 | 左前轮驱动器过载故障 |
| 2运动控制故障 | 34 | 左前轮驱动器过速故障 |
| 2运动控制故障 | 35 | 左前轮驱动器过热故障 |
| 2运动控制故障 | 36 | 左前轮驱动器编码器故障 |
| 2运动控制故障 | 37 | 左前轮驱动器其它故障 |
| 2运动控制故障 | 38 | 左前轮驱动器事件队列满 |
| 2运动控制故障 | 39 | 左前轮驱动器崩溃 |
| 2运动控制故障 | 40 | 右前轮驱动器初始化故障 |
| 2运动控制故障 | 41 | 右前轮驱动器通讯故障 |
| 2运动控制故障 | 42 | 右前轮驱动器超时 |
| 2运动控制故障 | 43 | 右前轮驱动器欠压故障 |
| 2运动控制故障 | 44 | 右前轮驱动器过压故障 |
| 2运动控制故障 | 45 | 右前轮驱动器过流故障 |
| 2运动控制故障 | 46 | 右前轮驱动器过载故障 |
| 2运动控制故障 | 47 | 右前轮驱动器过速故障 |
| 2运动控制故障 | 48 | 右前轮驱动器过热故障 |
| 2运动控制故障 | 49 | 右前轮驱动器编码器故障 |
| 2运动控制故障 | 50 | 右前轮驱动器其它故障 |
| 2运动控制故障 | 51 | 右前轮驱动器事件队列满 |
| 2运动控制故障 | 52 | 右前轮驱动器崩溃 |
| 2运动控制故障 | 53 | 前轮驱动器初始化故障 |
| 2运动控制故障 | 54 | 前轮驱动器通讯故障 |
| 2运动控制故障 | 55 | 前轮驱动器超时 |
| 2运动控制故障 | 56 | 前轮驱动器欠压故障 |
| 2运动控制故障 | 57 | 前轮驱动器过压故障 |
| 2运动控制故障 | 58 | 前轮驱动器过流故障 |
| 2运动控制故障 | 59 | 前轮驱动器过载故障 |
| 2运动控制故障 | 60 | 前轮驱动器过速故障 |
| 2运动控制故障 | 61 | 前轮驱动器过热故障 |
| 2运动控制故障 | 62 | 前轮驱动器编码器故障 |
| 2运动控制故障 | 63 | 前轮驱动器其它故障 |
| 2运动控制故障 | 64 | 前轮驱动器事件队列满 |
| 2运动控制故障 | 65 | 前轮驱动器崩溃 |
| 2运动控制故障 | 66 | 后轮驱动器初始化故障 |
| 2运动控制故障 | 67 | 后轮驱动器通讯故障 |
| 2运动控制故障 | 68 | 后轮驱动器超时 |
| 2运动控制故障 | 69 | 后轮驱动器欠压故障 |
| 2运动控制故障 | 70 | 后轮驱动器过压故障 |
| 2运动控制故障 | 71 | 后轮驱动器过流故障 |
| 2运动控制故障 | 72 | 后轮驱动器过载故障 |
| 2运动控制故障 | 73 | 后轮驱动器过速故障 |
| 2运动控制故障 | 74 | 后轮驱动器过热故障 |
| 2运动控制故障 | 75 | 后轮驱动器编码器故障 |
| 2运动控制故障 | 76 | 后轮驱动器其它故障 |
| 2运动控制故障 | 77 | 后轮驱动器事件队列满 |
| 2运动控制故障 | 78 | 后轮驱动器崩溃 |
| 2运动控制故障 | 79 | IMU ID检测失败 |
| 2运动控制故障 | 80 | IMU数据突变为0 |
| 2运动控制故障 | 81 | IMU在200ms内无法获取底层数据 |
| 3 业务故障 | 1 | 顶举驱动器初始化故障 |
| 3 业务故障 | 2 | 顶举驱动器通讯故障 |
| 3 业务故障 | 3 | 顶举驱动器超时 |
| 3 业务故障 | 4 | 顶举驱动器欠压故障 |
| 3 业务故障 | 5 | 顶举驱动器过压故障 |
| 3 业务故障 | 6 | 顶举驱动器过流故障 |
| 3 业务故障 | 7 | 顶举驱动器过载故障 |
| 3 业务故障 | 8 | 顶举驱动器过速故障 |
| 3 业务故障 | 9 | 顶举驱动器过热故障 |
| 3 业务故障 | 10 | 顶举驱动器编码器故障 |
| 3 业务故障 | 11 | 顶举驱动器其它故障 |
| 3 业务故障 | 12 | 顶举驱动器事件队列满 |
| 3 业务故障 | 13 | 顶举驱动器崩溃 |
| 3 业务故障 | 14 | 辊筒0驱动器初始化故障 |
| 3 业务故障 | 15 | 辊筒0驱动器通讯故障 |
| 3 业务故障 | 16 | 辊筒0驱动器超时 |
| 3 业务故障 | 17 | 辊筒0驱动器欠压故障 |
| 3 业务故障 | 18 | 辊筒0驱动器过压故障 |
| 3 业务故障 | 19 | 辊筒0驱动器过流故障 |
| 3 业务故障 | 20 | 辊筒0驱动器过载故障 |
| 3 业务故障 | 21 | 辊筒0驱动器过速故障 |
| 3 业务故障 | 22 | 辊筒0驱动器过热故障 |
| 3 业务故障 | 23 | 辊筒0驱动器编码器故障 |
| 3 业务故障 | 24 | 辊筒0驱动器其它故障 |
| 3 业务故障 | 25 | 辊筒0驱动器事件队列满 |
| 3 业务故障 | 26 | 辊筒0驱动器崩溃 |
| 3 业务故障 | 27 | 辊筒1驱动器初始化故障 |
| 3 业务故障 | 28 | 辊筒1驱动器通讯故障 |
| 3 业务故障 | 29 | 辊筒1驱动器超时 |
| 3 业务故障 | 30 | 辊筒1驱动器欠压故障 |
| 3 业务故障 | 31 | 辊筒1驱动器过压故障 |
| 3 业务故障 | 32 | 辊筒1驱动器过流故障 |
| 3 业务故障 | 33 | 辊筒1驱动器过载故障 |
| 3 业务故障 | 34 | 辊筒1驱动器过速故障 |
| 3 业务故障 | 35 | 辊筒1驱动器过热故障 |
| 3 业务故障 | 36 | 辊筒1驱动器编码器故障 |
| 3 业务故障 | 37 | 辊筒1驱动器其它故障 |
| 3 业务故障 | 38 | 辊筒1驱动器事件队列满 |
| 3 业务故障 | 39 | 辊筒1驱动器崩溃 |
| 3 业务故障 | 40 | 机械臂驱动器初始化故障 |
| 3 业务故障 | 41 | 机械臂驱动器通讯故障 |
| 3 业务故障 | 42 | 机械臂驱动器超时 |
| 3 业务故障 | 43 | 机械臂驱动器欠压故障 |
| 3 业务故障 | 44 | 机械臂驱动器过压故障 |
| 3 业务故障 | 45 | 机械臂驱动器过流故障 |
| 3 业务故障 | 46 | 机械臂驱动器过载故障 |
| 3 业务故障 | 47 | 机械臂驱动器过速故障 |
| 3 业务故障 | 48 | 机械臂驱动器过热故障 |
| 3 业务故障 | 49 | 机械臂驱动器编码器故障 |
| 3 业务故障 | 50 | 机械臂驱动器其它故障 |
| 3 业务故障 | 51 | 机械臂驱动器事件队列满 |
| 3 业务故障 | 52 | 机械臂驱动器崩溃 |
| 3 业务故障 | 53 | 旋转托盘驱动器初始化故障 |
| 3 业务故障 | 54 | 旋转托盘驱动器通讯故障 |
| 3 业务故障 | 55 | 旋转托盘驱动器超时 |
| 3 业务故障 | 56 | 旋转托盘驱动器欠压故障 |
| 3 业务故障 | 57 | 旋转托盘驱动器过压故障 |
| 3 业务故障 | 58 | 旋转托盘驱动器过流故障 |
| 3 业务故障 | 59 | 旋转托盘驱动器过载故障 |
| 3 业务故障 | 60 | 旋转托盘驱动器过速故障 |
| 3 业务故障 | 61 | 旋转托盘驱动器过热故障 |
| 3 业务故障 | 62 | 旋转托盘驱动器编码器故障 |
| 3 业务故障 | 63 | 旋转托盘驱动器其它故障 |
| 3 业务故障 | 64 | 旋转托盘驱动器事件队列满 |
| 3 业务故障 | 65 | 旋转托盘驱动器崩溃 |
| 3 业务故障 | 66 | 拉杆驱动器初始化故障 |
| 3 业务故障 | 67 | 拉杆驱动器通讯故障 |
| 3 业务故障 | 68 | 拉杆驱动器超时 |
| 3 业务故障 | 69 | 拉杆驱动器欠压故障 |
| 3 业务故障 | 70 | 拉杆驱动器过压故障 |
| 3 业务故障 | 71 | 拉杆驱动器过流故障 |
| 3 业务故障 | 72 | 拉杆驱动器过载故障 |
| 3 业务故障 | 73 | 拉杆驱动器过速故障 |
| 3 业务故障 | 74 | 拉杆驱动器过热故障 |
| 3 业务故障 | 75 | 拉杆驱动器编码器故障 |
| 3 业务故障 | 76 | 拉杆驱动器其它故障 |
| 3 业务故障 | 77 | 拉杆驱动器事件队列满 |
| 3 业务故障 | 78 | 拉杆驱动器崩溃 |
| 3 业务故障 | 79 | 红外异常 |
| 3 业务故障 | 80 | 上料异常 |
| 3 业务故障 | 81 | 下料异常 |
| 4 导航故障 | 1 | 脱轨 |
| 4 导航故障 | 2 | 偏航 |
| 4 导航故障 | 3 | 二维码错误 |
| 4 导航故障 | 4 | 二维码识别异常 |
| 5安全故障 | 1 | 激光雷达故障 |
| 5安全故障 | 2 | 预障事件 |
| 5安全故障 | 3 | 刹车事件 |
| 5安全故障 | 4 | 车前碰撞事件 |
| 5安全故障 | 5 | 车后碰撞事件 |
| 5安全故障 | 6 | 车前预跌落事件 |
| 5安全故障 | 7 | 车后预跌落事件 |
| 5安全故障 | 8 | 跌落事件 |
| 5安全故障 | 9 | 超重 |
| 6能源故障 | 1 | 电池过温故障 |
| 6能源故障 | 2 | 电池过流故障 |
| 6能源故障 | 3 | 电池过压故障 |
| 6能源故障 | 4 | 电池欠温故障 |
| 6能源故障 | 5 | 电池低电量 |
| 7 维护故障 | 1 | 灯带故障 |
| 7 维护故障 | 2 | 声音故障 |

RobotFaultTable

| 参数 | 说明 | 举例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev | Module | Reason | 说明 |
| Motor | 0x00:左后轮 0x01:右后轮 0x02:左前轮 0x03:右前轮 0x04:前轮 0x05:后轮 0x06:顶举 0x07:滚筒0 0x08:滚筒1 0x09:机械臂 0x0a:旋转托盘 0X0b:左避震 0X0c:右避震 0X0d:安保熊猫头 0X0e：局放 0X0f:牵引电机 0x10: 叉车举升电机 0X11:堆高车升降电机 0X12:伸缩叉 0X13:堆高车旋转电机 0X14:插齿步科电机 0X15:翻斗电机 | 0x00:没有错误 0x01:初始化没有成功 0x02:通讯丢失/失败 0x03:超时 0x04:欠压 0x05:过压 0x06:过流 0x07:过载 0x08:过速 0x09:过热 0x0a:编码器错误 0x0b：其他驱动器其他内部错误 0x0c：电流传感器U相故障 0x0d：电流传感器V相故障 0x0e：位置无法到达 0x0f：心跳断开事件，设备发生过掉线（Canbus） 0x10：霍尔传感器异常 0x11：无法使能电机 0x12：短路 0x13：硬件过流 0x14：堵转 0x15：飞车 0x16：存储器异常 0x17：编码器Z相丢失 0x18：动力线相序错误 0x19：电机长时间过载 0x1a：绝对值编码器CRC错误 0x1b：绝对值编码器低电压 0x1c：绝对值编码器通信丢失 0x1d：绝对值编码器内部故障 0x1e：禁止异常 0x1f：再生放电过载 0x20：对地短路故障 0x21：负载惯量辨识失败 0x22：再生电阻异常 0x23：编码值初始化位置错误 0x24：编码器角度辨识失败 0x25：电机动力线断线 0x26：canopen同步帧超时 0x27：canopen通讯中断 0x28：旋转变压器异常 0x29：旋转变压器上电位置错误 0x2a：内部转矩超限 0x2b：控制器温度过低 0x2c：PDO超时 0xc8：位置异常漂移 | Module和Reason可组合使用 |
| Lidar | 0x01:1号激光 0x02:2号激光 0x03:3号激光 0x04:4号激光 0x11:1号导航激光 0x12:2号导航激光 0x13:3号导航激光 0x14:4号导航激光 0xff:无效 | 0x01:激光雷达初始化失败 0x02:激光雷达网线断开 0x03:激光雷达固件或驱动故障 0x04:激光雷达器件报错 0xff:其他故障 | 1、低于激光检测距离：当做遇障，发送的是遇障事件； 2、Module字段区分需要在产品定义时说明激光的序列号、位置及激光号；以区分不同的激光； |
| IMU | 0xff:无效 | 0x01: IMU ID检测失败 0x02: IMU配置失败 |  |
| DMCamera | 0x00: 扫描地码的二维码相机 0x01: 顶举的二维码相机 | 0x01: 相机连接不上 0x02: 加密狗不存在 0x03: 相机标定参数异常 0x04: 相机无码流 |  |
| MCU | 0x00: 所有单片机 0x01-0xff 单片机HWID | 0x01: 连接失败 0x02: 非运行状态 0x03: 版本错误 0x04: 初始化失败 |  |
| PartialDischarge | 0xff: 无效 | 0x01: 连接失败 0x02: 局外设备网络错误 0x03: 局放设备数据错误 0x04: 局放摇杆操作错误 |  |
| Camera | 0x00: 云台 0x01: 可见光相机 0x02: 红外相机 | 0x01: 连接失败 0x02: 设备未初始化完成 0x03: 云台状态未知 0x04: 云台信息获取失败 0x05: 云台位置确认失败 |  |
| TOF | 0x00:没有异常 0x01-0xff:故障的TOF编号，按位表示，每一位代表一个位置的TOF设备，从前到后从左到右依次从小到大排列;假如前后各1个，顺序id为0和1;假如前1后2，则id为0、1、2 | 0x01:TOF设备没有数据 | TOF的Module按位表示，每一位代表一个位置的TOF设备（目前有前后位置的设备）。若该位为1则表示该位置的设备有异常。0x01表示前TOF设备异常，0x02表示后TOF异常，0x03表示前后两个TOF都异常。 |
| Can | 0x00 can总线 0x01:接收数据 0x02:发送数据 | 0x01:通讯失败 0x02 can总线错误率1%~10% 0x03 can 总线错误率大于10% |  |
| Battery | 0x01:主电池 | 0x01 充电过温度保护 0x02 充电过流保护 0x03 充电过压保护 0x04 充电欠温保护 0x05 电池通信丢失 |  |
| SafeMode | 0x00:左后轮 0x01:右后轮 0x02:左前轮 0x03:右前轮 | 0x01 按键使能且都使能，速度异常，未停止 0x02 按键使能但都掉使能，不处理 0x03 按键使能但都掉线，掉电处理 0x04 按键掉使能但都未掉使能，掉使能处理 0x05 按键掉使能且都掉使能，不处理 0x06 按键掉使能但都掉线，掉电处理 0x07 按键掉电但都为未掉使能，掉使能处理 0x08 按键掉电但都掉使能，不处理 0x09 按键掉电且都掉线，不处理 0x0A 伺服未完全使能，掉使能处理 0x0B 驱动器状态不一致的其他情况，掉电处理 |  |
| Light | 0x00:固定 | 0x01:没有灯带 |  |
| Voice | 0x00:固定 | 0x01:语音数据不对 |  |
|  |  | 0x02:语音芯片没有 |  |
| I2C | 0x00:固定 | 0x01:I2CM_STATUS_ADDR_NACK 0x02:I2CM_STATUS_DATA_NACK 0x03:I2CM_STATUS_ARB_LOST 0x04:I2CM_STATUS_ERROR 0x05:I2CM_STATUS_BATCH_DONE 0x06:I2CM_STATUS_BATCH_READY |  |
| MCUConfig | 0x00:固定 | 0x01:车体参数设置失败 | 车体可配置参数校验或写入失败 |
| TransportStation | 0x00:电机 0X01:控制器 | 0x01: 连接失败 0x02: 非运行状态 0x03: 电机轴报警 0x04：控制失败报警 |  |
| Wifi | 0x00:固定 | 0x00:Wifi故障 |  |

RobotFaultTableV2

整个表单表示ErrorNo的组成，ErrorNo为Uint64，目前最高字节7未使用到，保留。

其他字节定义如下：

| 字节6 | 字节5 | 字节4 | 字节3 | 字节2 | 字节0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peripheral | Module | SubModule | Channel | Index | Reason |
| 0x0A : 运动大类。以驱动器为单位划分,Module、subModule、Channel、index和Reason组合使用 | 0x01:行走 | 0x01: 差速行走 | 同一设备中有多个设备实体情况下表示设备实体的编号，从下到上，从前到后，从左往右排序，从0x1开始编号 | 0x00:左后轮 0x01: 右后轮 0x02:左前轮 0x03:右前轮 | 0x0000：故障恢复 0x0001：初始化没有成功 0x0002：通讯丢失 0x0003：电机匹配错误 0x0004：欠压 0x0005：过压 0x0006：软件过流 0x0007：过载 0x0008：过速 0x0009：过热 0x000a：编码器错误 0x000b：内部错误 0x000c：电流U相故障 0x000d：电流V相故障 0x000e：位置无法到达 0x000f：心跳断线 0x0010：霍尔异常 0x0011：无法使能 0x0012：短路 0x0013：硬件过流 0x0014：堵转 0x0015：飞车 0x0016：存储器异常 0x0017：编码器Z相丢失 0x0018：动力线相序错误 0x0019：电机长时间过载 0x001a：绝对值编码器CRC错误 0x001b：绝对值编码器低电压 0x001c：绝对值编码器通信丢失 0x001d：绝对值编码器内部故障 0x001e：禁止异常 0x001f：再生放电过载 0x0020：对地短路故障 0x0021：负载惯量辨识失败 0x0022：再生电阻异常 0x0023：编码值初始化位置错误 0x0024：编码器角度辨识失败 0x0025：动力线断线 0x0026：canopen同步帧超时 0x0027：canopen通讯中断 0x0028：旋转变压器异常 0x0029：旋转变压器上电位置错误 0x002a：内部转矩超限 0x002b：温度过低 0x002c：PDO超时 0x0031: 舵轮行走报文丢失 0x0032：舵轮举升报文丢失 0x0033：电量低于20%保护限制 0x0034：控制器过流 0x0035：预充电故障 0x0036：主接触器开路/短路 0x0037：电磁阀刹车开路/短路 0x0038：驱动3输出开路/短路 0x0039：下降阀驱动错误 0x003a：主接触器粘连 0x003b：主接触器不吸合 0x003c：上电时有异常信号 0x003d：1229C通讯故障 0x003e：1253C通讯故障 0x003f：控制器之间握手失败 0x0040：1220C锁止行走 0x0041：1220C限制行走 0x0042：1220C_CAN错误 0x0043：内部PDO超时 0x0044：控制器温度过低 0x0045：低温性能削减 0x0046：高温性能削减 0x0047：低电压性能削减 0x0048：高电压性能削减 0x0049：内部电源失效 0x004a：电机过热性能削减 0x004b：电机温度计故障 0x004c：控制器检测电亮低于20% 0x004d：外部电源输出超出范围 0x004e：操作系统故障 0x004f：系统故障 0x00c8：位置异常漂移 0x0100: 没有错误 0x0101: 未准备好 0x0102：超时无响应 0x0103：控制失败 0x0104：初始化失败 0x0105：通讯失败 0x0106：电机未归零 0x0107: 按键状态异常 |
|  |  | 0x02 舵轮 | 同一类设备中有多个设备实体情况下表示设备实体的编号，从下到上，从前到后，从左往右排序，从0x1开始编号 | 0x00 全部 0x01 行走 0x02 旋转 |  |
|  |  | 0x03 差速单元 | 同一类设备中有多个设备实体情况下表示设备实体的编号，从下到上，从前到后，从左往右排序，从0x1开始编号 | 0x00 全部 0x01 左轮 0x02 右轮 0x03 旋转 |  |
|  | 0x02: 单轴机械臂 | 0x1:一代单轴机械臂 | 同一类设备中有多个设备实体情况下表示设备实体的编号，从下到上，从前到后，从左往右排序，从0x1开始编号 | 同一个设备中电机（驱动器）的索引，从下到上，从前到后，从左往右排序，从0x1开始编号 |  |
|  | 0x3 举升 | 0x1: 单轴机械臂 0x2:负重 0x3:货叉0x4:避震0x5:牵引对接 |  |  |  |
|  | 0x4 旋转 | 0x1货叉 0x2 托盘 |  |  |  |
|  | 0x5 辊筒 | 0x1直流辊筒 |  |  |  |
|  | 0x6 局放 | 0x1局放 |  |  |  |
|  | 0x7推杆 | 0x1 辊筒限位 0x2 货叉伸缩 0x3 辊筒侧移 |  |  |  |
|  | 0x8 翻转 | 0x1 翻斗 0x2 翻钩 |  |  |  |
| 0x0B: 第三方外设模块 | 0x01 安全PLC | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x00：故障恢复 0x01：初始化没有成功 0x02：通讯丢失/失败 0x03：左轮速度异常 0x04：右轮速度异常 0x05：左编码器异常 0x06：右编码器异常 0x07：安全激光异常 |
|  | 0x02 canopenIO模块 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x00：故障恢复 0x01：初始化没有成功 0x02：通讯丢失/失败 |
| 0x0C: 运动控制业务逻辑异常大类 | 同0x0A | 同0x0A | 同0x0A | 同0x0A | 0x00:故障恢复 0x01:驱动器通讯不上 0x02:驱动参数设置失败 0x03:驱动器使能失败 0x04::伺服回零超时 0x05:位置控制超时 0x06:零点开关未找到 0x07:零点开关一直触发 0x08:回零时,异常碰到正限位 0x09:回零时,异常碰到负限位 |
| 0x0D：外购运动模块大类 | 0x1 科斯蒂驱动器 | 0x1舵轮 | 同一类设备中有多个设备实体情况下表示设备实体的编号，从下到上，从前到后，从左往右排序，从0x1开始编号 | 0x00 全部 0x01 行走 0x02 旋转 | 0x00：故障恢复（无错误） 0x01：初始化没完成 0x09：驱动器过热 0x0a：柯蒂斯编码器错误 0x0b：柯蒂斯驱动器内部错误 0x14：柯蒂斯转向驱动器堵转 0x18：柯蒂斯电机线极性错误 0x31: 舵轮行走报文丢失 0x32：舵轮举升报文丢失 0x33：电量低于20%保护限制 0x34：控制器过流 0x35：预充电故障 0x36：主接触器开路/短路 0x37：电磁阀刹车开路/短路 0x38：驱动3输出开路/短路 0x39：下降阀驱动错误 0x3a：主接触器粘连 0x3b：主接触器不吸合 0x3c：上电时有异常信号 0x3d：1229C通讯故障 0x3e：1253C通讯故障 0x3f：控制器之间握手失败 0x40：1220C锁止行走 0x41：1220C限制行走 0x42：1220C_CAN错误 0x43：内部PDO超时 0x44：控制器温度过低 0x45：低温性能削减 0x46：高温性能削减 0x47：低电压性能削减 0x48：高电压性能削减 0x49：内部电源失效 0x4a：电机过热性能削减 0x4b：电机温度计故障 0x4c：控制器检测电亮低于20% 0x4d：外部电源输出超出范围 0x4e：操作系统故障 0x4f：系统故障 0x50: 柯蒂斯电流检测传感器故障 0x51：柯蒂斯控制器温度过低 0x52：柯蒂斯控制器温度过高 0x53：柯蒂斯电池电压过低 0x54：柯蒂斯电池电压过高 0x55：柯蒂斯驱动器过热保护 0x56：柯斯蒂转向轮超出允许范围 0x57：柯蒂斯控制器内部继电器驱动故障 0x58：柯蒂斯控制器内部继电器触点黏连 0x59：柯蒂斯驱动器内部继电器不吸合 0x5a：柯蒂斯硬件故障 0x5b：柯蒂斯驱动器输出端口故障 0x5c：柯蒂斯控制器转向电机开路 0x5d：柯蒂斯控制器转向电机线短路 0x5e：柯蒂斯控制器输入信号超范围（J1-6） 0x5f： 柯蒂斯控制器输入信号超范围（J1-13） 0x60：柯蒂斯控制器输入信号超范围（J1-11） 0x61：柯蒂斯驱动器参数更改故障 0x62：柯蒂斯驱动器eeprom故障 0x63：柯蒂斯驱动器未找到中位 0x64：柯蒂斯驱动器通讯错误 0x65：柯蒂斯驱动器通讯lost 0x66：柯蒂斯驱动器软件故障 0x67：柯蒂斯驱动器跟随故障 0x68：柯蒂斯驱动器参数冲突 0x69：柯蒂斯驱动器速度限制故障 0x6a：柯蒂斯驱动器监控到运行故障 0x6b：柯蒂斯驱动器1220c握手失败 0x6c：柯蒂斯驱动器1220cPdo超时 0x6d：柯蒂斯驱动器1220c故障 0x6e：柯蒂斯驱动器输入检查监控故障 0x6f：柯蒂斯驱动器PDO映射错误 0x70：柯蒂斯驱动器F2a驱动器1故障 0x71：柯蒂斯驱动器F2a驱动器2故障 0x72：柯蒂斯驱动器F2a驱动器3故障 0x73：柯蒂斯驱动器F2a驱动器4故障 0x74：柯蒂斯驱动器F2a驱动器5故障 0x75：柯蒂斯驱动器起升输入故障 0x76：柯蒂斯驱动器下降输入故障 |
|  |  | 0x2 举升 |  | 同一个设备中电机（驱动器）的索引，从下到上，从前到后，从左往右排序，从0x1开始编号 |  |
|  | 0x2 步科驱动器 | 0x1表示推杆 | 同一类设备中有多个设备实体情况下表示设备实体的编号，从下到上，从前到后，从左往右排序，从0x1开始编号 | 同一个设备中电机（驱动器）的索引，从下到上，从前到后，从左往右排序，从0x1开始编号 | 0x00：故障恢复（无错误） 0x77：步科驱动器输出短路 0x78：步科驱动器内部eeprom错误 0x79：步科驱动器寻找电机错误 0x7a：步科驱动器内部逻辑电压错误 0x7b：步科驱动器5v输出过流 0x7c：步科驱动器位置跟踪误差 0x7d：步科驱动器总线错误 0x7e：步科驱动器输入脉冲频率过高 0x7f：步科驱动器预使能信号异常 |
| 0x09:安全模块。 以驱动器为单位划分，对应具体驱动器的安全子模块,可组合使用 | 同运动大类 | 同运动大类 | 同运动大类 | 同运动大类 | 0x0000: 故障恢复 0x0001: 0x1掉使能 0x0003: 0x3掉使能 0x0004: 0x4掉使能 0x0006: 0x5掉使能 0x0007: 0x7掉使能 0x000A: 0xa掉使能 0x000B: 0xb掉使能 0x0021: 0x21掉电 0x0023: 0x23掉电 0x0024: 0x24掉电 0x0026: 0x26掉电 0x0027: 0x27掉电 0x002A: 0x2a掉电 0x002B: 0x2b掉电 |
| 0x18: 激光 | 0x1避障 | 0x1 普通 | 按照前后左右的顺序排序，从0x1开始 | 0x1:固定 | 0x0000:故障恢复 0x0001:故障DO置位 0x0002:设置区域异常（实际的避障方案与设置的避障方案不一致） 0x0003: 失联 0x0100: 故障恢复 0x0101:初始化失败 0x0102:网络断开 0x0103:驱动故障 0x0104:器件报错 0x0105: 镜头污染 0x0106: 丢帧 0x0107: 激光被锁定 0x0108: 初始化 0x0109: 标定数据异常 0x010a~0x010f保留 0x0110：设备重启 0x0111：能ping通，无数据 0x0112：其他内部自身故障 0x0200：镜头雾气干扰 |
|  | 0x2 导航 | 0x1 普通 |  |  |  |
| 0x17:IMU | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x0000: 故障恢复 0x0001: ID错误 0x0002: imu计算零偏失败 0x0100: 故障恢复 0x0101: 配置失败 |
| 0x01:MCU | 单片机DeviceId | 0x01 单片机系统 | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x0000:故障恢复 0x0001:初始化失败 0x0002:通信丢失 0x0100:故障恢复 0x0101: 单片机通信丢失 0x0102: 单片机App未运行 0x0103: 单片机版本读取失败 0x0104: 单片机初始化失败 0x0105: 存在deviceId重复的单片机 |
|  |  | 0x2 I2C | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x0000:故障恢复 0x0001:I2CM_STATUS_ADDR_NACK 0x0002:I2CM_STATUS_DATA_NACK 0x0003:I2CM_STATUS_ARB_LOST 0x0004:I2CM_STATUS_ERROR 0x0005:I2CM_STATUS_BATCH_DONE 0x0006:I2CM_STATUS_BATCH_READY |
|  |  | 0x3 单片机配置 | 配置ID | 配置子ID | 0x0000：故障恢复 0x0101：配置缺失 0x0102：配置不匹配 |
| 0x14:电池 | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x0000 故障恢复 0x0001 过温度保护 0x0002 过流保护 0x0003 过压保护 0x0004 欠温保护 0x0101 通信丢失 |
| 0x15:灯光 | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x0000 故障恢复 0x0001: 灯光模块故障 |
| 0x16:声音 | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x0000 故障恢复 0x0001 缺少语音数据 0x0002 检测不到语音芯片 |
| 0x19:CAN | 0x1 x86Can卡错误 | 0x1:固定 | 0x1:CAN0 0X2:CAN1 | 0x1:固定 | 0x0000 故障恢复 0x0001 接收故障 0x0002 发送故障 0x0003 错误率1%~10% 0x0004 错误率大于10% |
|  | 0x2 Usb转can | 0x1 | 0x1 Can0 0x2 Can1 | 0x1 | 0x0000:故障恢复 0x0001: busoff |
| 0x1A:传感器 | 0x01 数据型光电 | 0x01 | 同一个设备中子模块的索引，从下到上，从 前到后，从左往右排序，从0x1开始编号 | 0x01 | 0x00：故障恢复 0x01：通讯丢失 |
|  | 0x02 气体检测仪 | 0x01 |  | 0x01 | 0x00：故障恢复 0x01：通讯丢失 |
| 0x20：电气检测 | 0x01车体外壳 | 0x01 无含义 | 0x01 无含义 | 0x01 无含义 | 0x00: 故障恢复 0x01: 正极漏电故障，错误等级0-2，对应外壳电压Vout分别是：Vout>=5v；3.3v<Vout <5v；0.3v <Vout <3.3v 0x02: 负极漏电故障，默认错误等级0，对应外壳带电0-0.3v |
| 0x80:Camera | 0x00: 云台 0x01: 可见光相机 0x02: 红外相机 0x03:地码识别相机 0x04: 举升识别相机 0x05:TOF | 0x1:固定 | 0x1:固定 | 0x00:没有异常 按照前后左右上下的顺序排序，从0x0开始 | 0x0100: 故障恢复 0x0101: 连接失败 0x0102: 未初始化完成 0x0103: 状态未知 0x0104: 信息获取失败 0x0105: 位置确认失败 0x0107:连接异常 0x0108: 未授权 0x0109: 内参标定异常 0x010a: 无码流 0x010b: 数据异常 0x010c: 外参标定异常 0x010d: 插在主板网口上的网线断开或该网线另一端未上电。 0x010e: 补光灯无法打开 0x010f: 存在不合法的配置 0x0110: 重启中 0x0111: 无数据 0x0112: 其他内部错误 0x0113: 相机内部异常内部错误 0x0114: 网线异常导致降速 0x0115: 帧率被异常设置为0 0x0116: 识别功能被异常关闭 0x0117: 网络阻塞导致图像延时 0x0118: 内部调用参数配置异常 |
| 0x82:NetCard | 0x01:wifi | 0x01:固定 | 0x01:固定 | 0x01:固定 | 0x0100:故障恢复 0x0101:Wifi故障 0x0102:sim卡不存在 0x0103:移动网络模块不存在 0x0104 移动网络信号弱 |
|  | 0x02:5G | 0x01:固定 | 0x01:固定 | 0x01:固定 |  |
| 0x83: 移载机构 | 0x01: TransportStateion | 0x00:电机 0X01:控制器 | 0x1固定 | 0x1固定 | 0x0100: 故障恢复 0x0101: 连接失败 0x0102: 非运行状态 0x0103: 电机轴报警 0x0104:控制失败报警 |

    - DevicePositon

描述机器人上的传感器位置，该字段主要用来描述传感器位置，用于展示或业务匹配使用。

| 参数 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 描述字段String + Num | 字段为位置描述+数字编号的方式，数字编号从1开始，按照从左到右、从上到下、从前到后编号，表示一个方位有多个器件时的编号，可以缺省. |  |
| DownFrontLeft | 在设备的下面的前方的左边（左前下方） | DownFrontLeft |
| DownFrontMid | 在设备的下面的前方的中间 | DownFrontMid |
| DownFrontRight | 在设备的下面的前方的右边 | DownFrontRight |
| DownRearLeft | 在设备的下面的后方的左边 | DownRearLeft |
| DownRearMid | 在设备的下面的后方的中间 | DownRearMid |
| DownRearRight | 在设备的下面的后方的右边。 | DownRearRight |
| TopFrontLeft | 在设备的上面的前方的左边 | TopFrontLeft |
| TopFrontMid | 在设备的上面的前方的左边 | TopFrontMid |
| TopFrontRight | 在设备的上面的前方的右边 | TopFrontRight |
| TopRearLeft | 在设备的上面的后方的左边 | TopRearLeft |
| TopRearLeft | 在设备的上面的后方的中间 | TopRearLeft |
| TopRearRight | 在设备的上面的后方的右边 | TopRearRight |
| AboveFork | 叉根上方 | AboveFork |
| Hoisted | 叉齿下方吊装 | Hoisted |
| ForkTipLeft | 左叉尖 | ForkTipLeft |
| ForkTipRight | 右叉尖 | ForkTipRight |
| Right | 设备右边 | Right1 |
| Left | 设备左边 | Left2 |
| Front | 设备前边 | Front |
| Back | 设备后边 | Back |

RPC

getSystemInfo

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getSystemInfo" 获取系统信息 | "Robot.getSystemInfo" |
| params | object/null | 空 | 参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.getSystemInfo", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 表示是否成功 | true |
| params | object | 是 |  |  |
| +Processorinfo | object | 空 | 处理器信息 |  |
| ++Model | char[64] | 空 | 处理器型号 | "His3520" |
| ++Frequency | uint | 空 | 处理器主频（单位：M） | 996 |
| ++DspNum | uint | 空 | DSP芯片数量 | 4 |
| +Memory | uint | 空 | 内存大小, 单位M | 2048 |
| +Version | object | 空 | 设备版本 |  |
| ++System | char[64] | 空 | 设备系统版本 | "Ubantu14.2" |
| ++Software | char[64] | 空 | 设备软件主版本 | "1.1" |
| ++Hardware | char[16] | 空 | 设备硬件版本 | "0.5" |
| ++NavProtocal | char[16] | 空 | 导航和规划算法协议版本 | "1.0" |
| ++NavSoftware | char[16] | 是 | 导航软件版本，版本号为x.y.z三段 x: 大版本号，导航软件全方案迭代时变更 y：小版本号，出现与平台不兼容修改时变更 z：修订号，用于小bug、小优化修改，不存在兼容性问题 | "3.1.1" |
| +DeviceInfo | object | 空 | 设备信息 |  |
| ++Name | char[64] | 空 | 设备名称 | "my robort" |
| ++Class | char[16] | 空 | 设备类别 | "Robort" |
| ++SubClass | char[16] | 空 | 设备子类别 | "Phantom" |
| ++DeviceType | char[32] | 空 | 设备型号 | "RBT-P725" |
| ++ExternalDeviceType | char[32] | 是 | 设备外部型号 | "RBT-P725-EXTERNAL" |
| ++SerialNumber | char[32] | 空 | 设备序列号 | "DH45630213" |
| ++Dimension | int[3] | 空 | 产品尺寸，长宽高，单位mm | [1000,2000,3000] |
| +RobotModules | uint | 空 | 内部模块,表示机器人自带设备。每一位表示一个外设种类,1表示支持，0不支持。 bit0：电机 bit1：超声波 bit2:电源 bit3:业务板 bit4:语音播报 bit5:Wifi模块 bit6:Can模块 bit7:里程计 bit8:IMU bit9:防撞条 bit10:激光 bit11:红外 bit12:状态灯 bit13:机身温度传感器 bit14:照明灯 bit15:左后驱动器 bit16:右后驱动器 bit17:左前驱动器 bit18:右前驱动器 bit19:激光导航模块 bit20:tof模块 bit21:算法License | 128 |
| +Equipment | Uint32 | 空 | 外设掩码，每一位表示一个外设种类,1表示支持，0不支持。 bit0:"Arm", 升降臂, bit1: "Roller", 辊筒, bit2:"Screen"，屏幕， bit3:"Camera", 相机, bit4:"Thermography", 热成像, bit5:"MRCamera",二维码相机 bit6:"CarAC",车载AC bit7:"CarAP",车载AP bit8: "PartialDischarge"局部放电 bit9: "Lift", 顶举托盘 bit10:"Suspension",避震底盘 bit11:"Fork",货叉 bit12:"Tipper",翻盖 bit13: "DepthCamera",结构光深度相机 bit14:"RotatingPallet",旋转托盘 | 256 |
| +Vendor | char[64] | 空 |  | "Dahua" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params": { "Processorinfo" : { "Model" : "His3520", "Frequency" : 996, "DspNum" : 4 }, "Memory" : 2048, "Version" :{ "System" : "Ubantu14.2", "Software" : "1.1", "Hardware" : "0.5", "Prototal" : "1.0", "NavSoftware": "3.1.1" }, "DeviceInfo" :{ "Name" : "my robort", "Class" : "Robort", "SubClass" : "Phantom", "DeviceType" : "RBT-P725", "ExternalDeviceType": "RBT-P725-EXTERNAL", "SerialNumber" : "DH45630213", "Dimension" : [1000,2000,3000] }, "RobotModules" ：128, "Equipment" : 256, "Vendor" : "Dahua" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

selfCheck

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.selfCheck" 自检 | "Robot.selfCheck" |
| params | object/null | 空 | 参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.selfCheck", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开始自检； | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Reason | char[64] | 空 | 如果没有开始自检，请返回原因 | "TaskRunning" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "Reason" : "TaskRunning" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getState" 获取实时状态 获取实时状态 | "Robot.getState" |
| params | object/null | 空 | 参数 参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : " Robot.getState", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +State | RunningState | 空 | 运行状态 |  |
| +SelfCheckingInfo | info | 空 | 自检结果信息，如果没有不填 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "State" : , "SelfCheckingInfo": } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.attachState" 订阅机器人状态信息 | "Robot.attachState" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.attachState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyRobotState" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyRobotState" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +State | RunningState | 空 | 运行状态 |  |
| +SelfCheckingInfo | info | 空 | 自检结果信息，如果没有不填 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyRobotState", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213" "State" : , "SelfCheckingInfo": } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.detachState" 退订机器人状态信息 | "Robot.detachState" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.detachState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

control

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.control" 控制命令 | "Robot.control" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Actions | action[] | 空 | 任务 | [ ,…] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.control", "params" : { "Actions" : [ ,…] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getBlockInfo

获取障碍物信息。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getBlockInfo" 控制命令 | "Robot.getBlockInfo" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.getBlockInfo", "params" : { } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +BlockInfos | Point[] | 空 | 障碍物信息 数组, 最多支持8个位置，每个障碍物的位置，有几个障碍物填几个位置 | [ |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "BlockInfos" :[ [20,10], …, [30,50] ] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getNetDevices

获取网络挂载设备信息。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getNetDevices" 获取网络挂载设备 | "Robot.getNetDevices" |
| params | object/null | 空 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.getNetDevices", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Devices | object[] | 空 | 设备列表 |  |
| ++Name | char[64] | 空 | 设备名 | "IPC132546" |
| ++Class | char[16] | 空 | 设备大类 | "IPC" |
| ++Type | char[64] | 空 | 设备型号 | "IPC-8257" |
| ++IP | char[64] | 空 | 设备网络IP | "192.138.1.108" |
| ++Port | uint | 空 | 网络端口 | 4321 |
| ++SerialNo | char[32] | 空 | 序列号 | "kdf8a6sdf5a839n" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "Devices" :[{ "Name" : "IPC132546", "Class" : "IPC", "Type" : "IPC-8257", "IP" : "192.138.1.108", "Port" : 4321, "SerialNo" : "kdf8a6sdf5a839n" },…{}] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

syncNetDevUser

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.syncNetDevUser" 同步网络设备用户名密码，推荐使用敏感信息交互 | "Robot.syncNetDevUser" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +SerialNo | char[32] | 空 | 设备序列号 | "kdf8a6sdf5a839n" |
| +UserName | char[128] | 空 | 用户名 | "admin" |
| +Password | char[128] | 空 | 密码明文 | "df8a6sdf" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.syncNetDevUser", "params" : { "SerialNo" : "kdf8a6sdf5a839n", "UserName" : "admin", "Password" : "df8a6sdf" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 |  | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getCaps

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getCaps" 获取机器人能力集 | "Robot.getCaps" |
| params | object/null | 空 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.getCaps", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +caps | object | 空 | 能力集 |  |
| ++WheelEncoder | object | 空 | 车轮编码器 |  |
| +++Threshold | int | 空 | 编码器阈值[最小，最大] | [7800,8000] |
| +++ValuePerRound | int | 空 | 轮子转一圈的编码器值，[左轮，右轮];由于左右轮子可能有偏差,所以需要对左右轮转一圈的编码器值进行标定 | [2000,1999] |
| ++SafetyCaps | object | 空 | 安全避障能力集 |  |
| +++UltraSonicCount | int[4] | 空 | 超声波个数[前,后,左,右] | [4,4,0,0] |
| +++IOLaserLidarCount | int[4] | 否 | I/O型激光雷达个数[前,后,左,右] | [1,1,0,0] |
| +++DataLaserLidarCount | int[4] | 否 | 数据型激光雷达个数[前,后,左,右] | [1,1,0,0] |
| +++TOFCount | int[4] | 否 | TOF个数[前,后,左,右] | [1,1,0,0] |
| ++MoveParams | object | 空 | 运动参数能力范围 |  |
| +++VelocityThreshold | int | 空 | 线速度mm/s，[min，max] | [2000，-2000] |
| +++AngularVelThreshold | int | 空 | 角速度，0.001度/s，[min，max] | [2000，-2000] |
| +++VelAcclThreshold | int | 空 | 线性加速度能力[加速，减速]，mm/s² | [1500,-1500] |
| +++AngularAcclThreshold | int | 空 | 角加速度能力[加速，减速]，0.001度/s², | [1500,-1500] |
| +++ArcSpeed | int[2] | 否 | 弧形转弯速度能力, mm/s , [min,max], 最大速度0表示不支持弧形转弯 | [-2000,2000] |
| +++ArcAccSpeed | int[2] | 否 | 弧形转弯加速度能力[加速，减速]，0.001度/s² | [1500,-1500] |
| ++LoadMoveParams | object | 是 | 负载运动参数能力范围 必选 |  |
| +++VelocityThreshold | int[2] | 否 | 线速度mm/s，[min，max] | [2000，-2000] |
| +++AngularVelThreshold | int[2] | 否 | 角速度，0.001度/s，[min，max] | [2000，-2000] |
| +++VelAcclThreshold | int[2] | 否 | 线性加速度能力[加速，减速]，mm/s² | [1500,-1500] |
| +++AngularAcclThreshold | int[2] | 否 | 角加速度能力[加速，减速]，0.001度/s², | [1500,-1500] |
| +++ArcSpeed | int[2] | 否 | 弧形转弯速度能力, mm/s , [min,max]; 最大速度0表示不支持弧形转弯 | [-2000,2000] |
| +++ArcAccSpeed | int[2] | 否 | 弧形转弯加速度能力[加速，减速]，0.001度/s² | [1500,-1500] |
| ++DevBodyCapacity | RobotBodyCapacity | 空 | 设备本地能力和属性 类型 |  |
| ++DataAcquisition | object | 空 | 数据采集能力集 |  |
| +++InfraredCameraSupported | bool | 空 | 是否支持红外图像检测 | false |
| +++PartialDischargeSupported | bool | 空 | 是否支持局部放电检测 | false |
| +++ColorCameraSupported | bool | 空 | 是否支持可见光图像检测 | false |
| +++UVCameraSupported | bool | 是 | 是否支持紫外检测 | false |
| +++DepthCameraSupported | bool | 否 | 是否支持结构光深度图像检测 | false |
| +++TransparentSerialSupport | object | 是 | 相机透明串口能力 |  |
| ++++Enable | bool | 是 | 是否支持透明串口能力 | true |
| ++++Port | int32 | 是 | 透明串口号，支持透明串口能力时该字段有效 | 8 |
| ++ArmCap | object | 空 | 机械臂能力集 |  |
| +++Mask | uint | 否 | 每一位表示一个机械臂能力 bit0 电力巡检机械臂 bit1 搬运举升机械臂 bit2 滚筒举升机械臂 | 1 |
| ++NavigationCap | object | 空 | 导航能力集 |  |
| +++Mask | uint | 否 | 每一位表示一个导航能力 bit0 二维码导航 bit1 激光导航 bit2 挂轨导航 bit3 纹理导航 bit4 巡线导航 | 1 |
| +++SelfTrackingEnable | bool | 否 | 设备是否支持自主上轨： true ：支持 false ：不支持 | true |
| +++IdealDestinationEnable | bool | 否 | 设备行走是否支持理想目标点路径： true：支持 false：不支持 | true |
| +++ArcMovementType | Int8 | 否 | 设备弧线运动类型： 0：不支持弧线 1：圆弧曲线 2：贝塞尔曲线 | 2 |
| +++MoveModeType | Int8 | 否 | 设备运动模式类型： 0：双轮差速运动模式 1：全向舵轮运动模式 | 0 |
| +++ArbitLoadAngle | uint8 | 否 | 设备行走支持负载任意角度能力 0不支持，默认值; 1 支持 | 0 |
| +++MoveCapsMask | uint32 | 否 | 设备运动相关能力字段，掩码表示，每个bit代表一个能力 0不支持，默认值; 1 支持； Bit0: 是否支持设备底盘与托盘同时分别进行控制 | 0 |
| +++SafetyCapsMask | uint32 | 否 | 设备安全相关能力字段，掩码表示，每个bit代表一个能力 0不支持，默认值; 1 支持； Bit0: 是否支持急刹遇障超时上传遇障图片功能 | 0 |
| +++LocationCapsMask | uint32 | 否 | 设备定位能力字段，掩码表示，每个bit代表一个能力 0不支持，默认值; 1 支持； | 0 |
| ++PeripheralDevice | object | 空 | 外设 |  |
| +++Pallet | object[] | 否 | 旋转托盘设备 |  |
| ++++Id | int | 否 | 托盘Id | 0 |
| ++++Type | int | 否 | 托盘类型 0-举升型托盘 |  |
| ++++MaxRotateControl | uint32[] | 是 | 托盘旋转控制能力，三维数组，依次为[托盘旋转最大加速度（1000度/s^2）,最大减速度（1000度/s^2）,最大旋转速度（1000度/s）]， | [140000，140000，90000] |
| +++Putter | object[] | 否 | 推杆设备 数组，元素最大不超过8个，可选 |  |
| ++++Id | int | 否 | 推杆id | 0 |
| ++++Type | int | 否 | 推杆类型， 0 - 滚筒设备推杆 | 0 |
| +++ConnectLamp | object[] | 否 | 接驳灯 数组，元素最大不超过8个，可选 |  |
| ++++Id | int | 否 | 接驳灯id | 0 |
| ++++Type | int | 否 | 接驳灯类型 0 -可见光 1 -反射型传感器 2 -光通讯 | 0 |
| +++Tipper | object[] | 否 | 翻斗设备 数组，元素最大不超过8个，可选 |  |
| ++++Id | int | 否 | 翻斗设备Id | 0 |
| ++++Type | int | 否 | 翻斗类型， 0 - 标准类型 | 0 |
| +++Hook | object[] | 否 | 挂钩设备 数组，元素最大不超过8个，可选 |  |
| ++++Id | int | 否 | 挂钩设备Id | 0 |
| ++++Type | int | 否 | 挂钩类型， 0 - 标准类型 | 0 |
| +++Lift | object[] | 否 | 升降设备 数组,元素最大不超过8个，可选 |  |
| ++++Id | int | 否 | 升降设备ID | 0 |
| ++++Type | int | 否 | 类型， 0 - 托盘升降(搬运货架) 1 - 滚筒升降 2 – 单级举升型 | 0 |
| ++++Height | int | 否 | 顶举高度 单位mm | 112 |
| +++Roller | object[] | 否 | 滚筒设备 数组，元素最大不超过8个，可选 |  |
| ++++Id | int | 否 | 滚筒id | 0 |
| ++++Type | int | 否 | 滚筒类型， 0 - 产线滚筒 | 0 |
| ++++DirectionMask | uint8 | 是 | 滚筒开口方向， 掩码表示： 第一位：前方 第二位：右方 第三位：后方 第四位：左方 | 0 |
| ++++PutterList | int[8] | 否 | 当前滚筒上推杆列表，元素取值为推杆设备中的设备ID 元素最大不超过8个 | [0,…,7] |
| ++++RollerLift | object | 否 | 当前滚筒升降能力描述 可选 |  |
| +++++enable | bool | 否 | 是否具有升降能力 | true |
| +++++Id | int | 否 | 支持升降的升降设备ID，取值为升降设备列表中设备ID | 1 |
| ++++ConnectLampList | int[4] | 否 | 接驳灯，当前滚筒前后左右四个方向上料时使用的对应接驳灯id | [0,1,2,3] |
| +++Fork | object[] | 否 | 货叉 数组,元素最大不超过8个，可选 |  |
| ++++Type | int | 否 | 类型， 0 – 伸缩叉 1 – 夹抱式 2 – 同轴型 | 0 |
| ++++CheckShelfLabel | bool | 否 | 是否支持货架标签检测 | true |
| ++++Turn | bool | 否 | 是否支持旋转 | true |
| ++++AngleRange | int | 否 | 支持旋转的范围，单位0.001度 | [0,360000] |
| ++++StretchLength | int | 否 | 伸缩长度，单位mm | [0,750] |
| +++Shelf | object[] | 否 | 存货柜 数组,元素最大不超过8个，可选 |  |
| ++++Id | int8 | 否 | 货架编号ID | 0 |
| ++++Weight | int | 否 | 承载重量，单位克 | 50000 |
| ++++MaxDimension | int[3] | 否 | 存放物品最大尺寸，长宽高，单位mm | [600,500,400] |
| ++++MinDimension | int[3] | 否 | 存放物品最小尺寸，长宽高，单位mm | [600,400,200] |
| ++++TopHeight | int | 否 | 货架顶部所处位置,单位mm，相对地图绝对高度 | 500 |
| ++++BottomHeight | int | 否 | 货架底部所处位置,单位mm，相对地图绝对高度 | 100 |
| ++LightCap | object | 空 | 设备灯光能力集 |  |
| +++FlashlampSupported | bool | 空 | 是否支持爆闪灯 | false |
| +++ClearanceLampSupported | bool | 空 | 是否支持示廓灯 | false |
| ++ChargingCaps | object | 空 | 充电能力集 |  |
| +++Type | int32 | 是 | 充电类型，用于标识能接受的充电命令。 Bit0： 0：不支持原有Dock和LaserDock 1：支持原有Dock和LaserDock Bit1： 0：不支持"DockV2" 1：支持"DockV2" | 0 |
| ++SetShelfAdjustCaps | object | 空 | 平台设置货架调整能力集 |  |
| +++Enable | bool | 空 | 是否支持平台配置： true：支持平台配置 false：不支持平台配置 | true， |
| ++RemoteRebootAndShutdownCap | object | 空 | 设备支持远程重启和关机能力集 |  |
| +++Enable | bool | 空 | 设备是否支持远程重启和关机： true：支持远程重启和关机 false：不支持远程重启和关机 | false |
| ++SupportAlgorithmClassCap | object | 否 | 设置支持算法大类能力集 |  |
| +++Algorithms | Int[] | 否 | 支持算法大类，最多支持64个算法大类： 电力表计： 3100 仓储agv调度：4097 巡检机器人：4098 视觉导航：4099 | [4097] |
| +++HRAlgorithms | int[] | 否 | 支持华睿算法大类，最多支持64个算法大类： 机器人-调度：1303 机器人-定位：1304 机器人-运动规划：1305 机器人感知：1306 | [1304] |
| ++SetPalletAngleCaps | object | 否 | 平台设置托盘角度能力集 |  |
| +++Enable | bool | 否 | 是否支持平台配置： true：支持平台配置 false：不支持平台配置 |  |
| ++SelfAdjustShelfAngleDeviation | object | 否 | 设备根据平台目标监测角度自调整货架偏移能力集 |  |
| +++Enable | bool | 否 | 设备是否支持根据平台目标监测角度自调整货架偏移 true：支持 false：不支持，由平台算法下发指定旋转角度 | true |
| ++MapManagement | object | 否 | 地图管理能力集 |  |
| +++mapDistribution | uint32 | 否 | 地图下发方式，按掩码的方式表示： 第1位：整地图更新。地图是一个文件（zip或json） 第2位：地图部分更新。地图是一个目录，目录中的文件版本变化时更新该文件 | 1 |
| ++AppFunctionCaps | object | 否 | 业务功能能力集 |  |
| +++ AppFunctionMask | uint32 | 否 | 业务功能能力，掩码表示，每个bit代表一个能力 0不支持，默认值; 1 支持； Bit0：是否支持货架偏移时设备进行自主调整 Bit1: 是否支持自主取货 Bit2: 是否支持自主放货 Bit3： 是否支持自主充电 Bit4：是否支持自主行走 Bit5：是否支持自主Pick模式 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "caps" : { "WheelEncoder" : { "Threshold" :[7800,8000], "ValuePerRound" : [2000,1999] }, /// end WheelEncoder "SafetyCaps" : { "UltraSonicCount" : [4,4,0,0] "IOLaserLidarCount" : [1,1,0,0], "DataLaserLidarCount" : [1,1,0,0], "TOFCount" : [1,1,0,0] }, /// end SafetyCaps "MoveParams" : { "VelocityThreshold" : [2000，-2000], "AngularVelThreshold" : [2000，-2000], "VelAcclThreshold" : [1500,-1500], "AngularAcclThreshold" : [1500,-1500] "ArcSpeed" : [-2000,2000] "ArcAccSpeed" : [1500,-1500] },/// end MoveParams "LoadMoveParams" : { "VelocityThreshold" : [2000，-2000], "AngularVelThreshold" : [2000，-2000], "VelAcclThreshold" : [1500,-1500], "AngularAcclThreshold" : [1500,-1500], "ArcSpeed" : [-2000,2000], "ArcAccSpeed" : [1500,-1500] },/// end Load MoveParams "DevBodyCapacity": "DataAcquisition":{ "InfraredCameraSupported":false, "PartialDischargeSupported":false "ColorCameraSupported":false, "UVCameraSupported": false, "DepthCameraSupported": false, "TransparentSerialSupport": { "Enable": true, "Port": 8 } }/// end DataAcquisition "ArmCap":{ "Mask" : 1 },/// end ArmCap "NavigationCap":{ "Mask": 1 }/// end NavigationCap "PeripheralDevice" : { "Pallet": [{ "Id": 0, "Type": , "MaxRotateControl": [140000，140000，90000] },…{}], "Putter":[{ "Id" : 0, "Type" : 0 },…{}], "ConnectLamp": [{ "Id" : 0, "Type" : 0 },…{}], "Tipper" : [{ "Id" : 0, "Type" : 0 },…{}], "Hook"：[{ "Id" : 0, "Type" : 0 },…{}], "Lift" : [{ "Id" : 0, "Type" : 0 "Height" : 112 },…{}], "Roller" : [{ "Id" :0, "Type" : 0, "PutterList" : [0,…,7], "RollerLift" : { "enable" : true, "Id" : 1 }, "ConnectLampList": [0,1,2,3] },… {}], /// end Roller "Fork" : [{ "Type" : 0, "CheckShelfLabel":true, "Turn":true, "AngleRange":[0,360000] "StretchLength"：[0,750], },…{}], "Shelf" : [{ "Id" : 0, "Weight" : 50000 "MaxDimension":[600,500,400] "MinDimension":[600,400,200] "TopHeight":500 "BottomHeight":100 },…{}], }/// end PeripheralDevice "LightCap":{ "FlashlampSupported" : false, "ClearanceLampSupported" : false } /// end LightCap "ChargingCaps":{ "Type"：0 },/// end ChargingCaps "SetShelfAdjustCaps":{ "Enable"：true， }/// end SetShelfAdjustCaps "RemoteRebootAndShutdownCap":{ "Enable": false }/// end RemoteRebootAndShutdownCap "SupportAlgorithmClassCap":{ "Algorithms": [4097,4098] }/// end SupportAlgorithmClassCap "SetPalletAngleCaps" : { "Enable" : true } } // end caps } // end params "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

setUploadServerUrl

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.setUploadServerUrl" 平台下发上传图片URL | "Robot.setUploadServerUrl" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +URL | char[256] | 空 | 图片URL | "ftp://photos/" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.setUploadServerUrl", "params" : "{ "URL" :"ftp://photos/" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

setDownloadServerUrl

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.setDownloadServerUrl" 平台下发下载图片URL | "Robot.setDownloadServerUrl" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +URL | char[256] | 空 | 图片URL | "ftp://photos/" |
| +Version | int | 空 | 版本号 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.setDownloadServerUrl", "params" : "{ "URL" :"ftp://photos/", "Version" : 0 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getArmPoseInfo

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getArmPoseInfo" 获取机械臂实时位置 | "Robot.getArmPoseInfo" |
| params | object/null | 空 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.getArmPoseInfo", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +x | double | 空 | x轴坐标 mm | 3.0 |
| +y | double | 空 | y轴坐标 mm | 3.0 |
| +z | double | 空 | z轴坐标 mm | 3.0 |
| +rx | double | 空 | 围绕x轴旋转角度 rad | 3.0 |
| +ry | double | 空 | 围绕y轴旋转角度 rad | 3.0 |
| +rz | double | 空 | 围绕z轴旋转角度 rad | 3.0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "x" : 3.0, "y" : 3.0, "z" : 3.0, "rx" : 3.0, "ry" : 3.0, "rz" : 3.0 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

setWorkMode

设置机器人工作模式。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.setWorkMode" 方法 | "Robot.setWorkMode" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +Mode | uint32 | 是 | 工作模式 取值参考 | 1 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : " Robot.setWorkMode", "params" : { "Mode" : 1 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getWorkMode

获取工作模式。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getWorkMode" 方法 | "Robot.getWorkMode" |
| params | object/null | 空 | 参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : " Robot.getWorkMode", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Mode | uint32 | 是 | 工作模式 取值参考 | 1 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "Mode" : 1 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

leaveWorkMode

取消机器人当前工作模式。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.leaveWorkMode" 方法 | "Robot.leaveWorkMode" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +Mode | uint32 | 是 | 工作模式 取值参考 | 1 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : " Robot.leaveWorkMode", "params" : { "Mode" : 1 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachWorkMode

订阅工作模式改变。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.attachWorkMode" 方法 | "Robot.attachWorkMode" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.attachWorkMode", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyRobotWorkMode" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyRobotWorkMode" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +Mode | uint32 | 是 | 工作模式 取值参考 | 1 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyRobotWorkMode", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213" "Mode" : 1 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachWorkMode

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.detachWorkMode" 方法 | "Robot.detachWorkMode" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.detachWorkMode", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

resetException

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.resetException" 尝试解除异常，设备端上报异常的start事件后，平台端人工干预后用此接口尝试解除，如果设备检测到异常解除则上报对应的stop事件 | "Robot.resetException" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +exceptionType | int | 空 | 类型描述 0：表示解除"RobotCollision"状态 1：表示解除"RobotPreventFalling"状态 2 ：表示解除人工干预 3 ：表示解除位置丢失 4 ：表示解除偏航 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.resetException", "params" : "{ "exceptionType" : 0 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +result | int | 空 | 解除异常执行结果 0：失败 1：成功 | 0 |
| +reason | char[64] | 空 | 失败原因,只有返回结果为失败时才有意义 "Unknow":未知错误原因 "EmergencyNotReset":急停按钮未恢复 "NotAtQRCode" :小车不再二维码上 | "Unknow" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "result" ：0 "reason"："Unknow", } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getEnvInfo

获取机器人工作的环境信息。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getEnvInfo" 获取机器人运行环境信息 | "Robot.getEnvInfo" |
| params | object/null | 空 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.getEnvInfo", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getDevStatus

获取机器人设备状态

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getDevStatus" 获取机器人设备状态 | "Robot.getDevStatus" |
| params | object/null | 空 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.getDevStatus", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getDriveData

获取机器人行驶数据

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getDriveData" 接口 | "Robot.getDriveData" |
| params | object/null | 空 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.getDriveData", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 行驶数据 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachShelfState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.attachShelfState" 订阅或者状态信息 | "Robot.attachShelfState" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.attachShelfState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyShelfState" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyShelfState" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +shelfState | object | 空 | 运行状态 |  |
| ++Angle | int | 空 | 货架偏转角度，单位1/1000度。 | 20000 |
| ++ID | char[64] | 空 | 货架ID | "11aa" |
| ++PosX | int | 空 | 货架x值坐标，单位1/1000m。 | 20000 |
| ++PosY | int | 空 | 货架y值坐标，单位1/1000m。 | 20000 |
| ++State | int | 空 | 货架状态。 0无货架; 1有货架; | 0 |
| ++LiftHeight | uint32 | 是 | 举升高度，单位mm | 500 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyShelfState", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213" "shelfState" : { "Angle" : 20000, "ID": "11aa", "PosX" : 20000, "PosY" : 20000, "State" : 0 }/// end shelfState } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachShelfState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.detachShelfState" 退订货架状态信息 | "Robot.detachShelfState" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.detachShelfState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getDeviceStatusCode

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getDeviceStatusCode" 获取外设设备实时状态 | "Robot.getDeviceStatusCode" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +equipmentID | int | 空 | 要查询的外设设备id。 0：大灯 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.getDeviceStatusCode", "params" : { "equipmentID"：0 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +status | int | 空 | 设备状态码。 0：异常 1：开启 2：关闭 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { status：0 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

operateDevice

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.operateDevice" 操作外设设备 | "Robot.operateDevice" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +equipmentID | int | 空 | 要开关的设备id 0：大灯 | 0 |
| +operate | int | 空 | 开关状态： 0：关 1：开 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.operateDevice ", "params" : { "equipmentID"：0 "operate" ：0 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +ret | int | 空 | 开关结果。 0：失败 1：成功 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "ret" ：0 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachRollerState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.attachRollerState" 订阅机器人辊筒设备状态信息 | "Robot.attachRollerState" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.attachRollerState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyRollerState" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyRollerState" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +rollerState | object | 空 | 辊筒设备状态 |  |
| ++LoadState | uint | 空 | 辊筒负载掩码，每一位对应一个辊筒id，辊筒从下往上id从0开始递增（1表示有负载，0表示无负载），最大支持32个辊筒设备 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyRollerState", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213" "rollerState" : { "LoadState" : 0, } } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachRollerState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.detachRollerState" 退订机器人辊筒设备状态信息 | "Robot.detachRollerState" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.detachRollerState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachTipperState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.attachTipperState" 订阅翻斗状态信息 | "Robot.attachTipperState" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.attachTipperState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyTipperState" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyTipperState" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +TipperState | int | 空 | 翻斗设备状态：1、表示翻斗翻起，进入卸货状态；0、表示翻斗恢复，进入归零状态 | 1 |
| +LoadState | int | 空 | 翻斗载货状态，1表示有载货，0表示无载货 | 1 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyTipperState", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213" "TipperState" :1, "LoadState" : 1, } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachTipperState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.detachTipperState" 退订机器人翻斗设备状态信息 | "Robot.detachTipperState" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.detachTipperState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachDevState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.attachDevState" 订阅机器人设备状态信息 | "Robot.attachDevState" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.attachDevState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyRobotDevState" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyRobotDevState" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +State | RobotDevStatus | 空 | 设备状态 参考格式 | RobotDevStatus |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" :"client.notifyRobotDevState", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213" "State" : RobotDevStatus, } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachDevState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.detachDevState" 退订机器人设备状态信息 | "Robot.detachDevState" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.detachDevState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

lightControl

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.lightControl" 机器人灯光控制 | "Robot.lightControl" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +LightType | enumint | 空 | 灯光类型 Enumint{ 0: 指示灯 1: 爆闪灯 2: 示廓灯 }必选 | 1 |
| +Operation | enumchar[32] | 空 | 操作类型 Enumchar[32]{ "On": 长亮 "Off": 关闭 "Flicker": 闪烁 }必选 | "On" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.lightControl", "params" : { "LightType" : 1 "Operation" : "On" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachForkState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.attachForkState" 订阅货叉状态信息 | "Robot.attachForkState" |
| params | object/null | 空 | 参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.attachForkState", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SID | uint32 | 空 | 订阅ID号 | 13036U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "SID" : 13036U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyForkState" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyForkState" |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SID | uint32 | 空 | 订阅ID号 | 13036U |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号, 只上传序列号，货叉类型会在设备型号上进行区分 | "DH45630213" |
| +ForkState | object | 空 |  |  |
| ++Hight | int | 空 | 升降臂高度，单位mm | 1000 |
| ++Length | int | 空 | 货叉伸出长度，单位mm | 1000 |
| ++Angle | int | 空 | 货叉绝对角度，单位0.001 度 | 20000 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyForkState", "params" : { "SID" : 13036U, "SerialNumber" : "DH45630213", "ForkState" :{ "Hight" : 1000, "Length" : 1000, "Angle" : 20000 }/// end ForkState } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachForkState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.detachForkState" 退订机器人货叉状态信息 | "Robot.detachForkState" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID号 | 13036U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.detachForkState", "params" : { "SID" : 13036U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否取消订阅成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

setLoadModelUrl

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.setLoadModelUrl" 平台下发负载配置URL | "Robot.setLoadModelUrl" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +URL | char[256] | 空 | 负载配置URL，不需要用户名和密码登录，此文件的内容格式参考 | " ftp://LoadModelCfg/LoadModel.json " |
| +Size | uint32 | 空 | 配置数据大小，单位Byte | 16356 |
| +Md5 | char[40] | 空 | 配置数据md5 | "abcd123456" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.setLoadModelUrl", "params" : "{ "URL" :" ftp://LoadModelCfg/LoadModel.json " "Size" : 16356, "Md5" : "abcd123456" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachLockersState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.attachLockersState" 订阅机器人自带储物柜状态信息 | "Robot.attachLockersState" |
| params | object/null | 空 | 无 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" :"Robot.attachLockersState", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否订阅成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SID | uint32 | 空 | 订阅ID号 | 13036U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "SID" : 13036U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyLockersState" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyLockersState" |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID号 | 13036U |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +State | RobotLockersStatus | 是 | 机器人的储物柜状态 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyLockersState", "params" : { "SID" : 13036U "SerialNumber" : "DH45630213" "State" : , } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachLockersState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.detachLockersState" 退订机器人储物柜状态信息 | "Robot.detachLockersState" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID号 | 13036U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" :"Robot.detachLockersState", "params" : { "SID" : 13036U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否取消订阅成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

confirmInElevator

平台通过该接口通知设备到位成功或失败

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.confirmInElevator" 确认设备到位 | "Robot.confirmInElevator" |
| params | object | 是 | 接口参数 | null |
| +ID | char[32] | 是 | 升降梯ID | "001" |
| +State | int | 是 | 确认到位状态 | 0 成功 1 失败 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.confirmInElevator", "params" : { "ID" : "001", "State" : 0 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否取消订阅成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getShelfState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getShelfState" 获取货架实时状态 | "Robot.getShelfState" |
| params | object/null | 空 |  | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.getShelfState", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +shelfState | object | 是 | 货架状态 |  |
| ++Angle | int | 空 | 货架偏转角度，单位1/1000度。 | 20000 |
| ++ID | char[64] | 空 | 货架ID | "11aa" |
| ++PosX | int | 空 | 货架x值坐标，单位1/1000m。 | 20000 |
| ++PosY | int | 空 | 货架y值坐标，单位1/1000m。 | 20000 |
| ++State | int | 空 | 货架状态。 0无货架; 1有货架; | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "shelfState" : { "Angle" : 20000, "ID": "11aa", "PosX" : 20000, "PosY" : 20000, "State" : 0 }/// end shelfState } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getPalletInfo

本协议为订阅类attach消息的加密封装

Request

| 权限 | Admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getPalletInfo"方法 | Robot.getPalletInfo |
| params | object/null | 是 |  | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": Robot.getPalletInfo, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否获取成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +palletInfo | object | 是 | 托盘信息 |  |
| ++angle | int32 | 是 | 托盘在地图中的角度。定义托盘工作零位位于与设备两侧平行，朝向头部的方向；托盘逆时针旋转角度增大； 单位1/1000度取值范围：[0,360000],-1000代表无效值 | -1000 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "palletInfo": { "angle": -1000 } }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

attachPalletInfo

Request

| 权限 | Admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.attachPalletInfo" 方法 | Robot.attachPalletInfo |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| Id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": Robot.attachPalletInfo, "params": { }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否获取成功 | true |
| params | object | 是 |  | null |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { SID: 1234U }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyPalletInfo"方法 | client.notifyPalletInfo |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +angle | int32 | 是 | 托盘在地图中的角度。定义托盘工作零位位于与设备两侧平行，朝向头部的方向；托盘逆时针旋转角度增大； 单位1/1000度取值范围：[0,360000],-1000代表无效值 | -1000 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": client.notifyPalletInfo, "params": { "SID": 1234U, "SerialNumber": "DH45630213", "angle": -1000 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

detachPalletInfo

本协议为订阅类attach消息的加密封装

Request

| 权限 | Admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.detachPalletInfo"方法 | Robot.detachPalletInfo |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": Robot.detachPalletInfo, "params": { "SID": 1234U }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否获取成功 | true |
| params | object/null | 是 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

setSecurityConfigUrl

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.setSecurityConfigUrl" 平台下发安全配置URL | "Robot.setSecurityConfigUrl" |
| params | object | 是 | 接口参数 | - |
| +URL | char[256] | 是 | 安全配置http URL，采用token方式保证安全 | http://10.35.82.160:8888/load/DH-RTA-FL-L15-A/159056505598.json?token=HufC81kulYBsQJHq1irpoe0HpX0wUMDU, |
| +Size | uint | 是 | 配置数据大小，单位Byte | 124879 |
| +Md5 | char[40] | 是 | 配置数据md5 | "abcd123456" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.setSecurityConfigUrl", "params" : { "URL" : "ftp://SecurityCfg/SecurityCfg.json", "Size" : 16356, "Md5" : "abcd123456" } "session" : 81375, "id":1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值,表示是否成功 | true |
| params | object/null | 是 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null, "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

setPreset

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.setPreset" 设置预置位，机器人内部自动将预置位和点位坐标关联 | "Robot.setPreset" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Preset | char[32] | 是 | 预置位编号 | "xyz" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "Robot.setPreset", "params": { "Preset": "xyz" } "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | null | 是 | 返回参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

getPreset

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.getPreset" 获取预置位 | "Robot.getPreset" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Preset | char[32] | 是 | 预置位编号 | "xyz" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "Robot.getPreset", "params": { "Preset": "xyz" } "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Position | Point | 是 |  |  |
| Session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| Id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "Position":[50,60] } "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

gotoPreset

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.gotoPreset" 控制预置位 | "Robot.gotoPreset" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Preset | char[32] | 是 | 预置位编号 | "xyz" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "Robot.gotoPreset", "params": { "Preset": "xyz" } "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | null | 是 | 返回参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

deletePreset

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.deletePreset" 删除预置位 | "Robot.deletePreset" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Preset | char[32] | 是 | 预置位编号 | "xyz" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "Robot.deletePreset", "params": { "Preset": "xyz" } "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | null | 是 | 返回参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

deleteAllPreset

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.deleteAllPreset" 删除所有预置位 | "Robot.deleteAllPreset" |
| params | null | 是 | 接口参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "Robot.deleteAllPreset", "params": null "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | null | 是 | 返回参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

attachCalibQRInfo

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.attachCalibQRInfo"订阅标定的二维码 | "Robot.attachCalibQRInfo" |
| params | object | 是 |  |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "Robot.attachCalibQRInfo", "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SID | int | 是 | 服务端订阅号 | 12345 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| Id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params":{ SID: 12345 }, "session": 81375, "Id": 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyCalibQRInfo"向客户端发送位置信息 | "client.notifyCalibQRInfo" |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SID | int | 是 | 服务端订阅号 | 12345 |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +CalibQRInfo | object | 空 | 标定的二维码信息 |  |
| ++Id | char[64] | 空 | 设备扫的的二维码值 | "99000105" |
| ++X | int | 空 | 二维码在地图坐标系下X方向的坐标，单位：mm | 2000 |
| ++Y | int | 空 | 二维码在地图坐标系下Y方向的坐标，单位：mm | 3000 |
| ++Angle | Int | 空 | 二维码在地图坐标系中的角度，单位：千分之一度 | 90000 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "client. notifyCalibQRInfo", "params": { "SID": 12345, "SerialNumber": "DH45630213", "CalibQRInfo": { "Id": "99000105", "X": 2000, "Y": 3000, "Angle": 90000 } }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

detachCalibQRInfo

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.detachCalibQRInfo"订阅标定的二维码 | "Robot.detachCalibQRInfo" |
| params | object | 是 |  |  |
| +SID | int | 是 | 被取消订阅的订阅号 | 12345 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "Robot.detachCalibQRInfo", "params": { "SID": 12345 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| Id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "Id": 1 } |  |  |  |  |

setQRClibParam

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.setQRClibParam"设置二维码标定参数 | "Robot.setQRClibParam" |
| params | object | 是 |  |  |
| +Id | char[64] | 是 | 需要下发至设备的二维码ID | "99000105" |
| +Direction | int | 是 | 经过二维码时设备在地图坐标系中的方向，角度单位：千分之一度 | 90000 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "Robot. setQRClibParam", "params": { "Id": "99000105", "Direction": 90000, }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| Id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "Id": 1 } |  |  |  |  |

getDeviceInfo

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| object | uint32 | 空 | 实例ID | 08137 |
| method | char[] | 是 | "robot.getDeviceInfo" 获取外设详细信息 | " robot. getDeviceInfo" |
| params | object | 是 |  |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "object" : 08137, "method" : "robot.getDeviceInfo", "params" : { "type" : ["Button ", " Motor"] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否获取成功 | true |
| params | object | 是 |  |  |
| +info | object | 空 | 不同设备类型对应不同信息 部分信息是数组，大小不超过16 |  |
| ++Button | ButtonInfo | 否 | 按钮设备信息 |  |
| ++Motor | MotorInfo | 否 | 运动单元设备信息 |  |
| ++LED | LEDInfo | 否 | 指示灯信息 |  |
| ++Collision | CollisionInfo | 否 | 防撞条设备信息 |  |
| ++Laser | LaserInfo | 否 | 激光设备信息 |  |
| ++DI | DigitalIOInfo | 否 | 通用数字输入信息 |  |
| ++DO | DigitalIOInfo | 否 | 通用数字输出信息 |  |
| ++AI | AnologIOInfo | 否 | 通用模拟输入信息 |  |
| ++AO | AnologIOInfo | 否 | 通用模拟输出信息 |  |
| ++BusInfo | BusInfo | 否 | 总线状态信息 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "info": { "Button": […], "Motor": […], } }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

attachDeviceInfo

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "robot. attachDeviceInfo" 订阅货叉状态信息 | "robot.attachDeviceInfo " |
| params | object/null | 空 | 参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "robot.attachDeviceInfo", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SID | uint32 | 空 | 订阅ID号 | 13036U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "SID" : 13036U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client. notifyDeviceInfo " 向客户端发送订阅的消息 | "client. notifyDeviceInfo" |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SID | uint32 | 空 | 订阅ID号 | 13036U |
| + info | object | 空 |  |  |
| ++Button | ButtonInfo | 空 | 按键信息 |  |
| ++Motor | MotorInfo | 空 | 运动模块信息 |  |
| ++Led | LedInfo | 空 | 指示灯信息 |  |
| ++Collision | CollisionInfo | 空 | 防撞条信息 |  |
| ++Laser | LaserInfo | 空 | 激光信息 |  |
| ++DI | DigitalIOInfo | 空 | 数字信号输入信息 |  |
| ++DO | DigitalIOInfo | 空 | 数字信号输出信息 |  |
| ++AI | AnologIOInfo | 空 | 模拟信号输入信息 |  |
| ++AO | AnologIOInfo | 空 | 模拟信号输出信息 |  |
| ++BusInfo | BufInfo | 空 | 总线信息 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyDeviceInfo", "params" : { "SID" : 13036U, "info" :{ }/// end } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachDeviceInfo

下载Schema 更新协议 修订历史

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot. detachDeviceInfo" 退订机器人货叉状态信息 | "Robot.detachDeviceInfo " |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID号 | 13036U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot. detachDeviceInfo", "params" : { "SID" : 13036U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否取消订阅成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachGasInfo

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.attachGasInfo" 订阅气体信息 | "Robot.attachGasInfo" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.attachGasInfo", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyGasInfo" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyGasInfo" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +GasInfo | object | 空 | 气体信息 |  |
| ++SF6 | uint32 | 空 | 六氟化硫浓度 | 100 |
| ++Smoke | uint32 | 空 | 烟雾浓度 | 200 |
| ++CH4 | uint32 | 空 | 甲烷浓度 | 300 |
| ++O2 | uint32 | 空 | 氧气浓度 | 400 |
| ++H2S | uint32 | 空 | 硫化氢浓度 | 500 |
| ++CO | uint32 | 空 | 一氧化碳 | 600 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyGasInfo", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213" "GasInfo" : { "SF6" : 100, "Smoke": 200, "CH4" : 300, "O2" : 400, "H2S" : 500, "CO" : 600 }/// end GasInfo } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachGasInfo

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "Robot.detachGasInfo" 退订气体信息 | "Robot.detachGasInfo" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot.detachGasInfo", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

ProductDefinition

导航

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| ackermann_axle_distance | double | 空 | 从动轮轴间距。默认-1, 单位：米 | -1 |
| min_angle_encoder | int | 空 | 舵轮角度最小编码器值。默认值 1000 | 1000 |
| max_angle_encoder | int | 空 | 舵轮角度最大编码器值。默认值 -1000 | -1000 |
| min_angle_range | double | 空 | 舵轮最小角度。默认值1000，单位：度 | 1000 |
| max_angle_range | double | 空 | 舵轮最小角度。默认值-1000，单位：度 | -1000 |
| steering_wheel_diameter | double | 空 | 舵轮直径。默认值-1，单位：米 | -1 |
| reduction_ratio |  | 空 | 舵轮减速比。默认值-1 | -1 |
| steering_angle_offset | double | 空 | 舵机偏移角度。默认值-1，单位：度 | -1 |
| lift_rate |  | 空 | 转盘转一圈编码器的变化量 | 750000 |
| robot_motion_type |  | 空 | 设备运动模型： 1：双轮差速diff模型 2：ackermann模型 3：四舵轮/双舵轮模型 默认值为1 | 1 |
| fork_length | double | 空 | 货叉长度。默认1.15，单位：米 | 1.15 |
| fork_tail_lift_increase | double | 空 | 举升后货叉增加的长度。默认值为0，单位：米 | 0 |
| axle_distance | double | 空 | 四轮差速模型中的前后轴距离。默认0，单位：米 | 0 |
| front_nav_laser_num | int | 空 | 前导航激光个数。默认0，单位：个 | 0 |
| back_nav_laser_num | int | 空 | 后导航激光个数。默认0，单位：个 | 0 |
| front_data_laser_num | int | 空 | 前数据型激光个数。默认0，单位：个 | 0 |
| back_data_laser_num | int | 空 | 后数据型激光个数默认0，单位：个 | 0 |
| front_tof_num | int | 空 | 前tof个数。默认0，单位：个 | 0 |
| back_tof_num | int | 空 | 后tof个数。默认0，单位：个 | 0 |
| has_dynamic_joint | bool | 空 | 车体模型动态转换关系开关。地牛类设备插齿举升导致设备模型发生变化需要开启此功能。默认false | False |
| base_link_new_frame | String | 空 | 车体模型变化后新的旋转中心的frameId。默认"base_link_new" | "base_link_new" |
| transform_changes | Object[] | 空 | 举升后base_link_child 相对于base_link的位移，用于定位激光数据和避障数据换算。 |  |
| + base_link_child | String | 空 | 坐标系frame_id | "base_link_head" |
| +x | Double | 空 | x方向偏移 | -0.077 |
| +y | Double | 空 | y方向偏移 | 0.0 |
| +z | Double | 空 | z方向偏移 | 0.0 |
| +roll | Double | 空 | 翻滚角 | 0.0 |
| +pitch | Double | 空 | 俯仰角 | 0.0 |
| +yaw | Double | 空 | 偏航角 | 0.0 |
| lift_base_link | object | 空 | 举升后base_link_new_fram相对于原base_link的位移, 放下时所有的变化量加负号使用 |  |
| +deltaX | Double | 空 | x方向偏移 | 0.077 |
| +deltaY | Double | 空 | y方向偏移 | 0.0 |
| +deltaYaw | Double | 空 | 偏航角的差值 | 0.0 |
| ForkFrontHalfLength | double | 是 | 货叉前半部分长度（中心点到挡板距离），用于计算负载多边形 | -1.0 |
| RobotDevContour | object[] | 是 | 设备轮廓描述,顶点坐标数组方式表述 |  |
| +X | double | 是 | 顶点x坐标 | 1.0 |
| +Y | double | 是 | 顶点y坐标 | -1.0 |
| ObstacleCapacityMode | Int | 空 | 设备避障的能力模式 | 1:画避障区域型，2:自适应避障 |
| NavigationCap | object | 空 | 导航能力集 |  |
| +Mask | uint | 否 | 每一位表示一个导航能力 bit0 二维码导航 bit1 激光导航 bit2 挂轨导航 bit3 纹理导航 bit4 巡线导航 | 1 |
| +SelfTrackingEnable | bool | 否 | 设备是否支持自主上轨： true ：支持 false ：不支持 | true |
| +IdealDestinationEnable | bool | 否 | 设备行走是否支持理想目标点路径： true：支持 false：不支持 | true |
| +ArcMovementType | Int8 | 否 | 设备弧线运动类型： 0：不支持弧线 1：圆弧曲线 2：贝塞尔曲线 | 2 |
| +MoveModeType | Int8 | 否 | 设备运动模式类型： 0：双轮差速运动模式 1：全向舵轮运动模式 | 0 |
| +ArbitLoadAngle | uint8 | 否 | 设备行走支持负载任意角度能力 0不支持，默认值; 1 支持 | 0 |
| +MoveCapsMask | uint32 | 否 | 设备运动相关能力字段，掩码表示，每个bit代表一个能力 0不支持，默认值; 1 支持； Bit0: 是否支持设备底盘与托盘同时分别进行控制 | 0 |
| +SafetyCapsMask | uint32 | 否 | 设备安全相关能力字段，掩码表示，每个bit代表一个能力 0不支持，默认值; 1 支持； Bit0: 是否支持急刹遇障超时上传遇障图片功能 | 0 |
| +LocationCapsMask | uint32 | 否 | 设备定位能力字段，掩码表示，每个bit代表一个能力 0不支持，默认值; 1 支持； Bit0: 是否支持急刹遇障超时上传遇障图片功能 | 0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { " ackermann_axle_distance ": -1, " min_angle_encoder ": 1000, " max_angle_encoder ": -1000, " min_angle_range ": 1000, "max_angle_range": -1000, "steering_wheel_diameter": -1, "reduction_ratio": -1, "steering_angle_offset": -1， "lift_rate": 750000, "robot_motion_type": 1, "fork_length": 1.15, "fork_tail_lift_increase": 0, "axle_distance": 0, "front_nav_laser_num": 0, "back_nav_laser_num" : 0, "front_data_laser_num": 0, "back_data_laser_num": 0, "front_tof_num": 0, "back_tof_num" : 0, "has_dynamic_joint": false, "base_link_new_frame": "base_link_new", "transform_changes":[ { base_link_child: "base_link_head", x: -0.077, y: 0.0, z: 0.0, roll: 0.0, pitch: 0.0, yaw: 0.0 }], "lift_base_link": { deltaX: 0.077, deltaY: 0.0, deltaYaw: 0.0 }, " RobotExpandSize ": 0.1, "ForkFrontHalfLength": -1.0, " RobotDevContour ": [{ "X": 1.0, "Y": -1.0 },…{}] } |  |  |  |  |

设备管理

| 权限 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Tof | Object[] | 空 | Tof外设 |  |
|  | DeviceDescribe | 是 | 设备基本参数的内容单独放在DeviceDescribe字段中描述 |  |
| +AvoidCheck | Object | 是 | 避障检测 |  |
| ++TimeOut | double | 是 | 超时时间，单位秒，超过该时间的数据忽略 | 0.05 |
| ++Tolerance | double | 是 | 数据波动范围；废弃 | 0.07 |
| ++RangeFilter | double[] | 是 | 带通距离滤波，单位米 例如：[0.01, 10] 表示只使用0.01米到10米之前的数据 废弃 | [0.01, 10] |
| ++YawAngleFilter | double[] | 是 | 带通偏航角度滤波，单位度 例如：[-125, 125] 表示只使用-125度到125度之前的数据 废弃 | [-125, 125] |
| ++PitchAngleFilter | double[] | 是 | 带通俯仰角度滤波，单位度 例如：[-1, 1] 表示只使用-1度到1度之前的数据 废弃 | [-1, 1] |
| +Resolution | Int[] | 否 | Tof的分辨率，int[]格式，内容为[width, height] | [1280, 640] |
| +FovPitch | double[] | 否 | 传感器坐标系上下方向检测角度 | [-22.5, 22.5] |
| +FovYaw | double[] | 否 | 传感器坐标系左右方向检测角度 | [-30, 30] |
| NavLaser | Object[] | 空 | 导航激光外设 |  |
|  | DeviceDescribe | 是 | 设备基本参数的内容单独放在DeviceDescribe字段中描述 |  |
| +AvoidCheck | Object | 是 | 避障检测 |  |
| ++Enable | bool | 是 | 避障检测开关 | true |
| ++TimeOut | double | 是 | 超时时间，单位秒，超过该时间的数据忽略 | 0.05 |
| ++RangeFilter | double[] | 是 | 带通距离滤波，单位米 例如：[0.01, 10] 表示只使用0.01米到10米之前的数据 废弃 | [0.01, 10] |
| ++Tolerance | double | 是 | 数据波动范围 最新版本废弃，移至配置 | 0.0 |
| ++YawAngleFilter | double[] | 是 | 带通偏航角度滤波，单位度 例如：[-125, 125] 表示只使用-125度到125度之前的数据 废弃 | [-125, 125] |
| ++PitchAngleFilter | double[] | 是 | 带通俯仰角度滤波，单位度 例如：[-1, 1] 表示只使用-1度到1度之前的数据 废弃 | [-1, 1] |
| +IOAvoidCheck | Object | 是 | IO避障检测功能描述 |  |
| ++Enable | bool | 是 | 是否打开 | False |
| ++Index | int | 是 | 序号 | -1 |
| +AngleMin | Double | 是 | 激光扫描最小角度，单位度 | -90.0 |
| +AngleMax | Double | 是 | 激光扫描最大角度，单位度 | 90.0 |
| +Position | DevicePosition | 否 | 传感器在设备上的安装位置的描述 | AboveFork |
| DataLaser | Object[] | 空 | 数据型激光外设 |  |
|  | DeviceDescribe | 是 | 设备基本参数的内容单独放在DeviceDescribe字段中描述 |  |
| +AvoidCheck | Object | 是 | 避障检测 |  |
| ++TimeOut | double | 是 | 超时时间，单位秒，超过该时间的数据忽略 | 0.05 |
| ++RangeFilter | double[] | 是 | 带通距离滤波，单位米 例如：[0.01, 10] 表示只使用0.01米到10米之前的数据 废弃 | [0.01, 10] |
| +Tolerance | double | 是 | 数据波动范围 废弃 | 0.0 |
| ++YawAngleFilter | double[] | 是 | 带通偏航角度滤波，单位度 例如：[-125, 125] 表示只使用-125度到125度之前的数据 废弃 | [-125, 125] |
| ++PitchAngleFilter | double[] | 是 | 带通俯仰角度滤波，单位度 例如：[-1, 1] 表示只使用-1度到1度之前的数据 废弃 | [-1, 1] |
| +AngleMin | Double | 是 | 激光扫描最小角度，单位度 | -90.0 |
| +AngleMax | Double | 是 | 激光扫描最大角度，单位度 | 90.0 |
| IOLaser | Object[] | 空 | IO激光外设 |  |
|  | DeviceDescribe | 是 | 设备基本参数的内容单独放在DeviceDescribe字段中描述 |  |
| Ultrasonic | Object[] | 空 | 超声波外设 |  |
|  | DeviceDescribe | 是 | 设备基本参数的内容单独放在DeviceDescribe字段中描述 |  |
| +Tolerance | double | 是 | 数据波动范围 | 0.0 |
| +AvoidCheck | object | 空 | 避障相关配置 |  |
| ++Enable | bool | 空 | 用于避障检测 | True |
| ++TimeOut | double | 空 | 超时时间，单位s | 100.0 |
| +MaxTriggerDistance | double | 否 | 传感器最大有效的触发距离，大于该距离值可认为没有触发。单位m | 2.0 |
| +MinTriggerDistance | double | 否 | 传感器最小有效的触发距离，小于该距离值可认为没有触发。单位m | 0.02 |
| +CorrectionMethod | Int | 否 | 传感器修正的方案ID，用于补偿数据光电距离越近误差越大的问题，不存在该值则不修正； 1、线性补偿 2、使用标定文件补偿 | 1 |
| +Accuracy | double | 否 | 检测精度，误差范围，单位：m | 0.03 |
| +IsLoadStateSensor | Bool | 否 | 是否可用于负载检测，不存在该值或该值为false，则该传感器不用于负载检测 | true |
| DataOptoelectronic | Object[] | 空 | 数据型光电传感器 |  |
|  | DeviceDescribe | 是 | 设备基本参数的内容单独放在DeviceDescribe字段中描述 |  |
| +AvoidCheck | object | 空 | 避障相关配置 |  |
| ++Enable | bool | 空 | 用于避障检测 | True |
| ++TimeOut | double | 空 | 超时时间，单位s | 100.0 |
| +MaxTriggerDistance | double | 否 | 传感器最大有效的触发距离，大于该距离值可认为没有触发。单位m | 2.0 |
| +MinTriggerDistance | double | 否 | 传感器最小有效的触发距离，小于该距离值可认为没有触发。单位m | 0.02 |
| +CorrectionMethod | Int | 否 | 传感器修正的方案ID，用于补偿数据光电距离越近误差越大的问题，不存在该值则不修正； 1、线性补偿 2、使用标定文件补偿 | 1 |
| +Accuracy | double | 否 | 检测精度，误差范围，单位：m | 0.03 |
| +IsLoadStateSensor | Bool | 否 | 是否可用于负载检测，不存在该值或该值为false，则该传感器不用于负载检测 | true |
| RangingLaser | Object[] | 空 | 微型激光位移传感器 |  |
|  | DeviceDescribe | 是 | 设备基本参数的内容单独放在DeviceDescribe字段中描述 |  |
| +TriggerDistance | double | 否 | 支持设置检测距离触发IO信号，0代表不支持IO测距触发；单位m | 0.1 |
| IOElectronic | Object[] | 空 | IO型光电传感器 |  |
|  | DeviceDescribe | 是 | 设备基本参数的内容单独放在DeviceDescribe字段中描述 |  |
| +AvoidCheck | Object[] | 空 | 避障相关配置 |  |
| ++Enable | bool | 空 | 用于避障检测 | True |
| ++TimeOut | double | 空 | 超时时间，单位s | 0.3 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Tof": [ { "Model": "ifm3d_o3x100", "Direction": "Front", "TopicName": "/ifm3d/camera0/cloud", "FrameId": "ifm3d/camera0_link", "IP": "192.168.0.1", "AvoidCheck": { "TimeOut": 0.05, "RangeFilter": [ 0.01, 10 ], "YawAngleFilter": [ -125, 125 ], "PitchAngleFilter": [ -1, 1 ] } }, { "Model": "ifm3d_o3x100", "Direction": "Back", "TopicName": "/ifm3d/camera1/cloud", "FrameId": "ifm3d/camera1_link", "IP": "192.168.0.2", "AvoidCheck": { "TimeOut": 0.05, "RangeFilter": [ 0.01, 10 ], "YawAngleFilter": [ -125, 125 ], "PitchAngleFilter": [ -1, 1 ] } } ], "NavLaser": [ { "Model": "pepperl_fuchs_r2000", "Direction": "Front", "TopicName": "/scan", "FrameId": "laser_frame_0", "IP": "192.168.23.50", "AvoidCheck": { "TimeOut": 0.05, "RangeFilter": [ 0.01, 10 ], "YawAngleFilter": [ -125, 125 ], "PitchAngleFilter": [ -1, 1 ] }, "AngleMin": -90.0, "AngleMax": 90.0 }, { "Model": "UAM_05LP_T301", "Direction": "Back", "TopicName": "/scan", "FrameId": "laser_frame_1", "IP": "192.168.23.30", "AvoidCheck": { "TimeOut": 0.05, "RangeFilter": [ 0.01, 10 ], "YawAngleFilter": [ -125, 125 ], "PitchAngleFilter": [ -1, 1 ] }, "AngleMin": -90.0, "AngleMax": 90.0 } ], "DataLaser": [ { "Model": "sick_tim240", "Direction": "Front", "TopicName": "/cloud_0", "FrameId": "cloud_link_0", "IP": "192.168.23.50", "AvoidCheck": { "TimeOut": 0.05, "RangeFilter": [ 0.01, 10 ], "YawAngleFilter": [ -125, 125 ], "PitchAngleFilter": [ -1, 1 ] }, "AngleMin": -90.0, "AngleMax": 90.0 }, { "Model": "sick_tim240", "Direction": "Back", "TopicName": "/cloud_1", "FrameId": "cloud_link_1", "IP": "192.168.23.30", "AvoidCheck": { "TimeOut": 0.05, "RangeFilter": [ 0.01, 10 ], "YawAngleFilter": [ -125, 125 ], "PitchAngleFilter": [ -1, 1 ] }, "AngleMin": -90.0, "AngleMax": 90.0 } ], "IOLaser": [ { "Index": 0, "Direction": "Front" }, { "Index": 1, "Direction": "Back" } ] } |  |  |  |  |

| 参数 | 类型 |  | 必选 |  | 说明 |  | 举例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RobotMCU | object[] |  | 是 |  | 单片机信息 |  |  |  |
| +Type | uint16 |  | 是 |  | MCU功能类型 0 业务单片机 1 自研驱动器 2 电池 3 外购驱动器 |  | 1 |  |
| +DeviceId | uint32 |  | 是 |  | MCU基于设备端的deviceId |  | 192 |  |
| +Name | char[64] |  | 否 |  | MCU描述 |  | "LeftMotor" |  |
| +IsSupportUpgrade | object/null |  | 是 |  | 是否支持升级 |  | true |  |
| +IsSupportStartCheck | object/null |  | 是 |  | 是否支持开机启动校验，如果支持开机启动校验设备启动过程会阻塞等待MCU上报 |  | true |  |
| 示例 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| { "RobotMCU": [{ "Type": 1, "DeviceId": 192, "Name": "LeftMotor", "IsSupportUpgrade": true, "IsSupportStartCheck": true },…{}] } |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 类型 |  | 必选 |  | 说明 |  | 举例 |
| VisionCamera |  | object[] |  | 是 |  |  |  |  |
| +Name |  | char[64] |  | 是 |  | 设备内部使用名 |  | "dm0" |
| +ObjectDistance |  | uint32 |  | 是 |  | 默认物距，设备默认结构状态时，近似于镜头前主面到二维码的距离，单位:1mm |  | 13900000 |
| +PixelDimensions |  | uint32[] |  | 是 |  | sensor像元的【宽度,高度】,单位: 1 nm |  | [4800,4800] |
| +FocalLength |  | uint32 |  | 是 |  | 镜头焦距,单位: 1 nm |  | 3370000 |
| +Interface |  | char[64] |  | 是 |  | 接相机的网口/USB口名称 |  | "eth0" |
| +ExternalLightIndex |  | int32 |  | 是 |  | 外部扩展补光灯序号,当补光灯信号由单片机控制时有效，否则填充-1 |  | 0 |
| +Mode |  | char[64] |  | 是 |  | 相机型号 |  | 废弃 |
| +WorkMode |  | int32 |  | 是 |  | 相机工作模式 |  | 0-持续识别模式，1-主动抓拍识别模式 |
| +Model |  | char[64] |  | 是 |  | 相机型号 |  | "xxxxx" |
| +FrameId |  | char[258] |  | 是 |  | 坐标系名称，全局唯一，必须与机器人描述文件（xacro或者urdf）中坐标系保持一致。命名规则： |  | "" |
| +Calibrate |  | object |  | 是 |  | 相机标定信息 |  |  |
| ++CalibrateMode |  | int32 |  | 是 |  | 相机标定模式，放在“Calibrate”类里面。 0- 不做货架标定， 1- 自动标定模式， 2- 手动标定模式 3- 单次标定模式 4- 3T车非托盘旋转标定模式 （以上举例为上相机的标定模式，后续下相机标定若有新增模式，可往这个参数里集成，上下相机的标定模式参数值不冲突） |  | 0 |
| ++CaliTargetAccuracy |  | int32 |  | 是 |  | 相机标定目标精度，单位：1 mm，放在“Calibrate”类里面 |  | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| { "VisionCamera": [{ "Name": "dm0", "ObjectDistance": 13900000, "PixelDimensions": [4800,4800], "FocalLength": 3370000, "Interface": "eth0", "ExternalLightIndex": 0, "Mode": "", "FrameId": "" },…{}] } |  |  |  |  |  |  |  |  |

RobotDevice

备注：为了兼容，之前的外设暂不处理。未来Caps用到的外设产品定义新增都需要添加到RobotDevice之下。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RobotDevice | object | 是 | 设备外设 |  |
| +ConnectLamp | object[] | 否 | ConnectLamp接驳灯，数组，元素最大不超过8个 |  |
| ++Id | int32 | 是 | 接驳灯设备ID | 0 |
| ++Type | uint16 | 是 | 对接灯类型： 0 –可见光 1 –反射型传感器 2 –光通讯 | 2 |
| +Roller | object[] | 否 | Roller滚筒， 数组，元素最大不超过8个 |  |
| ++Id | int32 | 是 | 滚筒ID | 0 |
| ++Type | uint16 | 是 | 滚筒类型： 0-产线滚筒 | 0 |
| ++DirectionMask | uint8 | 是 | 滚筒开口方向， 掩码表示： 第一位：前方 第二位：右方 第三位：后方 第四位：左方 | 0 |
| ++PutterList | int32 [] | 是 | 当前滚筒推杆列表，元素取值为推杆设备中的设备ID，最大不超过8个；-1表示无 | [0…] |
| ++SensorList | int32 [] | 是 | 当前传感器列表，元素取值为传感器设备中设备ID，最大不超过255个；-1表示无 | [0…] |
| ++BaffleList | int32 [] | 是 | 当前挡板列表，元素取值为挡板设备中的设备ID，最大不超过8个；-1表示无 | [0…] |
| ++LiftList | int32 [] | 是 | 当前举升列表，元素取值为举升设备中的设备ID，最大不超过8个；-1表示无 | [0…] |
| +Putter | Object[] | 否 | 推杆设备 数组，元素最大不超过8个，可选 |  |
| ++Id | int32 | 是 | 推杆id | 0 |
| ++Type | int32 | 是 | 推杆类型： 0-滚筒设备推杆 | 0 |
| +Baffle | Object[] | 否 | 挡板设备 数组，元素最大不超过8个 |  |
| ++Id | int32 | 是 | 挡板设备id | 0 |
| ++Type | int32 | 是 | 挡板类型： 0-滚筒设备挡板 | 0 |
| ++Height | uin32[] | 是 | 挡板升降范围，[挡板升降最小高度，挡板升降最大高度] | [0,2000] |
| +Sensor | Object[] | 否 | 传感器器件 数组，元素最大不超过255，可选 |  |
| ++Id | int32 | 是 | 传感器id | 0 |
| ++Type | int32 | 是 | 传感器类型： 0-红外对射 | 0 |
| +Lift | Object[] | 否 | 升降设备 数组，元素最大不超过8个，可选 |  |
| ++Id | int32 | 是 | 升降设备id | 0 |
| ++Type | int32 | 是 | 举升设备类型： - 托盘升降（搬运货架） - 滚筒升级 - 单级举升型 - 地牛叉齿 | 0 |
| ++Height | uin32[] | 是 | 举升高度范围，[举升最小高度，举升最大高度] | [0,2000] |
| ++ZeroHeight | Int32 | 否 | 举升机构零位离地面高度,单位mm | 100 |
| ++DataAcquisition | object | 空 | 数据采集能力集 |  |
| +++InfraredCameraSupported | bool | 空 | 是否支持红外图像检测 | false |
| +++PartialDischargeSupported | bool | 空 | 是否支持局部放电检测 | false |
| +++ColorCameraSupported | bool | 空 | 是否支持可见光图像检测 | false |
| +++UVCameraSupported | bool | 是 | 是否支持紫外检测 | false |
| +++DepthCameraSupported | bool | 否 | 是否支持结构光深度图像检测 | false |
| +++TransparentSerialSupport | object | 是 | 相机透明串口能力 |  |
| ++++Enable | bool | 是 | 是否支持透明串口能力 | true |
| ++Port | int32 | 是 | 透明串口号 仅支持透明串口能力时该字段有效 | 8 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "RobotDevice": { "ConnectLamp": [{ "Id": 0, "Type": 2 },…{}], "Roller":[{ "Id": 0, "Type": 0, "PutterList": [0,-1,…], "SensorList": [0,1,2,15,-1,…], "BaffleList": [0,-1,…], "LiftList": [0,-1,…] },…{}], "Putter":[{ "Id": 0, "Type": 0 },…{}], "Baffle":[{ "Id": 0, "Type": 0, "Height": [0,2000] },…{}], "Sensor":[{ "Id": 0, "Type": 0 },…{}], "Lift":[{ "Id": 0, "Type": 1, "Height": [0,2000] },…{}] } } |  |  |  |  |

车体基本参数

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| CarBasicParam | object | 是 | AGV小车基本参数 |  |
| +CarLength | double | 是 | 小车长度（包含触边），单位m | 1.2 |
| +CarWidth | double | 是 | 小车宽度（包含触边），单位m | 0.6 |
| +CarHeight | double | 是 | 车体高度（以激光视野为水平线），单位米 | 2.0 |
| +TurnPointLength | double | 是 | 表示旋转中心距离车头触边的距离，单位米 | 1.47 |
| +TurnPointWidth | double | 是 | 表示旋转中心距离车侧边沿的距离为，正常为车宽一半，单位m | 0.39 |
| +ChargeSheet | object | 空 | 车体充电贴片的相关配置 |  |
| ++Position | double [3] | 是 | 轮子中心基于设备base_link的坐标位置，单位：米，车头方向为x轴正方方向,车体右边为y正方向，正上方未z轴正方向 double [0]为x坐标值 double [1]为y坐标值 double [2]为z坐标值 | [1.12,0.5,0.3] |
| +MotionType | Int | 是 | 设备运动模型： 1：双轮差速模型 2：ackerman模型 3：双舵轮模型 4：四舵轮模型 | 1 |
| +MaxRadius | double | 是 | 设备原地旋转时结构边缘的最大旋转半径，单位m | 1.2 |
| +Fork | object | 是 | 货叉基本参数 |  |
| ++ForkLength | double | 空 | 货叉长度，单m | 1.15 |
| ++ForkTailLiftIncrease | double | 空 | 举升后货叉增加的长度，单位m | 0 |
| ++ForkInsertDistance | double | 是 | 叉齿插入栈板的距离（旋转中心到后挡板的距离），单位m | 0.67 |
| ++ForkWidth | doulble | 是 | 单条货叉的宽度，单位m | 0.18 |
| ++ForkThickness | double | 是 | 拉线编码器零位处，货叉表面距地面的高度，单位m | 0.09 |
| ++ForkInterval | double | 是 | 两条货叉内侧面之间的距离，单位m | 0.32 |
| +Wheels | object[] | 是 | 轮子相关属性 |  |
| ++ID | Int | 是 | 轮子ID，车头为前方，排序规则从左往右，从前往后依次记序。 | 1 |
| ++Diameter | double | 是 | 轮子直径，单位m | 0.2 |
| ++Position | double [2] | 是 | 轮子中心基于设备base_link的坐标位置，单位：米，车头方向为x轴正方方向 Int[0]为x坐标值 Int[1]为y坐标值 | [-0.3,0.6] |
| ++SteeringWheel |  |  |  |  |
| +++AngleRange | double [2] | 空 | 舵轮角度支持的范围。单位度 Int[0]为最小值 Int[1]为最大值 | [-135.0,135.0] |
| +++ReductionRatio | int | 空 | 舵轮减速比 | -1 |
| ++Encoder | object | 空 | 编码器值相关参数 |  |
| +++EncoderThreshold | Int[2] | 空 | 行走电机编码器阈值 Int[0]为下溢出值 Int[1]为上溢出值 | [-1024,1024] |
| +++EncoderPerRound | Int | 空 | 轮子转一圈的编码器绝对值 | 131072 |
| +++AngleEncoderThreshold | Int[2] | 空 | 舵轮旋转电机编码器阈值（舵轮设备有效） Int[0]为下溢出值 Int[1]为上溢出值 | [-2048,2048] |
| +++AngleEncoderPerRound | Int | 空 | 舵轮旋转一圈的编码器绝对值（舵轮设备有效） | 24576 |
| +Pallet | Object | 否 | 举升托盘相关参数 |  |
| ++Shape | Char[32] | 是 | 托盘形状（其他形状往如下形状近似，最大旋转直径大于长边近似成矩形，等于长边的近似成椭圆形） “Circular” ： 圆 “Rectangle” ： 矩形 “Ellipse” ： 椭圆形 |  |
| ++Length | double | 是 | 圆形代表直径 矩形代表长边或补全近似后的长边 椭圆形代表长轴长度 |  |
| ++Width | double | 否 | 圆形可省略 矩形代表短边长度 椭圆形代表短轴长度 |  |
| ++PalletAssemblyHeight | uint32 | 否 | 托盘装配高度(托盘举升0位时，托盘距地面的高度)，单位mm | 300 |

车体可变参数

DynamicTFJoint

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| DynamicTFJoint | object |  | AGV外参的补充，车体运动对车体坐标系或外参坐标系的影响 |  |
| +BaseLinkChange | Object[] |  | 设备举升高度变化对应的中心点的位移变化，无位移可以不配置该字段 |  |
| ++MoveToLink | string | 是 | 供定位算法查询的偏移坐标系名称 | "base_link_new" |
| ++LiftHeight | int[2] | 是 | 单位mm，举升高度≥[0]并小于[1]时，需要发布位移变化 | [0, 50] |
| ++BaseLinkMoveInMap | double[3] | 是 | 单位m和弧度，分别车体前方位移x，左方位移y，和逆时偏航变化theta | [0.077, 0, 0] |
| +ParentLink | string | 是 | 外参变化相对的坐标系名称 | “base_link” |
| +TransformChanges | Object[] |  | 外参变化配置表 |  |
| ++LiftHeight | int[2] | 是 | 单位mm，举升高度≥[0]并小于[1]时，需要发布变化关系 | [90, 100] |
| ++ChildLink | string | 是 | 变化的坐标系名称 | "base_link_head" |
| ++Transform | double[6] | 是 | 坐标系关系变化值，分别对对应[x, y, z, roll, pitch, yaw] | [0.077, 0, 0, 0, 0, 0] |
| ++NotifyType | int | 是 | 改变后后需要通知的类型 ODOM = 1u, IMU = 2u, LASER = 4u, 默认为1 | 1+2+4 = 7 表示全部通知 |

运动能力

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| movement | object | 是 | 设备空载运动相关参数 |  |
| +velocity | object |  | 线速度相关参数 |  |
| ++min | Int |  | 最小值，单位0.001m/s | 1000 |
| ++max | Int |  | 最大值，单位0.001m/s | 1000 |
| ++acc | Int |  | 最大加速度，单位0.001m/s2 | 1000 |
| ++dec | Int |  | 最大减速度，单位0.001m/s2 | 1000 |
| +angular | object |  | 角速度相关参数 |  |
| ++min | Int |  | 最小值，0.001度/s | 90000 |
| ++max | Int |  | 最大值，0.001度/s | 90000 |
| ++acc | Int |  | 最大加速度，0.001度/s2 | 30000 |
| ++dec | int |  | 最大减速度，0.001度/s2 | 30000 |
| +arcTurn | object |  | 弧线速度相关参数 |  |
| ++min | Int |  | 最小值，单位0.001m/s | 1000 |
| ++max | Int |  | 最大值，单位0.001m/s | 1000 |
| ++acc | Int |  | 最大加速度，单位0.001m/s2 | 1000 |
| ++dec | Int |  | 最大减速度，单位0.001m/s2 | 1000 |
| movementWhenLoad | object | 是 | 设备负载运动相关参数 |  |
| +velocity | object |  | 线速度相关参数 |  |
| ++min | Int |  | 最小值，单位0.001m/s | 1000 |
| ++max | Int |  | 最大值，单位0.001m/s | 1000 |
| ++acc | Int |  | 最大加速度，单位0.001m/s2 | 1000 |
| ++dec | Int |  | 最大减速度，单位0.001m/s2 | 1000 |
| +angular | object |  | 角速度相关参数 |  |
| ++min | Int |  | 最小值，0.001度/s | 90000 |
| ++max | Int |  | 最大值，0.001度/s | 90000 |
| ++acc | Int |  | 最大加速度，0.001度/s2 | 30000 |
| ++dec | Int |  | 最大减速度，0.001度/s2 | 30000 |
| +arcTurn | object |  | 弧线速度相关参数 | 该含义与appwiki协议不符，建议修改appwiki协议上描述 |
| ++min | Int |  | 最小值，单位0.001m/s | 1000 |
| ++max | Int |  | 最大值，单位0.001m/s | 1000 |
| ++acc | Int |  | 最大加速度，单位0.001m/s2 | 1000 |
| ++dec | int |  | 最大减速度，单位0.001m/s2 | 1000 |

舵轮参数

SteeringParam

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| SteeringParam | object | 是 | 舵轮参数 |  |
| +AngleRange | Int[2] | 空 | 舵轮角度支持的范围。单位0.001度 Int[0]为最小值 Int[1]为最大值 | [-135000,135000] |
| +ReductionRatio |  | 空 | 舵轮减速比 | -1 |
| +SpinTurnAngle | double | 空 | 舵轮设备原地旋转的角度值。 该值目前为特殊值，是与单片机约定的下发值，单位：度 | 180.0 |
| +AngleTolerance | double | 空 | 舵轮设备旋转到位后角度偏移值，单位：度 | 5.0 |

SelfCheck 自检

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SelfCheck | Object | 是 | 机器人自检项 |  |
| +Netcards | char[16][32] |  | 需要开机初始化检测的网卡，默认["eth0", "eth1"] | ["eth0", "eth1"] |
| +RobotSelfCheck | Object | 是 | 机器人开机自检 |  |
| ++RobotModules | uint | 空 | 表示机器人开机时自检的内部模块掩码。具体掩码位含义同getSystemInfo中 “RobotModules”字段的定义 | 128 |
| ++Equipment | uint | 空 | 表示机器人开机时自检的外设掩码。具体掩码位含义同getSystemInfo中 “Equipment”字段的定义 | 256 |
| ++PeriodIcRobotModules | uint | 空 | 表示机器人周期自检的内部模块掩码。具体掩码位含义同getSystemInfo中 “RobotModules”字段的定义 | 132 |
| ++PeriodIcEquipment | uint | 空 | 表示机器人周期自检的外设掩码。具体掩码位含义同getSystemInfo中 “Equipment”字段的定义 | 2101436 |
| ++NotifyEventRobotModules | uint | 空 | 表示机器人内部模块开机自检或者周期性自检失败后，需要向平台上报故障事件的内部模块掩码。具体掩码位含义同getSystemInfo中 “RobotModules”字段的定义 | 0 |
| ++NotifyEventEquipment | uint | 空 | 表示机器人外部设备开机自检或者周期性自检失败后，需要向平台上报故障事件的外设掩码。具体掩码位含义同getSystemInfo中 “Equipment”字段的定义 | 32 |
| ++SelfTestTime | uint | 空 | 表示机器人周期自检的频率，即每隔一定的时间机器人进行自检一次.单位为毫秒。 | 120000 |
| ++RestoreNum | uint | 空 | 表示机器人开机自检或者周期性自检失败后，重新进行自检的次数 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "SelfCheck" : { "Netcards" : ["eth0", "eth1"], “RobotSelfCheck”:{ "RobotModules" : 128, "Equipment" : 256, "PeriodIcRobotModules" : 132, "NotifyEventRobotModules" : 2101436, "PeriodIcEquipment" : 0, "NotifyEventEquipment" : 32， "SelfTestTime":120000, "RestoreNum":1 } } |  |  |  |  |

显示屏界面产品定义

显示屏界面通过该字段进行构建

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DisplayScreen | object | 是 | Qt显示屏界面配置 |  |
| +HomeWidget | char[32][32] | 是 | 主界面配置： "Battery"：电量模块 "DeviceIP"：设备IP地址模块 "OperateMode"：操作模式：手/自动 "BrakeRemove"：抱闸解除 "OnlineStatus"： 设备在线状态模块 "Suggestion"：处理意见按键 "PlatformAlarm"：平台业务报警弹窗 "ObstacleList"：遇障传感器列表弹窗 | ["Battery", "DeviceIP", "WorkMode", "OnlineStatus", "Suggestion",...] |
| +StatusWidget | object | 是 | 实时状态界面配置 |  |
| ++SafetyWidget | uint16 | 是 | 安全状态界面配置: 0：按安全传感器产品定义展示遇障信息(文字展示) 1：按设备安全传感器示意图展示遇障信息 | 0 |
| ++ExecutiveWidget | char[32][32] | 是 | 执行机构信息界面配置: "RotateNull"：旋转零位 "GroundCode"：地码 "ShelfCode"：货架码 "Yaw"：偏航角 "InraredSensor"：对射状态 | ["RotateNull", "GroundCode", "ShelfCode", "Yaw",...] |
| ++MaintenanceWidget | char[32][32] | 是 | 维护信息界面配置: "RunningMiles": 运行里程 "RunningTime": 运行时间 "ChargingTimes": 充电次数 "LiftingTimes": 举升次数 "TimeZero": 运行时间清零按键 | ["RunningMiles", "RunningTime", "ChargingTimes", "LiftingTimes",...] |
| ++PlatformAlarm | char[32][32] | 是 | 平台业务报警界面 | [] |
| ++RecentAbnormal | object | 是 | 设备近期异常信息显示界面 |  |
| +++Enable | bool | 空 | 使能开关 | false |
| ++Authentication | bool | 否 | 状态界面展示是否需要身份认证，默认false | false |
| +ControlWidget | object | 是 | 操作控制界面 |  |
| ++LiftType | uint16 | 是 | 举升控制方式配置 0：位置控制举升，触发一次，举升或下降至最大最小高度 1：持续触发，进行连续举升或下降，停止触发，高度保持 2：根据单片机能力选择，若单片机支持点动举升则持续触发，单片机不支持则位置控制举升 | 0 |
| ++ControlType | char[32][32] | 是 | 支持的控制功能 "ControlLift"：举升控制 "ControlVolume"：音量控制 "ControlRotate"：托盘控制 "ControlRoller"：辊筒控制 | ["ControlLift","ControlVolume","ControlRotate"] |
| ++Authentication | bool | 否 | 控制界面展示是否需要身份认证，默认false | false |
| +ConfigWidget | char[32][32] | 是 | 配置信息界面配置: "PlatfornIP"：平台IP地址 "Port"：端口号 "SSID"：无线SSID "Version"：主控版本号 "SN"：序列号 | ["PlatfornIP","Port", "SSID", "Version", "SN"] |
| +CameraStream | char[32][32] | 否 | 相机拉流配置界面: “UpCamera”:上相机 “DownCmmera”:下相机 | [“DownCamera”,“UpCamera”] |
| +Authentication | object | 否 | 界面鉴权 |  |
| ++Type | int | 否 | 鉴权的类型： 1 开始结束类型，鉴权包含开始和结束，收到结束后需要鉴权的功能重新锁定； 2 脉冲型，用户每次鉴权时上报一次鉴权程序信息，成功后一段时间允许操作 | 1 |
| ++AuthMode | int | 否 | 生效的鉴权方式，采用掩码形式： bit0:是否刷卡鉴权 bit1:是否密码校验 | 00000011 |
| AuthTimeout | int | 否 | 脉冲型鉴权超时时间，超时时间到了之后就需要重新鉴权才能操作，单位s | 60 |
| +ScreenResolution | object | 否 | 屏幕默认分辨率 |  |
| ++Width | int | 空 | 大图抓图宽度 | 1280 |
| ++Height | int | 空 | 大图抓图高度 | 720 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "DisplayScreen": { "HomeWidget": ["Battery", "DeviceIP", "WorkMode", "OnlineStatus", "Suggestion",...], "StatusWidget": { "SafetyWidget": 0, "ExecutiveWidget": ["RotateNull", "GroundCode", "ShelfCode", "Yaw",...], "MaintenanceWidget": ["RunningMiles", "RunningTime", "ChargingTimes", "LiftingTimes",...] }, "ControlWidget": { "LiftType": 0 }, "ConfigWidget": ["PlatfornIP", "Port", "SSID", "Version",...] } } |  |  |  |  |

货架业务

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ShelfBusiness | Object | 否 | 货架业务定义 |  |
| +Monitor | Object | 是 | 货架监测参数 |  |
| ++ CenterCheckThreshold | Double | 是 | 中心偏移检测阈值，单位m，默认0.01 | 0.01 |
| ++ CenterAlarmThreshold | Double | 是 | 中心偏移报警阈值，单位m，默认0.02 | 0.02 |
| ++ AngleCheckThreshold | Double | 是 | 角度偏移检测阈值，单位度，默认2.0 | 2.0 |
| ++ AngleAlarmThreshold | Double | 是 | 角度偏移报警阈值，单位度，默认5.0 | 5.0 |
| ++AngleMovingAlarmThreshold | Double | 是 | 移动中货架在地图中绝对角度偏移报警阈值，单位度，默认45.0 | 45.0 |
| ++Rate | int32 | 否 | 监测频率，单位hz | 2 |
| +Pallet | Object | 是 | 货架托盘能力 |  |
| ++SupportAim | Bool | 是 | 是否支持托盘对准货架，若支持：有些货架带有插销，举升前需要调整托盘角度，目的是对准货架 | false |
| ++SupportPubInfo | Bool | 是 | 是否支持发布托盘信息，若支持：周期发布托盘信息 | true |
| ++SendEventAngle | Double | 是 | 触发发送事件的旋转角度阈值（单位°）：当托盘旋转角度超过阈值时，发送PalletRotate事件，用于联动语音提示，默认5.0 | 5.0 |
| ++PalletZeroAngle | Double | 是 | 托盘处于工作零位时单片机上报的角度（转为逆时针方向，单位°），默认0.0 | 0.0 |
| ++MinRotateAngle | Double | 是 | 最小旋转角度（单位°），旋转角度小于该角度时，则不旋转，默认0.0 | 0.0 |
| ++ AccuracyAngle | Double | 是 | 托盘空载时旋转控制精度角度（单位°），默认0.3 | 0.3 |
| ++ LoadAccuracyAngle | Double | 是 | 托盘负载时旋转控制精度角度（单位°），默认0.5 | 0.5 |
| ++ SafetyManagement | Bool | 是 | 托盘安全管理能力 | false |
| ++SupportPalletRotation | Bool | 是 | 是否支持托盘旋转，默认支持 | true |
| +Identify | Object | 是 | 货架识别能力 |  |
| ++PreDistance | Double | 是 | 预目标位置（单位m）：小车车头在货架正前方摆正的间距，默认0.12 | 0.12 |
| ++MinAngle | Double | 是 | 最小角度差（单位°）：货架识别时，若小车当前位置与货架举升点位置角度差小于该值，则不需要预置目标位置，默认5.0 | 5.0 |
| ++NavMode | Int | 是 | 货架识别后，小车运动到货架举升点的导航定位模式，默认1（里程计模式） | 1 |
| ++FailUseInitPose | Bool | 否 | 识别失败是否直接使用初始位置作为举升点 | false |
| ++RecShelfDMInMove | Object | 否 | 货架识别后移动过程中是否打开货架相机识别货架码 |  |
| +++Enable | Bool | 是 | 是否使能此功能 | true |
| +++StartThreshold | Double | 是 | 距离目标位置开始识别货架码的阈值,单位:m | 0.5 |
| +++StopMoveDmOffsetThreshold | Double | 是 | 提前停车的货架码偏差阈值,单位:m | 0.01 |
| +LiftHeight | Object | 是 | 举升高度能力 |  |
| ++MinHeight | Double | 是 | 最小举升高度（单位mm），默认0.0 | 0.0 |
| ++MaxHeight | Double | 是 | 最大举升高度（单位mm），默认50.0 | 50.0 |
| ++UpThreshold | Double | 是 | 定义举升状态为上升时的高度阈值（单位mm），默认50.0。即，当举升请求高度超过该值时，认为举升，否则为下降 | 50.0 |
| +SupportSavePicture | Bool | 是 | 是否保存举升时二维码图片 | false |
| +SupportPlatSetShelfAngle | Bool | 是 | 是否支持使用平台设置的货架角度 | false |
| +SupportJoystickNoCheckLable | Bool | 是 | 是否支持手柄遥控不校验货架标签 | false |
| + SupportCorrectCodeToShelf | Bool | 是 | 是否支持货架二维码和货架中心的偏移校准 | true |
| +AdjustNavMode | Int | 是 | 货架中心点偏移，小车调整时的导航定位模式，默认1（里程计模式） | 1 |
| +GetDMTimeout | Int | 是 | 相机获取货架二维码信息超时时间，单位ms | 200 |
| +ExpandSize | Object | 是 | 设备膨胀尺寸 |  |
| ++CarSizeExpand | Int | 是 | 设备尺寸向四周膨胀的尺寸，单位mm | 30 |
| ++CarAndPalletCenterOffset | Int | 是 | 设备中心和托盘中心安装误差膨胀，单位mm | 10 |
| ++PalletAndCameraCenterOffset | Int | 是 | 托盘中心和相机中心安装误差膨胀，单位mm | 10 |
| ++CameraIdentifyOffset | Int | 是 | 相机识别误差膨胀，单位mm | 5 |
| ++PalletSizeExpand | Int | 是 | 托盘尺寸向四周膨胀的尺寸，单位mm | 30 |
| +CaputreRate | int32 | 否 | 获取货架码信息设置相机帧率，单位hz | 10 |
| +LoadStateCheck | Object | 空 | 负载监测参数 |  |
| ++Enable | Bool | 空 | 负载监测使能开关 | False |
| ++DistanceCheck | Object | 空 | 托盘顶部使用测距传感器进行负载检测 |  |
| +++Enable | Bool | 空 | 使能开关 | False |
| +++Sensor | Object | 空 | 传感器信息，同产品定义1.7.2中的传感器信息 |  |
| ++++Name | Char[] | 空 | 传感器类型名， "DataOptoelectronic"：数据型光电传感器 | "DataOptoelectronic" |
| ++++Index | Int | 空 | 传感器索引 | 0 |
| +++SensorToPallet | Int | 空 | 传感器安装位置到托盘上表面的距离，单位：mm | 137 |
| +++CheckThreshold | Int[] | 空 | 负载监测高度阈值（托盘以上什么范围检测到认为有负载），单位：mm | [0, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "ShelfBusiness" : { "Monitor" : { "CenterCheckThreshold" : 0.01, "CenterAlarmThreshold" : 0.02, "AngleCheckThreshold" : 2.0, "AngleAlarmThreshold" : 5.0 "AngleMovingAlarmThreshold" : 45.0 }, "Pallet" : { "SupportAim" : false, "SupportPubInfo" : true, "SendEventAngle" : 5.0, "PalletZeroAngle" : 0.0, "MinRotateAngle" : 0.0, "AccuracyAngle" : 0.3, "LoadAccuracyAngle" : 0.5 }, "Identify" : { "PreDistance" : 0.12, "MinAngle" : 5.0, "NavMode" : 1 }, "LiftHeight" : { "MinHeight" : 0.0, "MaxHeight" : 50.0, "UpThreshold" : 50.0 }, "SupportSavePicture" : false, "SupportPlatSetShelfAngle" : true, "SupportJoystickNoCheckLable" : false, "AdjustNavMode" : 1, "ExpandSize "：{ " CarSizeExpand "：30， " CarAndPalletCenterOffset "：10， " PalletAndCameraCenterOffset "：10， " CameraIdentifyOffset "：5 } "LoadStateCheck"：{ "Enable" : false, "DataInfraLight" : { "InfraRedToPallet" : 137, "CheckThreshold" : [0, 100] } } } } |  |  |  |  |

语音

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Voice | Object | 是 | 语音产品定义 |  |
| +VoiceType | Int | 是 | 语音类型： 1：mcu 3：x86 | 3 |
| +AudioDeviceName | char[64] | 否 | x86语音播放主设备 | "USB Audio" |
| +AudioDeviceBackups | char[32][64] | 否 | x86语音播放备选设备。当x86语音播放主设备无法打开时，尝试按顺序打开备选设备，直到打开为止。 | ["ALC662 rev1 Analog", "ALC888-VD Analog"] |
| +VoiceInfo | Object[] | 否 | 语音信息 |  |
| ++ID | Int | 是 | 语音ID | 1 |
| ++Path | char[256] | 是 | 1. x86播放：语音ID对应的音频文件路径 2. mcu播放：忽略 | "/var/robot/data/audio/startwalk.wav" |
| ++Duration | Int | 是 | 1. x86播放：忽略 2. mcu播放：mcu语音对应的语音时长，单位秒 | 7 |
| ++WorkModeNotify | Bool | 否 | 是否支持工作模式切换语音提示，默认false | false |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Voice" : { "VoiceType" : 3, "AudioDeviceName" : "USB Audio", "AudioDeviceBackups" : ["ALC662 rev1 Analog", "ALC888-VD Analog"], // 若是x86播放： "VoiceInfo" : [ {"ID" : "0", "Path" : "/var/robot/data/audio/startmachine.wav"}, {"ID" : "1", "Path" : "/var/robot/data/audio/startwalk.wav"}, {"ID" : "2", "Path" : "/var/robot/data/audio/mcuman.wav"} ], // 若是mcu播放： "VoiceInfo" : [ {"ID" : "0", "Duration" : 3}, {"ID" : "1", "Duration" : 3}, {"ID" : "2", "Duration" : 5} ], "WorkModeNotify" : true } } |  |  |  |  |

TaskManager 任务管理

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TaskManager | Object | 是 | 机器人任务管理 |  |
| + DisActionCondition | int |  | 条件action x/y坐标的精度范围对比配置,单位mm | 1000 |
| +AngleActionCondition | int |  | 条件action 角度的精度范围对比配置，单位1/1000 度 | 10000 |
| +DisShelfAngleChange | int |  | 货架条件action x/y绝对值判断条件mm | 1000 |
| +AngleShelfAngleChange | int |  | 货架条件action 角度绝对值判断条件 | 10000 |
| + IsNeedIdleSilence | bool |  | 判断空闲时是否播放定位评分低 | false |
| +Hysteresis | float |  | 二维码跳变阈值 | 0.3 |
| + NavType | int |  | 设备导航类型 0：二维码设备， 1：激光设备 | 0 |
| +ManualInterventionType | int |  | 1:表示正常模式，2表示需要货架人工干预模块 | 1 |
| +ManualInterventionExitType | int |  | 1:根据当前导航方式满足条件则退出（二维码或者纹理码需要满足设备在码上；激光设备需要满足定位不丢失）； 2:导航定位字段满足即可退出； | 默认为1 |
| + DetectShelfCodeVoiceId | bool |  | 检测到货架码声音提示ID | true |
| + TextureLifePeriod | int |  | 纹理模式地码检测回调周期 | 200ms |
| + StopMoveType | int |  | 0表示滑行到二维码 1表示最快停 2表示以合适的加速度停 | 0 |
| + CancleTaskStopType | int |  | 0表示滑行到二维码 1表示最快停 2表示以合适的加速度停 | 0 |
| +WayType | int |  | 1 表示长路径, 2表示短路径 | 2 |
| +RobotCorrectSlipDis | int |  | 设备打滑重定位最大距离mm | 100 |
| +InitializeAlarm | bool |  | 对于急停拔起后按确认键单片机会触发自检的设备，自检前是否告警 | false |
| +ShelfErrorEnterManualMode | bool |  | 货架异常事件，任务模块是否直接进入人工干预模式 | false |
| +WorkModetype | int |  | 工作模式类型 0：模式有优先级，高优先级覆盖低优先级；1：按钮最高优先级；2：优先级相同，模式直接替换 | 1 |
| +QRCodeOffsetIndex | int |  | 选择地码偏移量数组的索引值，该下标的数组元素作为检测地码偏移的阈值 | 6 |
| +ActionVoice | Object |  |  |  |
| +RobotFaultLevel | uint8_t |  | 0 ：关闭故障等级 1 ：使能故障等级 | 0 |
| ManualCharge | Object[] | 空 | 手充外设 |  |
| +Index | int | 是 | 手充编号，上报消息中的index，从1开始计数 | 1 |
| +AffectTask | Object |  |  |  |
| ++Enable | bool | 是 | 是否影响任务，true为影响，影响为禁止设备移动，取消当前任务并禁止添加新任务。 | true |
| ++Status | int | 是 | 影响任务时，外设的状态 0:手充未插入状态 1:手充已插入状态 | 1 |
| Screen | Object[] | 空 | 屏幕外设 |  |
| +Index | int | 是 | 屏幕编号，上报消息中的index，从1开始计数 | 1 |
| +AffectTask | Object |  | 有翻起功能的的显示屏 |  |
| ++Enable | bool | 是 | 是否影响任务，true为影响，影响为禁止设备移动，取消当前任务并禁止添加新任务。 | true |
| ++Status | int | 是 | 影响任务时，外设的状态 0:屏幕闭合状态 1:屏幕翻起状态 | 1 |
| PeripheralDO | Object[] | 空 | 外设数字信号输出 |  |
| +Index | int | 是 | 输出信号index，从1开始计数 |  |
| +AffectTask | Object |  |  |  |
| ++Enable | bool | 是 | 是否影响任务，true为影响，影响为禁止设备移动，取消当前任务并禁止添加新任务。 | True |
| ++Status | int | 是 | 影响任务时，信号的状态 0:未触发（车可以正常移动） 1:触发（车不可移动） | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "TaskManager": { "DisActionCondition" : 100, "AngleActionCondition" : 10000, "IsNeedIdleSilence" : true, "InitNoDmCode" : 1, "ManualInterventionType" : 2, "WayType" : 2 }, "WorkModetype" : 1 } |  |  |  |  |

业务通用

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RobotFaultLevel | uint8_t |  | 0 ：关闭故障等级 1 ：使能故障等级 | 0 |
| ScmServiceCheck | object |  | 单片机实时检测功能 |  |
| +Enable | Bool |  | 是否打开检测功能 | true |
| +Interval | Int |  | 检测周期，单位s | 10 |
| AppFunctionCaps | object | 否 | 业务功能能力集 |  |
| + AppFunctionMask | uint32 | 否 | 业务功能能力，掩码表示，每个bit代表一个能力 0不支持，默认值; 1 支持； Bit0：是否支持货架偏移时设备进行自主调整 Bit1: 是否支持自主取货 Bit2: 是否支持自主放货 Bit3： 是否支持自主充电 Bit4：是否支持自主行走 Bit5：是否支持自主Pick模式 | 0 |
| ChargingCaps | int | 是 | 充电类型，用于标识能接受的充电命令。 Bit0： 0：不支持原有Dock和LaserDock 1：支持原有Dock和LaserDock Bit1： 0：不支持"DockV2" 1：支持"DockV2" |  |
| AppBase | object |  | 业务基础产品定义 |  |
| +AppFunctionCaps | object | 否 | 业务功能能力集 |  |
| ++ AppFunctionMask | uint32 | 否 | 业务功能能力，掩码表示，每个bit代表一个能力 0不支持，默认值; 1 支持； Bit0：是否支持货架偏移时设备进行自主调整 Bit1: 是否支持自主取货 Bit2: 是否支持自主放货 Bit3： 是否支持自主充电 Bit4：是否支持自主行走 Bit5：是否支持自主Pick模式 | 0 |
| +DevType | Char[32] | 否 | 产品业务类型： “Fork” 叉车业务 “Lift” 潜伏举升业务 “Roller” 辊筒对接业务 “LiftPick” 分拣举升业务 “Pick” 堆高车业务 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { " RobotFaultLevel " : 1, " ScmServiceCheck " : true " AppBase " : { " AppFunctionCaps " ：{ "AppFunctionMask" ： 123 } " DevType " ： Fork"" } } |  |  |  |  |

PowerManager

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PowerManager | Object | 空 | 电源管理 |  |
| +Dejitter | int |  | 充电状态缓存最大长度，也即去抖动次数或时间：s | 3 |
| +ChargeDischargeTotal | int |  | 电池能力：循环充电次数 | 1000 |
| +BatteryInfoPrint | bool |  | 电池信息是否每10s打印一次的开关 | false |
| 示例 |  |  |  |  |
| { " PowerManager " { “Dejitter”: 3, “ChargeDischargeTotal”: 1000, “BatteryInfoPrint”: true } } |  |  |  |  |

DockNodeParams

充电对接节点参数

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AlgParamPath | string | 是 | 识别算法参数存放路径 | "/home/dahua/xxx" |
| Enable | bool | 是 | 使能充电识别 | false |
| UseDefaultMode | bool | 是 | 使用默认充电桩模型，不检查平台下发param4参数 | false |
| PathPlan | object | 是 | 路径规划相关 |  |
| +Strategy | string | 是 | 策略，默认业务规划 | "Default" |
| +BackDistance | int32 | 是 | 后退距离，业务规划使用，单位mm | 850 |
| +ExecuteTimeoutBase | int32 | 是 | action执行time最小值，执行实际超时时间会按照路径/速度估计值+此值，单位s | 8 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "AlgParamPath": "/home/dahua/xxx", "Enable": false, "UseDefaultMode": false, "PathPlan": { "Strategy": "Default", "BackDistance": 850, "ExecuteTimeoutBase": 8 } } |  |  |  |  |

RobotAutomationTools

备注：设备自动化测试工具能力集。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RobotAutomationTools | object | 是 | 设备自动化工具能力集 |  |
| +TestItems | object | 否 | 测试项 |  |
| ++RobotUSB | object | 否 | USB测试，目前主要用于接口板调试USB测试； |  |
| +++CheckNumber | int | 否 | 检测个数 | 2 |
| ++TopDMCalibration | object | 否 | 上相机标定 |  |
| +++Type | int | 否 | - MRCodeCalibrate标定方式，托盘可旋转且托盘与相机不一体的设备的标定方式，例2.0,4.0的车； - MRCodeCalibrateNew标定方式，托盘可旋转且托盘与相机一体的设备的标定方式，例3.0的车； - MRCodeCalibrate3tOnce标定方式,，托盘不可旋转且托盘与相机一体的设备的标定方式，例原3t车； - MRCodeCalibrate3t标定方式，托盘不可旋转且托盘与相机一体的设备的标定方式，例新3t车； |  |
| ++RobotCanError | object[] | 否 | can通信错误率检测 |  |
| +++Id | int | 否 | can链路id |  |
| +++Threshold | int | 否 | 开机以来can数据错误率单位万分比 | 20 |
| ++TofCalibration | Object[] | 否 | Tof传感器标定 |  |
| +++Index | int | 否 | TOF序列号，与设备产品定义Tof index一致 | 0 |
| +++Direction | Int | 否 | TOF安装方向，与设备产品定义 Tof Direction一致 - Front：前 - Back：后 - Left：左 - Right：右 | 1 |
| +++Type | Int[] | 否 | 标定类型： - 水平标定； - 垂直标定； | [1] |
| ++Laser | object[] | 否 | 激光检测 |  |
| +++Index | int | 否 | 传感器序号，每个产品独立编号； 该协议与设备管理NavLaser/DataLaser index协议一致； | 1 |
| +++Type | int | 否 | 传感器类型： 1：导航激光 2：数据型激光 | 1 |
| +++Direction | Int | 否 | 安装方向： 1：Front 前 2：Back 后 3：Left 左 4：Right 右 该协议与设备管理NavLaser/DataLaser Direction协议一致； | 1 |
| +++Model | string | 否 | 激光型号 | UAM_05LP_T301 |
| +++Reflect | int | 否 | 激光反光阈值 | 7000 |
| +++Position | string | 否 | 传感器的安装位置。按照以下顺序排列:从下到上，从前到后，从左到右。 传感器的安装位置。按照以下顺序排列:从下到上，从前到后，从左到右。 - DownFrontLeft: 传感器的位置在设备的下面的前方的左边。（左前下方） - DownFrontMid: 传感器的位置在设备的下面的前方的中间。 - DownFrontRight: 传感器的位置在设备的下面的前方的右边。 - DownRearLeft: 传感器的位置在设备的下面的后方的左边。 - DownRearMid: 传感器的位置在设备的下面的后方的中间。 - DownRearRight: 传感器的位置在设备的下面的后方的右边。 - TopFrontLeft: 传感器的位置在设备的上面的前方的左边。 - TopFrontMid: 传感器的位置在设备的上面的前方的左边。 - TopFrontRight: 传感器的位置在设备的上面的前方的右边。 - TopRearLeft: 传感器的位置在设备的上面的后方的左边。 - TopRearMid: 传感器的位置在设备的上面的后方的中间。 12. TopRearRight: 传感器的位置在设备的上面的后方的右边。 | DownFrontLeft |
| ++DataElecCalibration | object[] | 否 | 数据型光电标定 |  |
| +++Index | Int[] | 否 | 传感器上报消息中的Index | [0,1] |
| +++CalibrationType | Int | 否 | 标定类型: 1:检测距离误差标定 | 1 |
| +++BaseDistance | Int[] | 否 | 每次检测物离传感器标定距离 | [0,5,10,15,20,30,50,100,200,300] |
| ++LiftCalibration | Object[] | 是 | 举升高度标定 |  |
| +++Id | int32 | 是 | 升降设备id | 0 |
| +++Type | int32 | 是 | 举升设备类型： - 托盘升降（搬运货架） - 滚筒升降 - 单级举升型 - 地牛插齿 | 0 |
| +++CalibrationType | int32 | 是 | 举升标定类型： - 零位标定 | 1 |
| " RobotAutomationTools ":[{ "TestItems":{ "RobotUSB":{ "CheckNumber": 2 }, "TopDMCalibration":{ "Type":1 }, "RobotCanError":[ { "Id": 0, "Threshold":30 }， "Laser": [ { "Index"： 1, "Type": 1, "Direction": 1, "Model": "UAM_05LP_T301", "Reflect": 7000, "Position": "DownFrontLeft" } ], "DataElecCalibration": [ { "Index":[0,1], "CalibrationType":1, "BaseLength":[0,5,10,15,20,30,50,100,200,300] } ] “LiftCalibration”： [ { “Id”: 0, “Type”: 0, “CalibrationType”: 1 } ] } |  |  |  |  |

Robot3Dcontour

设备3D模型配置

| 权限 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Robot3DContour | Object | 空 | 设备多层模型 |  |
| +BaseComponent | Object | 否 | 基础模型部分 |  |
| ++LiftFollowUp | Double[] | 否 | 3个浮点型数组，随着举升外形轮廓变化与举升高度变化系数，一般不随动就是都为0，单位m / 举升单位： 拉码，货叉高度随动0.001m 地牛上下限位，货叉随动0.12/100 m 默认[0.0, 0.0, 0.0] | [-0.0007, 0.0, 0.00] |
| ++FollowThreshold | int [] | 否 | 3个整数数组，对应举升高度值，小于该举升高度值，不偏移 默认[0, 0, 0] | [0,0,0] |
| ++Shadow Polygon | Double[][2] | 是 | 设备模型在平面的完整投影（包含货叉部分），用于取代原来的RobotDevContour定义 支持举升偏移 | [[0.855, 0.595], [-0.855, 0.595], [-0.855, -0.595], [0.855, -0.595]] |
| ++Layer | Object[] | 是 | 不同高度范围的模型轮廓 |  |
| +++HeightField | Double[] | 是 | 2个浮点数组，单位米，该高度范围内设备轮廓 | [0, 0.1] |
| +++Name | String | 否 | 该轮廓表示的是设备那一部分，用于增加可读性 模型枚举： “base” 运动底盘层 “motionBox” 运动控制箱层 “mainBox” 主控箱层 “gantry” 门架层 | “base” |
| +++Polygon | Double[][2] | 是 | 模型轮廓顶点列表（基于base_link坐标系），单位m 数量≥3个顶点 | [[0.855, 0.595], [-0.855, 0.595], [-0.855, -0.595], [0.855, -0.595]] |
| +MotionComponent | Object | 是 | 举升随动模型部分 | 也可以为空， |
| ++LiftFollowUp | Double[] | 是 | 3个浮点型数组，随着举升外形轮廓变化与举升高度变化系数，一般不随动就是都为0，单位m / 举升单位： 拉码，货叉高度随动0.001m 地牛上下限位，货叉随动0.12/100 m | [0.0, 0.0, 0.001] |
| ++FollowThreshold | int [] | 否 | 3个整数数组，对应举升高度值，小于该举升高度值，不偏移 默认[0, 0, 0] | [0,0,0] |
| ++Layer | Object[] | 是 | 不同高度范围的模型轮廓 |  |
| +++HeightField | Double[] | 是 | 2个浮点数组，单位米，该高度范围内设备轮廓 | [0, 0.1] |
| +++Name | String | 否 | 该轮廓表示的是设备那一部分，用于增加可读性 模型枚举： “fork” 货叉层 “tray” 托盘层 “tail” 护栏层 | “fork” |
| +++Polygon | Double[][2] | 是 | 模型轮廓顶点列表（基于base_link坐标系），单位m 数量≥3个顶点 | [[0.855, 0.595], [-0.855, 0.595], [-0.855, -0.595], [0.855, -0.595]] |
| +BaseLinkFollowLift | Double[6] | 否 | 6个浮点数组，设备定位移动伴随举升变化系数，对应外参[x,y,z,roll,pitch,yaw], 一般只有x变化 | [0.001,0,0,0,0,0] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Robot3DContour": { "BaseComponent": { "LiftFollowUp": [0.0007, 0.0, 0.001], "FollowThreshold": [0, 0, 0], "ShadowPolygon": [[0.855, 0.595], [-0.855, 0.595], [-0.855, -0.595], [0.855, -0.595]], "Layer": [ { "HeightField": [0, 0.1], "Name": "base", "Polygon": [[0.855, 0.595], [-0.855, 0.595], [-0.855, -0.595], [0.855, -0.595]] } ] }, "MotionComponent": { "LiftFollowUp": [0.0007, 0.0, 0.001], "FollowThreshold": [0, 0, 0], "Layer": [ { "HeightField": [0, 0.1], "Name": "fork", "Polygon": [[0.855, 0.595], [-0.855, 0.595], [-0.855, -0.595], [0.855, -0.595]] } ] }, "BaseLinkFollowLift": [0.001,0,0,0,0,0] } } |  |  |  |  |
| 补充说明： 基础部分和随动部分是分开定义的，因为有处理的区别，就是最下层部分（高度从0开的部分，当然随动部分高度也可能不是从0开始的），例如举升时整个车体都会升高， 层高[0. 0.1]部分在举升0.1m高度后的层高变为[0, 0.2]。 |  |  |  |  |

ParamFile

参数文件，机器人特有

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +LiftZero | Object[] | 空 | 举升零位 |  |
| ++Id | int | 空 | 升降设备id | 0 |
| ++Tag | bool | 空 | 是否标定 | false |
| ++Deflection | int | 空 | 举升机构零限位与物理高度偏差,单位mm | 1 |
| { " RaiseZero " :[ { " Id ": 0, " Tag " : true, " Deflection " : 1 }] } |  |  |  |  |

RobotTaskManager

机器人任务管理。

Config

RobotTaskTimeout

设备端任务超时时间，当平台没有下发超时时间时，设备端取此配置作为超时时间。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotTaskTimeout | object | 空 |  |  |
| +ActionTimeout | uint | 空 | 单位s,Action执行的超时时间，超时Action结束。 超时时间； | 30 |
| +TaskTimeout | uint | 空 | 单位s,Task执行超时时间，超时Task结束。 超时时间； | 30 |
| +ActionACKTimeout | uint | 空 | 单位s,Action上报状态后，等待平台ACK回复，超时Action结束，超时默认ACK为OK。 超时时间； | 30 |
| +TaskACKTimeout | uint | 空 | 单位s,任务上报状态后，等待平台ACK，超时任务结束，超时默认ACK为OK。 超时时间； | 30 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "ActionTimeout" : 30, "TaskTimeout" : 30, "ActionACKTimeout" : 30, "TaskACKTimeout" : 30 } |  |  |  |  |

RobotWayCheckout

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotWayCheckout | object | 空 | 设备进行路劲相关容忍范围校验配置 |  |
| +CurrentDeltaAngle | int | 空 | 当前二维码判断误差角度容忍校验范围。单位0.001度。 | 2000 |
| +NextDeltaAngle | int | 空 | 下一个二维码判断误差角度容忍校验范围。单位0.001度。 | 2000 |
| +TurnDeltaDistance | int | 空 | 设备转弯时判断误差容忍距离校验范围，单位 1 mm | 2000 |
| +ActionDeltaDistance | int | 空 | 执行条件action判断误差容忍距离校验范围，单位 1mm | 5000 |
| +ActionDeltaAngle | int | 空 | 执行条件action判断误差容忍角度校验范围，单位 0.001度 | 2000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "CurrentDeltaAngle" : 2000, "NextDeltaAngle" : 2000, "TurnDeltaDistance" : 2000, "ActionDeltaDistance" : 5000, "ActionDeltaAngle" : 2000, } |  |  |  |  |

RobotLoadDimension

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotLoadDimension | object[] | 空 | object[32] 是一个数组,最大不超过32 |  |
| +Type | char[32] | 是 | 负载的类型 "Shelf"：表示货架 "Pallet"：表示栈板 | "Pallet" |
| +Dimension | int32[] | 是 | 负载的尺寸参数，Dimension表示该设备所支持的此项负载的尺寸参数，参数个数不定，所以是个数组，最多支持16个尺寸值，这个尺寸参数里面包含多个尺寸：如栈板：左孔间隙、右孔间隙、筋宽度等 是一个数组，最大不超过16个。注：不同Type对应的尺寸参数含义不同。对某一Type，尺寸参数的排序需要固定。单位：mm | [155,310,170,310,155] |
| 示例 |  |  |  |  |
| [{ "Type": "Pallet", "Dimension" :[155,310,170,310,155] },…{}] |  |  |  |  |

ShelfModels

货架模型配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| ShelfModels | object[] | 是 | 数组，ShelfModels[100]最大100个元素，每个数组表示一个货架参数 |  |
| +Model | char[20] | 是 | 货架型号唯一标识，Model为key，value为唯一标识 | "ShelfDetectModel1" |
| +Size | uint32[3] | 是 | 货架大小，[长度, 宽度, 高度]，单位：mm 第一个元素表示货架长度； 第二个元素表示货架宽度； 第三个元素表示货架高度； 长度（货架长边的宽度）， 宽度（货架短边的宽度）， 高度（货架高度） | [100, 100, 20] |
| +LegSize | uint32[3] | 是 | 货架腿大小，[长度, 宽度, 高度]，单位：mm 第一个元素表示货架腿长度； 第二个元素表示货架腿宽度； 第三个元素表示货架腿高度； 长度（货架腿长边的宽度）， 宽度（货架腿短边的宽度）， 高度（货架腿高度） | [50, 50, 300] |
| +LegToCenter | uint32[4] | 否 | 货架四个方向，货架腿中心到货架举升中心的距离，[0度方向，90度，180度，270度]，单位mm | [150,150, 300,200] |
| +LegType | uint32 | 否 | 货架腿的形状类型： 1— 矩形 2— 圆形 3— 翻斗车货架腿 后续待扩展 | 1 |
| +ShelfAngleOffset | uint32[2] | 否 | 货架角度偏移调整阈值 第一个元素表示货架需要调整的角度偏移阈值；超过此阈值且小于第二个参数阈值设备将自动调整 第二个元素表示申请RCS调整的货架角度偏移阈值；超过此阈值即将申请RCS下发调整 第二个参数值配置应该大于第一个参数值，单位： 度 特殊说明：如果LegType是圆形的话，长宽都填入货架腿半径； | [2,5] |
| +AGVPalletAngle | int[][] | 否 | 货架四个方向，举升时对托盘角度的限制，[货架0度方向，90度，180度，270度]，托盘角度单位已*1000 由于agv托盘的规则性，对于托盘要求，存在限制长边或短边即可，例如：当货架是0度时，要求托盘角度是90或270，这时按托盘的最小运动原则来确认； 如果对托盘不限制（类似我们当前的圆形托盘），该字段就不下发给设备，设备读不到这个属性，就按不限处理； | [[90000,270000],[0],[180000],[90000,270000]] |
| +HaveCode | bool | 否 | 是否有货架码；默认包含货架码。缺少时为包含货架码 | true |
| 示例 |  |  |  |  |
| [{ "Model": "ShelfDetectModel1", "Size": [100, 100, 20], "LegSize": [50, 50, 300] "LegToCenter": [150,150,300,200], "LegType": 1, "ShelfAngleOffset": [2,5], "ShelfPlacementOffset": [10,20] , "AGVPalletAngle":[[90000,270000],[0],[180000],[90000,270000]] },…{}] |  |  |  |  |

RobotTaskConfig

"TaskCache"：是否进行断电后任务缓存；就是设备断电重启后，也可以执行断电前的任务
"TaskCheckPeriod"  #定时/周期任务执行时，判断是否已超过执行日期，单位：天。

例如：配置成1，当天的定时周期任务，过了午夜12点，任务则不再执行，全部失败。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotTaskConfig | object | 是 |  |  |
| +TaskCache | bool | 是 | 是否进行任务缓存 | true |
| +TaskCheckPeriod | uint8 | 是 | 定时/周期任务执行时，判断是否已超过执行日期，单位：天 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| "RobotTaskConfig" : { "TaskCache": false, "TaskCheckPeriod": 1 } |  |  |  |  |

AvoidAction

动作避障配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| AvoidAction | object[] | 是 | 机器人动作避障，数组 |  |
| +EquipmentType | char[16] | 是 | 外设类型，对应协议ActionEquipMentType | "Robot" |
| +ActionName | char[16] | 是 | 动作名称，对应协议ActionCmd | "Dock" |
| +AvoidId | int32 | 是 | 避障方案id | -1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| [{ "ActionName": "Dock", "AvoidId": -1, "EquipmentType": "Robot" },…{}] |  |  |  |  |

RobotElevatorMoving

举升运动事件配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotElevatorMoving | Object[] | 空 |  |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +Name | char[] | 是 | 表示举升模块的运动方向，字符串为空表示不区分具体运动方向，使用通用联动，注意Name为空的联动性默认需要添加 “Up”, 向上运动 “Down”,向下运动 | “Up” |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "EventHandler" : } |  |  |  |  |

RobotControlAbnormalCheck

导航配置异常检测配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotControlAbnormalCheck | object | 空 | 导航控制异常检测配置，用于防止轮子长时间空转的磨损的配置值 |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +MinTime | uint | 空 | 最小持续时间，单位：秒 | 60 |
| +MaxTime | uint | 空 | 最大持续时间，单位：秒 | 600 |
| +MinCount | uint | 空 | 最小触发次数，单位：次 | 3 |
| +MinAccumulativeDist | double | 空 | 最小实际累计行走位移，单位m 当小于这个值符合设备因为无法前进或后退进去导航控制异常 | 0.2 |
| +MinAccumulativeAngle | double | 空 | 实际累计角度变化，单位° 当小于这个值符合设备因为无法旋转进去导航控制异常 | 5.0 |
| +MaxDeltaDist | double | 空 | 与期望的路程偏差, 单位m 当大于这个值符合设备因为无法前进或后退进去导航控制异常 | 0.5 |
| +MaxDeltaAngle | double | 空 | 与期望的角度偏差, 单位° 当大于这个值符合设备因为无法旋转进去导航控制异常 | 5.0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { " Enable " :true, " MinTime " : 60, " MaxTime " : 600, " MinCount " :3, " MinAccumulativeDist " : 0.2, " MinAccumulativeAngle " : 5.0, " MaxDeltaDist " : 5.0, " MaxDeltaAngle " : 5.0 } |  |  |  |  |

ActionBlocked

ActionBlocked事件配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| ActionBlocked | Object[] | 空 | Action遇障事件 |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +Name | char[64] | 空 | 发生遇障的action名字 | "PalletRotation" |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| +RobotEventHandler | RobotEventHandler | 空 | 机器人联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "ActionBlocked": [ { "Enable": true, "Name": "PalletRotation", "EventHandler": { "Voice": { "AudioFileName": "80", "Level": 6, "PlayTimes": 0 }, "VoiceEnable": true }, "RobotEventHandler": { "RobotLight": { "Config": [ { "Color": "Red", "Index": 255, "Interval": 1000 } ], "Enable": true, "Level": 6 } } } ] } |  |  |  |  |

ActionExecute

ActionExecute事件配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| ActionBlocked | Object[] | 空 | Action执行 |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +Name | char[64] | 空 | 需执行联动的事件名字 "PalletRotation"：托盘旋转 | "PalletRotation" |
| +PalletRotation | Object | 否 | PalletRotation类型特有配置，对应name中存在。 |  |
| ++AngleThreshold | Int |  | 角度调整发布事件的阈值，小于阈值的角度调整不进行事件通知。 单位0.001度 | 5000 |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| +RobotEventHandler | RobotEventHandler | 空 | 机器人联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "ActionExecute": [ { "Enable": true, "Name": "PalletRotation", "EventHandler": { "Voice": { "AudioFileName": "66", "Level": 6, "PlayTimes": 0 }, "VoiceEnable": true }, "RobotEventHandler": { "RobotLight": { "Config": [ { "Color": "Red", "Index": 255, "Interval": 1000 } ], "Enable": true, "Level": 6 } } } ] } |  |  |  |  |

RobotSportNotify

RobotSportNotify事件配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotSportNotify | Object[] | 空 | 机器人运行事件配置 |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +Name | char[64] | 空 | 运动过程的不同状态： Move 机器人运行（包括所有运动形式） GoBack 后退 TurnLeft 左转 TurnRight 右转 | "Move" |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| +RobotEventHandler | RobotEventHandler | 空 | 机器人联动参数 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "RobotSportNotify" : [ { "Enable" : true, "EventHandler" : { "Voice" : { "AudioFileName" : "56", "Level" : 5, "PlayTimes" : 0 }, "VoiceEnable" : false }, "Name" : "TurnLeft", "RobotEventHandler" : { "RobotLight" : { "Config" : [ { "Color" : "Yellow", "Index" : 255, "Interval" : 500 } ], "Enable" : false, "Level" : 5 } } }, { "Enable" : true, "EventHandler" : { "Voice" : { "AudioFileName" : "56", "Level" : 5, "PlayTimes" : 0 }, "VoiceEnable" : false }, "Name" : "TurnRight", "RobotEventHandler" : { "RobotLight" : { "Config" : [ { "Color" : "Yellow", "Index" : 255, "Interval" : 500 } ], "Enable" : false, "Level" : 5 } } }, { "Enable" : true, "EventHandler" : { "Voice" : { "AudioFileName" : "52", "Level" : 5, "PlayTimes" : 1 }, "VoiceEnable" : false }, "Name" : "GoBack", "RobotEventHandler" : { "RobotLight" : { "Config" : [ { "Color" : "White", "Index" : 255, "Interval" : 500 } ], "Enable" : false, "Level" : 5 } } }, { "Enable" : true, "EventHandler" : { "Voice" : { "AudioFileName" : "\/var\/robot\/data\/audio\/cycVoice\/", "Level" : 5, "PlayTimes" : 0 }, "VoiceEnable" : true }, "Name" : "Move", "RobotEventHandler" : { "RobotLight" : { "Config" : [ { "Color" : "Green", "Index" : 255, "Interval" : 0 } ], "Enable" : false, "Level" : 5 } } } ], } |  |  |  |  |

LocalPlanning

LocalPlanning

LocalPlanning

单机模式本地规划配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| LocalPlanning | object | 是 |  |  |
| +Enable | bool | 是 | 是否开启本地规划模型，本地规划模式下不支持平台段任务的下发方式，主要用于单机版本。 | true |
| 示例 |  |  |  |  |
| { Enable ： true } |  |  |  |  |

RobotTaskNotExecutable

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotTaskNotExecutable | Object[] | 空 | 任务不可执行 |  |
| +Enable | bool | 空 | 使能开关 | true |
| +EventHandler | EventHandler | 空 | 联动参数 |  |
| +Name | Char[] | 是 |  | Add |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "EventHandler" : "Name"：ScreenUp: } |  |  |  |  |

Log

Task.Task

| Log Type | "Task.Task" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log Detail |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| ID | char[64] | 空 | Task id | "123456" |
| Name | char[32] | 空 | Task name | "搬运1" |
| Source | enumchar[32] | 空 | 任务来源 enumchar[32]{ "Server": 平台，不填默认平台；"Local"：本地 } | "Server" |
| StartPoint | char[64] | 空 | 开始点 二维码值 | "start" |
| EndPoint | char[64] | 空 | 结束点 二维码值 | "end" |
| EndPosition | object | 空 | 结束点位置 |  |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Angle | uint | 空 | 到达目标位置的偏航角,为绝对角度,单位为0.001度 | 90000 |
| IssueTime | char[20] | 空 | 下发时间 时间，时间格式必须为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" | "2017-8-16 10:00:00" |
| StartTime | char[20] | 空 | 开始时间 时间 | "2017-8-16 11:00:00" |
| FinishTime | char[20] | 空 | 终止时间 时间 | "2017-8-16 15:00:00" |
| State | enumint | 空 | 最终状态 enumint{ 0: 排队中 1: 开始 2: 完成 3: 暂停 4: 其他状态 } | 0 |
| Track | char[128] | 空 | 任务对应的路径 目前暂定本地规划路径的时候记录日志 | "A-B-C-D-E" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "ID" : "123456", "Name" : "搬运1", "Source" : "Server", "StartPoint" : "start", "EndPoint" : "end", "EndPosition" : { "Position" : [50, 100], "Angle" : 90000 }, "IssueTime" : "2017-8-16 10:00:00", "StartTime" : "2017-8-16 11:00:00", "FinishTime" : "2017-8-16 15:00:00", "State" : 0, "Track" : "A-B-C-D-E" } |  |  |  |  |

Event

RobotManualIntervention

请求人工干预。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotManualIntervention" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 取值由NavMode字段决定 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +TaskId | char[64] | 空 | 任务Id | "1234" |
| +Reason | enumchar[32] | 空 | 人工干预事件触发的原因 enumchar[32]{ "ShelfMisMatch": 货架号不匹配 "ShelfLableNotFound": 货架号找不到 "ShelfOverShifting": 货架过度偏移 "CollisionOcurred": 小车发生碰撞 "NavDerailment": 运动脱轨不可恢复 "EmergencyStop": 按下紧急停车按钮 "MotorUninit": 电机未初始化 "RobotDockFailed": 货物对接失败 "RobotUntrack": 当前位置不能进行自由上轨 } | "ShelfMisMatch" |
| +NavMode | char[64] |  | 发生人工干预时的导航模式 "Laser"：激光导航模式，对应index为1 "DMCode"：二维码导航模式，对应index为2 | "Laser" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotManualIntervention" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "TaskId" : "1234", "Reason" : "ShelfMisMatch" } } |  |  |  |  |

RobotShelfError

搬运货架时，货架发生异常情况，上报事件。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotShelfError" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Error | enumchar[32] | 空 | 错误原因 enumchar[32]{ "MisMatch": 货架号不匹配 "LableNotFound": 货架号找不到 "OverShifting": 货架中心点偏移过大 "AdjustFailed": 货架调整失败 "AngleOverShifting": 货架角度偏移过大 } | "MisMatch" |
| +ShelfNo | char[64] | 空 | 货架号 | "kdfjhs89r374" |
| +ShelfTranslation | uint | 空 | 货架偏移时填平移量，其他错误时无效。单位0.001m。 | 6000 |
| +ShelfRotation | uint | 空 | 货架偏移时填偏转量，其他错误时无效。单位0.001度。 | 6000 |
| +Id | char[32] | 否 | 事件唯一标示符 | "12345678" |
| +ShelfCoordinates | int[2] | 否 | 货架中心点偏移时填货架真实坐标，其他错误时无效。单位0.001m | [1000,1000] |
| +ShelfTargetAngle | int | 否 | 货架角度偏移时填需要旋转目标角度，其他错误时无效。单位0.001度。 | 180000 |
| +NeedInManual | int | 否 | 货架异常事件处理方式 0 : 不进入人工干预 1 : 进入人工干预 | 0 |
| +TargetShelfNo | char[64] | 空 | 目标货架号,货架号不匹配时，会填写 | “12345678” |
| +AbnormalStage | int | 否 | 异常产生的业务阶段: 1 举升动作执行前的识别对准阶段 2 搬起货架后的监测阶段 | 1 |
| +Reason | int | 否 | 导致错误的原因 0：表示字段无效 1： 设备和货架偏移太大导致货架号找不到 2： 指定点位货架不存在导致货架号找不到 3：货架上的急停按下（货架码遮挡）导致货架号找不到（带有货架急停按键的货架支持） 4：图像模糊、未知遮挡等导致货架码号找不到 5： 未知原因货架号找不到, | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotShelfError" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Error" : "MisMatch", "ShelfNo" : "kdfjhs89r374", "ShelfTranslation" : 6000, "ShelfRotation" : 6000, "ShelfCoordinates": [1000,1000], "ShelfTargetAngle": 180000, "Id" : "12345678" "NeedInManual" : 0 } } |  |  |  |  |

RobotCameraAbnormal

机器人相机异常事件

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotCameraAbnormal" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 相机序号 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Reason | enumchar[32] | 空 | 异常原因 enumchar[32]{ "Disconnected": 相机断网 "Restart": 相机重启 "DevNotFound": 设备搜索不到 "SecurityDogNotFound": 加密狗不存在 "CorrectionFileNotExist": 相机校准文件不存在 } | "Disconnected" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotCameraAbnormal" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 相机序号 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Reason":"Disconnected" } } |  |  |  |  |

RobotSecurityDogInvalid

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotSecurityDogInvalid" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter |  |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Name | enumchar[32] | 空 | 加密狗名称 Enumchar[32]{ "PathPlan": 路径规划加密狗 "AnalysisPicture": 图像矫正加密狗 } | "PathPlan" |
| +Reason | enumchar[32] | 空 | 异常原因 Enumchar[32]{ "SecurityDogNotFound": 加密狗不存在 "SecurityDogExpired": 加密狗失效 } | "SecurityDogNotFound" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotSecurityDogInvalid" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : "Data" : { "Name" : "PathPlan" "Reason":"SecurityDogNotFound" } } |  |  |  |  |

RobotLockAreaBlocked

设备申请锁格事件，用于通知平台设备进行锁格申请。锁格申请通过段路径下发进行确认或拒绝；如果平台未反馈，设备以一定频率持续上报

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotLockAreaBlocked" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter |  |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +localPath | object[] | 空 | 设备端自主规划的路径，请求根据路径开放锁格区域 数组最大值128；区域锁格情况下，表示一个多边形区域 |  |
| ++Position | int[2] | 空 | 位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| ++DestAngle | uint | 空 | 到达目标位置的朝向,为绝对角度,单位为0.001度；区域锁格时无效 | 90000 |
| ++LoadAngle | int | 否 | 到达目标位置时负载物的朝向，为绝对角度，单位0.001度，-1表示无效值；区域锁格时无效 | 90000 |
| +PathRequestId | char[64] | 是 | 扩大锁格请求标识,请求内容相同情况下id唯一；锁格确认时需要使用该ID作为确认或重规划的段任务ID;区域锁格时如果申请区域相同时，如果设备无法规划成功需要增加一个申请次数的后缀，平台可以根据次数进行区分。”xxxx_0” | "123456_1" |
| +WayPoints | WayPoint[100] | 是 | 设备端需要重规划的原始路径 | 普通自由上轨无该字段 |
| +RequestType | int32 | 是 | 设备请求锁格的类型； 0-自由上轨； - 自主规划路径 - 自主绕障 - 区域锁格，区域锁格情况下必定申请成功，confirm时需要将锁格区域中的锁定区域下发下来。区域锁格释放：设备退出自主规划状态后所有锁格立即释放。 锁格覆盖：直接新申请一片锁格，前一片立即释放。 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotLockAreaBlocked" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : "Data" : { "Position" : [50, 100], "localPath": [ { "Position" : [50, 100], "DestAngle": 90000, "LoadAngle": 90000 },….{}]， “RequestType”: 1, "PathRequestId": "algo11_78_4712_lock_1", "WayPoints":[{ "Type" : 1, "DestPoint" : "33000466", "Position" : [50, 100], "DestAngle" : 90000 }, { "Type" : 1, "DestPoint" : "33000484", "Position" : [50, 900], "DestAngle" : 90000 }] } } |  |  |  |  |

RobotRequestCancleTask

通知平台取消当前任务

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotRequestCancleTask" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +ACK | uint32 | 是 | 确认ID，带此字段的事件通过方法EventRestore.ackEvent确认 | 123U |
| +TaskId | char[64] | 是 | 通知取消的任务Id | "123" |
| +Reason | uint32 | 是 | 0 人工按键取消任务 1 库位没有目标物料，设备自动取消 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotRequestCancleTask" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "ACK" : 123U, "TaskId" : "123" } } |  |  |  |  |

RobotSnapShot

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotSnapShot" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 设备序列号 |  |
| +TargetID | char[64] | 是 | 巡检目标ID，唯一 | "123" |
| +TaskID | char[32] | 是 | 任务ID，唯一 | "456" |
| +Temperature | float[2] | 否 | 红外测温结果，最低温和最高温 | [0.0,100.0] |
| +TaskEndTime | char[32] | 是 | 任务结束时间，即抓拍时间 | "2020-09-30 11:30:35" |
| +TargetAnalyseResult | char[128] | 否 | 可见光智能分析结果 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotSnapShot", "Action" : "Pulse", "Index" : 0, "EventHandler" : NULL, "Data" : { "SerialNumber" : "11223344AABB", "TargetId" : "123", "TaskID " : "456", "Temperature" : [0.0,99.9], "TaskEndTime" : "2020-09-30 11:30:35", "TargetAnalyseResult" : "1234" } } |  |  |  |  |

RobotElevatorMoving

举升运动事件

| 软件规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code |  | "RobotElevatorMoving" |  |  |  |
| Event Action |  | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index |  | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter |  |  |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 |  | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Name | char[64] |  | 否 | 表示举升模块的运动方向，字符串为空表示不区分具体运动方向，使用通用联动 “Up”, 向上运动 “Down”,向下运动 | “Up” |
| 示例 |  |  |  |  |  |
| { "Code": "RobotElevatorMoving", "Action": Start/Stop, "Index": , "EventHandler": null, "Data" : { "Name" : "Up" } } |  |  |  |  |  |

: RobotActionFailed

动作失败通知事件

| 软件规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code |  | "RobotActionFailed" |  |  |  |
| Event Action |  | Pulse |  |  |  |
| Event Index |  | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter |  | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 |  | 必选 | 说明 | 举例 |
| +ErrorNo | uint32 |  | 空 | 错误码，故障码 | 0 |
| +Reason | char[64] |  | 空 | 失败原因 | "ResetPutter" |
| +Dev | String |  | 空 | Dev:详见协议 2.5.1 ActionEquipMentType | "Arm" |
| +Cmd | String |  | 空 | Cmd:详见协议 2.5.3 ActionCmd | "Lift" |
| +AutoExitManual | bool |  | 空 | 该action是否支持设备自主判断退出人工干预状态 | false |
| 示例 |  |  |  |  |  |
| { "Code" : " RobotActionFailed " "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "ErrorNo" : 0, "Reason" : "ResetPutter", "AutoExitManual" : false } } |  |  |  |  |  |

RobotInCancelTask

取消任务通知

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotInCancelTask" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +TaskId | char[64] | 是 | 通知取消的任务Id | "123" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : " RobotInCancelTask " "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "TaskId" : "123" } } |  |  |  |  |

RobotNavControlAbnormal

导航控制异常事件

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | - RobotNavControlAbnormal |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index |  |  |  |  |
| Event Paramter |  |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| + AccumulativeDist | float | 空 | 实际累计行走位移 必>=0，单位m | 1.3 |
| + AccumulativeAngle | float | 空 | 实际累计角度变化 可能小于0，负值表示向左旋转，正在表示原点偏右，单位° | -3.6 |
| +DeltaDist | float | 空 | 与期望的路程偏差，大于0，单位m | 1.3 |
| DeltaAngle | float | 空 | 与期望的角度偏差。负值表示向左旋转，正在表示原点偏右，单位° | -3.2 |
| + CurrentPose |  | 空 | 当前位置位置信息 |  |
| ++x | float | 空 | X坐标值，单位m | 1.0 |
| ++x | float | 空 | y坐标值，单位m | 1.0 |
| ++angle | float | 空 | 角度值，单位° | 1.0 |
| + PredictPose |  | 空 | 控制期望的位置 |  |
| ++x | float | 空 | X坐标值，单位m | 1.0 |
| ++x | float | 空 | y坐标值，单位m | 1.0 |
| ++angle | float | 空 | 角度值，单位° | 1.0 |
| +StartPoint |  | 空 | 路径起点 |  |
| ++x | float | 空 | X坐标值，单位m | 1.0 |
| ++x | float | 空 | y坐标值，单位m | 1.0 |
| ++angle | float | 空 | 角度值，单位° | 1.0 |
| + EndPoint |  | 空 | 路径终点 |  |
| ++x | float | 空 | X坐标值，单位m | 1.0 |
| ++x | float | 空 | y坐标值，单位m | 1.0 |
| ++angle | float | 空 | 角度值，单位° | 1.0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "AccumulativeDist" : 0.0, "AccumulativeAngle" : 0.0, "DeltaDist" : 0.0, "DeltaAngle" : 0.0, "CurrentPose" : { "x": 0.0, "y": 0.0, "angle": 0.0 }, "PredictPose": { "x": 0.0, "y": 0.0, "angle": 0.0 }, "StartPoint":{ "Name": "00000001", "x": 0.0, "y": 0.0, "angle": 0.0 }, "EndPoint" : { "Name": "00000002", "x": 0.0, "y": 0.0, "angle": 0.0 } } |  |  |  |  |

ShelfEmergencyStop

货架急停按键按下（货架急停键按下后通过遮挡二维码让设备停止）

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "ShelfEmergencyStop" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotEmergencyStop" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100] } } |  |  |  |  |

ActionBlocked

Action动作执行过程遇障

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | " ActionBlocked" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Name | char[32] | 空 | 发生遇障的action名字 "PalletRotation": 托盘旋转 | "PalletRotation" |
| +CarPosition | int[2] | 空 | 设备位置 二维空间点类型，单位：mm 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +BlockPosition | int[2] | 空 | 障碍物中心位置 二维空间点类型，单位：mm 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [60, 100] |
| +BlockSize | int[3] | 空 | 障碍物大小,[长,宽,高] 单位：mm | [30, 40, 20] |
| +Direction | enumchar[16] | 否 | 障碍物方向 Enumchar[16]{ "Unknow": 未知，默认值 "Front": 前方遇障 "Back": 后方遇障 } | "Front" |
| +Dev | char[32] | 否 | "IOLaser": IO型避障激光 "DataLaser":数据型避障激光 "Tof"：ifm的深度相机 "NavLaser"：导航激光 "InfraredSensor":光电传感器 "Ultrasonic"：超声波传感器 "VisionCamera": 单目可见光相机 "RealSense": intel的深度相机 "PhotoElectricSensor"：光电传感器 | "IOLaser" |
| +Module | int32 | 否 | 对应类型传感器的序号 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "ActionBlocked" "Action" : "Start" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Name" : "PalletRotation", "CarPosition" : [50, 100], "BlockPosition" : [60, 100], "BlockSize" : [30, 40, 20], "Direction" : "Front" } } |  |  |  |  |

ActionExecute

Action动作执行事件，用来描述正在执行的动作

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | " ActionExecute" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Name | char[32] | 空 | 正在执行的动作名称，允许和Action相同，也可以自定义 "PalletRotation": 托盘旋转 | "PalletRotation" |
| +State | char[32] | 空 | Action执行状态： “Start”、“Failed”，如果内容为空时，可忽略 | “Start” |
| +ErrorNo | int | 空 | Action执行异常时的错误码 | 0x3214， |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "ActionExecute" "Action" : "Start" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Name" : "PalletRotation", "State ": " Start", "ErrorNo": 0x3214 } } |  |  |  |  |

RobotSportNotify

机器人行走通知

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | " RobotSportNotify" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Name | char[32] | 空 | 运动过程的不同状态： Move 机器人运行（包括所有运动形式） GoBack 后退 TurnLeft 左转 TurnRight 右转 | " Move " |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : " RobotSportNotify " "Action" : "Start" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Name" : " Name " } } |  |  |  |  |

PathPlanError

设备规划失败时，上报事件，用于各种设备路径规划失败的记录、统计和分析。

注：算法自动处理相同路径规划失败，不会重复上报。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | - “PathPlanError” |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Name | Char[32] | 是 | 路径规划类型： “FreePath”:自由上轨路径规划 “ModifyPath”:路径自主规划 “DockPath”:充电路径规划 “AroundPath”:自主绕障规划 “ActionPath”:动作路径规划（包含精度调整） | “FreePath” |
| +Reason | Int64 | 否 | 错误原因: 0x3214, 设备路径规划失败 | 0x3214 |
| +Id | char[32] | 是 | 事件唯一标示符，与上传的图片id一致 | "0x620b-0512 16:50" |
| +PicFormat | Char[64] | 否 | 图片格式，不填默认bmp格式； bmp jpg yuv png gif tif pcx | “jpg” |
| +TaskID | char[64] | 是 | 任务ID | "123456" |
| +Position | int[2] | 否 | 事件发生时设备位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Remark | char[2048] | 否 | 事件特有展示信息，内部使用Json格式，ReMark格式解析见下发 |  |
| +ReasonDetail | char[2048] | 否 | 如果异常原因中存在可变字段，需要平台通配显示，需要使用该字段；内部使用Json格式，需要详细描述各字段和平台统配显示对应方式。 |  |
| +EventVersion | Int | 是 | 事件通用格式版本，缺省或为0不按照通用方式处理 | 1 |
| +SeverityLevel | int | 是 | 0：高等级 2：中等级 4：低等级 | 2 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : " PathPlanError " "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : "Name " : "FreePath", "Reason": 0x3214, "Id " : "0x620b-0512 16:50", "PicFormat" : "jpg", "TaskID" ："123456", "Position": [50, 100], "SeverityLevel" : 2, "EventVersion" : 1, "Remark": "{ "SliceID":"@dock",, "Description " : "FreePathStartOutOfRoad", … }” } |  |  |  |  |

ReasonDetail字段协议描述

| ReasonDetail | Char[2048] | 否 | 如果异常原因中存在可变字段，需要平台通配显示，需要使用该字段；内部使用Json格式，需要详细描述各字段和平台统配显示对应方式。 | 总共2048字节，key和val不固定； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + ReasonDesc | String | 是 | 失败原因（同路径添加失败的返回）: "FreePathStartOutOfMap" // 设备在地图以外 "FreePathStartOutOfRoad" // 设备附近道路宽度不足 "FreePathDangerInPath" // 有其他设备或者货物危险 "FreePathObstacleInPath" // 路径被障碍物阻挡 "FreePathInsufficientRoadWidth" // 经过的道路宽度不足 "FreePathLoadWidthMapFailed" // 加载线宽地图失败 "FreePathSourcePathInvaid" // 参考路径不合法 "FreePathNotContourConfig" // 未配置设备轮廓模型 "FreePathNotWidthMap" // 没有线宽地图 "FreePathNotFindLoadModel" // 未知的负载模型 "FreePathNotLaserLocation" // 该设备不支持激光导航 "FreePathCanNotPathPlan" // 路径规划内部错误 | "FreePathStartOutOfMap" |
| + AdviseDesc | String | 否 | 同上 |  |

Remark字段协议描述

| Remark | Char[2048] | 否 | 事件特有展示信息，内部使用Json格式，ReMark格式解析见下方 | 总共2048字节，key和val不固定； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +SliceID | char[64] | 是 | 段任务ID（可能是设备自己产生） | "@dock" |

TrackLineIdentifyError

设备巡线识别时，上报事件，用于巡线入库、巡线定位异常的记录、统计、分析和维护提请。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | - “TrackLineIdentifyError” |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Name | Char[32] | 是 | 巡线类型： “InStorage”:入库巡线 “Location”:巡线定位 | “InStorage” |
| +Reason | Int64 | 是 | 错误原因: 0x3223, 巡线识别失败 | 0x3223 |
| +Id | char[32] | 是 | 事件唯一标示符，与上传的图片id一致 | "0x620b-0512 16:50" |
| +PicFormat | Char[64] | 否 | 图片格式，不填默认bmp格式； bmp jpg yuv png gif tif pcx | "jpg" |
| +TaskID | char[64] | 是 | 任务ID | "123456" |
| +Position | int[2] | 否 | 事件发生时设备位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Remark | char[2048] | 否 | 事件特有展示信息，内部使用Json格式，ReMark格式解析见下方 |  |
| +ReasonDetail | char[2048] | 否 | 如果异常原因中存在可变字段，需要平台通配显示，需要使用该字段；内部使用Json格式，需要详细描述各字段和平台统配显示对应方式。 |  |
| +EventVersion | Int | 是 | 事件通用格式版本，缺省或为0不按照通用方式处理 | 1 |
| +SeverityLevel | int | 是 | 0：高等级 2：中等级 4：低等级 | 2 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : " TrackLineIdentifyError " "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : "Name " : " InStorage ", "Reason": 0x3223, "Id " : "0x620b-0512 16:50", "PicFormat" : "jpg", "TaskID" ："123456", "Position": [50, 100], "SeverityLevel" : 2, "EventVersion" : 1, "Remark": "{ "SliceID" ："algo_123", "GoalName" ："00000011", "GoalPoint ": [-1050, 100,180000],, "Description" : "FreePathStartOutOfRoad", … }” } |  |  |  |  |

ReasonDetail字段协议描述

本事件无

Remark字段协议描述

| Remark | Char[2048] | 否 | 事件特有展示信息，内部使用Json格式，ReMark格式解析见下方 | 总共2048字节，key和val不固定； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +Description | Char[64] | 是 | 巡线识别失败原因: "WrongWidthOfLine" // 引导线宽度不匹配 "NoLine" // 无引导线 "DamagedLine" // 引导线破损 "ObstructLine" // 引导线干扰或遮挡 "DeviationExpect" // 引导线与预期偏移过大 | "WrongWidthOfLine" |
| +SliceID | char[64] | 是 | 段任务ID（可能是设备自己产生） | "algo_123" |
| +GoalName | char[64] | 是 | 目标节点名称（或者目标栈板区节点名称） | "00000011" |
| +GoalPoint | int[3] | 否 | 事件发生时导航当前目标点 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； 第二个元素表示点的angle朝向； | [-1050, 100，180000] |

RobotTaskNotExecutable

机器人任务不可执行事件。

| Event Code | "RobotTaskNotExecutable" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Name | Char[32] | 是 | 名称： “ScreenUp”:屏幕翻起 “ManualControlInsert”:手充插入 | “ScreenUp” |
| +Remark | char[2048] | 否 | 事件特有展示信息，内部使用Json格式，ReMark格式解析见下发 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : " RobotTaskNotExecutable" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Name " : "ScreenUp", "Remark": "{ "ScreenID": "1”, “ManualChargeID”: “1” }” } } |  |  |  |  |

Remark字段协议描述

| Remark | Char[2048] | 否 | 事件特有展示信息，内部使用Json格式，ReMark格式解析见下方 | 总共2048字节，key和val不固定； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +ScreenID | char[] | 否 | ScreenID：屏幕编号 | “1” |
| + ManualChargeID | char[] | 否 | ManualChargeID： 手充编号 | “1” |

Format

Action

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | char[64] | 空 | Action ID | "1234" |
| Cmd | char[16] | 空 | 动作 参考表说明 | "Run" |
| Async | int | 空 | 动作是否异步执行 1表示异步 0表示同步 | 0 |
| NeedACK | int | 空 | 动作是否需要回复 1表示需要回复 0表示不需要 默认值0，不需要回复。 | 0 |
| FailureHandle | int | 空 | 动作失败后的处理行为 0 表示动作失败后任务直接失败 1 表示动作失败后任务暂停设备进入人工干预 2 表示动作失败后任务直接完成并进入人工干预 3 表示动作失败后任务失败设备进入人工干预 | 0 |
| Timeout | int | 空 | Action执行超时时间，单位s -1 永不超时； 0 无效时间，表示平台没有下发超时时间，采用RobotTaskTimeout配置的时间； >0超时时间； | 0 |
| Param0 | int32 | 空 | 第1个参数 | 0 |
| Param1 | int32 | 空 | 第2个参数 | 1 |
| Param2 | int32 | 空 | 第3个参数 | 2 |
| Param3 | int32 | 空 | 第4个参数 | 3000 |
| Param4 | char[64] | 空 | 第5个参数 | "1234" |
| 示例 |  |  |  |  |
| "ID" : "1234", "Cmd" : "Run", "Async" :0, "NeedACK" :0, "FailureHandle" :0, "Timeout" : 0, "Param0" : 0, "Param1" :1, "Param2" : 2, "Param3" : 3000 "Param4" : "1234" |  |  |  |  |

WayPoint

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BodyAngleType | uint | 否 | 车体方向运行方式 0： 车体朝向与运行轨迹相同，即差速方式 1：车体朝向在运行过程中保持不变，即全向方式 | 1 |
| Type | int | 空 | 表示运动类型 WayPointType | 1 |
| DestPoint | char[64] | 空 | 下一个目标节点的二维码值 | "Code1" |
| Position | int | 空 | 目标节点的绝对坐标,单位为mm 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| ExecTime | uint | 空 | 运动执行时间,单位为ms,默认是匀加速运动产生的时间 | 5 |
| LinearVelocity | uint | 空 | 到达目标位置的线速度,单位为mm/s | 1500 |
| DestAngle | uint | 空 | 到达目标位置的偏航角,为绝对角度,单位为0.001度 | 90000 |
| AngleVelocity | uint | 空 | 到达目标位置的角速度,单位为0.001度/秒 | 40000 |
| ShelfAngle | uint | 否 | 在目标位置货架的运动模式; 模式0:货架和小车保持相对不动; 模式1: 货架和小车相对运动,货架角度保持不变 | 0 |
| FreePlan | bool | 空 | 是否允许设备在该点自主规划导航 | false |
| Attribute | uint32 | 否 | 路径执行属性，按位开启。(新产品使用此字段，功能更全面，shelfAngle涉及老设备的兼容问题保留) 第0位：转盘同步，即运行过程转盘角度相对地面不变 第1为：车体同步，即运行过程车体角度相对地面不变 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "BodyAngleType": 1, "Type" : 1, "DestPoint" : "Code1", "Position" : [50, 100], "ExecTime" : 5, "LinearVelocity" : 1500, "DestAngle" : 90000, "AngleVelocity" : 40000, "ShelfAngle" : 0, "FreePlan" : false "Attribute": 1 } |  |  |  |  |

WayPointList

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | WayPoint[100] | 空 | 路径信息 | [ , …,WayPointN ] |
| 示例 |  |  |  |  |
| [ , …,WayPointN ] |  |  |  |  |

LaserPoint

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | int | 空 | 目标节点的绝对坐标,单位为mm 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| DestAngle | uint | 空 | 目标位置的偏航角,为绝对角度,单位为0.001度 | 90000 |
| Laser | object[] | 空 | 激光信息 数组不超过8个 |  |
| +RobotLaserId | uint | 空 | 激光id ，取值为RobotLaser配置下标 取值0~99 | 0 |
| +LaserAreaId | int | 空 | 激光区域id，取值为配置RobotLaser下的LaserArea下标或者LaserDetectionArea配置中的Id值 -1为关闭设备检测障碍物 取值-1~99 | 2 |
| Type | int | 否 | 表示运动类型 WayPointType | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Position" : [50, 100], "DestAngle" : 90000, "Laser": [ { "RobotLaserId" ：0 "LaserAreaId" ： 2 },….{}] "Type" : 1, } |  |  |  |  |

ShelfAnglePoint

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | int | 空 | 目标节点的绝对坐标,单位为mm 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| DestAngle | uint | 空 | 目标位置的偏航角,为绝对角度,单位为0.001度 | 90000 |
| ShelfAngle | uint | 空 | 货架绝对角度，单位为0.001度 | 90000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Position" : [50, 100], "DestAngle" : 90000, "ShelfAngle": 90000 } |  |  |  |  |

Timing

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enable | bool | 空 | 使能 | true |
| StartDate | char[16] | 空 | 开始日期 格式yyyy-mm-dd | "2017-09-04" |
| EndDate | char[16] | 空 | 结束日期 格式yyyy-mm-dd | "2018-09-04" |
| Time | char[16] | 空 | 定时执行时间 格式hh:mm:ss | "10:15:30" |
| Week | int[7] | 空 | 每周重复 7个元素，对应每周7天，数组下标依次为周一到周日。0：不重复；1：重复； | [0,1,1,1,0,0,0] |
| MonthDay | int32 | 空 | 每月重复，采用掩码的方式，对应的二进制位为1时表示该日期执行任务。 bit0 ~bit30为1号至31号 | 1024 |
| Month | uint16 | 否 | 月周期任务 按月执行任务，采用掩码的方式，对应的二进制位为1表示该月需要执行任务。 bit0 ~ bit11为1月至12月 | 7 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable" : true, "StartDate" : "2017-09-04", "EndDate" : "2018-09-04", "Time": "10:15:30", "Week" : [0,1,1,1,0,0,0] "MonthDay" : 1024, "Month": 7 } |  |  |  |  |

TaskGroupInfo

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GroupID | char[64] | 空 | 任务组ID | "123456789" |
| GroupType | int | 空 | 任务类型 0： 默认巡检任务 1： 一键返航任务 2： 特巡检任务 3： 例巡检任务（周期性任务） 4： 定时任务（只执行一次） 10：自定义巡检任务 | 0 |
| Priority | int | 空 | 任务优先级 16,Priority_RealTime, 8,Priority_Hight, 4,Priority_Normal; 2,Priority_Low; 1,Priority_Idle; 任务组优先级高于任务优先级 | 0 |
| Timing | time | 空 | 定时 例巡检任务，定时任务时需要配置此项 |  |
| Timeout | uint | 空 | 任务暂停活异常停止后的等待超时时间，单位s； 0：使用设备自定义的超时时间；其他：使用平台下发时间 | 30 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "GroupID" : "123456789" "GroupType" : 0, "Priority" : 0, "Timing":, "Timeout" : 30 } |  |  |  |  |

Task

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | char[64] | 空 | Task id | "123456" |
| Name | char[32] | 空 | Task name | "搬运1" |
| Area | char[32] | 否 | 任务区域，参考地图文件area字段（当前地图Name和area字段一致） | “house1” |
| Source | char[32] | 空 | 任务来源 "Server"：平台，不填默认平台； "Local"：本地；如果任务来源是Local，逻辑中的所有涉及多车的业务（锁格）都不执行 | "Server" |
| Type | int32 | 空 | 任务类型 充电；1，地图检修；2，定时任务； 10，搬运；21，特指自动回充或者一键返航任务；30，前往目标点任务；31，调整定位位姿；40，紧急定位巡检任务 0x100 自主充电任务 ， 场景类任务，终点必须是充电点。 0x101 自主运动任务， 场景类任务。如果终点是库位区，需要将库位信息发出来。 0x102 自主取货任务， 场景类任务，终点必需是库位点。 0x103 自主放货任务，场景类任务，终点必需是库位点。 0x104 自主Pick任务，取放混合 | 0 |
| Priority | int32 | 空 | 任务优先级 16,Priority_RealTime, 8,Priority_Hight, 4,Priority_Normal; 2,Priority_Low; 1,Priority_Idle; | 0 |
| StartPoint | char[64] | 空 | 开始点 二维码值 | "start" |
| EndPoint | char[64] | 空 | 结束点 二维码值 | " end" |
| EndPosition | object | 空 | 结束点位置 |  |
| +Position | int | 空 | 位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Angle | uint | 空 | 到达目标位置的偏航角,为绝对角度,单位为0.001度 | 90000 |
| Warehouse | object | 否 | 目标库位的信息，任务终点是库位的需要增加该字段，设备用于判断进入库位的方法 |  |
| +Name | char[128] | 否 | 库位名称 | “0000111” |
| WareHouses | Object[] | 否 | 目标库位信息，如果是自主Pick模式下一条任务有多个目标;数组最大长度16 |  |
| +Name | char[64] |  | 库位名称（编号） | “0000111” |
| +ModuleType | Int | 否 | 搬运目标模型类型； 0 缺省 1 负载模型 2 机台模型 3 充电桩模型 | 1 |
| +Type | Int | 否 | 自主Pick场景下使用，用来区分，其他场景也需要填写 0 缺省 1 取货 2 放货 |  |
| +ModuleID | Int | 否 | 模型ID，货架或栈板的模型ID，多模型且平台无法确认模型ID时填写-1 | 10 |
| +GoalAngle | int | 否 | 搬运目标在地图的朝向,0度边对应map坐标系的角度，单位0.001度 | 180000 |
| +ModuleCode | char[32] | 否 | 搬运目标的二维码值 | “123123” |
| +AccessDeviceInfo | Object[8] | 否 | 库位上存在需要对接的设备时描述对接设备 |  |
| ++DeviceIP | char[32] | 否 | 库位设备IP，用于设备自主控制时使用。 | 10.10.10.10 |
| ++Port | Int | 否 | 端口号 | 3002 |
| ++DeviceType | Int | 是 | 设备类型，1 充电桩 | 1 |
| ++DeviceSN | char[64] | 否 | 设备序列号 | “abc” |
| ++DeviceModel | char[64] | 否 | 设备型号 | “abc” |
| WayPoints | WayPoint[100] | 空 | 路径 |  |
| Actions | Actions[12] | 空 | 动作 |  |
| Timing | time | 空 | 定时 定时任务时需要配置此项 |  |
| Timeout | int | 空 | 任务暂停或异常停止后的等待超时时间，单位s； -1 永不超时； 0 无效时间，表示平台没有下发超时时间，采用RobotTaskTimeout配置的时间； >0超时时间； | 30 |
| NeedACK | int | 空 | 任务状态上报是否需要回复 1表示需要回复，0表示不需要； 默认值0，不需要回复。 | 0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "ID" : "123456", "Name" : "搬运1", "Source" : "Server", "Type" : 0, "Priority" : 0, "StartPoint" : "start", "EndPoint" : " end", "EndPosition" : { "Position" : [50, 100], "Angle" : 90000, }, "WayPoints" : "Actions" :[ {"XXX":[Action0,…, ]}, …, ], "Timing":, "Timeout" : 30, "NeedACK" : 0 } |  |  |  |  |

TaskState

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TaskID | char[64] | 空 | 任务id | "123456" |
| State | char[32] | 空 | 任务状态 "Queued"，排队中； "Running"，开始运行； "Finished"，完成； "Failed":失败； "Paused"，暂停； "Canceled"，取消； "WaitingACK"，等待结束状态回复确认； "Wait"，挂起状态，调用suspendTask接口后设备任务进入挂起状态，挂起状态下所有段路径状态不变 | "Running" |
| SliceState | Object | 空 |  |  |
| +State | char[32] | 空 | 任务段状态 0："Running"，运行中； 1："Finished"，完成； 2："Failed":失败； 3："Wait":等待执行； | 0 |
| +SliceID | char[64] | 空 | 任务段ID | "a7fd8a7d" |
| Reason | char[64] | 空 | 原因 执行正常不填写。 "Timeout" : 超时, "ExcuteFailed" : 业务执行失败, "NotLoad" : 上料失败, "NotUnLoad" : 下料失败 "WaypointWrong"：Waypoint错误。 "SportManagerCallNavFailed"：运动模块调用路径执行服务失败。 "EndpointUnexpected"：路径执行的终点不是任务下发的终点。 "PauseTimeout"：暂停超时。 "UsModuleError"：超声波模块出错。 "NavServicesCallFailed"：导航模块调用失败。 "PathPlanCallFailed"：路径规划模块调用失败。 "PathWrong"：规划的路径错误。 "ActionCallFailed"：Action调用失败。 "ActionTimeout"：Action执行超时。 "ActionParamError"：Action参数错误。 "ActionHardwareCallFailed"：Action调用硬件设备服务失败。 "ActionExecuteFailed"：Action执行出错。 "NavRunCmdNoResponse"：运动命令电机不响应 "Exception": 暂停 "RoadBlocked":遇到障碍 "CollisionOcurred":发生碰撞 "NavYawException":运动偏航 "NavDerailment"：运动脱轨不可恢复 "EmergencyStop"： 紧急制动按钮按下失败 "CameraAbnormal"：相机异常 "DevFault"： 设备故障 "InManualIntervention"：人工干预 "NewTaskWhenRunning"：运行中收到新任务 "CallQRCodeModuleFailed"：调用二维码模块失败 "IMUUnstable"：IMU不稳定 "EncoderIMUstable"：编码器不稳定 "NeedAdjustShelf"：需要调整货架中心点偏移 "NeedAdjustShelfYaw":需要调整货架角度偏移 "DmCameraFault" : 相机故障 "FailedToOpenDoor"：充电房门打开失败 | "Timeout" |
| SlicesState | Object[] | 空 | 段任务状态数组，最多支持8个段任务上报 |  |
| +State | char[32] | 空 | 任务段状态 0："Running"，运行中； 1："Finished"，完成； 2："Failed":失败； 3："Wait":等待执行； | +State |
| +SliceID | char[64] | 空 | 任务段ID | +SliceID |
| Reason | char[64] | 空 | 原因 执行正常不填写。 "Timeout" : 超时, "ExcuteFailed" : 业务执行失败, "NotLoad" : 上料失败, "NotUnLoad" : 下料失败 "WaypointWrong"：Waypoint错误。 "SportManagerCallNavFailed"：运动模块调用路径执行服务失败。 "EndpointUnexpected"：路径执行的终点不是任务下发的终点。 "PauseTimeout"：暂停超时。 "UsModuleError"：超声波模块出错。 "NavServicesCallFailed"：导航模块调用失败。 "PathPlanCallFailed"：路径规划模块调用失败。 "PathWrong"：规划的路径错误。 "ActionCallFailed"：Action调用失败。 "ActionTimeout"：Action执行超时。 "ActionParamError"：Action参数错误。 "ActionHardwareCallFailed"：Action调用硬件设备服务失败。 "ActionExecuteFailed"：Action执行出错。 "NavRunCmdNoResponse"：运动命令电机不响应 "Exception": 暂停 "RoadBlocked":遇到障碍 "CollisionOcurred":发生碰撞 "NavYawException":运动偏航 "NavDerailment"：运动脱轨不可恢复 "EmergencyStop"： 紧急制动按钮按下失败 "CameraAbnormal"：相机异常 "DevFault"： 设备故障 "InManualIntervention"：人工干预 "NewTaskWhenRunning"：运行中收到新任务 "CallQRCodeModuleFailed"：调用二维码模块失败 "IMUUnstable"：IMU不稳定 "EncoderIMUstable"：编码器不稳定 "NeedAdjustShelf"：需要调整货架中心点偏移 "NeedAdjustShelfYaw":需要调整货架角度偏移 "DmCameraFault" : 相机故障 "FailedToOpenDoor"：充电房门打开失败 | Reason |
| TaskProgress | int | 否 | 任务执行进度百分比0~100，任务中且长路径导航方式时有效 | 50 |
| RemainTime | int | 否 | 任务剩余时间,单位秒。任务中且长路径导航方式时有效 | 100 |
| ErrorNumber | uint32 | 空 | 错误码 设备执行失败具体的错误码 0 或者此字段不存在表示成功 具体取值参考RobotTaskErrorTable | 1001 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "TaskID" : "123456", "State" : "Running", "SliceState" : {, "State" : 0, "SliceID" : "a7fd8a7d", }, "Reason" : "Timeout" "TaskProgress" : 50 "RemainTime" : 100 "ErrorNumber": 1001 } |  |  |  |  |

TaskACK

用于平台收到任务状态上报时，确认任务状态。目前用户任务完成时，平台可以进行确认完成,还是后续还有任务要做。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TaskID | char[64] | 空 | 任务ID 没有，会按当前正在执行的任务ID处理 | "123456" |
| ACK | char[32] | 空 | 任务确认标志 "OK":确认设备上报的状态； "NewTask":有新的任务需要接着执行； "Redo": 重新执行任务; | "OK" |
| Data | object | 空 | 附带数据 |  |
| +NewTaskId | char[64] | 空 | NewTask的话，放新任务的TaskId | "1232" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "TaskID" : "123456", "ACK" : "OK", "Data" : { "NewTaskId" : "1232" } } |  |  |  |  |

ActionState

动作执行状态。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TaskId | char[64] | 否 | Task ID | "12345678" |
| ID | char[64] | 空 | Action ID | "1234" |
| CMD | char[16] | 否 | Action命令 | "Elevator" |
| State | char[32] | 空 | 任务状态 "Start"，开始； "Finished"，完成； "Failed":失败； | " Finished" |
| Reason | char[64] | 空 | 原因 执行正常不填写。 失败："ExcuteFailed" : 业务执行失败； | "Timeout" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "ID" : "1234", "State" : " Finished" "Reason" : "Timeout" } |  |  |  |  |

ActionACK

用于平台收到Action状态上报时，确认任务状态。Action完成时，平台进行确认完成，当做对Action的回复。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | char[64] | 空 | Action ID | "1234" |
| ACK | char[32] | 空 | 任务确认标志 "OK":确认设备上报的状态； "NOK":确认失败； "Redo": 动作重做，可选； | "OK" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "ID" : "1234", "ACK" : "OK" } |  |  |  |  |

TaskSlice

分段任务。一个任务分成任务段执行，每段都可以包含路径执行和动作执行。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | char[64] | 空 | 标识id，不同任务ID不允许使用相同段任务id，执行失败的段任务，重新执行需要更换段任务ID | "opafu89a7df89" |
| IsLastSlice | bool | 空 | 是否是最后一段 | true |
| AutoPlanDisable | bool | 否 | true禁止设备在该路段进行自主规划，强制完成平台路径 默认false | true |
| WayPoints | WayPoint[100] | 空 | 路径 |  |
| FutureWayPoints | WayPoint[100] | 否 | 预规划路径， |  |
| LastWayPoints | WayPoint[32] | 否 | 整个任务最后一段段路径，自主任务类型用来描述最终目标点的对接路径。非必要 |  |
| IsConditionalAction | bool | 空 | 是否条件动作。条件动作根据条件执行；普通动作根据处于任务中的队列顺序执行。 | false |
| Condition | ActionCondition | 空 | 条件 |  |
| Actions | object[] | 空 | 动作 Actions[12] |  |
| +Type | char[32] | 空 | 设备类型 取值参考 | "Robot" |
| +Action | Action[8] | 空 | 机器人 | [,…, ]} |
| LaserPoints | LaserPoint[100] | 空 | 添加路径中激光切换点列表 最大100个元素 | [,…] |
| ShelfAnglePoints | ShelfAnglePoint[100] | 空 | 添加路径中货架角度切换点列表 最大100个元素 | [,…] |
| CurrentPoint | char[64] | 否 | 设备当前节点ID号（二维码码值或激光地图节点名），其取值方式： （1）若设备当前不处于任何节点上，则该字段为空；（2）若设备当前处于某个节点上，则该字段为设备所在节点的ID号 | "08000001" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "ID" : "opafu89a7df89", "IsLastSlice" : true, "WayPoints" : , "IsConditionalAction" :false "Condition" : "Actions" :[{ "Type":"Robot", "Action":[,…, ]}, },…{}] "LaserPoints": [,…] "ShelfAnglePoints" : [,…] "CurrentPoint": "08000001" } |  |  |  |  |

ActionCondition

动作执行条件。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | object | 空 | 到达此位置执行动作 |  |
| +Code | char[64] | 空 | 二维码值，空值无效。 特殊码值对应特殊功能： “immediate”，不判断其他条件立即执行 “immeMoveCondition”,无位置条件判断立即执行，但需要进行运动条件的判断。 | "Code0000" |
| +Coordinate | int | 空 | 坐标值，二维码无效时坐标值有效，单位mm。 | [x,y] |
| +Angle | int | 空 | 角度朝向，0.001度 | 90000 |
| CanDoInMoving | bool | 空 | 可否在运动中执行动作； false，特殊码值为 immeMoveCondition情况下，需要判断是否正在执行导航行走，如果正在执行行走，需要先暂停导航路径，action执行完再恢复路径；普通条件情况下等待路径执行完再进行条件判断。True，可以支持边走边执行。 | true |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Position" : { "Code" : "Code0000", "Coordinate" : [x,y], "Angle" : 90000 }, "CanDoInMoving" : true } |  |  |  |  |

LoadModelFileFormat

格式如下：

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PalletModels | object[] | 空 | 数组，10组栈板参数 |  |
| +Model | char[20] | 空 | 栈板型号唯一标识，Model为key，value为唯一标识 | "PalletModel1" |
| +PalletSize | uint32[3] | 空 | 栈板大小对应参数，[宽度，深度，高度]，宽度（有插孔面的宽度），深度（栈板孔的深度），高度（栈板高度），单位：mm 第一个元素表示栈板宽度； 第二个元素表示栈板深度； 第三个元素表示栈板高度； | [100, 100, 20] |
| +PalletWidth | uint32[5] | 空 | 栈板宽度信息，面对栈板，从左到右的数据[左挡板，左插孔，中挡板，右插孔，右挡板]，单位：mm 第一个元素表示栈板宽度的左档板； 第二个元素表示栈板宽度的左插孔； 第三个元素表示栈板宽度的中挡板； 第四个元素表示栈板宽度的右插孔； 第五个元素表示栈板宽度的右挡板； | [15, 25, 20, 25, 15] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "PalletModels":[{ "Model":"PalletModel1", "PalletSize" :[100, 100, 20] , "PalletWidth" : [15, 25, 20, 25, 15], },{}]} |  |  |  |  |

Illustration

ActionEquipMentType

| 参数 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 外设类型 | 描述 | Char[16] |
| "Robot" | 机器人本体 |  |
| "Arm": | 潜伏举升 |  |
| "Roller" | 移载设备 |  |
| "Screen" | 屏幕， |  |
| "Camera" | 相机, |  |
| "Thermography" | 热成像, |  |
| "MRCamera" | 二维码相机 |  |
| "CarAC" | 车载AC |  |
| "CarAP" | 车载AP |  |
| "Dock" | 充电上桩 |  |
| "Sort" | 分拣 |  |
| "PDD" | 局部放电设备 | PartialDischarge |
| "Fork" | 货叉设备 |  |
| "TugController" | 牵引设备 |  |
| "Dock" | 充电上桩 |  |
| "Calibration" | 设备标定 |  |

WayPointType

| 参数 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 运动类型 | 描述 | Int |
| 0 | 代表未知 |  |
| 1 | 代表直线向前运动(隐含带小角度(5度)纠正) |  |
| 2 | 代表直线向后运动(隐含带小角度(5度)纠正) |  |
| 3 | 代表原地向左转弯(隐含带小位移(3cm)纠正) |  |
| 4 | 代表原地向右转弯(隐含带小位移(3cm)纠正) |  |
| 5 | 代表等待 |  |
| 6 | 代表圆弧运动 |  |
| 7~9 | 保留 |  |
| 10 | 上轨动作，段任务中包含该类型情况下只是申请，需要和11配对使用，且该段任务不能是最后一段 |  |
| 11 | 扩大锁格 |  |
| 12 | 自主规划 |  |

ActionCmd

cmd表示命令，param为NULL表示不用传参。

| 参数 | 说明 | 举例 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd | Param0 | Param1 | Param2 | Param3 | Param4 | 说明 |
| Run | 朝向 | 距离 | Param2 | 速度 | NULL | 机器人运行命令。 Param0朝向：0向前，1向后； Param1距离，单位mm。 Param2数据类型为Uint32，场景: 0:通用对接(包括前进、后退)；1：下桩；2、上桩(备用)；3：进货架（备用）；4：出货架（备用）。 Param3速度：运行速度，单位mm/s； |
| Stop | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 停止命令。 |
| Turn | 转向 | Angle | NULL | 角速度 | NULL | 转弯命令。 转向：0左转，1右转； Angle: 角度，单位0.001度。 角速度：转动角速度，0.001度/s； |
| Lift | 升降 | 高度V1（厘米精度） | Id | 高度V2（毫米精度） | ShelfModels_Id | 升降臂举升命令。 Param0升降：0停止业务直接放下,1举升，2下降（参数为0时，仅作为平台异常流程处理取消动作时下发，该动作不校验货架角度及中心点）。 Param1高度V1：举升高度，单位cm，0表示回到零位。 Param2 Id:滚筒Id。 Param3高度V2，单位mm，0表示回到零位。 Param4数据类型为char[64]，内容为负载型号唯一标识。 （为保持兼容平台应该同时设置Param1和Param3） |
| GetShelf | EnterType | ShelfModels_Id | IdentifyFlag |  |  | 升降臂举升命令。 Param0 进货架方式： 0 前进进入 1 后退进入 2 |
| DeliverShelf | Type | ShelfModels_Id |  |  |  | 递送货架场景action。 Param0 货架到点类型： 0 货架腿精确到点（x，y，angle均要求高精度）； 1 单边对接（）； |
| Roll | 滚筒方向 | 距离 | Id | Workbench | NULL | 辊筒滚动命令。 Param0方向：0停止,1顺时针滚，2逆时针滚； Param1距离：滚动多长距离，cm。 Param2 Id: 滚筒Id，0上滚筒，1下滚筒。 Param3： 0 默认，不处理； 1上料点，执行成功上报负载状态；2下料点，执行成功上报负载状态为空； |
| CheckLoad | 检测状态 | NULL | NULL | NULL | NULL | 负载检测。 Param0负载状态：0装载，1卸载； |
| Pend | 时间 | Workbench | Param2 | NULL | NULL | 使机器人当前状态阻塞一段时间。 Param0时间：阻塞param0时间后报警，默认0，不报警。 Param1： 0 默认，不处理； 1上料点，执行成功上报负载状态；2下料点，执行成功上报负载状态为空； Param2： 数据类型为Uint32，单位为ms结束超时时间：经过多长时间之后， action自动结束，并且放回成功。 值为0的话是无效超时; |
| Dock | NULL | 距离 | 弹簧压缩长度 | 朝向 | NULL | 机器人充电对接命令。 Param1车到充电桩的距离，单位mm。 Parm2弹簧最大压缩长度，单位mm。 Param3朝向：绝对角度值，单位0.001度； |
| NotifyPathEnd | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 通知路径执行完成。 |
| DockToPlatform | 方向 | NULL | NULL | NULL | NULL | 跟接驳平台对接。 Param0 方向：接驳平台相对于小车的方位,0、1、2、3代表前后左右。 |
| FeedMaterial | 取放料标识 | 滚筒ID | 方向 | 动作 | 特殊喂料标识 | Param0 AGV取放料标识： 0放料，1取料。 Param1滚筒ID：滚筒ID，从下往上，从前往后，从左往右，0~f Param2方向：取放料时进料和出料的方向，从车尾看向车头，0、1、2、3代表前后左右。 Param3动作：0代表只执行辊筒动作； 1代表执行接驳与辊筒结合的动作； Param4取放料特殊标示： “small”, 辊筒红外>3的车型中，物料<相邻两个红外之间的最小距离。 “middle”，辊筒红外>3的车型中，相邻两个红外之间的最小距离<物料<两端红外的距离 “big”，辊筒红外>2的车型中，物料>两端红外的距离 “exact:1:1600:50:50” 第一段：红外id，从检测到对应红外id开始计算辊筒继续滚动的距离 第二段：滚动距离粗调，单位mm，检测到对应红外id后继续滚动对应距离；0表示不执行粗调逻辑 第三段：低速滚动距离细调，单位mm，低速滚动检测到最远端红外后再滚动对应的距离。0表示不执行细条逻辑；当首个红外丢失最后红外触发则停止； 第四段：滚筒速度百分比，用于第三段降速 |
| Elevator | x | y | z | NULL | NULL | 升降机的坐标"coordinate":{"x":0, "y":0, "z":0}，单位mm |
| ResetElevator | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 机械臂复位 |
| CloudTerrace | pan | tilt | zoom | Angle | NULL | 云台的终点位姿 pan:水平方向移动, (0-3600 ) ，单位0.1度 tilt:只能垂直向上移动,(0-900) ，单位0.1度 zoom:变倍变焦(0-16384) Angle 拍摄角度，单位0.001度 |
| ColorCamera | zoom | focus | farID | NULL | TargetID | colorCamera : 可见光抓拍图 TargetID巡检目标ID zoom 变倍 （0-16384） focus 变焦 （0-8190） farID远景标识 |
| InfraCamera | zoom | focus | farID | NULL | TargetID | infraCamera ：红外图抓拍 TargetID巡检目标ID zoom 变倍 focus 变焦 farID远景标识 |
| CheckShelfLabel | NULL | NULL | NULL | NULL | lable | 检查当前货架标签。 lable 货架标签：指定货架应该显示的标签值。 |
| AdjustShelf | yaw | type | NULL | NULL | NULL | 调整货架偏移。 yaw 水平角度：指定货架应该达到的绝对水平角度。单位0.001度。 type 标识调整货架偏移的类型； 0表示调整货架角度偏移 1表示调整货架中心点偏移 |
| TurnShelf | Yaw | NULL | NULL | NULL |  | 货架旋转。 yaw 水平角度：指定货架应该达到的绝对水平角度。单位0.001度。 |
| RunCmdVel | x | 运动模式 | z | NULL | NULL | 以线速度角速度方式遥控小车运动。 运动模式，0 双轮差速模式；1全向设备自由模式；2 全向设备原地旋转模式；3 全向设备平移模式 x 线速度，单位mm/s；z 角速度，单位0.001度/s，运动模式为3时，z表示侧移角角度，单位0.001度 |
| TurnOnOff | state | NULL | NULL | NULL | name | 控制子设备的开关。 state 0打开，1关闭 name 子设备名字，"SpotLight"照明大灯 |
| Putter | Id | 距离 | 挡板方向： 前、后、左、右、全部开、全部关 0、1、2、3、4、5 Smt使用，废弃 | 距离： 0表示抵达下降限位Smt使用，废弃 | Flag 取放料标识 “load”上料 “unload”下料Smt使用，废弃 | 控制步进电机电动推杆命令。 Param0 Id:推杆Id。 Param1距离：推杆平移绝对距离，单位mm，0表示推杆距离车头/车尾最近的位置，让分割的辊筒纵向有最大的位置。 |
| SwitchCamera | Id | NULL | NULL | NULL | NULL | 切换车身相机，选择使用哪一个相机进行拍照。 Id：相机Id，0-10表示云台相机，11以上标识机身相机，-1无效。 |
| movePtz | Move | Direction | Speed | NULL | NULL | 云台持续运动。 Move: 是否停止， 0：表示停止，1：表示运动。 Directin：运动八方向 1：上 2：下 3：左 4：右 5：左上 6：右上 7：左下 8：右下。 Speed：运行速度 范围（1-8）。 |
| Goto | Angle | X | Y | NULL | Code | 一键到位。 Angle 目标点角度，单位 1/1000度。 X：x坐标值。 Y：y坐标值。 Code 二维码值。 二维码值优先，没有二维码取坐标值。 |
| Tipper | Action | Type | NULL | NULL |  | 翻斗控制指令 Action：表示是进行翻斗卸货，还是恢复翻斗归零位的指令；1.卸货 2.归零位 Type:表示翻斗的翻起和归零的操作情况。0：表示翻斗和归零都是平台控；1：表示平台下发卸货成功之后，设备自己进行翻斗归零，并且在归零之后才返回action的执行情况。 2：表示平台下发卸货成功之后，就立马返回action的执行情况。同时设备自己进行翻斗归零。（在1、2的情况下平台下发Action类型为归零时，本Tipper执行失败） |
| ControlElevator | Direction | NULL | NULL | NULL | NULL | Direction表示机械臂运行方向 0=停止，1=上升，2=下降 |
| AETest | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 局部放电测试，超声波方式。 |
| TEVTest | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 局部放电测试, 地电波方式。 |
| ChangeLaser | NULL | NULL | NULL | NULL | 0xFFFF | param4参数说明： 每个激光方案为4个字节组成，前两个字节的用asiic码表示成激光id，后两个字节asiic码激光方案id，支持负数。 1. 激光id，范围0-99。 2.后两个字节表示激光方案，范围-1-99。 Eg："1234"，表示激光id：12 ，激光方案：34 "00-1" 表示激光id：0 激光方案： -1 （注：平台设置激光方案给设备可以通过该控制指令执行或随路径协议中的LaserPoint下发，由平台选择） |
| ButtPallet | Angle | X | Y | OnOff | NULL | 对接栈板 Angle:目标点角度 单位：1/1000度。 X：X坐标值 单位：mm Y：y坐标值 单位：mm OnOff：栈板识别开关（0为关，1为开） Cmd: 可支持多命令段，每个命令段用“;”进行分隔。例如: xx;xx;xx cmd1: “c:1” 取栈板， “c:2” 放栈板 |
| Hook | 模式 | 动作 | NULL | NULL | NULL | 牵引设备挂接货物命令。 Param0： 自动模式为0; 手动模式为1; Param1: 挂钩为0; 脱钩为1; |
| HookV2 | X | Y | Distance | Angle | cmd | 牵引设备挂接货物命令第二个版本与Hook功能相同但是控制的方式不同。 X: 倒车设备起始点X(mm)坐标 Y: 倒车设备起始点Y(mm)坐标 Distance： 倒车设备起始点坐标到目标点坐标的距离(mm) Angle: 倒车设备目标点角度（度） cmd： 挂钩命令 0： 自动挂钩 1： 自动脱钩 2： 手动挂钩 3： 手动脱钩 |
| PDTest | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 局部放电测试，超声波环境噪音测试。 |
| UpdateUDG | Id | NULL | NULL | NULL | NULL | 更新不检测模型； Id：LaserUnDetectionAreasGroup配置 中的模型Id； |
| LaserDock | X坐标 | Y坐标 | 朝向 | 距离 | NULL | 机器人充电对接命令。 Param0 充电准备点x坐标 单位mm。 Parm1充电准备点y坐标，单位mm。 Param2朝向：绝对角度值，单位0.001度； Param3车到充电桩的距离，单位mm。 |
| Fork | Hight | Yaw | Direction | length | Label | 货叉叉货指令。其他货叉也可以使用该指令。 Hight：货叉抬升高度。单位mm，INT Yaw：货叉调整角度，单位0.001度，int Direction方向： 1货叉到位后抬升取货 2货叉到位后放货 3：货叉到位后不动作，用于边行走边动作场景 4负载低位运行 5空载升高对接 Length伸缩长度。单位mm。INT Label:货架标签，如果为空则不进行校验动作 char[64] |
| TakeGoods | Direction | ShelfID |  |  |  | 货物存取指令,该指令调度货叉从自身存物柜里面取货到货叉上，或者将货叉上货物放置到设备自身的储物柜中。 Direction 方向： 0 从货架上取货 1 放货到货架上 2：货叉到位后不动作，用于边行走边动作场景 ShelfID货架ID： 货架ID从下往上递增，编号从1开始 |
| DockV2 | X坐标 | Y坐标 | 朝向 | 距离 | NULL | 机器人充电对接命令。 Param0 充电准备点x坐标 单位mm。 Parm1充电准备点y坐标，单位mm。 Param2朝向：绝对角度值，dock点相对充电桩的角度在地图上的偏差值，单位0.001度； Param3车到充电桩的绝对距离，单位mm。 注：设备实际后退距离 |
| DetectShelf | x | y | angle | RunType | ShelfModels_Id | 当前要识别的货架位姿及ID， x：货架在世界坐标系中x轴坐标值，单位：mm y：货架在世界坐标系中y轴坐标值，单位：mm angle：货架在世界坐标系中角度，单位：1/1000度 RunType：货架识别时进货架区使用的导航方式 0：直线路径前进进货架 1：先调头，然后直线路径后退进货架 ShelfModels_Id：数据类型为char[64]，内容为货架模型ID, 为负载型号唯一标识,即LoadModelFileFormat下对应负载类型中Model字段的值 |
| SetLoadModel | Param0 | Param1 | Param2 | NULL | Param4 | 负载模型。 Param0数据类型为Uint32，为标识负载类型： 0：栈板模型(对应PalletModels配置) 1：货架模型(对应ShelfModels配置) Param1数据类型为Uint32，负载识别面与设备对齐后的偏移值； Param2数据类型为Uint32，单位：0.001°，平台下发栈板面的角度，通过此角度来判断识别的栈板面； Param4数据类型为char[64]，内容为负载型号唯一标识。即LoadModelFileFormat下对应负载类型中Model字段的值 |
| RecordAudio | 录音时间长度 | NULL | NULL | NULL | TargetID | 机器人录音命令，录音结束后上传平台 Param0录音时间长度：单位：毫秒 Param4 录音标识号 |
| SetPalletAngle | 目标货架角度 | 托盘绝对角度 | 托盘调整方式 | NULL | ShelfModels_Id | 设置托盘角度命令（托盘角度与货架角度有匹配关系，见ShelfModels中的AGVPalletAngle字段） Param0：目标货架角度 ，-1 代表设备自己通过相机获取货架二维码角度后进行托盘调整 Param1：托盘的绝对角度 置托盘角度命令（托盘角度与货架角度有匹配关系，见ShelfModels中的AGVPalletAngle字段） Param0：目标货架角度 ，-1 代表设备自己通过相机获取货架二维码角度后进行托盘调整 Param1：托盘的绝对角度， -1 表示最小旋转的方式规整托盘角度到0，90，180，270，-2表示托盘角度归零 Param2：托盘调整方式 1：根据货架负载信息进行调整 2： 根据托盘绝对角度进行调整 Param4：ShelfModels_Id，数据类型为char[64]，内容为栈板型号唯一标识。即LoadModelFileFormat下Model字段的值 Param2：托盘调整方式 1：根据货架负载信息进行调整 2： 根据托盘绝对角度进行调整 Param4：ShelfModels_Id，数据类型为char[64]，内容为栈板型号唯一标识。即LoadModelFileFormat下Model字段的值 |
| StartAudioPlay | type | num_time | block | priority | fileName | type：0-按次数播放 1-循环播放2-按时间播放 num_time：按次数播放时-表示播放的次数，按时间播放时表时播放时长单位：秒 block: 0 非阻塞，1阻塞，非阻塞模式下立即返回，执行下一条action；阻塞模式下播放完成后返回；循环播放、次数、时间等模式暂不支持阻塞模式 priority:优先级（数字越大优先级超高,优先级一样，后面的请求打断前面的，建议优先级不要高于10） fileName:任务点指定播放的语音文件名称（暂不支持中文 名称,总长度小于64字节） |
| StopAudioPlay | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 停止播放语音 - 按次数播放不需要调用停止 - 按时间和循环播放：可以调用StopAudioPlay接口 |
| UVCamera | zoom | focus | farID | NULL | TargetID | UVCamera： 紫外相机图片抓拍 zoom 变倍 focus 变焦 farID远景标识 TargetID巡检目标ID |
| ControlZoom | action | 速度1-8 | 通道号 | NULL | 设备序列号 | 控制变倍+- action: 0 停止运动 1 变倍+ 2 变倍- |
| ControlFocus | action | 速度1-8 | 通道号 | NULL | 设备序列号 | 控制变焦+- action: 0 停止运动 1 变焦+ 2 变焦- |
| RecordVideo | 视频时间长度 | Index | NULL | NULL | TargetID | 机器人录制视频命令，录制视频结束后上传平台 Param0视频时间长度：单位：毫秒 Param1：设备ID； 0x01 可见光相机 0x02 热成像相机 0x03 结构光深度相机 Param4 视频标识号 |
| CheckLoadHeight | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 平台触发设备检测货物的实际高度是否超高。 |
| DepthCamera | NULL | NULL | NULL | NULL | TargetID | 结构光深度相机拍照命令 TargetID巡检目标ID |
| Decibel | NULL | NULL | NULL | NULL | TargetID | 分贝检测 TargetID巡检目标ID |
| Baffle | state | 方向 | 距离 |  |  | Param0 state控制挡板开关状态 State 0打开 State 1关闭 Param1方向 从车尾向车头，0、1、2、3、4代表前后左右 4全部方向 Param2 距离挡板升降高度，单位mm，0表示挡板抵达下降阈值位。 |
| Gas | 气体类型 | NULL | NULL | NULL | TargetID | 气体检测 每一位代表一种气体类型，1表示检测 0表示不检测 Param0 检测的气体类型： 0 维持原有协议上报(上报六氟化硫、二氧化碳、臭氧、一氧化碳) bit0 检测六氟化硫气体浓度 bit1 检测烟雾气体浓度 bit2 检测甲烷气体浓度 bit3 检测氧气气体浓度 bit4 检测硫化氢气体浓度 bit5 检测一氧化碳气体浓度 TargetID 巡检目标ID |
| Uniformity | 多车一致性标定类型 | 工装标定点的全局x坐标 | 工装标定点的全局y坐标 | 设备到达标定点后车头朝向角度 单位 0.001dest | 标定工装的服务器地址 | 例： Param0:7；//(掩码) 0001 激光倾角检测功能 0010动态一致性标定功能 0100静态一致性标定功能 1000 激光外参标定功能 优先级：激光倾角 >激光外参>一致性 根据各位是否置1表示是否需要进行该功能 该值初始默认为3(0011) Param1:-12343 Param2:32343 Param3:90000.0 Param4: ”10.68.45.79” |

RobotTaskErrorTable

| 参数 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| RobotTaskErrorType | RobotTaskErrorNum | ErrorNumDes |
| 1滚筒模块 | 0X1001 | 开始滚动调用can服务返回超时失败 |
| 1滚筒模块 | 0X1002 | 停止滚动调用can服务出错 |
| 1滚筒模块 | 0X1003 | 停止滚动调用can服务返回超时失败 |
| 1滚筒模块 | 0X1005 | 滚动完成后，物料未滚动到位 |
| 1滚筒模块 | 0X1006 | 超时未完成动作 |
| 1滚筒模块 | 0X1007 | 未定义的滚筒设备 |
| 1滚筒模块 | 0X1008 | 未定义的检测动作 |
| 1滚筒模块 | 0X1009 | 未定义的动作 |
| 1滚筒模块 | 0X1010 | 当前滚筒在执行动作中 |
| 1滚筒模块 | 0X1011 | 未定义的喂料动作 |
| 1滚筒模块 | 0X1012 | 该滚筒方向未使用 |
| 1滚筒模块 | 0X1013 | 控制推杆调用can服务出错 |
| 2顶举模块 | 0X1100 | 举升服务出错 |
| 2顶举模块 | 0X1101 | 举升服务超时 |
| 2顶举模块 | 0X1102 | 旋转服务出错 |
| 2顶举模块 | 0X1103 | 旋转服务超时 |
| 2顶举模块 | 0X1104 | 获取顶举高度出错 |
| 2顶举模块 | 0X1105 | 获取顶举高度服务超时 |
| 2顶举模块 | 0X1106 | 接收到未定义处理的动作 |
| 2顶举模块 | 0X1107 | 等待人工干预超时 |
| 2顶举模块 | 0X1108 | 获取二维码出错 |
| 2顶举模块 | 0X1109 | 货架二维码没找到 |
| 2顶举模块 | 0X1110 | 货架标签不符合目标标签 |
| 2顶举模块 | 0X1111 | 使能货架位姿检测出错 |
| 2顶举模块 | 0X1112 | 检测货架位资出错 |
| 2顶举模块 | 0X1113 | 获取货架位资出错 |
| 2顶举模块 | 0X1114 | 没有接收到里程计的消息 |
| 2顶举模块 | 0X1115 | 计算小车移动时旋转角度出错 |
| 2顶举模块 | 0X1116 | 小车移动执行返回失败 |
| 2顶举模块 | 0X1118 | 发生控制机械臂指令出错 |
| 2顶举模块 | 0X1119 | 调用can模块持续控制升降臂服务失败 |
| 2顶举模块 | 0X1120 | 货架旋转后达不到目标角度 |
| 2顶举模块 | 0X1121 | 货架角度偏移过大 |
| 2顶举模块 | 0X1122 | 无法处理的顶举电机id |
| 2顶举模块 | 0X1123 | 获取安全距离服务出错 |
| 2顶举模块 | 0X1124 | 设置安全距离服务出错 |
| 2顶举模块 | 0X1126 | 设置安全距离服务失败 |
| 2顶举模块 | 0X1127 | 货架角度偏移大于报警角度，需要平台下发调整 |
| 2顶举模块 | 0X1128 | 获取托盘角度失败 |
| 2顶举模块 | 0X1129 | 调整小车对准货架中心失败 |
| 2顶举模块 | 0X112A | 调整托盘孔位对准失败 |
| 2顶举模块 | 0X112B | 电机没有准备好，包括顶举和旋转电机 |
| 2顶举模块 | 0X112C | 插销托盘盲举非法，必须识别二维码才能顶举 |
| 2顶举模块 | 0X112D | 急停按钮触发导致举升控制失败 |
| 2顶举模块 | 0X112E | 设置目标角度出错 |
| 2顶举模块 | 0X112F | 设置激光导航模式失败 |
| 2顶举模块 | 0x1130 | 调整小车对准货架中心失败 |
| 2顶举模块 | 0x1131 | 货架未举升，无法执行货架旋转 |
| 2顶举模块 | 0x1132 | 举升机构触碰限位开关 |
| 2顶举模块 | 0x1133 | Action中货架模型ID参数为空 |
| 2顶举模块 | 0x1134, | 举升高度参数超出设备能力 |
| 2顶举模块 | 0x1135 | 托盘调整方式参数未定义 |
| 2顶举模块 | 0x1136 | 托盘角度参数无效（下发角度为负） |
| 2顶举模块 | 0x1137 | 0x1137 |
| 2顶举模块 | 0x1138 | 从地图上获取货架模型失败 |
| 2顶举模块 | 0x1139 | 当前action需要等待正在执行的互斥的action执行完成才能开始，等待超时返回此错误码 |
| 2顶举模块 | 0x113a | 货架旋转角度超过安全角度 |
| 2顶举模块 | 0x1140, | 货架识别后移动到达货架中心,需要立即停车 |
| 2顶举模块 | 0x1141 | 举升运动过程中受阻，需要人工妥善处理 |
| 2顶举模块 | 0x1142 | 货架模型中找不到货架码参数 |
| 2顶举模块 | 0x1143 | 举升状态，但没有检测到货物 |
| 云台模块 | 0X1305 | 设置预置位sdk接口调用失败 |
| 云台模块 | 0X1306 | 获取预置位sdk接口调用失败 |
| 云台模块 | 0X1307 | 设置预置点位失败 |
| 云台模块 | 0X1308 | 相机未连接 |
| 云台模块 |  |  |
| 相机模块 | 0X1400 | 未识别的相机执行action |
| 相机模块 | 0X1401 | 调用sdk接口拍照失败 |
| 相机模块 | 0X1402 | 调用矫正算法服务失败 |
| 相机模块 | 0X1403 | 调用上传图片服务失败 |
| 相机模块 | 0X1404 | 调用上传图片服务返回失败 |
| 相机模块 | 0X1405 | 基准图片不存在 |
| 相机模块 | 0X1406 | 调用红外sdk接口拍照失败 |
| 相机模块 | 0X1407 | 图片路径错误 |
| 相机模块 | 0X1408 | 相机聚焦失败 |
| 相机模块 | 0X1409 | 云台控制失败 |
| 相机模块 | 0X1410 | 没有发现设备 |
| 相机模块 | 0X1411 | 设备登陆失败 |
| 分拣模块 | 0X1600 | 调用can模块进行翻斗服务失败 |
| 分拣模块 | 0X1601 | 拒绝设置,用于设备自检恢复的情况下平台进行控制 |
| 避震模块 | 0X1700 | 设备处于异常，不能控制避震电机 |
| 避震模块 | 0X1701 | 调用控制避震电机can服务失败 |
| 牵引模块 | 0X1800 | 货架对接失败 |
| 任务管理 | 0X2000 | 任务id重复 |
| 任务管理 | 0X2001 | 任务id不存在 |
| 任务管理 | 0X2002 | 任务不存在 |
| 任务管理 | 0X2003 | 任务路径和动作为空 |
| 任务管理 | 0X2004 | 不能取消当前任务 |
| 任务管理 | 0X2005 | 任务已经暂停 |
| 任务管理 | 0X2006 | 任务不处于暂停状态 |
| 任务管理 | 0X2007 | 任务ack状态错误 |
| 任务管理 | 0X2008 | 任务处于正在运行状态 |
| 任务管理 | 0X2009 | 更新路径的类型不对（不是append modify） |
| 任务管理 | 0X200A | 当前执行任务更新路径失败 |
| 任务管理 | 0X200B | 当前任务执行不再action阶段 |
| 任务管理 | 0X200C | actionAck时 actionId不存在 |
| 任务管理 | 0X200D | action调用服务时失败 |
| 任务管理 | 0X200E | ackAction内容为NOK |
| 任务管理 | 0X200F | 当前任务执行不再action阶段 |
| 任务管理 | 0X2010 | 当前任务执行不再action阶段 |
| 任务管理 | 0X2011 | sportManager调用路径执行服务失败 |
| 任务管理 | 0X2012 | action等待ack超时失败 |
| 任务管理 | 0X2013 | 任务下发的终点与路径执行模块成功行走的终点不一致 |
| 任务管理 | 0X2014 | 暂停超时失败 |
| 任务管理 | 0X2015 | 设备类型不在协议范围内 |
| 任务管理 | 0X2016 | action执行超时失败 |
| 任务管理 | 0X2017 | action下发参数错误 |
| 任务管理 | 0X2018 | action模块调用硬件设备服务失败 |
| 任务管理 | 0X2019 | action执行异常失败 |
| 任务管理 | 0X2020 | 自动回充失败 |
| 任务管理 | 0X201A | 设备故障而停止 |
| 任务管理 | 0X201B | 处于人工干预中 |
| 任务管理 | 0X201C | 任务不处于运行中 |
| 任务管理 | 0X201D | 取消动作 |
| 任务管理 | 0X201E | 已经在action中 |
| 任务管理 | 0X201F | 暂停动作 |
| 任务管理 | 0X2021 | 暂停任务失败 |
| 任务管理 | 0X2022 | 恢复任务失败 |
| 任务管理 | 0X2023 | 任务已经被取消 |
| 任务管理 | 0X2024 | 段任务参数有误或无效 |
| 任务管理 | 0X2025 | 段任务Id重复 |
| 任务管理 | 0X2026 | action失败需进入人工干预 |
| 任务管理 | 0X2027 | action失败需将任务结束 |
| 任务管理 | 0X2028 | action失败需将任务失败 |
| 任务管理 | 0X2029 | 切换工作模式导致任务暂停 |
| 任务管理 | 0X202a | 平台删除组任务失败 |
| 任务管理 | 0X202b | 任务优先级低 |
| 任务管理 | 0X202c | 存储图片数量限制 |
| 任务管理 | 0X202d | 校验任务执行时间是否超过执行日期 |
| 任务管理 | 0X202e | 任务前自检失败 |
| 任务管理 | 0X202f | 预留 |
| 任务管理 | 0X2030 | 添加一键返航导致任务失败 |
| 任务管理 | 0X2031 | 切换工作模式导致任务失败 |
| 任务管理 | 0x2032 | action条件判断错误 |
| 任务管理 | 0x2034 | 设置避障激光形状id不存在 |
| 任务管理 | 0x2035 | 找不到指定的语音文件 |
| 任务管理 | 0X2036 | 最后一个段任务已经下发 |
| 任务管理 | 0x2037 | 正在执行的Action拒绝移动任务 |
| 任务管理 | 0x2038 | 路径点与激光配置点个数不一致 |
| 任务管理 | 0x2039 | 未知任务状态导致下发段任务失败 |
| 任务管理 | 0x203a, | 任务排队中导致下发段任务失败 |
| 任务管理 | 0x203b | 任务暂停导致下发段任务失败 |
| 任务管理 | 0x203c | 任务失败导致下发段任务失败 |
| 任务管理 | 0x203d | 任务取消导致下发段任务失败 |
| 任务管理 | 0x203e | 任务结束导致下发段任务失败 |
| 任务管理 | 0x203f | 任务等待ack导致下发段任务失败 |
| 任务管理 | 0x2040 | 任务空闲导致下发段任务失败 |
| 任务管理 | 0x2041 | 显示屏翻起导致取消当前任务, 禁止添加新任务, 禁止移动设备 |
| 任务管理 | 0x2042 | 手冲插入导致取消当前任务, 禁止添加新任务, 禁止移动设备 |
| 任务管理 | 0x2043 | 底盘锁触发导致取消当前任务, 禁止添加新任务, 禁止移动设备 |
| 任务管理 | 0x2044 | 停止当前正在执行的导航任务，但不让整个任务结束 |
| 任务管理 | 0x2045 | 静态action执行中，下发段任务失败 |
| 任务管理 | 0x2060 | 举升外设不归零导致的人工干预退出失败 |
| 安全模块 | 0X3014 | 设备按下手动或者维修按钮触发任务结束 |
| 安全模块 | 0X3015 | 多边形不合法（例如：多边形为空） |
| 安全模块 | 0X3016 | 旋转超过了180度 |
| 安全模块 | 0X3017 | 传感器能力不足（例如：没有激光、或者只有IO激光的场景） |
| 安全模块 | 0X3018 | 传感器数据不可用（例如：没有激光数据，或者最近时间（0.5s）内没有可用的激光数据） |
| 安全模块 | 0X3019 | 旋转范围内有障碍物 |
| 安全模块 | 0X301A | 托盘下方有障碍物 |
| 安全模块 | 0X301B | 因传感器超时触发任务结束 |
| 安全模块 | 0X301C | 获取一致性模板的目标定位姿失败 |
| 导航 | 0X3200 | 偏航 |
| 导航 | 0X3201 | 导航任务执行中，下发任务不执行 |
| 导航 | 0X3202 | waypoint下发错误 |
| 导航 | 0X3203 | task canceled |
| 导航 | 0X3204 | 导航模块不知道当前位置 |
| 导航 | 0X3205 | 没任务时下发清除任务 |
| 导航 | 0X3206 | 运动命令不响应 |
| 导航 | 0X3207 | 脱轨 |
| 导航 | 0X3208 | 下发导航任务时小车没有停止 |
| 导航 | 0X3209 | 调用二维码模块失败 |
| 导航 | 0X3210 | 未知任务添加类型 |
| 导航 | 0X3211 | 激光数据无效 |
| 导航 | 0X3212 | 无激光数据 |
| 导航 | 0X3213 | 激光数据过远 |
| 导航 | 0X3214 | 自由上轨失败 |
| 导航 | 0X3215 | 设备弧线路径规划失败 |
| 导航 | 0X3216 | 设备因为严重打滑停止行走 |
| 导航 | 0X3217 | 设备license异常导致无法运行 |
| 导航 | 0X3218 | 激光Id无效 |
| 导航 | 0X3219 | 因加载地图而取消任务 |
| 导航 | 0X321A | 设备自主规划路径失败 |
| 导航 | 0X321B | 获取货架角度失败而拒绝行走 |
| 导航 | 0X321C | 托盘角度信息未上报 |
| 导航 | 0X321D | 托盘旋转服务调用参数不合法 |
| 导航 | 0X321E | 控制托盘旋转电机旋转，无响应 |
| 导航 | 0X321F | 托盘旋转服务被中断 |
| 导航 | 0X3220 | 控制托盘旋转电机停止旋转，无响应 |
| 导航 | 0X3221 | 托盘旋转电机速度响应异常，导致旋转任务超时 |
| 导航 | 0X3222 | 导航模块异常恢复中 |
| 导航 | 0X3223 | 导航运动控制算法异常 |
| 导航 | 0X3224 | 设备不支持托盘旋转 |
| 运动执行 | 0X3401 | 调用导航模块返回错误 |
| 运动执行 | 0X3402 | 调用路径规划模块失败 |
| 运动执行 | 0X3403 | 规划处错误的路径 |
| 运动执行 | 0X3404 | 有障碍物 |
| 运动执行 | 0X3405 | 调用初始化机械臂模块返回错误 |
| 运动执行 | 0X3406 | 调用初始化相机云台模块返回错误 |
| 运动执行 | 0X3407 | 电机未初始化 |
| 运动执行 | 0X3408 | 添加拼接任务失败 |
| 运动执行 | 0X3409 | 遇障恢复重新规划路径失败 |
| 充电模块 | 0X3501 | 起点扫不到二维码 |
| 充电模块 | 0X3502 | 对接失败 |
| 充电模块 | 0X3503 | 充电失败 |
| 货架检测模块 | 0X3600 | 货架偏移过大 |
| 货架检测模块 | 0X3601 | 货架二维码没找到 |
| 货架检测模块 | 0X3602 | 货架相机没找到 |
| 货架检测模块 | 0X3603 | 货架角度偏移过大 |
| 货架检测模块 | 0x3604 | 货架识别算法返回失败 |
| 货架检测模块 | 0x3605 | 货架识别模型更新失败 |
| 货架检测模块 | 0x3606 | 货架识别弧形路径规划失败 |
| 货架检测模块 | 0x3607 | 货架识别弧形导航移动失败 |
| 货架检测模块 | 0x3608 | 货架识别激光外参加载失败 |
| 货架检测模块 | 0x3609 | 货架模型托盘角度参数异常 |
| 货架检测模块 | 0x360a | 货架识别未找到货架腿点云 |
| 货架检测模块 | 0x360b | 货架识别和下发的货架模型不匹配 |
| 货架检测模块 | 0x360c | 货架识别的腿数量不匹配 |
| 货架检测模块 | 0x360d | 货架识别准备点距离过近，掉头时会碰到货架腿无法后退进货架 |
| 货架检测模块 | 0x3610 | 货架识别进货架区行进类型错误 |
| 货架检测模块 | 0x3611 | 货架识别出来的位置和平台下发的位置偏差超过配置的限制而失败 |
| 货架检测模块 | 0x3612 | 货架不存在导致无法识别 |
| 货架检测模块 | 0x3613 | 货架偏移过大导致无法识别 |
| 货架检测模块 | 0x3614 | 货架急停按下导致无法识别 |
| 货架检测模块 | 0x3615 | 图像脏污导致无法识别 |
| 货架检测模块 | 0x3616 | 货架模型配置为空 |
| 货架检测模块 | 0x3617 | 0x3617平台下发的货架模型ID不在货架模型配置中 |
| 货架检测模块 | 0x3618 | 红外对准发生错误 |
| 升级模块 | 0x4008 | 升级服务调用失败 |
| 升级模块 | 0x4009 | 升级服务返回失败 |
| 升级模块 | 0x4010 | 设备发生故障 |
| 升级模块 | 0x4011 | 升级时设备未在充电状态 |
| 升级模块 | 0x4012 | 升级设置机器人升级状态失败 |
| 升级模块 | 0x4013 | 升级时设备不在空闲状态 |
| 升级模块 | 0x4014 | 升级时设备电量低 |
| 传感器 | 0X4200 | 串口打开失败 |
| 局放 | 0X5000 | 局放设备没有连接 |
| 局放 | 0X5001 | 命令错误 |
| 局放 | 0X5002 | 错误缓存 |
| 局放 | 0X5003 | 局放设备网络错误 |
| 局放 | 0X5004 | 局放设备数据错误 |
| 局放 | 0X5005 | 局放摇杆操作错误 |
| 局放 | 0X5006 | 检测类型错误 |
| 局放 | 0X5007 | 局放无数据返回 |
| 充电 | 0X6000 | 充电房门打开失败 |
| 栈板对接和识别 | 0x6200 | 栈板识别未标定（栈板要先标定，类似初始化） |
| 栈板对接和识别 | 0x6201 | 未找到栈板 |
| 栈板对接和识别 | 0x6202 | 栈板识别算法返回失败（如传感器断链） |
| 栈板对接和识别 | 0x6203 | 栈板在指定位置偏移过大（如栈板放置太歪） |
| 栈板对接和识别 | 0x6204 | 取消或者人工干预 |
| 栈板对接和识别 | 0x6205 | 栈板对接时，叉齿检测有障碍物（如光电） |
| 栈板对接和识别 | 0x6206 | 避障开关控制异常（如挡板、光电开关异常） |
| 栈板对接和识别 | 0x6207 | 导航控制异常（如地图没设，定位丢失） |
| 栈板对接和识别 | 0x6208 | 上个任务还在执行中 |
| 栈板对接和识别 | 0x6209 | 栈板识别流程完成，离预定位置偏差较大 |
| 栈板对接和识别 | 0x620a | 栈板对接因为提前碰到挡板完成 |
| 栈板对接和识别 | 0x620b | 识别异常，识别到有物体但与栈板不匹配 |
| 栈板对接和识别 | 0x620c | 识别异常，识别到栈板类型，模型未匹配成功 |
| 栈板对接和识别 | 0x620d | 栈板水平方向偏移过大 |
| 栈板对接和识别 | 0x620e | 栈板垂直方向偏移过大 |
| 栈板对接和识别 | 0x620f | 栈板角度朝向偏移过大 |

RPC

addTask

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.addTask" 接口 | "RobotTaskManager.addTask" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Task | Task[] | 空 | 要添加的任务 | [,…,] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.addTask", "params" : { "Task" : [,…,] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +FailedList | object[] | 空 | 返回执行失败的任务列表 |  |
| ++TaskID | char[64] | 空 | 任务ID | "123456" |
| ++Error | char[64] | 空 | 错误信息 | "Motor Failed" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "FailedList" : [ { "TaskID" : "123456", "Error" : "Motor Failed" },…,{}] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

cancelTask

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.cancelTask" 接口 | "RobotTaskManager.cancelTask" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskID | char[][] | 空 | 要取消的任务id列表 | ["1","2",…] |
| +StopType | int32 | 否 | 运动停止方式； 0 采用设备默认方式停车 1停止到下一个点上 2 以设备最大能力紧急停车 3 以平台配置的加速度停止 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.cancelTask", "params" : { "TaskID" : ["1","2",…] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +FailedList | object[] | 空 | 返回执行失败的任务列表 |  |
| ++TaskID | char[64] | 空 | 任务id | "12345" |
| ++Error | char[64] | 空 | 错误信息 | "Motor Failed" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "FailedList" : [{ "TaskID" : "12345", "Error" : "Motor Failed" },…,{}] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

updateTask

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.updateTask" 接口 | "RobotTaskManager.updateTask" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskID | char[64] | 空 | 任务ID | "123456" |
| +Task | Task | 空 | 任务 | task |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.updateTask", "params" : { "TaskID" : "123456", "Task" : task } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

addTaskGroup

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.addTaskGroup" 添加任务组 | "RobotTaskManager.addTaskGroup" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskGroupInfo | TaskGroupInfo | 空 | 任务组信息 |  |
| +Task | Task[] | 空 | 要添加的任务 | [,…,task] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.addTaskGroup", "params" : { "TaskGroupInfo" : "Task" : [,…,task] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| FailedList | object[] | 空 | 返回执行失败的任务列表 |  |
| +TaskID | char[64] | 空 | 任务ID | "123456" |
| +Error | char[64] | 空 | 错误信息 | "Motor Failed" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "FailedList" : [{ "TaskID" : "123456", "Error" : "Motor Failed" },…,{}] "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

addTaskToGroup

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.addTaskToGroup" 向任务组添加任务 | "RobotTaskManager.addTaskToGroup" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskGroupID | char[64] | 空 | 任务组id | "1234" |
| +TaskID | char[64] | 空 | 任务插入点，表示在此任务后插入新增的任务。 若无该字段，则默认在任务组最后的任务之后添加 | "1111" |
| +Task | Task[] | 空 | 要添加的任务链表 | [task,…,task] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.addTaskToGroup", "params" : { "TaskGroupID" : "1234", "TaskID" : "1111" "Task" : [task,…,task] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 true、false | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +FailedList | object[] | 空 | 返回执行失败的任务列表 |  |
| ++TaskID | char[64] | 空 | 任务ID | "123456" |
| ++Error | char[64] | 空 | 错误信息 | "Motor Failed" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "FailedList" : [{ "TaskID" : "123456", "Error" : "Motor Failed" },…,{}] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

deleteTaskGroup

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.deleteTaskGroup" 删除任务组 | "RobotTaskManager.deleteTaskGroup" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskGroupID | char[64] | 空 | 要删除的任务组ID | "12345" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.deleteTaskGroup", "params" : { "TaskGroupID" : "12345", } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

cancelTaskGroup

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.cancelTaskGroup" 接口 | "RobotTaskManager.cancelTaskGroup" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskGroupID | char[64] | 空 | 要取消的任务组ID | "123456" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.cancelTaskGroup", "params" : { "TaskGroupID" : "123456", } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getGroupTasks

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.getGroupTasks" 获取任务组的任务 | "RobotTaskManager.getGroupTasks" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskGroupID | char[64] | 空 | 任务组名称 | "123456" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" :"RobotTaskManager.getGroupTasks", "params" : { "TaskGroupID" : "123456" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 |  |  |
| +Tasks | Task[64] | 空 | Task列表 数组最大不超过64 | [] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "Tasks" : [] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getGroupInfos

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.getGroupInfos" 根据类型获取任务组信息 | "RobotTaskManager.getGroupInfos" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +GroupType | int | 空 | 任务组类型 取值参考 | 3 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.getGroupInfos", "params" : { "GroupType" : 3 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Groups | TaskGroupInfo[64] | 空 | TaskGroupInfo列表 数组大小不超过64 | [ ,…,] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "Groups" :[ ,…,] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

deleteTaskGroupByDate

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.deleteTaskGroupByDate" 删除某任务组中指定日期的例巡任务 | "RobotTaskManager.deleteTaskGroupByDate" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskGroupId | char[64] | 是 | 要删除的例巡任务ID | "12345" |
| +Date | char[16][11] | 是 | 要删除的例巡任务执行日期 最大支持16天 | ["2018-08-25",..] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.deleteTaskGroupByDate", "params" : { "TaskGroupId" : "12345", "Date" : ["2018-08-25",..] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +FailedInfo | object[] | 是 | 最大支持16个元素 |  |
| ++Date | char[11] | 空 | 要删除的例巡任务执行日期 | "2018-08-25" |
| ++Error | char[64] | 空 | 失败信息 | "no date" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true "params" : { "FailedInfo" : [{ "Date" : "2018-08-25", "Error" : "no date" },…{}] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

updatePath

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.updatePath" 接口 | "RobotTaskManager.updatePath" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskID | char[64] | 空 | 任务ID | "123456" |
| +Type | enumchar[32] | 空 | 修改方式 enumchar[32]{ "append": 追加，向已有路径追加一段路径 "modify": 修改，只能全部修改，覆盖掉原来已下发的路径 } | "append" |
| +WayPoints | WayPoint[100] | 空 | 路径 根据Type覆盖原路径或追加到原路径后面. |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.updatePath", "params" : { "TaskID" : "123456", "Type" : "append", "WayPoints" : } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

pauseTask

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.pauseTask" 接口 | "RobotTaskManager.pauseTask" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskID | char[][] | 空 | 要暂停的任务列表 | ["1","2",…] |
| +StopType | int32 | 否 | 运动停止方式； 0 采用设备默认方式停车 1停止到下一个点上 2 以设备最大能力紧急停车 3 以平台配置的加速度停止 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.pauseTask", "params" : { "TaskID" : ["1","2",…] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +FailedList | object[] | 空 | 返回执行失败的任务列表 |  |
| ++TaskID | char[64] | 空 | 任务ID | "123456" |
| ++Error | char[64] | 空 | 错误信息 | "Motor Failed" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "FailedList" : [{ "TaskID" : "123456", "Error" : "Motor Failed" },…,{}] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

resumeTask

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.resumeTask" 恢复接口，pause和wait状态都可以通过resumeTask恢复； | "RobotTaskManager.resumeTask" |
| params | object[] | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskID | char[64] | 空 | 任务ID | "123456" |
| +WayPoints | WayPoint[100] | 空 | 路径 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.resumeTask", "params" : [{ "TaskID" : "123456", "WayPoints" : },…,{}] "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +FailedList | object[] | 空 | 返回执行失败的任务列表 |  |
| ++TaskID | char[64] | 空 | 任务ID | "123456" |
| ++Error | char[64] | 空 | 错误信息 | "Motor Failed" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "FailedList" : [{ "TaskID" : "123456", "Error" : "Motor Failed" },…,{}] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

ackTaskState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.ackTaskState" 接口 | "RobotTaskManager.ackTaskState" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +ACK | ack | 空 | 要确认的任务ID |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.ackTaskState", "params" : { "ACK" : } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getTaskInfo

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.getTaskInfo" 获取任务信息 | "RobotTaskManager.getTaskInfo" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskID | char[][] | 空 | 要查询的任务ID TaskId null或没有表示查询当前任务状态;当前没有任务执行时,信息返回空 | ["1","2",…] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.getTaskInfo", "params" : { "TaskID" : ["1","2",…] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Info | Task[] | 空 | 任务状态 | [, …,] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "Info" :[, …,] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.getState" 获取实时状态 | "RobotTaskManager.getState" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskID | char[][] | 空 | 要查询的任务ID TaskId null或没有表示查询当前任务状态;当前没有任务执行时,信息返回空 | ["1","2",…] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.getState", "params" : { "TaskID" : ["1","2",…] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +States | state[] | 空 | 任务状态 | [ , …,] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "States" :[ , …,] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attach

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.attach" 订阅任务接口 订阅任务接口 | "RobotTaskManager.attach" |
| params | object | 是 | 参数 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.attach", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyRobotTask" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyRobotTask" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +States | TaskState[] | 空 | 任务状态 | [ ,…, ] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyRobotTask", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213", "States":[ ,…, ] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detach

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.detach" 取消订阅任务 | "RobotTaskManager.detach" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.detach", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getCurrTask

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.getCurrTask" 获取正在执行的任务 | "RobotTaskManager.getCurrTask" |
| params | object/null | 空 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.getCurrTask", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +IdList | char[][] | 空 | 任务Id列表 | ["1", …, "5"] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "IdList" : ["1", …, "5"] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachAction

注册Action状态回调。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.attachAction" 订阅Action接口 | "RobotTaskManager.attachAction" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.attachAction", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyActionState" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyActionState" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +States | ActionState[] | 空 | Action状态 | [ ,…, ] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyActionState", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213", "States":[ ,…, ] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachAction

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.detachAction" 取消订阅 | "RobotTaskManager.detachAction" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.detachAction", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

ackAction

对Action回复。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.ackAction" 接口 | "RobotTaskManager.ackAction" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +ACK | ActionACK | 空 | 回复ack |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.ackAction", "params" : { "ACK" : } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachPathPlan

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.attachPathPlan" 订阅机器人规划的路径接口 | "RobotTaskManager.attachPathPlan" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.attachPathPlan", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyPathPlan" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyPathPlan" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +Positions | object[1024] | 空 | 规划的路径点 用于描述最多1024个规划的路径点； | [ |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyPathPlan", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213", "Positions" : [ [0,1000], [1,1001], ..., [1023,2023] ] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachPathPlan

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.detachPathPlan" 取消订阅 | "RobotTaskManager.detachPathPlan" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.detachPathPlan", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachTargetInfo

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.attachTargetInfo" 订阅巡检信息 | "RobotTaskManager.attachTargetInfo" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +ClientID | char[32] | 否 | 客户端标示符， 用来区分不同客户端的调用，唯一 | "aa:bb:cc:11:22:33" |
| +Support | char[6] | 否 | Ack 支持重传,做自动确认 不存在此字段表示，其他不支持，默认不支持 | "Ack" |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.attachTargetInfo", "params" : { "ClientID" : "aa:bb:cc:11:22:33", "Support": "Ack" "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyTargetInfo" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyTargetInfo" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +ReportID | char[32] | 是 | 上报消息ID，唯一 | "152358842564" |
| +TargetID | char[64] | 空 | 巡检目标id | "1234" |
| +TaskID | char[64] | 空 | 任务id | "1234" |
| +TaskEndTime | char[32] | 空 | 任务结束时间 | "2017-12-30 14:30:05" |
| +TargetType | enumint | 空 | 巡检目标类型 Enumint{ 0: 未知 1: 表示热成像类型目标 2: 表示热图类型目标 3: 表示局放类型目标 4: 表示可见光类型目标 5：表示音频类型目标 6: 紫外可见光融合图片类型目标； 7：视频类型目标； 8：结构光深度图片类型目标； 9：分贝检测类型目标； 10：气体检测类型目标 } | 0 |
| +TargetViewID | char[64] | 空 | id01由平台返回id符号 （对应上传图片） | "id01" |
| +TargetRect | int[4] | 空 | 矩形类型 第一个元素表示左上点的x坐标； 第二个元素表示左上点的y坐标； 第三个元素表示右下点的x坐标； 第四个元素表示右下点的y坐标； 取值范围在各使用处说明。 为适应不同设备的需求，除精确坐标以外，传值为以下值，表示模糊位置。 {0,0,0,0}左上，{8192,0,0,0}右上 {0,8192,0,0}左下，{8192,8192,0,0}右下 {4096,4096,0,0}中间 | [0, 0, 50, 100] |
| +TargetAnalyseResult | char[128] | 空 | 目标智能分析结果 定量判断 TargetType = 10 气体检测 （单位 0.01PPM）。 当前支持8种气体检测，分别是六氟化硫，二氧化碳，臭氧，一氧化碳，烟雾，甲烷，氧气，硫化氢； 不同气体使用逗号分隔，当执行原有协议检测任务时显示100,200,300,400表示六氟化硫100，二氧化碳200，臭氧300，一氧化碳400；当执行新协议任务时，将按照任务下发的检测要求，按照位数从低到高显示六氟化硫，烟雾，甲烷，氧气，硫化氢，一氧化碳：如需要检测烟雾和氧气则会显示100,200 烟雾100，氧气200 | "1234" |
| +TargetStatus | char[32] | 空 | 正常或者异常判定结果 定性判断 | "1234" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyTargetInfo", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213", "ReportID" : "152358842564" "TargetID" : "1234", "TaskID" : "1234", "TaskEndTime" : "2017-12-30 14:30:05", "TargetType":0, "TargetViewID":"id01", "TargetRect": [0, 0, 50, 100], "TargetAnalyseResult" : "1234", "TargetStatus" : "1234" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachTargetInfo

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.detachTargetInfo" 取消订阅 | "RobotTaskManager.detachTargetInfo" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.detachTargetInfo", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

confirmReport

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.confirmReport" 巡检结果确认接口 | "RobotTaskManager.confirmReport" |
| params | object | 是 |  |  |
| +ReportID | char[32] | 是 | 必选 巡检结果上报中的ReportID | "152358842564" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.confirmReport", "params" : { "ReportID" : "152358842564" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功。设备收到确认回复true，没有false情况。 | true |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

addTaskSlice

添加任务段。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.addTaskSlice" 接口 | "RobotTaskManager.addTaskSlice" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskID | char[64] | 空 | 任务ID | "123456" |
| +Type | enumchar[32] | 空 | 修改方式 enumchar[32]{ "append": 追加，向已有任务段追加 "override": 覆盖，将之前下发的任务段覆盖掉 "replan": 重规划，申请自主导航锁格请求失败，该类型下段任务ID需要与申请申请锁格事件的PathRequestId匹配； "pathConfirm": 自主规划申请路径确认，该类型下段任务ID需要与申请申请锁格事件的PathRequestId匹配 } | "append" |
| +TaskSlice | TaskSlice | 空 | 路径 根据Type覆盖或追加。 |  |
| +LockArea | object[] | 否 | 请求开放的各个点的锁定区域，数据为凸多边形顶点坐标的数组 数组最大值128，可以为空； append和override类型下为段路径平台锁格区域。 |  |
| ++Point | object | 空 | 废弃 |  |
| +++X | int | 空 | X轴绝对坐标,单位为mm | -9999 |
| +++Y | int | 空 | Y轴绝对坐标,单位为mm | -9999 |
| ++PointArea | object[] | 否 | 锁定区域对应多边形的顶点集合 |  |
| +++X | int | 空 | X轴绝对坐标,单位为mm | -9999 |
| +++Y | int | 空 | Y轴绝对坐标,单位为mm | -9999 |
| +ForbiddenArea | Object[] |  | 禁行区域，禁止设备驶入的区域，最大128个 |  |
| ++PointArea | object[] | 否 | 锁定区域对应多边形的顶点集合 |  |
| +++X | int | 空 | X轴绝对坐标,单位为mm | -9999 |
| +++Y | int | 空 | Y轴绝对坐标,单位为mm | -9999 |
| +AccessArea | Object[] |  | 运行区域，设备只能在运行区域运行。最大128个 |  |
| ++PointArea | object[] | 否 | 锁定区域对应多边形的顶点集合 |  |
| +++X | int | 空 | X轴绝对坐标,单位为mm | -9999 |
| +++Y | int | 空 | Y轴绝对坐标,单位为mm | -9999 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.addTaskSlice", "params" : { "TaskID" : "123456", "Type" : "append", "TaskSlice" : "LockArea": [ { "Point":{ "X" : -9999, "Y" : -9999 }, /// end Point "PointArea":[{ "X" : -9999, "Y" : -9999} ,….{}] /// end PointArea },….{}] /// end LockArea } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +AddTaskSliceResult | bool | 空 | 段任务添加执行结果 true : 段任务添加成功 false : 段任务添加失败 | true |
| +TaskSliceID | char[64] | 空 | 段任务ID AddTaskSliceResult = true时有效，""空字符表示无效。 | "123456" |
| +Reason | char[64] | 空 | 段任务添加失败原因 :$index:$type index表示第几段路径异常，type表示路径的类型， 部分失败原因中会包含这两个字段；两个字段需要同时出现。 AddTaskSliceResult = false时有效，""空字符表示无效 "PathAppendFail":路径拼接失败 "OtherFail": 其他错误 "ArcNotReach": 表示弧线不能到达 “NavTaskArcPlanFailed:表示弧线路径设备端不能规划 “SetLaserAreaIdNotFound”: 设置避障激光形状id不存在 “NavUntrack: 表示导航拼接时判断其不可上轨； "SliceTaskDuplicate"：段任务已在执行队列中，因重复下发而拒绝； "NavUpdateSportParamsFail":调用导航模块返回错误(更新运动控制参数); "NavPreSportTaskInRunning":先前导航任务正在执行; "NavAddUnknowSportType":添加了未知运动类型的任务; "NavPathUnLegal":路径不合法; "NavUnkownPosition":定位不可知; "MotorUnReady":驱动器状态异常" InManualIntervention":设备处于人工干预中 "TaskNotInRunning":当前任务状态不在Running中 "StaticActionInRunning":静态action正在执行，拒绝添加子任务 "LastSliceRunningOnlyAcceptConditionAction":最后一个段任务正在执行，仅支持条件action追加，否则拒绝; "TaskSliceContextiSEmpty":增加的slice内容为空; "TaskSliceIdDuplicate":增加的sliceId重复了; "RefuseSportSliceForActionInRuning":当前正在执行的Action完成前不允许添加运动任务; "NavSrvNotReady":导航未准备好，调用添加服务失败; "WayPointAndLaserPointNotMatch":路径点和激光点数量不匹配 "LineReviseWrong" ：直线路径无法修复 "MoveTypeWrong:$index:$type" ：当前运动类型无法到达目标点 "BigAngleBetweenLineAndDest:$index:$type" ：直线行走过程角度变化超过阈值 "DistToLineError"：起点偏离目标直线 "TurnReviseWrong" ：转向路径无法修复 "BigTurningAngle:$index:$type" ： 超出最大旋转角度 "BigTurnDistError" ：转向坐标偏移过大 "NoControlPoint" ：弧线缺少控制点 "BigAngleBetweenArcEntryAndCurrent:$index" ：入弧角与当前角度夹角过大 "BigAngleBetweenArcExitAndDest:$index" ：出弧角与目标角度夹角过大 "UnknowMoveType" ：不支持的路径运动类型 "EmptyWayPoint" ：空路径点 "InvalidPose" ：设备定位丢失 "BigCurvatureArc:$index:$type" ：曲率过大 "UnknowSliceType:$index:$type" ：不支持该段任务类型 "FirstLockRespondSlice" ： 导航空闲时收到锁格答复 "FreeTypeNotFirstPoint" ：自由上轨路径不合法 "LoadingMapNow" ： 正在加载地图 "NavigationBusy"：正在执行动作任务 "WaitLockRespond" ： 等待上轨锁格时不能追加路径 "OtherTaskSlice" ：不同的任务不能拼接路径 "HasAppendSlice" ： 段任务重复追加 "CannotAppendPath" ：起点和上段路径终点不一致 "AppendFreePath" ：不能拼接自由上轨段任务 "MoveWrong" ： 路径执行异常 "FreePathStartOutOfMap:x:y" ： 设备在地图以外 "FreePathStartOutOfRoad:x:y" ： 设备附近道路宽度不足 "FreePathDangerInPath:x:y" ：有其他设备或者货物危险 "FreePathObstacleInPath:x:y" ：路径被障碍物阻挡 "FreePathInsufficientRoadWidth:x:y" ：经过的道路宽度不足 "FreePathLoadWidthMapFailed" ：加载线宽地图失败 "FreePathSourcePathInvaid"：参考路径不合法 "FreePathNotContourConfig" ：未配置设备轮廓模型 "FreePathNotWidthMap" ： 没有线宽地图 "FreePathNotFindLoadModel" ：未知的负载模型 "FreePathNotLaserLocation" ： 该设备不支持激光导航 "FreePathCanNotPathPlan"：路径规划内部错误 | "PathAppendFail" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "AddTaskSliceResult" : true, "TaskSliceID" : "123456", "Reason": "PathAppendFail" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

补充返回值中Reason表述

如下的$sliceId,$index,$type 表示下发的sliceId, 该sliceId中的第几段waypoint校验失败，校验失败的类型

| Reason | 含义 |
| --- | --- |
| MoveTypeWrong $sliceId:$index:$type | 当前运动类型无法到达目标点 |
| BigAngleBetweenLineAndDest $sliceId:$index:$type | 直线行走过程角度变化超过阈值 |
| BigArcCurvature $sliceId:$index:$type | 曲率过大 |
| BigTurningAngle $sliceId:$index:$type | 超出最大旋转角度 |
| BigAngleBetweenArcExitAndDest $sliceId:$index | 出弧角与目标角度夹角过大 |
| BigAngleBetweenArcEntryAndCurrent $sliceId:$index | 入弧角与当前角度夹角过大 |
| CarCannotTurnWhenFreepathLoad $sliceId:$index | 自由上轨失败-负载情况下，当前位置负载不可旋转 |
| CarCannotTurnWhenFreepathUnload $sliceId:$index | 自由上轨失败-空车情况下，当前位置车不可旋转 |
| OutOfMapWhenFreePath $sliceId:$index | 自由上轨失败-车当前位置在地图外 |
| FarFromConnectWhenFreepath $sliceId:$index | 自由上轨失败-当前离连通性较远 |

removeTaskSlice

删除任务段。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.removeTaskSlice" 接口 | "RobotTaskManager.removeTaskSlice" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +ID | char[64] | 空 | 任务段标识id | "opafu89a7df89" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.removeTaskSlice", "params" : { "ID" : "opafu89a7df89", } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

suspendTask

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotTaskManager.suspendTask" 暂时挂起当前在执行的任务，设备不会清除之前规划的路径，resume后可以直接继续行走 | "RobotTaskManager.pauseTask" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +TaskID | char[64] | 空 | 任务ID | "123456" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotTaskManager.suspendTask", "params" : { "TaskID" : "123456" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +FailedList | object | 空 | 返回执行失败的原因 |  |
| ++TaskID | char[64] | 空 | 任务ID | "123456" |
| ++Error | char[64] | 空 | 错误信息 | "Motor Failed" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "FailedList" : { "TaskID" : "123456", "Error" : "Motor Failed" } } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

addTaskTemplate

添加任务模板，任务模板下发成功后不会立即执行，设备端进行保存。任务模板只有本地规划配置打开的情况下才有效

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | RobotTaskManager.addTaskTemplate | RobotTaskManager.addTaskTemplate |
| params | object | 否 | 接口参数 | null |
| +Task | object[] | 是 | 要添加的任务数组 | [,...,] |
| +TemplateId | uint32 | 是 | 设置的模板Id，0~15，支持最多保存16个模板 | 1 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": RobotTaskManager.addTaskTemplate, "params": { "Task": [{[,...,] },…{}], "TemplateId": 1 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否获取成功 | true |
| params | object | 是 |  | null |
| +FailedList | object[] | 是 | 添加校验失败的任务列表 |  |
| ++TaskID | char[64] | 是 | 任务ID | "123456" |
| ++Error | char[64] | 是 | 错误信息 | "Motor Failed" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "FailedList": [{ "TaskID": "123456", "Error": "Motor Failed" },…{}] }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

runTaskTemplate

运行任务模板，运行设置过的任务模板，只有本地规划配置LocalPlanning的Enable使能时支持

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | RobotTaskManager.runTaskTemplate | RobotTaskManager.runTaskTemplate |
| params | object | 是 |  |  |
| +TemplateId |  | 是 | 任务模板ID，选择要执行的任务模板 | 1 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": RobotTaskManager.runTaskTemplate, "params": { "TemplateId": 1 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否获取成功 | true |
| params | object | 是 |  |  |
| +FailedList | object[] | 是 | 执行失败的任务信息 |  |
| ++TaskID | char[64] | 是 | 任务ID | "123456" |
| ++Error | char[64] | 是 | 错误信息 | "Motor Failed" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "FailedList": [{ "TaskID": "123456", "Error": "Motor Failed" },…{}] }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

getTaskTemplate

获取任务模板中的内容

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | RobotTaskManager.runTaskTemplate | RobotTaskManager.runTaskTemplate |
| params | object | 是 |  |  |
| +TemplateId | uint32 | 是 | 需要查询的任务模板id | 1 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": , "params": { "TemplateId": 1 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否获取成功 | true |
| params | object | 是 |  |  |
| +Task | object[] | 是 | 模板对应的任务数组 | [,...,] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "Task": [{[,...,] },…{}] }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

RobotMapManager

机器人地图管理。

Log

MapManage.Add

| Log Type | "MapManage.Add" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log Detail |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Time | char[20] | 空 | 下发时间 格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss | "2017-09-10 10:01:07" |
| Version | char[8] | 空 | 版本号 | "1.0" |
| Status | enumint | 空 | 状态 enumint{ /*Status状态*/ 0: – 成功 1: – 失败 } | 0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Time" : "2017-09-10 10:01:07", "Version" : "1.0", "Status" : 0 } |  |  |  |  |

MapManage.Remove

| Log Type | "MapManage.Remove" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log Detail |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Time | char[20] | 空 | 下发时间 格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss | "2017-09-10 10:01:07" |
| Status | enumint | 空 | 状态 enumint{ /*Status状态*/ 0: – 成功 1: – 失败 } | 0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Time" : "2017-09-10 10:01:07", "Status" : 0 } |  |  |  |  |

MapManage.Update

| Log Type | "MapManage.Update" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Log Detail |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Time | char[20] | 空 | 更新时间 格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss | "2017-09-10 10:01:07" |
| PreviousVersion | char[8] | 空 | 上一版本号 | "1.0" |
| CurrentVersion | char[8] | 空 | 当前版本号 | "1.1" |
| Status | enumint | 空 | 状态 enumint{ /*Status状态*/ 0: – 成功 1: – 失败 } | 0 |
| Failure | char[64] | 空 | 更新失败原因 | "地图更新异常" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Time" : "2017-09-10 10:01:07", "PreviousVersion" : "1.0", "CurrentVersion": "1.1", "Status" : 0, "Failure" : "地图更新异常" } |  |  |  |  |

Event

RobotMapUpdate

机器人地图更新事件。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotMapUpdate" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +State | enumchar[32] | 空 | 升级状态 enumchar[32]{ "Downloading": 正在下载数据 "DownloadFailed": 下载失败 "Upgrading": 正在更新 "Failed": 更新失败 "Succeeded": 更新成功 "FileUnmatch": 地图格式不匹配 "MapFileNotExists":地图文件不存在 "JsonMapNotExists" json地图文件不存在 "InvalidJsonMap" json地图格式不合法 "CreateDirFail" 创建地图目录失败 "InvalidSecurityConfig" 避障配置不合法 "LoadSecurityConfigFail" 加载避障配置失败 "WithoutName" 节点没有名称信息 "WithoutCoordinate" 节点没有坐标信息 "WithoutTemplate" 纹理节点没有模板信息 "WithoutSlopeDistance" 节点没有坡道距离信息 "MapContentErr":地图内容错误 "TooManyMaps": 向导航设置地图超过一个 "UnzipMapFailed": 地图解压失败 "CreateTextureLinkError": 创建纹理模板连接错误 "InvalidTextureFormat" 纹理模板格式不正确 "SetMoveMapFail" 设置运动控制地图失败 "SetLocationMapFail"设置定位地图失败 "SetTextureMapFail"设置纹理地图失败 "NavDeclineToSetUpMap": 拒绝设置地图 "NavInternalError": 导航内部错误 "PreloadMapFail" 预加载地图失败 "PreloadMapNameIllegal" 不能预加载正在使用的地图或预加载地图不存在 } | " Downloading" |
| +Progress | uint | 空 | 下载进度 | 45 |
| +Version | char[8] | 空 | 当前版本 | "1.0" |
| +Name | char[128] | 空 | 地图名称 | "仓库1" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotMapUpdate" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "State" : " Downloading", "Progress" : 45, "Version" : "1.0", "Name" : "仓库1" } } |  |  |  |  |

RobotLocalMapUpload

机器人本地地图上传事件。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotLocalMapUpload" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +State | enumchar[32] | 空 | 上传状态 enumchar[32]{ "Uploading": 正在上传数据 "UploadFailed": 上传失败 "Succeeded": 上传成功 } | " Uploading" |
| +Progress | uint | 空 | 上载进度 | 45 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotLocalMapUpload" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "State" : " Uploading", "Progress" : 45, } } |  |  |  |  |

RPC

addMap

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMapManager.addMap" 增加地图 | "RobotMapManager.addMap" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Name | char[32] | 空 | 地图名称（唯一性） | "仓库1" |
| +Size | uint | 空 | 地图数据大小，单位Byte | 16356 |
| +Version | char[8] | 空 | 地图版本 | "1.1" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 扩展数据 |  |  |  |  |
| Binary Data：地图文件数据，Byte单位；格式在地图文件数据头也会指定 |  |  |  |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMapManager.addMap", "params" : { "Name" : "仓库1", "Size" : 16356, "Version" : "1.1" } "session" : 81375, "id" : 1 } Binary Data |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

removeMap

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMapManager.removeMap" 删除地图 | "RobotMapManager.removeMap" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Name | char[32] | 空 | 地图名称 | "仓库1" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMapManager.removeMap", "params" : { "Name" : "仓库1" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getMapVersions

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMapManager.getMapVersions" 获取地图版本 | "RobotMapManager.getMapVersions" |
| params | object/null | 空 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMapManager.getMapVersions", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Versions | object[] | 空 | 任务状态 |  |
| ++Name | char[32] | 空 |  | "house1" |
| ++Version | char[8] | 空 |  | "1.0" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "Versions" : [ { "Name" : "house1", "Version" : "1.0" },…,{}] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

IssueMaps

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMapManager.IssueMaps" 下发地图，状态通过事件RobotMapUpdate上报 | "RobotMapManager.IssueMaps" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Maps | object[] | 空 | 地图信息 |  |
| ++Name | char[32] | 空 |  | "house1" |
| ++Version | char[8] | 空 |  | "1.0" |
| ++URL | char[128] | 空 |  | "ftp://maps/wareHouse1.map" |
| ++Message | char[256] | 空 |  | "1.更新路障信息；2.更新充电桩位置" |
| ++Size | uint | 空 | 地图数据大小，单位Byte | 16356 |
| ++Md5 | char[32] | 空 | 地图是一个文件时，是该文件的md5；地图是一个目录时，是该目录下Version.json的md5 | "abcd123456" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMapManager.IssueMaps", "params" : { "Maps" :[{ "Name" : "house1", "Version" : "1.0", "URL" : "ftp://maps/wareHouse1.map", "Message" : "1.更新路障信息；2.更新充电桩位置", "Size" : 16356, "Md5" : "abcd123456" }, …, {}] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

queryLocalMap

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMapManager.queryLocalMap" 查询本地创建的地图 | "RobotMapManager.queryLocalMap" |
| params | object/null | 空 | 参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMapManager.queryLocalMap", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，true表示有本地地图，其他见错误码； | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

uploadLocalMap

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMapManager.uploadLocalMap" 上传本地创建的地图，机器人随后开始向平台http服务器上传地图文件，状态通过事件RobotLocalMapUpload上报 | "RobotMapManager.uploadLocalMap" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +url | char[256] | 空 | 地图文件上传到平台的全路径url（此url为文件的url，可以没后缀名） | "" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMapManager.uploadLocalMap", "params" : { "url": "" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示url是否设置成功；地图上传结果见事件 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

deleteLocalMap

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMapManager.deleteLocalMap" 删除本地创建的地图 | "RobotMapManager.deleteLocalMap" |
| params | object/null | 空 | 参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMapManager.deleteLocalMap", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，true表示删除成功，其他见错误码； | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

assignMap

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMapManager.assignMap" 指定地图 | "RobotMapManager.assignMap" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Maps | object[] | 空 | 地图名称 |  |
| ++Name | char[32] | 空 |  | "house1" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMapManager.assignMap", "params" : { "Maps" : [{ "Name":"house1" },…,{}] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getCurrentMap

获取设备当前使用的地图信息（包含地图名称、版本信息）。平台通过该接口在界面上显示正确的地图

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMapManager.getCurrentMap" 获取当前使用的地图信息 | "RobotMapManager.getCurrentMap" |
| params | object/null | 空 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMapManager.getCurrentMap", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Infos | object[] | 是 | 当前使用的地图信息 数组大小8 |  |
| ++Name | char[32] | 空 | 地图名称 | "house1" |
| ++Version | char[8] | 空 | 地图版本 | "1.0" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "Infos" : [ { "Name" : "house1", "Version" : "1.0" } …, {}] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

preAssignMap

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMapManager.preAssignMap" 预指定地图 | "RobotMapManager.preAssignMap" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Maps | object[] | 空 | 地图名称 |  |
| ++Name | char[32] | 空 |  | "house1" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotMapManager.preAssignMap", "params": { "Maps": [{ "Name": "house1" },…{}] }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

RobotDebug

机器人调试。

RPC

uploadFile

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotDebug.uploadFile" 往平台url上传本地localFileName文件 | "RobotDebug.uploadFile" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +url | char[256] | 空 | 平台url | "url" |
| +localFileName | char[256] | 空 | 本地文件名（绝对路径） | "/usr/abc.log" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotDebug.uploadFile", "params" : { "url" : "url" "localFileName" : "/usr/abc.log" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

RobotMediaFileManager

机器人媒体文件管理。

Format

FileInfo

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fileName | char[256] | 空 | 文件名 | "abc.mp4" |
| startTime | char[256] | 空 | 文件开始时间 格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss | "2010-04-01 00:00:00" |
| endTime | char[256] | 空 | 文件结束时间 格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss | "2010-04-01 01:00:00" |
| fileDescription | object | 否 | 文件内容描述 | - |
| +serialNumber | char[32] | 否 | 序列号 | "DH45630213" |
| +targetID | char[64] | 否 | 巡检目标ID | "1234" |
| +taskID | char[64] | 否 | 任务id | "1234" |
| +taskEndTime | char[32] | 否 | 任务结束时间 | "2017-12-30 14:30:05" |
| +targetType | enumint | 否 | 巡检目标类型 enumint{ 0: 未知 1: 表示热成像类型目标 2: 表示热图类型目标 3: 表示局放类型目标 4: 表示可见光类型目标 5：表示音频类型目标 6: 紫外可见光融合图片类型目标； 7：视频类型目标 } | 0 |
| +targetViewID | char[64] | 否 | id01由平台返回id符号 （对应上传图片） | "id01" |
| +targetRect | int[4] | 否 | 矩形类型 第一个元素表示左上点的x坐标； 第二个元素表示左上点的y坐标； 第三个元素表示右下点的x坐标； 第四个元素表示右下点的y坐标； 取值范围在各使用处说明。 为适应不同设备的需求，除精确坐标以外，传值为以下值，表示模糊位置。 {0,0,0,0}左上，{8192,0,0,0}右上 {0,8192,0,0}左下，{8192,8192,0,0}右下 {4096,4096,0,0}中间;只有热图类型目标有矩形类型； | [0, 0, 50, 100] |
| +targetAnalyseResult | char[128] | 否 | 目标智能分析结果 定量判断 | "1234" |
| +targetStatus | char[32] | 否 | 正常或者异常判定结果 定性判断 | "1234" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "fileName": "abc.mp4", "startTime": "2010-04-01 00:00:00", "endTime": "2010-04-01 01:00:00", "fileDescription": { "serialNumber " : "DH45630213", "targetID" : "1234", "taskID" : "1234", "taskEndTime" : "2017-12-30 14:30:05", "targetType" : 0, "targetViewID" : " id01", "targetRect" : [0, 0, 50, 100], "targetAnalyseResult" : "1234", "targetStatus" : "1234" } } |  |  |  |  |

RPC

getCaps

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMediaFileManager.getCaps" 获取机器人媒体文件管理能力 | "RobotMediaFileManager.getCaps" |
| params | object/null | 空 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMediaFileManager.getCaps", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +caps | object | 空 |  |  |
| ++MaxPageSize | uint | 空 | 文件查询最大分页个数 | 100 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "caps":{ "MaxPageSize" : 100 } } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

startFind

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMediaFileManager.startFind" 开始查询媒体文件 | "RobotMediaFileManager.startFind" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +condition | object | 空 | 查询条件 |  |
| ++StartTime | char[20] | 空 | 查询开始时间 | "2010-04-01 00:00:00" |
| ++EndTime | char[20] | 空 | 查询结束时间 | "2010-04-08 00:00:00" |
| ++Types | char[][] | 空 | 文件类型，是一个数组，一次可查询多种文件类型，没有Types字段表示查询任意类型 | ["mp4", "jpg"] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMediaFileManager.startFind", "params" : { "condition" : { "StartTime" : "2010-04-01 00:00:00", "EndTime" : "2010-04-08 00:00:00", "Types" : ["mp4", "jpg"] } } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +token | uint | 空 | 取到的查询令牌 | 46878 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "token" : 46878 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

doFind

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMediaFileManager.doFind" 查找文件信息 | "RobotMediaFileManager.doFind" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +token | uint | 空 | 查询令牌 | 46878 |
| +count | uint | 空 | 每次查询的文件个数 | 16 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMediaFileManager.doFind", "params" : { "token" : 46878, "count" : 16 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +found | uint | 空 | 查询到的文件个数 found为0时表示没有更多的文件。 | 12 |
| +info | info[] | 空 | 文件信息列表 一维数组，每个元素表示一个文件信息 | [,info,…] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "found" : 12, "info" : [,info,…] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

stopFind

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMediaFileManager.stopFind" 结束查询 | "RobotMediaFileManager.stopFind" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +token | uint | 空 | 查询令牌 | 46878 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMediaFileManager.stopFind", "params" : { "token" : 46878 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

addFile

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMediaFileManager.addFile" 从平台url下载对应的文件到设备 | "RobotMediaFileManager.addFile" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +fileList | object[] | 空 | 增加文件数组(最大32) |  |
| ++url | char[256128] | 是 | 声音文件存储的url路径 注意：历史原因，sdk对接下发长度最长256，不能兼容 | "url" |
| ++fileType | enumint | 是 | enumint{ 0: 音频 1: 视频 2: 图片 3: 文件 4: 网页 5: 保留 } | 0 |
| ++localFileName | char[256128] | 是 | 本地文件名 注意：历史原因，sdk对接下发长度最长256，不能兼容 | "abc.wav" |
| ++purposeDir | char[16] | 是 | 目标文件目录,音频文件对应在机器人音频根目录创建对应名称的文件夹(机器人内部映射)，例如： cycVoice : 行走循环音乐文件夹； actionVoice： action执行语音文件夹； | "cycVoice" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMediaFileManager.addFile", "params" : { "fileList":[{ "url" : "url", "fileType": 0, "localFileName" : "abc.wav" "purposeDir" : "cycVoice " },…,{}] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

deleteFile

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMediaFileManager.deleteFile" 删除设备上对应文件 | "RobotMediaFileManager.deleteFile" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +FileName | char[32][ 256128] | 是 | 本地文件名列表 注意：历史原因，sdk对接下发长度最长256，不能兼容 | ["abc.wav",…] |
| +purposeDir | char[16] | 是 | 目标文件目录,音频文件对应在机器人音频根目录创建对应名称的文件夹(机器人内部映射)，例如： cycVoice : 行走循环音乐文件夹； actionVoice： action执行语音文件夹； 备注：受协议结构限制，每次调用只能删除同一个目录下的文件； | "cycVoice" |
| +fileType | enumint | 是 | enumint{ 0: 音频 1: 视频 2: 图片 3: 文件 4: 网页 5: 保留 } | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMediaFileManager.deleteFile", "params" : { "FileName" : ["abc.wav",…] "purposeDir" : "cycVoice " "fileType" : 0 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

setUrl

Request

| 权限 | AuthStoreCfg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMediaFileManager.setUrl" 设置媒体文件上传URL | "RobotMediaFileManager.setUrl" |
| params | object | 是 | - | - |
| +url | char[256] | 是 | 上传文件url路径 | "1.jpg" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 124879 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMediaFileManager.setUrl", "params" : { "url" : "1.jpg" }, "session" : 124879, "id":1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 表示是否成功 | true |
| params | object/null | 是 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 124879 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null, "session" : 124879, "id" : 1 } |  |  |  |  |

uploadFile

Request

| 权限 | AuthStoreCfg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMediaFileManager.uploadFile" 媒体文件上传 | "RobotMediaFileManager.uploadFile" |
| params | object | 是 | - | - |
| +fileInfo | FileInfo | 是 | 媒体上传文件信息 | - |
| +autoDelete | bool | 是 | 上传完成后是否自动删除文件 | true |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 124879 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMediaFileManager.uploadFile", "params" : { "fileInfo" : { "fileName": "abc.mp4", "startTime": "2010-04-01 00:00:00", "endTime": "2010-04-01 01:00:00", "fileDescription": { "serialNumber " : "DH45630213", "targetID" : "1234", "taskID" : "1234", "taskEndTime" : "2017-12-30 14:30:05", "targetType" : 0, "targetViewID" : " id01", "targetRect" : [0, 0, 50, 100], "targetAnalyseResult" : "1234", "targetStatus" : "1234" } }, "autoDelete" : true }, "session" : 124879, "id":1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 表示是否成功 | true |
| params | object/null | 是 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 124879 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null, "session" : 124879, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachUploadState

Request

| 权限 | AuthStoreCfg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMediaFileManager.attachUploadState" 订阅文件上传状态 | "RobotMediaFileManager.attachUploadState" |
| params | object | 是 | - | - |
| +proc | object | 是 | 观察者函数ID | - |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 124879 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMediaFileManager.attachUploadState", "params" : { "proc" : 1234U }, "session" : 124879, "id":1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 表示是否成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 124879 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null, "session" : 124879, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyUploadState" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyUploadStat" |
| callback | uint32 | 是 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 接口参数 | - |
| +fileInfo | object | 是 | 媒体上传文件信息 | - |
| +state | enumint | 是 | 上传状态 enumint{ 0: 等待上传下载 1: 上传中 2: 上传完成 3: 上传失败 4: 上传取消 } | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": " client.notifyUploadState", "callback": 1234U, "params": { "fileInfo" : { "fileName": "abc.mp4", "startTime": "2010-04-01 00:00:00", "endTime": "2010-04-01 01:00:00", "fileDescription": { "serialNumber " : "DH45630213", "targetID" : "1234", "taskID" : "1234", "taskEndTime" : "2017-12-30 14:30:05", "targetType" : 0, "targetViewID" : " id01", "targetRect" : [0, 0, 50, 100], "targetAnalyseResult" : "1234", "targetStatus" : "1234" } }, "state": 0 }, "session": 124879, "id": 1 } |  |  |  |  |

detachUploadState

Request

| 权限 | AuthStoreCfg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotMediaFileManager.detachUploadState" 取消订阅 | "RobotMediaFileManager.detachUploadState" |
| params | object | 是 | - | - |
| +proc | object | 是 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 124879 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotMediaFileManager.detachUploadState", "params" : { "proc" : 1234U }, "session" : 124879, "id":1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 表示是否成功 | true |
| params | object/null | 是 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 124879 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null, "session" : 124879, "id" : 1 } |  |  |  |  |

RobotFactoryTester

用于机器人厂线测试。

Format

SystemCheckResult

系统自检测试结果。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result | int[8] | 空 | Result表示检测结果是个数组，每个元素与Reason数组一一对应。 检测失败的模块ID列表。最大接受8个模块检测失败。 0，IMU； 1，网络; 2，CAN; 3，RS485; 4，工业相机; 5，无线网卡; 6，电量检测; | [1,6] |
| Reason | char[8][64] | 空 | 异常原因列表 8个错误原因。 "IMUDataError" : "IMU数据异常"； "NetAbort" : "网络断开"； "CANAbnormal" : "Can总线异常"； "RS485Abnormal " : "RS485异常"； "UpperCameraDisconnect":"上二维码相机断开"； "UnderCameraDisconnect":"下二维码相机断开"； "WirelessNetCardAbnormal" : "无线网卡异常"； "LowPower" : "电量低"； "BatteryInfoError" : "电池数据异常"； | ["NetAbort","LowPower"] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Result" : [1,6], "Reason": ["NetAbort","LowPower"] } |  |  |  |  |

VersionCheckResult

版本检测结果。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result | char[64] | 空 | 检测结果 | "v1.0" |
| Reason | char[64] | 空 | 异常原因列表 错误原因。 "CannotReadVersion" : 读取不到版本号； | "CannotReadVersion" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Result" : "v1.0", "Reason":"CannotReadVersion" } |  |  |  |  |

MotorSpeedResult

电机转速测试结果。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result | int[2] | 空 | [左轮，右轮]， 0异常，1正常。 | [1,1] |
| Reason | char[64] | 空 | 异常原因列表，[左轮，右轮] 错误原因。 "Unknown" : "未知原因" "LowerSpeed" : "高于指定转速"； "HigherSpeed" : "低于指定转速"； | ["HigherSpeed","LowerSpeed"] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Result" : [1,1], "Reason": ["HigherSpeed","LowerSpeed"] } |  |  |  |  |

MotorBrakeResult

电机抱闸测试结果。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result | int[2] | 空 | [左轮，右轮]，0异常，1正常。 | [1,1] |
| Reason | char[64] | 空 | 异常原因列表，[左轮，右轮] 错误原因。 "Unknown" : "未知原因" | ["Unknown","Unknown"] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Result" : [1,1], "Reason": ["Unknown","Unknown"] } |  |  |  |  |

MRCodeRecogResult

二维码识别测试结果。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result | char[64] | 空 | 二维码值，失败传空值""。 | "f9g6f4f4d78w" |
| Reason | char[64] | 空 | 异常原因 错误原因。 "Unknown" : "未知原因"； "CanotRecognized" : "识别不出"； "CanotFindMRCode" : "未找到二维码"； | "Unknown" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Result" : "f9g6f4f4d78w", "Reason":"Unknown" } |  |  |  |  |

USObstacleAvoidanceResult

超声波测试测试结果。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result | int[2] | 空 | [前超声波，后超声波],检测到的障碍距离，单位mm。 -1，无效值。 | [3000,1000] |
| Reason | char[64] | 空 | 异常原因，无异常填空值"" 错误原因。 "Timout" : "超时未完成检测"； | ["Timout",""] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Result" : [3000,1000], "Reason":["Timout",""] } |  |  |  |  |

LaserObstacleAvoidanceResult

激光避障测试测试结果。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result | int[2] | 空 | [前激光，后激光],检测到的障碍距离，单位mm。 -1，无效值。 | [3000,1000] |
| Reason | char[64] | 空 | 异常原因，无异常填空值"" 错误原因。 "Timout" : "超时未完成检测"； | ["Timout",""] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Result" : [3000,1000], "Reason":["Timout",""] } |  |  |  |  |

AnticollisionBarResult

触边测试测试结果。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result | int[2] | 空 | [前触边，后触边],是否有触碰。 | [1,1] |
| Reason | char[64] | 空 | 异常原因，无异常填空值"" 错误原因。 "Timout" : "超时未完成检测"； | ["Timout",""] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Result" : [1,1], "Reason":["Timout",""] } |  |  |  |  |

KeyResult

按键测试测试结果。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result | int[2] | 空 | [启动键，急停键], 0弹起，1按下。 | [1,1] |
| Reason | char[64] | 空 | 异常原因，无异常填空值"" 错误原因。 "Timout" : "超时未完成检测"； | ["Timout",""] |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Result" : [1,1], "Reason":["Timout",""] } |  |  |  |  |

LightResult

灯带测试测试结果。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result | int | 空 | 0已关闭； 1已打开。 | 1 |
| Reason | char[64] | 空 | 异常原因，无异常填空值"" 错误原因。 "Timout" : "超时未完成检测"； | "Timout" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Result" :1, "Reason":"Timout" } |  |  |  |  |

VoiceResult

喇叭测试测试结果。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result | int | 空 | 0未播放； 1已播放。 | 1 |
| Reason | char[64] | 空 | 异常原因，无异常填空值"" 错误原因。 "CanotFindFile" : "未找到音频文件"； | "CanotFindFile" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Result" :1, "Reason":"CanotFindFile" } |  |  |  |  |

AutoChargeResult

整机自动回充测试结果。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result | int[2] | 空 | [充电前电量，充电后电量]，百分比。 | [50,52] |
| Reason | char[64] | 空 | 异常原因，无异常填空值"" 错误原因。 "Unknown" : "未知原因"； "BatteryError" : "电池异常"； "DisconnectCharge" : "异常断开"； | "Timout" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Result" :[50,52], "Reason":"Timout" } |  |  |  |  |

MovementResult

整机运动测试结果。

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Result | int | 空 | 运行结果 0未完成； 1完成； 1异常结束； | 0 |
| Reason | char[64] | 空 | 正常完成，字段填""。 "Unknown" : "未知原因"； "YawException" : "偏航"； | "YawException" |
| Movement | object[16] | 空 | 运行结果 数组，大小16 | [ |
| +Code | char[64] | 空 | 二维码点 | "5gdg7df6g" |
| +Type | int | 空 | 运动类型 0加速 1转弯 2减速 3急刹 | 0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Result" : 0, "Reason" : "YawException", "Movement" : [ { "Code" : "5gdg7df6g", "Type" : 0 }, …,{} ] } |  |  |  |  |

TestResult

测试结果。

测试结果，和测试类型对应
没有的项不填

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SystemCheck | SystemCheckResult | 空 | 系统自检 |  |
| VersionCheck | VersionCheckResult | 空 | 版本检测 |  |
| MotorSpeed | MotorSpeedResult | 空 | 电机转速 |  |
| MotorBrake | MotorBrakeResult | 空 | 电机抱闸 |  |
| MRCodeRecog | MRCodeRecogResult | 空 | 二维码识别 |  |
| USObstacleAvoidance | USObstacleAvoidanceResult | 空 | 超声波避障测试 |  |
| LaserObstacleAvoidance | LaserObstacleAvoidanceResult | 空 | 激光避障测试 | LaserObstacleAvoidanceResult |
| AnticollisionBar | AnticollisionBarResult | 空 | 触边测试 |  |
| Key | KeyResult | 空 | 按键测试 |  |
| Light | LightResult | 空 | 灯带测试 |  |
| Voice | VoiceResult | 空 | 喇叭测试 |  |
| AutoCharge | AutoChargeResult | 空 | 整机自动回充测试 |  |
| Movement | MovementResult | 空 | 整机运动测试 | MovementResult |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "SystemCheck" : "VersionCheck": "MotorSpeed": "MotorBrake": "MRCodeRecog" : "USObstacleAvoidance": "LaserObstacleAvoidance": LaserObstacleAvoidanceResult " AnticollisionBar": "Key": "Light": "Voice": "AutoCharge": "Movement": MovementResult } |  |  |  |  |

RPC

simpleTest

单项功能测试接口。包括Type指定的所有测试项。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFactoryTester.simpleTest" 单项功能测试 | "RobotFactoryTester.simpleTest" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Type | char[32] | 空 | 测试类型 "SystemCheck" :系统自检 "VersionCheck":版本检测 "MotorSpeed": 电机转速 "MotorBrake": 电机抱闸 "MRCodeRecog" : 二维码识别 "USObstacleAvoidance" : 超声波避障测试 "LaserObstacleAvoidance": 激光避障测试 " AnticollisionBar": 触边测试 "Key": 按键测试 "Light": 灯带测试 "Voice": 喇叭测试 | 测试类型默认为"SystemCheck" |
| +Timout | int | 空 | 超时时间，如果测试执行时间超过此时间设备需要立刻返回结果，此时异常原因应该填：超时。单位s。 默认3分钟。 | 180 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotFactoryTester.simpleTest", "params" : { "Type" : "SystemCheck" "Timout" : 180 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

testMovement

整机运动测试接口。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFactoryTester.testMovement" 单项功能测试 | "RobotFactoryTester.testMovement" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Points | object[] | 空 | 测试点 数组，大小8。 |  |
| ++Code | char[64] | 空 | 二维码值 | "gf098h5h4jm" |
| ++Type | int | 空 | 点类型 0起始点 1转弯点 2终点 3刹车点 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotFactoryTester.testMovement", "params" : { "Points" : [{ "Code" : "gf098h5h4jm", "Type" : 0 }, …,{} ] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

testAutoCharge

整机自动回充测试接口。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFactoryTester.testAutoCharge" 单项功能测试 | "RobotFactoryTester.testAutoCharge" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Quantity | int | 空 | 需要充多少电量，百分比。 | 2 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotFactoryTester.testAutoCharge", "params" : { "Quantity" : 2 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

stopTest

停止测试接口。某些持续时间比较长或状态不能自动恢复的测试需要stop掉，设备会清楚当前测试所有相关的状态，比如灯带关掉。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFactoryTester.stopTest" 停止测试 | "RobotFactoryTester.stopTest" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Type | char[32] | 空 | 要停止的测试项。"All"或""停止所有测试。 "SystemCheck" :系统自检 "VersionCheck":版本检测 "MotorSpeed": 电机转速 "MotorBrake": 电机抱闸 "MRCodeRecog" : 二维码识别 "USObstacleAvoidance" : 超声波避障测试 "LaserObstacleAvoidance": 激光避障测试 " AnticollisionBar": 触边测试 "Key": 按键测试 "Light": 灯带测试 "Voice": 喇叭测试 "Movement": 整机运动测试 "AutoCharge":整机自动回充测试 | "SystemCheck" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotFactoryTester.stopTest", "params" : { "Type" : "SystemCheck" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getTestResult

获取测试结果，和测试结果回调接口冗余，不同的结果获取方式，一般使用回调即可。
暂未实现，废弃。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFactoryTester.getTestResult" 获取检测结果 | "RobotFactoryTester.getTestResult" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Type | char[32] | 空 | 测试类型 "SystemCheck" :系统自检 "VersionCheck":版本检测 "MotorSpeed": 电机转速 "MotorBrake": 电机抱闸 "MRCodeRecog" : 二维码识别 "USObstacleAvoidance" : 超声波避障测试 "LaserObstacleAvoidance": 激光避障测试 " AnticollisionBar": 触边测试 "Key": 按键测试 "Light": 灯带测试 "Voice": 喇叭测试 "Movement": 整机运动测试 "AutoCharge":整机自动回充测试 | "SystemCheck" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotFactoryTester. getTestResult", "params" : { "Type" : "SystemCheck" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Results | testResult | 空 | 检测结果列表 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "Results" : } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachTestResult

注册测试结果回调。测试结束上报状态。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFactoryTester.attachTestResult" 订阅检测结果 | "RobotFactoryTester.attachTestResult" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotFactoryTester.attachTestResult", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否注册成功 | true |
| params | object | 空 | 返回参数 | null |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅唯一标识 | 10336U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyTestResult" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyTestResult" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| + SID | uint32 | 是 | 订阅唯一标识 | 10336U |
| +Result | testResult | 空 | 检测结果列表 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyTestResult", "callback" : 1234U, "params" : { "Result" : } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachTestResult

注销测试结果回调函数。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFactoryTester.detachTestResult" 取消订阅任务 | "RobotFactoryTester.detachTestResult" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotFactoryTester.detachTestResult", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是注销否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getPreventFallingInfo

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFactoryTester.getPreventFallingInfo" 获取设备防跌落信息 | "RobotFactoryTester.getPreventFallingInfo" |
| params | object/null | 空 | 参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotFactoryTester.getPreventFallingInfo", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +value | uint32[4] | 空 | 获取到对应部位的防跌落激光值。 0表示左前方激光值。 1表示右前方激光值。 2表示左后部激光值。 3表示右后部激光值。 | [2,2,3,4] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "value" : [2,2,3,4] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

controlLight

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFactoryTester.controlLight" 操作设备的指示灯 | "RobotFactoryTester.controlLight" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +mask | uint8 | 空 | 灯光掩码 8位，从低到高依次表示0-7号灯，该位1表示操作该灯 | 0 |
| +color | int | 空 | 要控制灯亮的颜色 0：灯灭 0x1：红灯 0x2：绿灯 0x4：黄灯 | 0 |
| +intervalTime | int | 空 | 间隔多长时间闪烁一次 单位ms | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotFactoryTester.controlLight", "params" : { "mask" : 0 "color"：0 "intervalTime"：0 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

controlVoice

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFactoryTester.controlVoice" 操作设备的音频 | "RobotFactoryTester.controlVoice" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +voiceId | int | 空 | 音频ID 0：自检音 1：启动音 2：人工干预音 3：故障异常音 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotFactoryTester.controlVoice", "params" : { "voiceId"：0 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getUsbList

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFactoryTester.getUsbList" 获取当前插入的usb设备表接口 | "RobotFactoryTester.getUsbList" |
| params | object/null | 空 | 参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotFactoryTester.getUsbList", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +infos | object[] | 空 | 返回设备的usb列表 数组，不超过大小20 |  |
| ++Vid | uint32 | 空 | Usb vid | 0x8087 |
| ++Pid | uint32 | 空 | Usb pid | 0x8802 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "infos" : [{ "Vid" :0x8087 "Pid" : 0x8802 },….{}] /// end infos } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachKeyInfo

订阅按键信息。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFactoryTester.attachKeyInfo" 方法 | "RobotFactoryTester.attachKeyInfo" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotFactoryTester.attachKeyInfo", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyKeyInfo" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyKeyInfo" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +keyInfo | object | 空 | 按键信息 |  |
| ++KeyId | int | 空 | 返回的对应按键ID 0x01: 急停按钮 0x02: 人工干预按钮 0x04: 恢复出厂设置按钮 | 1 |
| ++Action | int | 空 | 对应按键按下或弹起 0x0: 按钮被按下 0x1: 按钮被弹起 | 1 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyKeyInfo", "callback" : 1234U, "params" : { "keyInfo" : { "KeyId" : 1, "Action " : 1, } /// end keyInfo }/// end params "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachKeyInfo

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFactoryTester.detachKeyInfo" 方法 | "RobotFactoryTester.detachKeyInfo" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotFactoryTester.detachKeyInfo", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

ProductDefinition

RobotFileStorage

目录管理相关产品定义，包括目录内文件大小限制、文件数量限制、保存时间、具体路径

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotFileStorage | Object | 是 |  |  |
| +CameraAction | Object | 否 | 巡检相机模块文件管理配置 |  |
| ++ExpiredDays | int32 | 是 | 文件创建超过该事件自动删除，0为无过期时间。单位天 | 30 |
| ++TotalFileNum | int32 | 是 | 该目录下所允许的总文件个数，单位个, 0为不限个数 | 200 |
| ++TotalSize | int32 | 是 | 该目录下所允许的总文件空间大小，0为不限大小，单位MB | 200 |
| ++StoragePath | char[] | 是 | 文件管理的存储路径 | “/var/robot/data/camera_action” |
| +AudioRecord | StorageConfig | 否 | 录音模块文件管理配置 |  |
| ++ExpiredDays | int32 | 是 | 文件创建超过该事件自动删除，0为无过期时间。单位天 | 30 |
| ++TotalFileNum | int32 | 是 | 该目录下所允许的总文件个数，单位个, 0为不限个数 | 200 |
| ++TotalSize | int32 | 是 | 该目录下所允许的总文件空间大小，0为不限大小，单位MB | 200 |
| ++StoragePath | char[] | 是 | 文件管理的存储路径 | “/var/robot/data/audio_action” |
| 示例 |  |  |  |  |
| " RobotFileStorage " : { " CameraAction " : { "ExpiredDays " : 30, "StoragePath" : “/var/robot/data/camera_action”, "TotalFileNum": 200, "TotalSize ": 200 }, "AudioRecord " : { "ExpiredDays " : 0, "StoragePath" : “/var/robot/data/audio_action”, "TotalFileNum": 200, "TotalSize ": 200 } } |  |  |  |  |

RobotChargingStation

机器人充电桩协议。

Config

RobotChargeStationInfo

机器人充电桩配置。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotChargeStationInfo | object | 空 |  |  |
| +Code | char[64] | 空 | 辅助二维码值。不一定是充电桩所在位置的二维码，可能是附近能标识充电桩位置的二维码。 | "jkdhf7674" |
| +X | int | 空 | 充电准备点x绝对坐标，单位mm。 | 270000 |
| +Y | int | 空 | 充电准备点y绝对坐标，单位mm。 | 270000 |
| +Angle | int | 空 | 绝对角度，单位0.001度。标识充电桩接口的朝向。 | 270000 |
| +Type | char[16] | 空 | 充电桩类型。插接式、接触式。 "PlugIn"插入式； "Contact"接触式； | "PlugIn" |
| +ContactParam | object | 空 | 接触式参数。 |  |
| ++ExpansionLength | int | 空 | 充电触电可伸缩的长度。单位mm。 | 10 |
| +Distance | int | 空 | 停车点距充点电的距离，单位mm | 270 |
| +ChargerParam | object | 空 | 充电器参数。 |  |
| ++Current | int | 空 | 充电器的输出电流设置参数，单位mA | 18000 |
| ++Voltage | int | 空 | 充电器的输出电压设置参数，单位mV | 40000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "jkdhf7674", "X" : 270000 "Y" : 270000 "Angle" : 270000, "Type" : "PlugIn", "ContactParam" : { "ExpansionLength" : 10 } "Distance" : 270, } |  |  |  |  |

Event

RobotStationChargingError

充电桩充电异常。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotStationChargingError" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Error | enumchar[32] | 空 | 升级状态 enumchar[32]{ "OverCurrent": 过流 "UnderCurrent": 欠流 "OverVoltage": 过压 "UnderVoltage": 欠压 } | "UnderVoltage" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotStationChargingError" "Action" : "Pulse" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Error" : "UnderVoltage", } } |  |  |  |  |

Illustration

ChargingStationState

充电状态枚举，char[16]

| 参数 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| "Idle" | 空闲 |  |
| "Docked" | 已对接 |  |
| "InCharging" | 充电中 |  |
| "Fault" | 故障中 |  |
| "Offline" | 离线 |  |
| "Porrect" | 充电触头伸出中 |  |
| "InitNotFinish" | 初始化中但未完成 |  |

RobotChargingErrorCode

| 参数 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 表示没有错误 |  |
| 0x0001 | 充电器通讯异常 |  |
| 0x0002 | 后限位异常 |  |
| 0x0004 | 输出过流 |  |
| 0x0008 | 输出过压 |  |
| 0x0010 | 过温保护 |  |
| 0x0020 | 打开输出开关后，5秒未收到信息 |  |
| 0x0040 | 开机过程中，检测到AC电压欠压或过压 |  |
| 0x0080 | 开机成功后，检测到AC电压欠压或过压 |  |
| 0x0100 | 开机过程中，检测到BULK电压异常 |  |
| 0x0200 | 开机成功后,检测到BULK电压异常 |  |
| 0x0400 | 开机过程中，检测到风扇转速异常 |  |
| 0x0800 | 开机成功后，风扇转速异常 |  |
| 0x1000 | 输出欠压或输出短路 |  |
| 0x2000 | 开机过程中,检测到内部输出欠压或短路 |  |
| 0x4000 | 硬件保护 |  |
| 0x8000 | 电池反接 |  |

RPC

getChargingInfo

获取充电桩信息。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotChargingStation.getChargingInfo" 获取充电桩信息 | "RobotChargingStation.getChargingInfo" |
| params | object/null | 空 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotChargingStation.getChargingInfo", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +State | char[16] | 空 | 充电桩状态 参考枚举 | "Idle" |
| +Mode | char[16] | 空 | "Auto"，自动模式； "Manual":手动模式； | "Auto" |
| +PowerOutput | object | 空 |  |  |
| ++Voltage | double | 空 | 输出电压 | 12.1 |
| ++Current | double | 空 | 输出电流 | 2.0 |
| +ErrorCode | Uint32 | 否 | 错误码，取值参考RobotChargingErrorCode | 1 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "State" : "Idle", "Mode" : "Auto", "PowerOutput" : { "Voltage" : 12.1, "Current" : 2.0 } "ErrorCode" : 1 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachState

注册充电桩状态函数。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotChargingStation.attachState" 订阅接口 | "RobotChargingStation.attachState" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : " RobotChargingStation.attachState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyRobotChargingState" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyRobotChargingState" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +State | char[16] | 空 | 充电桩状态 参考枚举 | "Idle" |
| +ErrorCode | Uint32 | 否 | 错误码，取值参考RobotChargingErrorCode | 1 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyRobotChargingState", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213", "State" : "Idle", "ErrorCode" : 1 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotChargingStation.detachState" 取消订阅任务 | "RobotChargingStation.detachState" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : " RobotChargingStation.detachState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachMode

注册充电桩模式函数。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotChargingStation.attachMode" 订阅接口 | "RobotChargingStation.attachMode" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : " RobotChargingStation.attachMode", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyRobotChargingMode" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyRobotChargingMode" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +Mode | char[16] | 空 | "Auto"，自动模式； "Manual":手动模式； | "Auto" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyRobotChargingMode", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213", "Mode" : "Auto", } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachMode

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotChargingStation.detachMode" 取消订阅任务 | "RobotChargingStation.detachMode" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : " RobotChargingStation.detachMode", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachPowerState

注册充电桩电源状态函数。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotChargingStation.attachPowerState" 订阅接口 | "RobotChargingStation.attachPowerState" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : " RobotChargingStation.attachPowerState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyRobotChargingPower" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyRobotChargingPower" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +PowerOutput | object | 空 |  |  |
| ++Voltage | double | 空 | 输出电压 | 12.1 |
| ++Current | double | 空 | 输出电流 | 2.0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyRobotChargingPower", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213", "PowerOutput" : { "Voltage" : 12.1, "Current" : 2.0 } } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachPowerState

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotChargingStation.detachPowerState" 取消订阅任务 | "RobotChargingStation.detachPowerState" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : " RobotChargingStation.detachPowerState", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否开启成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

ackChargingDock

平台回复充电对接。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotChargingStation.ackChargingDock" 回复充电对接 | "RobotChargingStation.ackChargingDock" |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Ack | char[16] | 空 | "OK"，确认对接； "UnknownDevice":未知的设备，并非平台当前调度去充电的设备； | "OK" |
| +PowerConfig | object | 否 | 本次对接设备的充电参数 |  |
| ++Voltage | int | 是 | 充电电压，单位0.001V | 54600 （54.6V） |
| ++Current | int | 是 | 充电电流，单位0.001A | 18000 （18.0A） |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotChargingStation.ackChargingDock", "params" : { "Ack" : "OK", "PowerConfig" : { "Voltage" : 54600, "Current" : 18000 } } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

finishCharging

结束充电。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotChargingStation.finishCharging" 结束充电 | "RobotChargingStation.finishCharging" |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotChargingStation.finishCharging", "params" :null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

notifyChargingArrive

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotChargingStation.notifyChargingArrive" 确认到达充电点 | "RobotChargingStation.notifyChargingArrive" |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" :"RobotChargingStation.notifyChargingArrive" "params" :null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

RobotSlam

机器人定位导航相关协议。

Config

RobotLaser

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotLaser | object[] | 空 | object[8] 是一个数组，每个数组表示一个激光器，最大不超过8个 |  |
| +LaserArea | object[] | 空 | 激光检测区域 设备根据情况选择其中一组生效，数组不超过32 |  |
| ++LaserShape | int32 | 空 | 激光检测形状： 0 矩形， 1 左侧斜边的直角梯形， 2 右侧斜边的直角梯形， 3 等腰梯形， 4 多边形 | 0 |
| ++LaserDistance | int32 | 空 | 激光检测距离范围，每一档对应激光的一个上报阈值 是一个数组，最大不超过8个 | [2000, 1000, 500] |
| 示例 |  |  |  |  |
| [{ "LaserArea" : [ { "LaserShape" : 0, "LaserDistance" : [2000, 1000, 500] },…,{}] },…{}] |  |  |  |  |

LaserDetectionArea

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| LaserDetectionArea | object[] | 空 | 激光的检测区域 Object[] 数组，最大不超过256 |  |
| +Id | uint32 | 空 | 检测区域ID | 1， |
| +Area | int32[][2] | 空 | 检测区域，通过多边形描述；坐标系以设小车中心点为原点，车头方向为X轴正方向； RobotPolygon | RobotPolygon |
| +Distance | int32[] | 空 | 在检测区域内，将检测距离分档；检测距离为距离小车的距离，单位：mm 是一个数组，最大不超过8个; | [2000,1000,… ,] |
| 示例 |  |  |  |  |
| [{ "Id" : 1， "Area": RobotPolygon "Distance" : [2000,1000,… ,] },…,{,}] |  |  |  |  |

LaserUnDetectionAreasGroup

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| LaserUnDetectionAreasGroup | object[] | 空 | 激光未检测区域组，一种模型对应于多个镂空区域 Object[] 数组，最大不超过32 |  |
| +Id | uint32 | 空 | 模型ID | 1， |
| +Group | int32[][][2] | 空 | 未检测组, 由多个区域组成 未检测区域由多边形描述；坐标系以模型中心点为原点，零度角方向为X轴正方向； 数组，最大不超过32 RobotPolygon[32] | [RobotPolygon0, …, RobotPolygonN] |
| 示例 |  |  |  |  |
| [{ "Id" : 1， "Group" : [RobotPolygon0, …, RobotPolygonN] },…,{}] |  |  |  |  |

AlglocConfig

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 备注 |
| AlglocConfig | Object | 空 | 定位模块参数 |  |
| + LocAlg | object | 空 | 激光定位主流程相关参数 |  |
| ++SubmapParamNumScansPerSubmap | Int | 空 | 局部子地图包含的激光帧的数量。默认：40 | 上下限：[40,500] |
| ++EvaLocBadByEkfNumThresh | int | 空 | 判断定位丢失时里程计变化量和激光匹配变化量差异很大的次数。默认10 | 上下限：[10,30] |
| ++NormalizedIntensityThresh | Double | 空 | 多种激光雷达传感器的强度归一化后，反光纸的强度阈值。默认值1000。 | 上下限：[200,2000] |
| ++SubmapResolutionEqualPriorMap | Bool | 空 | 局部地图和先验地图分辨率是否相同。默认：false | 上下限：[false,true] |
| ++LocScanMatchUseSubmap | Bool | 空 | 激光匹配定位时是否与局部地图进行配准。默认：true | 上下限：[false,true] |
| ++EvaScanMatchQualityWithSubmap | Bool | 空 | 激光与地图匹配算得分时，是否考虑添加submap子地图的参考。默认true | 上下限：[false,true] |
| +MsfGraph | object | 空 | 多传感融合模块相关参数 |  |
| ++MsfLidarLocPosiWeight | Double | 空 | 激光匹配定位的位置融合权重。默认：0.20 | 上下限：[0.1,0.3] |
| ++MsfFuseLaserOdo | Bool | 空 | 是否融合激光里程计信息。默认：true | 上下限：[false,true] |
| ++MsfLaserOdoAttiWeight | Double | 空 | 融合激光里程计时角度的权重。默认：0.75 | 上下限：[0.0,5.0] |
| ++MsfWheelOdoPosiWeight | Double | 空 | 融合里程计相对位姿时的位置权重。默认：2.0 | 上下限：[0.0,5.0] |
| ++MsfFuseLidarLocMatchQualityThresh | Double | 空 | 激光与先验地图得分小于该阈值，不对当前位姿进行融合。默认：0.1 | 上下限：[0.0,0.5] |
| +IntensityMap | object | 空 | 强度轮廓地图模块相关参数 |  |
| ++UseIntensityMapMatching | Bool | 空 | 是否使用轮廓地图匹配。默认：false | 上下限：[false,true] |
| ++UseIntensityMapEvaluating | Bool | 空 | 是否使用轮廓强度辅助重定位的评价。默认：false | 上下限：[false,true] |
| ++IntensityCostMapResolution | Double | 空 | 强度轮廓地图的分辨率：0.05 | 上下限：[0.02,0.1] |
| ++IntensityScanMatchWeightLmada | Double | 空 | 强度轮廓地图配准的残差权重，相对普通轮廓残差权重的系数。默认：2.0 | 上下限：[1.0,100.0] |
| ++GoodRelocNumThresh | int | 空 | 数量阈值：阈值数量大于该值，表示重定位会参考反光轮廓地图信息。默认：15 | 上下限：[10,200] |
| +PCR | object | 空 | 点云数据处理模块相关参数 |  |
| ++ToClusterScan | Bool | 空 | 是否进行点云聚类：false | 上下限：[false,true] |
| ++DiffClusterBetaThresh | Double | 空 | 聚类中相邻两点的角度阈值，超过阈值则不在同一类。默认：20.0（degree） | 上下限：[10.0, 60.0] |
| ++ScatteredPointsNumThresh | int | 空 | 离散点群点数量阈值。默认：2 | 上下限：[1,10] |
| ++RemovePointsOfCar | Bool | 空 | 是否剔除车体内的激光点。默认：false | 上下限：[false,true] |
| +ReflectiveStripe | object | 空 | 反光条相关参数 |  |
| ++UseReflectorMatching | bool | 空 | 是否使用反光条辅助定位，默认为true | 上下限：[false,true] |
| ++StripeClusterMinNumThreshold | int | 空 | 反光条辅助定位中，点云分簇的最小个数阈值，默认为6 | 上下限：[1,10] |
| ++IntensityThreshold | double | 空 | 反光条辅助定位中，反光条的最小强度阈值，默认为10000，需根据不同激光类型设置，倍加福、sick：1000，北洋：10000 | 上下限：[-20%,20%] |
| ++SearchDisThreshold | double | 空 | 反光条辅助定位中，地图中反光条与设备当前位置检测的反光条的最大距离阈值，默认为0.1(米) | 上下限：[0.1,0.2] |
| ++StripeMinDisThreshold | double | 空 | 反光条辅助定位中，反光条的最小距离阈值，默认为0.1(米) | 上下限：[0.0,0.3] |
| ++UseStripeRelocMatching | bool | 空 | 是否利用反光条进行辅助重定位。默认：false | 上下限：[false,true] |
| +LandMarker | object | 空 | 反光柱相关 |  |
| ++UseReflectorMatching | bool | 空 | 反光柱辅助定位中，是否开启反光柱辅助定位，默认为true | 上下限：[false,true] |
| ++IntensityThreshold | double | 空 | 反光柱辅助定位中，反光柱的最小强度阈值，默认为10000，需根据不同激光类型设置，倍加福、sick：1000，北洋：10000；NormalizedIntensityThresh字段使用后该字段废弃 | 上下限：[-20%,20%] |
| ++UseReflectorGlobalMatching | bool | 空 | 是否开启反光柱全局重定位.默认为false | 上下限：[false,true] |
| ++UseCylinderRelocMatching | bool | 空 | 是否开启反光柱局部重定位.默认为false | false |
| 示例 |  |  |  |  |
| "AlglocConfig": { " LocAlg ": { “NormalizedIntensityThresh”: 1000, " SubmapParamNumScansPerSubmap ": 40, " EvaLocBadByEkfNumThresh ": 10, " SubmapResolutionEqualPriorMap ": false, " LocScanMatchUseSubmap ": true, " EvaScanMatchQualityWithSubmap ": true } " MsfGraph ": { " MsfLidarLocPosiWeight ": 0.2, " MsfFuseLaserOdo ": true, " MsfLaserOdoAttiWeight ": 0.75, " MsfWheelOdoPosiWeight ": 2.0, " MsfFuseLidarLocMatchQualityThresh ": 0.1 } " IntensityMap ": { " UseIntensityMapMatching ": false, " UseIntensityMapEvaluating": false " IntensityCostMapResolution ": 0.05, " IntensityScanMatchWeightLmada ": 2.0, " GoodRelocNumThresh ": 15 } " PCR ": { " ToClusterScan ": false, " DiffClusterBetaThresh ": 20.0, " ScatteredPointsNumThresh ": 3, " RemovePointsOfCar ": false } " ReflectiveStripe ": { " UseReflectorMatching ": true, " StripeClusterMinNumThreshold ":6, " IntensityThreshold ": 10000, " SearchDisThreshold ": 0.1, " StripeMinDisThreshold ": 0.1, " UseStripeRelocMatching ": false } " LandMarker ": { " UseReflectorMatching ": true, " IntensityThreshold ": 10000, " UseReflectorGlobalMatching ": false, } } |  |  |  |  |

Event

RobotLocationException

机器人定位异常事件

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotLocationException" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | int[2] | 否 | 位置 单位 mm 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Reason | enumint | 空 | 异常原因 Enumint{ 0: 未知 1: 初始化定位失败 2: 运动过程激光无数据导致定位得分低 3: 运动过程匹配度低导致定位的得分低 4: 运动过程范围内的特征过少导致定位得分低 } 可选 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotLocationException" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100] "Reason" : 1 } } |  |  |  |  |

CorrectLocationEvent

用以上报重定位的过程，平台根据上报结果做一些操作

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "CorrectLocationEvent" |  |  |  |
| Event Action | Pulse |  |  |  |
| Event Index | 0 |  |  |  |
| Event Paramter | NULL |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Status | enumchar[32] | 是 | 重定位状态 enumchar[32]{ “RelocationStart”：开始进行重定位 “RelocationSucceed”：重定位成功 “RelocationFailed”：重定位失败 } | "StartRelocation" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "CorrectLocationEvent" "Action" : "Pulse" "Index" : 0 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Status" : "StartRelocation" } } |  |  |  |  |

Format

SearchRange

用于表示重定位时算法的搜索范围为 Width * Height

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Width | uint32 | 是 | 搜索范围的宽，单位：mm | 1 |
| Height | uint32 | 是 | 搜索范围的高，单位：mm | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Width" : 1 "Height" : 1 } |  |  |  |  |

Header

机器人上报数据的头信息

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seq | uint32 | 是 | 序列号 | 1279951 |
| Stamp | object | 是 | 时间戳 |  |
| +Secs | uint64 | 是 | 秒 | 1616791847 |
| +Nsecs | uint64 | 是 | 纳秒 | 155259564 |
| FrameId | char[32] | 是 | 编号信息 | laser_frame_0 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Seq": 1279951, "Stamp": { "Secs": 1616791847, "Nsecs": 155259564 }, "FrameId": laser_frame_0 } |  |  |  |  |

Quaternion

使用四元素表示旋转信息，表示绕（x,y,z）旋转w

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | float | 是 | 具体描述见Quaternion | 1.1 |
| Y | float | 是 | 具体描述见Quaternion | 0.2 |
| Z | float | 是 | 具体描述见Quaternion | 0.2 |
| W | float | 是 | 具体描述见Quaternion | 1.2 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "X": 1.1, "Y": 0.2, "Z": 0.2, "W": 1.2 } |  |  |  |  |

Vector3

使用三维向量表示机器人在三维空间中的速度信息（包括线速度和角速度）和位置信息

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | float | 是 | 向量在x轴的分量 | 1.1 |
| Y | float | 是 | 向量在y轴的分量 | 0.2 |
| Z | float | 是 | 向量在z轴的分量 | 0.2 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "X": 1.1, "Y": 0.2, "Z": 0.2 } |  |  |  |  |

LaserScanInfo

用于RobotSlam的attachLaserScan订阅激光信息的时候通知激光参数信息，激光距离信息和激光强度信息等数据时使用。

客户端在解析的通过Length等字段，确定激光距离信息和强度信息的数据长度，上报的信息使用float类型，数据精度要求保留小数点后6位

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | object | 是 | 激光数据的头信息，具体格式见Format Header |  |
| AngleMin | float | 是 | scan的开始角度 单位： 弧度 | -1.57079637051 |
| AngleMax | float | 是 | scan的结束角度 单位： 弧度 | 1.57079637051 |
| AngleIncrement | float | 是 | 每一次扫描增加的角度 单位： 弧度 | 0.00436332309619 |
| TimeIncrement | float | 是 | 测量的时间间隔 单位：秒 | 0.000020833 |
| ScanTime | float | 是 | 扫描的时间间隔 单位：秒 | 0.0299999993294 |
| RangeMin | float | 是 | 最小的测量距离 单位：米 | 0.0 |
| RangeMax | float | 是 | 最大的测量距离 单位：米 | 40.0 |
| TotalLength | Int | 是 | 二进制总长度，单位字节 |  |
| Ranges | object | 是 | 二进制中激光距离描述 |  |
| +Offset | Int | 是 | 二进制中的偏移 |  |
| +Length | int | 是 | 激光距离信息长度。单位：字节 激光距离数据的长度，数组长度和雷达的分辨率有关 此二进制转换成float数组 | 65536 |
| Intensities | object | 是 | 二进制中激光强度描述 |  |
| +Offset | Int | 是 | 二进制中的偏移 |  |
| +Length | int | 是 | 激光强度数据的长度 单位：字节 客户端接收到后需要转换成float数组 | 65536 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Header": { … }, "AngleMin": -1.57079637051, "AngleMax": 1.57079637051, "AngleIncrement":0.00436332309619, "TimeIncrement": 0.000020833, "ScanTime": 0.02999993294, "RangeMin": 0.0, "RangeMax": 40.0, "TotalLength": 65536 "Ranges": { "Offset": 65536, "Length": 65536 }, "Intensities": { "Offset": 65536, "Length": 65536 } } |  |  |  |  |

Pose

位姿信息

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vector3 | Vector3 | 是 | 位置信息，具体格式见Vector3 |  |
| Quaternion | Quaternion | 是 | 旋转信息，具体格式见Quaternion |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Vector3": { }, "Quaternion": { } } |  |  |  |  |

Twist

速度信息

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Linear" | Vector3 | 是 | 线速度，具体格式见Format Vector3 |  |
| "Angular" | Vector3 | 是 | 角速度，具体格式见Format Vector3 |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Linear": { }, "Angular": { } } |  |  |  |  |

OdomInfo

机器人的里程信息

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | object | 是 | 头信息，具体格式见Format Header | 0 |
| ChildFrameId | char[32] | 是 | 子编号 | "laser_frame_0" |
| Pose | object | 是 | 位姿信息，具体格式见Format Pose |  |
| Twist | object | 是 | 速度信息，具体格式见Format Twist |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Header": { …}, "ChildFrameId": laser_frame_0, "Pose": {}, "Twist": {} } |  |  |  |  |

TransformInfo

转换树信息，表示两种坐标系的转换公式

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Header | object | 是 | 头信息，具体格式见Format Header |  |
| ChildFrameId | char[32] | 是 | 子编号 | "laser_frame_0" |
| Pose | object | 是 | 位姿信息，具体格式见Format Header |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Header": { … }, "ChildFrameId":"laser_frame_0", "Pose": { } } |  |  |  |  |

Illustration

RobotPoint

| 参数 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| [200,500] | 二维空间点类型 | Int32[2] 第一个元素表示点x坐标 第二个元素表示点y坐标 |

RobotPolygon

| 参数 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| [RobotPoint0, | 多边形类型 | RobotPoint[] 至少有3个元素，最多不超过20个元素，每个数组元素又是一个RobotPoint类型，按顺序表示多边形的各顶点； |
| …,RobotPointN] |  |  |

RPC

getCaps

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.getCaps" 获取机器人能力集 | "RobotSlam.getCaps" |
| params | object/null | 空 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : " RobotSlam.getCaps", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +caps | object | 空 | 能力集 |  |
| ++LaserSuported | bool | 空 | 是否支持激光导航 | true |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "caps" : { "LaserSuported" : true } } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

correctLocation

纠正机器人定位

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.correctLocation" 纠正机器人的定位位姿，设备在RobotLocationException中上报定位情况 | "RobotSlam.correctLocation" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Position | int[2] | 空 | 机器人进行重定位的搜索范围中心位置，单位: mm 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Angle | int | 空 | 偏航角,为绝对角度，单位为0.001度，-1表示不提供角度，由机器人自行定位角度 | 90000 |
| +Range | SearchRange | 否 | 机器人进行重定位的搜索范围大小 | [2, 2] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotSlam.correctLocation", "params" : "{ "Position" : [50, 100], "Angle" : 90000, "Range" : [2, 2] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +LocatedScore | int | 空 | 设备定位得分，用来判断本次纠偏的效果，取值范围0~100 | 70 |
| +Result | int | 空 | 设备重定位结果： 0:重定位成功 1:其它错误 2:没有地图导致重定位失败 3:没有激光数据导致重定位失败 4:设备不静止 5:设备当前存在过近障碍或者周围无有效特征 6:底层正在重定位 7:底层重定位服务不存在 8: 重定位服务匹配失败 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "LocatedScore" : 70, "Result" : 0 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachRawData

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.attachRawData" 订阅机器人原始数据，比如用于创建地图的.2d | "RobotSlam.attachRawData" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotSlam.attachRawData", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyRawData" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyRawData" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +time | uint64 | 空 | 系统启动以来的毫秒数 | 123 |
| +odom | int[3] | 空 | 里程计信息，3个元素的含义分别为：x坐标，单位mm；y坐标，单位mm；绝对角度，单位0.001度 | [100, 101, 1111] |
| +lidar | int[1024] | 空 | 激光雷达信息，最多1024个元素，表示每个角度的激光测距，单位mm | [100, 101, 1111] |
| +Intensities | int[1024] | 否 | 激光点云点的信号强度,对应lidar1024个点 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyRawData", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213", "time" : 123, "odom" : [100, 101, 1111], "lidar" : [100, 101, 1111], "Intensities " : [100, 101, 1111,…,500] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachRawData

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.detachRawData" 取消订阅 | "RobotSlam.detachRawData" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotSlam.detachRawData", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachLidarBarrier

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.attachLidarBarrier" 订阅激光雷达扫描到的障碍物数据，主要用于地图显示 | "RobotSlam.attachLidarBarrier" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotSlam.attachLidarBarrier", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyLidarBarrier" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyLidarBarrier" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| +Position | int | 空 | 当前机器人在地图上的位置 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Angle | uint | 空 | 当前机器人在地图上的偏航角,为绝对角度,单位为0.001度 | 90000 |
| +lidarBarrierPositions | RobotPoint[1024] | 空 | 激光扫描到的障碍点 用于描述最多1024个障碍点； | [[50,100],….] |
| +Intensities | int[1024] | 否 | 激光点云点的信号强度 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "client.notifyLidarBarrier", "callback" : 1234U, "params" : { "SerialNumber" : "DH45630213", "Position" : [50, 100], "Angle" : 90000, "lidarBarrierPositions" : [ [0,1000], [1,1001], ..., [1023,2023] ], "Intensities " : [ 100,200,300,…500] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

detachLidarBarrier

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.detachLidarBarrier" 取消订阅 | "RobotSlam.detachLidarBarrier" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotSlam.detachLidarBarrier", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getCurrentLocation

获取机器人当前的位置和所在道路轨道id。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.getCurrentLocation" 获取机器人当前的位置和所在道路轨道id | "RobotSlam.getCurrentLocation" |
| params | object/null | 空 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotSlam.getCurrentLocation", "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Position | int[2] | 空 | 位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Angle | uint | 空 | 偏航角,为绝对角度，单位为0.001度，-1表示不提供角度，由机器人自行定位角度 | 90000 |
| +GuidelineID | int | 空 | 道路导轨id，<0表示脱轨或者不在循迹导航模式 | 6001 |
| +MatchScore | uint | 否 | 当前点匹配评分 0~100 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "Position" : [50, 100], "Angle" : 90000, "GuidelineID" : 6001 "MatchScore":0, } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

assignZone

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.assignZone" 指定地图区域 | "RobotSlam.assignZone" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +ZoneName | char[32] | 空 | 区域名称(唯一性) | "zone1" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" :"RobotSlam.assignZone" "params" :{ "ZoneName":"zone1" } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

getPointCloudData

获取一帧点云数据。其获取的范围是以Position为中心， 定位激光的扫描障碍物的范围。

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.getPointCloudData" 获取定位导航激光一帧点云数据。 | "RobotSlam.getPointCloudData" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Position | int[2] | 是 | 机器人进行获取点云数据的搜索范围中心位置，单位: mm 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Angle | int | 是 | 偏航角,为绝对角度，单位为0.001度，-1表示不提供角度，由机器人自行定位角度 | 90000 |
| +Range | SearchRange | 否 | 机器人进行重定位的搜索范围大小， 单位m | [4,4] |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotSlam.getPointCloudData", "params" : "{ "Position" : [50, 100], "Angle" : 90000, "Range" : [4, 4] } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Result | int | 是 | 设备获取点云数据结果： 0:表示成功 1:其它错误 2:获取点云超时失败 3:获取位置信息失败 4:点云数据转换失败 | 0 |
| +PointCloudPositions | int[1024][32] | 是 | 激光扫描到的点云数据 用于描述最多1024个点；里面所有数据单位mm RobotPoint[1024] | [[1000,1000],…[1000,2000]¦ |
| +Position | int[2] | 是 | 设备认为合理的x、y坐标位置，单位: mm 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +Angle | int | 是 | 偏航角,为绝对角度，单位为0.001度，-1表示不提供角度，由机器人自行定位角度 | 90000 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : { "PointCloudPositions " : [ [0,1000], [1,1001], ..., [1023,2023] ], "Position" : [50, 100], "Angle" : 90000 "Result" : 0 } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachLaserScan

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.attachLaserScan" 订阅机器人激光数据，比如用于创建地图 | "RobotSlam.attachLaserScan" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotSlam.attachLaserScan", "params": { }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 262158 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "SID":262158 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method |  | 是 | "client.notifyLaserScan" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyLaserScan" |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 262158 |
| +Info | LaserScanInfo | 是 | 激光信息描述 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 扩展数据 |  |  |  |  |
| Binary Data：扫到的激光距离信息，强调信息等，在params.info中说明 |  |  |  |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "client.notifyLaserScan", "callback": 1234U, "params": { "SID":262158, "Info": }, "session": 81375, "id": 1 } Binary Data |  |  |  |  |

detachLaserScan

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.detachLaserScan" 注销上报激光数据 | "RobotSlam.detachLaserScan" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 262158 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "object": 08137, "method": "RobotSlam.detachLaserScan", "params": { "SID": 262158 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

attachOdom

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.attachOdom"订阅上报里程信息 | "RobotSlam.attachOdom" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotSlam.attachOdom", "params":null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 是 | 返回参数 | null |
| SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 262158 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "SID": 262158 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyOdom" 向客户端发送里程信息 | "client.notifyOdom" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 262158 |
| +Info | OdomInfo | 是 | 里程信息，包括头信息、子编号、空间位姿、速度 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "client.notifyOdom", "params": { "SID": 262158, "Info": }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

detachOdom

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.detachOdom"注销上报里程信息 | "RobotSlam.detachOdom" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 262158 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotSlam.detachOdom", "params": { "SID": 262158 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

attachTransform

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.attachTransform"注册tf信息 | "RobotSlam.attachTransform" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotSlam.attachTransform", "params": { }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object | 空 | 返回参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 262158 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "SID" : 262158 }, “session”: 81375, “id”: 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | “client.notifyTransform” 向客户端发送tf信息 | “client.notifyTransform” |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 262158 |
| +Info | TransformInfo[16] | 是 | tf信息数组。具体格式见TransformInfo |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "client.notifyTransform", "params": { "SID": 262158, "Info": }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

detachTransform

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.detachTransform" 注销上报tf信息 | "RobotSlam.detachTransform" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 262158 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotSlam.detachTransform", "params": { "SID": 262158 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

setScanFreq

设置上报激光的频率

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.SetScanFreq" 设置上报激光的频率 | "RobotSlam.setScanFreq" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Freq | uint8 | 是 | 激光上报的频率 | 5 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotSlam.setScanFreq", "params": { "Freq": 5 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否设置成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

setOdomFreq

设置上报里程的频率

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.SetOdomFreq" 设置上报里程的频率 | "RobotSlam.setOdomFreq" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Freq | uint8 | 是 | 里程上报的频率 | 5 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotSlam.setOdomFreq", "params": { "Freq": 5 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否设置成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

setMappingState

开始扫图或结束扫图

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.SetMappingState"开始扫图或结束扫图 | "RobotSlam.setMappingState" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +State | bool | 是 | true 开始扫图，false结束扫图 | true |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotSlam.setMappingState", "params": { "State": true }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否设置成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

setPointCloudDataSource

设置attachPointCloudData的数据源和压缩格式

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.setPointCloudDataSource" 修改attachPointCloud接口上报的数据源和数据格式 | "RobotSlam.setPointCloudDataSource " |
| params | Object | 是 | 参数 |  |
| +Compression | Object | 是 | 数据压缩，数据格式为pcl::PointXYZRGBA格式，使用pcl进行点云数据压缩 |  |
| +CompressionProfiles | enumInt | 是 | 压缩等级， 0:LOW_RES_ONLINE_COMPRESSION_WITHOUT_COLOR 分辨率1cm3，无颜色，快速在线编码 1:LOW_RES_ONLINE_COMPRESSION_WITH_COLOR:分辨率1cm3，有颜色，快速在线编码 2:MED_RES_ONLINE_COMPRESSION_WITHOUT_COLOR 分辨率5mm3，无颜色，快速在线编码 3:MED_RES_ONLINE_COMPRESSION_WITH_COLOR 分辨率5mm3，有颜色，快速在线编码 4:HIGH_RES_ONLINE_COMPRESSION_WITHOUT_COLOR 分辨率1mm3，无颜色，快速在线编码 5:HIGH_RES_ONLINE_COMPRESSION_WITH_COLOR 分辨率1mm3，有颜色，快速在线编码 | 1 |
| ++Enable | bool | 是 | 压缩比数据是否使能，如果不使能表示不修改压缩比 | True |
| +DataSourceSetting | Object | 是 | 采集数据源设置 |  |
| ++Enable | Bool | 是 | 是否使能，未使能则该项忽略，表示只设置压缩比 | true |
| ++DeviceType | Char[64] | 是 | 传感器类型，参考产品定义设备管理章节 | "Tof" |
| ++Index | int | 是 | 设备索引号，设备上从前到后从左到右递增，参考产品定义设备管理章节 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 空 | 返回参数 | null |
| +reason | int | 是 | 设置结果 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params":{ "reason":0 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

attachPointCloudData

订阅点云数据，可以使用setPointCloudDataSource接口切换数据源或修改压缩方式

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.attachPointCloudData" 订阅tofCloud数据 | "RobotSlam.attachPointCloudData" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotSlam.attachPointCloudData", "params": { "proc": 1234U }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyPointCloudData" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyPointCloudData" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| Binary Data：实时点云二进制数据，数据格式为pcl::PointXYZRGBA格式数据，需要用pcl库进行解码，大小不超过4M PointXYZRGBA 成员：float x , y, z; uint32_t rgba; 表示XYZ信息加上RGBA信息，RGBA用32bit的int型存储的。 其中 x,y,z表示三维坐标 根据摄影测量原理用rgb 表示颜色信信息，a 表示扫描角 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "client.notifyPointCloudData", "callback": 1234U, "params": { "SerialNumber": "DH45630213", }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

detachPointCloudData

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.detachPointCloudData" 取消订阅 | "RobotSlam.detachPointCloudData " |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotSlam.detachPointCloudData", "params": { "proc": 1234U }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

attachReflectorData

Request

订阅反光板或反光柱等标识物信息

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.attachReflectorData" | "RobotSlam.attachReflector" |
| params | object | 是 |  | null |
| +proc | uint32 | 是 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotSlam.attachReflector" , "params": {null "proc": 1234U }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否获取成功 | true |
| params | object/null | 是 |  | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyReflectorData" | "client.notifyReflector" |
| params | object | 是 |  | null |
| callback | uint32 | 是 | 回调函数ID | 1234U |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH-RTA-M0000" |
| +CylinderReflector | Vector3[1024] | 是 | 反光柱位置，Vector3类型，最多支持1024个 |  |
| +StripeReflectors | Vector3[1024] | 是 | 反光条位置，Vector3类型，最多支持1024个 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "client.notifyReflector" , "params": {null "SerialNumber": "C60000111111", " CylinderReflector ": [{ },…{}], " StripeReflectors ": [{ },…{}] }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

detachReflectorData

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.detachReflectorData" 取消订阅 | "RobotSlam.detachLidarBarrier" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotSlam.detachReflectorData", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachDataPhotoElectricity

本协议为订阅类attach消息的加密封装

Request

| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | RobotSlam.attachDataPhotoElectricity | RobotSlam.attachDataPhotoElectricity |
| params | object/null | 是 |  | null |
| proc |  | 是 | 回调参数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": RobotSlam.attachDataPhotoElectricity, "params": null, "proc": 1234U, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否获取成功 | true |
| params | object/null | 是 |  | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | 通知方法名 | "client.notifyDataPhotoElectricity" |
| callback | uint32 | 是 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 |  | null |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "123456789" |
| +DataPhotoElectricityInfo | object[] | 是 | 数据光电传感器位置信息 |  |
| ++Index | int32 | 是 | 数据光电ID | 2 |
| ++Coordinate | object | 是 | 光电坐标 |  |
| +++X | double | 是 | X，单位m | 0.2 |
| +++Y | double | 是 | Y，单位m | 0.3 |
| +++Z | double | 是 | Z，单位m | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "client.notifyDataPhotoElectricity" , "callback": 1234U, "params": { "SerialNumber": "123456789", "DataPhotoElectricityInfo": [{ "Index": 2, "Coordinate": { "X": 1000(mm), "Y": 2000(mm), "Z": 3000(mm) } },…{}] }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

detachDataPhotoElectricity

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotSlam.detachDataPhotoElectricity" 取消订阅 | "RobotSlam. detachDataPhotoElectricity " |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "RobotSlam. detachDataPhotoElectricity ", "params" : { "proc" : 1234U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result" : true, "params" : null "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |

attachAvoidLayerInfo

本协议为订阅类attach消息的加密封装

Request

| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 |  | RobotSlam.attachAvoidLayreInfo |
| params | object/null | 是 |  | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": RobotSlam.attachAvoidLayreInfo, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否获取成功 | true |
| params | object/null | 是 |  | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 |  | client.notifyAvoidLayerInfo |
| params | object | 是 |  |  |
| + Id | int32 | 是 | 避障ID | 1 |
| + AvoidModel | object[] | 是 | 避障分层（存在多个分层） |  |
| ++ Bottom | int32 | 是 | 层底，z轴坐标值，单位mm |  |
| ++ Top | int32 | 是 | 层顶，z轴坐标值，单位mm |  |
| ++ CarModel | object | 是 | 车体模型 |  |
| +++ Polygon | object[] | 是 | 车体模型多边形描述 |  |
| ++++ X | int32 | 是 | 多边形顶点X坐标 |  |
| ++++ Y | int32 | 是 | 多边形顶点Y坐标 |  |
| ++ SlowArea | object | 是 | 减速区 |  |
| +++ Polygon | object[] | 是 | 减速区多边形描述 |  |
| ++++ X | int32 | 是 | 多边形顶点X坐标 |  |
| ++++ Y | int32 | 是 | 多边形顶点Y坐标 |  |
| ++ StopArea | object | 是 | 急停区 |  |
| +++ Polygon | object[] | 是 | 急停区多边形描述 |  |
| ++++ X | int32 | 是 | 多边形顶点X坐标 |  |
| ++++ Y | int32 | 是 | 多边形顶点Y坐标 |  |
| ++ Ignores | object[] | 是 | 忽略区（一个分层存在多个忽略区） |  |
| +++ Polygon | object[] | 是 | 忽略区多边形描述 |  |
| ++++ X | int32 | 是 | 多边形顶点X坐标 |  |
| ++++ Y | int32 | 是 | 多边形顶点Y坐标 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": client.notifyAvoidLayerInfo, "params": { " Id": 1, " AvoidModel": [{ " Bottom": , " Top": , " CarModel": { " Polygon": [{ " X": , " Y": },…{}] }, " SlowArea": { " Polygon": [{ " X": , " Y": },…{}] }, " StopArea": { " Polygon": [{ " X": , " Y": },…{}] }, " Ignores": [{ " Polygon": [{ " X": , " Y": },…{}] },…{}] },…{}] }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

detachAvoidLayeInfo

Request

| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 |  | RobotSlam.detachAvoidLyaerInfo |
| params | object/null | 是 |  | null |
| +proc | uint32 | 是 | 回调函数id | 1234 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": RobotSlam.detachAvoidLayerInfo "params": { "proc":1234U }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否获取成功 | true |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

MountedRobot

Config

MountedRobotRunParams

	挂轨机器人正常运行和自检都需要配置速度，因此增加MountedRobotRunParams配置项包含正常运行的速度和自检的速度

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| MountedRobotRunParams | object | 是 | 挂轨机器人运行速度及自检速度配置项 |  |
| +Speed | int | 是 | 机器人正常的运行速度，单位mm/s | 300 |
| +SelfcheckSpeed | int | 是 | 机器人自检的运行速度，单位mm/s | 150 |
| +RecognitionAccuracy | int[] | 是 | 读卡器识别精度范围 第一个元素表示前进方向上接近读卡器的识别范围精度； 第一个元素表示后退方向上靠近读卡器的识别范围精度； 单位mm | [20,20] |
| 示例 |  |  |  |  |
| "MountedRobotRunParams" : { "Speed" : 300, "SelfcheckSpeed" : 150 , " RecognitionAccuracy " : [20,20] } |  |  |  |  |

MountedRobotConfig

挂轨机器人运行配置

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| MountedRobotConfig | object | 是 | 挂轨机器人配置 |  |
| +RecognitionAccuracy | int[2] | 是 | 读卡器识别精度 第1个元素表示前进方向的识别精度 第2个元素表示后退方向的识别精度 默认 [20, 20] 单位 mm | [20,20] |
| +IsRfidEnable | bool | 是 | Rfid同步是否使能，如果不使能表示关闭Rfid的同步功能 | true |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "RecognitionAccuracy": [20,20], "IsRfidEnable" : true } |  |  |  |  |

RPC

getMountedLength

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "MountedRobot.getMountedLength" 查询挂轨长度 | "MountedRobot.getMountedLength" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Type | enumint | 是 | 表示设备类型 Enumint{ 1-升降设备 2-行走设备 } | 1 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "MountedRobot.getMountedLength", "params": { "Type": 1 } "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Length | int | 是 | 挂轨长度，单位mm | 160 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "Length": 160 } "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

setCurLocation

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "MountedRobot.setCurLocation" 写位置信息 | "MountedRobot.setCurLocation" |
| params | object | 是 |  |  |
| +Location | object | 是 | 机器人的位置 |  |
| ++X | int | 是 | 水平方向的位置信息 单位：毫米 | 20 |
| ++Y | int | 是 | 垂直方向的位置信息 单位：毫米 | 30 |
| ++Angle | int | 是 | 角度信息 单位：千分之一度 | 90000 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| Id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "MountedRobot.serCurLocation", "params": { "Location": { "X": 20, "Y": 30, "Angle": 90000 } }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 表示是否成功 | true |
| params | object | 是 |  |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

attachLocation

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "MountedRobot.attachLocation" 订阅位置信息上报 | "MountedRobot.attachLocation" |
| params | object | 是 |  |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "MountedRobot.attachLocation", "params": {}, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 262158 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| Id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "SID": 262158 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyLocation" 向客户端发送位置信息 | "client.notifyLocation" |
| params | object | 是 |  |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 262158 |
| +Location | object | 是 | 机器人位置信息 |  |
| ++X | int | 是 | 水平方向的坐标 单位：毫米 | 20 |
| ++Y | int | 是 | 垂直方向的坐标 单位：毫米 | 30 |
| ++Angle | Int | 是 | 角度信息 单位：千分之一度 | 90000 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "client.notifyLocation", "params": { "SID": 262158, "Location": { "X": 20, "Y": 30, "Angle": 90000 } } } |  |  |  |  |

detachLocation

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method |  | 是 | "MountedRobot.detachLocation" 注销位置信息上报 | "MountedRobot.detachLocation" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID | 262158 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "MountedRobot.detachLocation", "params": { "SID": 262158 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

setMountedLength

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "MountedRobot.setMountedLength" 设置挂轨长度 | "MountedRobot.setMountedLength" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Type | enumint | 是 | 表示设备类型 Enumint{ 1-升降设备 2-行走设备 } | 1 |
| +Length | uint32 | 是 | 挂轨长度，单位mm | 160 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "MountedRobot. setMountedLength ", "params": { "Type": 1 "Length":160 } "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 是 |  |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

RobotAreaManager

RPC

addSlowdownArea

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotAreaManager.addSlowdownArea" 添加减速区域 | "RobotAreaManager.addSlowdownArea" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Area | object | 是 | 减速区域信息 |  |
| ++Name | char[32] | 是 | 减速区域名称 添加重复的减速区域，则对原来的减速区域进行修改 | "xyz" |
| ++Speed | int | 是 | 减速区域限定速度，单位mm/s | "100" |
| ++Point | Point[8] | 是 | 减速区域范围, 坐标单位mm |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotAreaManager.addSlowdownArea", "params": { "Area": { "Name": "xyz", "Speed": 100, "Point": [[50, 60], [150, 160], …] } } "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | null | 是 | 返回参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

deleteSlowdownArea

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotAreaManager.deleteSlowdownArea" 删除减速区域 | "RobotAreaManager.deleteSlowdownArea" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Name | char[32] | 是 | 减速区域名称 | “xyz” |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotAreaManager.deleteSlowdownArea", "params": { "Name" : "xyz" }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object/null | 是 | 返回参数 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

getSlowdownArea

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotAreaManager.getSlowdownArea" 获取减速区域。 当减速区域名称不存在返回失败； 当不指定减速区域(空字符串)，返回全部的减速区域信息 | "RobotAreaManager.getSlowdownArea" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| Name | char[32] | 是 | 区域名称 | "xyz" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotAreaManager.getSlowdownArea", "params":{ "Name" : "xyz" }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Area | object[] | 是 | 减速区域信息； |  |
| ++Name | char[32] | 是 | 减速区域名称 | "xyz" |
| ++Speed | Int | 是 | 减速区域限定速度，单位mm/s | "100" |
| ++Point | Point[8] | 是 | 减速区域范围 |  |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "Area": [{ "Name": "xyz", "Speed": 100, "Point": [[50, 60], [150, 160], …] }…{}] }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

RobotCustom

Config

CloseSecuritySensor

	部分避障关闭配置

部分避障关闭配置

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| Enable | Bool | 是 | 关闭部分传感器使能开关（平台会通过开关进行配置值修改） | true |
| SensorControl | object[] | 是 | 是一个数组，描述那些区域，那些传感器需要关闭 |  |
| +PointArea | object[] | 否 | 避障传感器设置区域对应多边形的顶点集合 |  |
| ++X | int | 空 | X轴绝对坐标,单位为mm | -9999 |
| ++Y | int | 空 | Y轴绝对坐标,单位为mm | -9999} |
| +SensorLists | object[] | 是 | 是一个数组，描述那几类传感器，那个传感器要关闭 |  |
| ++Type | Uint32 | 空 | 避障传感器类型 | 1：IO避障激光 2：数据避障激光 3：tof避障传感器 4：导航激光激光 5：测距光电传感器 6：超声波传感器 7：视觉传感器 8：触发式光电传感器 9：realsense传感器 10：保留字段 |
| ++IndexList | Int32[] | 空 | 传感器id | 传感器id,只有一个时为默认0, 多个时从上到下,从左到右的顺序排序 |
| 示例 |  |  |  |  |
| "CloseSecuritySensor" { " Enable " : true " SensorControl " : [ { "PointArea":[ {"X" : -9999, "Y" : -9999}，……{} ]， "SensorLists" :[ {" Type " : 0， "IndexList":[0,1,3]}, ..{} ] }, {…} ] } |  |  |  |  |

Event

RobotSecurityWeakness

机器人部分避障关闭事件。

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Event Code | "RobotSecurityWeakness" |  |  |  |
| Event Action | Start/Stop |  |  |  |
| Event Index | 无意义 |  |  |  |
| Event Paramter |  |  |  |  |
| Event Data |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| +Position | Int[2] | 空 | 位置 二维空间点类型 第一个元素表示点的x坐标； 第二个元素表示点的y坐标； | [50, 100] |
| +SensorLists | Object[] | 是 | 是一个数组，描述那几类传感器，那个传感器要关闭 |  |
| ++Type | Uint32 | 空 | 避障传感器类型 | 1：IO避障激光 2：数据避障激光 3：tof避障传感器 4：导航激光激光 5：测距光电传感器 6：超声波传感器 7：视觉传感器 8：触发式光电传感器 9：realsense传感器 10：保留字段 |
| ++IndexList | Int32[] | 空 | 传感器id | 传感器id,只有一个时为默认0, 多个时从上到下,从左到右的顺序排序 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Code" : "RobotSecurityWeakness" "Action" : "Start/Stop" "Index" : 无意义 "EventHandler" : NULL "Data" : { "Position" : [50, 100], "SensorLists" :[ {" Type " : 0， "IndexList":[0,1,3]}, ..{} ] } } |  |  |  |  |

RobotFileManager

Illustration

FileType

资源类型

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| "Picture" | 图片 |
| "ShelfTemplate" | 模板配置文件 |
| "Security" | 安全配置文件 |

RPC

getVersions

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFileManager.getVersions" 获取版本信息 | "RobotFileManager.getVersions" |
| params | object/null | 是 | 接口参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotFileManager.getVersions", "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +Versions | object[64] | 是 | 任务状态，最大支持64个下载项目 |  |
| ++FileType | char[32] | 是 |  | "ShelfTemplate" |
| ++Version | char[32] | 是 |  | "1.0" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| Id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "Versions": [{ "FileType": "Template", "Version": "1.0" },…{}] }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

setUrl

下发url，设备通过url下载资源

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFileManager.setUrl" 下发URL,从此地址下载文件 | "RobotFileManager.setUrl" |
| params | Object[] | 是 | 参数 |  |
| +Url | char[256] | 是 | 文件下载地址http URL，采用token方式保证安全 | http://10.35.82.160:8888/load/DH-RTA/5598.json?token=H0HMDU |
| +FileName | char[128] | 是 | 文件名称 | SecurityConfig.json |
| +MD5 | char[128] | 是 | 文件MD5 | "f38ad920" |
| +FileType | char[32] | 是 | 文件类型 详见FileType | " ShelfTemplate" |
| +Version | char[32] | 是 | 版本号 | "12345678" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotFileManager.setUrl", "params": [ { "Url": http://10.35.82.160:8888/load/DH-RTA/5598.json?token=H0HMDU, "FileName": "SecurityConfig.json", "MD5": "f38ad920", "FileType": "ShelfTemplate", "Version": "12345678" },…,{ } ], "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

attachReportInfo

上报结果信息

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFileManager.attachReportInfo 订阅下载文件的结果信息 | "RobotFileManager.attachReportInfo" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +ClientID | char[32] | 否 | 客户端标示符， 用来区分不同客户端的调用，唯一 | "aa:bb:cc:11:22:33" |
| +Support | char[8] | 否 | Ack 支持重传,做自动确认 其他不支持，默认不支持 | "Ack" |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotFileManager.attachReportInfo", "params": { "ClientID": "aa:bb:cc:11:22:33", "Support": "Ack", "proc": 1234U }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyReportInfo" 向客户端发送订阅的消息 | "client.notifyReportInfo" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 |  |
| +ReportInfo | object | 是 |  |  |
| ++ReportID | char[32] | 是 | 上报消息ID，唯一 | "152358842564" |
| ++FileType | char[32] | 是 | 文件类型 | "Template" |
| ++Status | char[32] | 是 | 结果状态 "Succeeded" "Failed" | Succeeded |
| ++Reason | char[32] | 是 | 失败原因 "MD5NotMatch" "InvalidUrl" | "InvalidUrl" |
| +SerialNumber | char[32] | 是 | 序列号 | "DH45630213" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "client.notifyReportInfo", "callback": 1234U, "params": { ReportInfo : { "ReportID": "152358842564", "FileType": "ShelfTemplate", "Status": "Success", "Reason": "" }, "SerialNumber": "DH45630213", }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

detachReportInfo

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFileManager.detachReportInfo" 取消订阅 | "RobotFileManager.detachReportInfo" |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotFileManager.detachReportInfo", "params": { "proc": 1234U }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否调用成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

confirmReport

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFileManager.confirmReport" 结果确认接口 | "RobotFileManager.confirmReport" |
| params | object | 是 | 参数 |  |
| +ReportID | char[32] | 是 | 上报结果ReportID | "152358842564" |
| +FileType | char[32] | 是 | 文件类型 | "ShelfTemplate" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotFileManager.confirmReport", "params": { "ReportID": "152358842564", "FileType": "ShelfTemplate" }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，表示是否成功。设备收到确认回复true，没有false情况。 | true |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

uploadFile

因本接口只有在一次性上传时，才是总长度，则在上传之前，设备无法获取总长度，所以该接口不建议上传大小超过10MB的大文件

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 |  |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| object | uint32 | 是 | 文件管理实例ID | 08137 |
| method | char[] | 是 | "RobotFileManager.uploadFile" 上传文件 | "RobotFileManager.uploadFile" |
| params | object | 是 |  |  |
| +FileName | char[128] | 是 | 文件名称 | "Template.json" |
| +FileLength | uint | 是 | 文件长度,单位：字节 一次性上传表示总长度 Begin/End时为0 Uploading时为这次分包数据长度 | 124879 |
| +Path | char[256] | 是 | 文件上传路径,无该字段保存在设备定义的路径 | "/user/data/AudioFiles" |
| +Status | char[12] | 是 | 文件传输状态，文件分段传输时区分开始和结束。后增字段，无此字段表示文件一次上传完成 Begin,标识上传开始，不带数据 Uploading,分包上传，带数据 End 标识上传结束，不带数据 | "Begin" |
| +MD5 | char[128] | 是 | 文件MD5校验值，Status为End时需要包含MD5 | "12345678" |
| +FileType | char[64] | 是 | 上传的文件类型 "Fonts"：字库文件 | "Fonts" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 扩展数据 |  |  |  |  |
| Binary Data |  |  |  |  |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "object": 08137, "method": "RobotFileManager.uploadFile", "params": { "FileName": "Template.json", "FileLength": 124879, "Path": "/user/data/AudioFiles", "Status": "Begin", "MD5":"12345678", "FileType": "Fonts" }, "session": 81375, "id": 1 } Binary Data |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 表示是否成功 | true |
| params | object | 空 | 返回参数 |  |
| +Details | object | 否 | 失败原因 |  |
| ++Reason | int | 否 | 错误原因 0: 未知原因 1: 文件个数超出 2: 文件存储空间已满 3: 该文件太大 4: 无效的文件类型 5: 没有上传权限 6: 文件命名异常 7: 文件名太长 8: 文件名已经存在 9: 校验失败 | 0 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": { "Details": { "Reason": 0 } }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

attachFileLoadState

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFileManager.attachFileLoadState" 注册上传下载文件状态观察接口 | "RobotFileManager.attachFileLoadState" |
| params | object | 是 |  |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotFileManager.attachFileLoadState", "params": { "proc": 1234U }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyFileLoadState" 向客户端发送状态 | "client.notifyFileLoadState" |
| callback | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +Method | char[32] | 空 | 操作方法 上传文件"uploadFile" | "uploadFile" |
| +Path | char[256] | 空 | 保存在设备端的文件路径 | "/mt/recordAnalyse/RecordAnalyse1.dav" |
| +State | char[32] | 空 | 上传下载状态 enumchar[32]{ "Preparing": 等待上传下载 "Loading": 上传下载中 "Succeeded": 上传下载完成 "Failed": 上传下载失败 "Cancelled": 上传下载取消 } | "Loading" |
| +FileType | char[32] | 是 | 文件类型 | "ShelfTemplate" |
| +progress | uint8 | 空 | 当前文件上传下载进度，百分比 | 45 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "client.notifyFileLoadState", "callback": 1234U, "params": { "Method": "uploadFile", "FilePath": "/mt/recordAnalyse/Template.json", "State": "Loading", "FileType": "ShelfTemplate", "Progress": 45 }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

detachFileLoadState

Request

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotFileManager.detachFileLoadState" 注销上传下载文件状态观察接口 | "RobotFileManager.detachFileLoadState" |
| params | object | 是 |  |  |
| +proc | uint32 | 空 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "RobotFileManager.detachFileLoadState", "params": { "proc": 1234U }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 表示是否成功 | true |
| params | object/null | 空 | 返回参数 | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

RobotAccess

  - Config

    - RobotGatewayAccess

| 软件规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| RobotGatewayAccess | object | 是 | 客户平台（非华睿平台）机器人网关接入配置 |  |
| +Enable | bool | 是 | 是否使能第三方平台接入，使能时修改DVRIP默认配置，本地业务主动注册到网关模块。 | true |
| +LocalAccess | object | 是 | 本地模块接入网关配置 |  |
| ++Address | char[40] | 是 | 网关模块对内ip | "127.0.0.1" |
| ++Port | uint | 是 | 端口号 | 0 |
| +RegisterServer | object | 是 | 主动注册配置 |  |
| ++Enable | bool | 是 | 三方平台主动注册使能 | true |
| ++Address | char[40] | 是 | 三方平台服务器ip或网络名称 | "10.35.81.22" |
| ++Port | uint | 是 | 端口号 | 123 |
| ++HeartbeatCycle | int | 是 | 心跳周期 心跳周期，单位ms | 10 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable": true, "LocalAccess": { "Address": "127.0.0.1", "Port": 0 }, "RegisterServer": { "Enable": true, "Address": "10.35.81.22", "Port": 123, "HeartbeatCycle": 10 } } |  |  |  |  |

ThirdPlatform

机器人三方平台对接协议

| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| ThirdPlatform | object | 是 | 三方协议对接 |  |
| +Enable | bool | 是 | 三方平台对接使能，打开后自动关闭华睿平台对接配置 | false |
| +CloverPlatform | object | 是 | 四叶草平台配置 |  |
| ++RegisterServer | object | 是 | 四叶草协议主动注册地址 |  |
| +++Enable | bool | 是 | 主动注册使能 | false |
| +++Address | char[64] | 是 | ip地址或网络名 | "10.11.12.13" |
| +++Port | uint16 | 是 | 端口号 | 3002 |
| ++AccessProtocol | object | 是 | 接入配置 |  |
| +++ProtocolType | enumint | 是 | 协义类型 Enumint{ 0: Udp 1: Tcp 2: Http 3: Mq 4: Other } | 0 |
| +++LocalPort | uint16 | 是 | 本地端口 | 9007 |
| +++AccessMethod | enumint | 是 | 接入方式 Enumint{ 0: client 1:server } | 0 |
| +++Encrypt | object | 是 |  |  |
| ++++Enable | bool | 是 | False 不使能 true 加密使能 | false |
| ++++EncryptMethod | enumint | 是 | 加密方式 Enumint{ 0: no 1:ebdh 1: xxx } | 0 |
| +++Version | uint32 | 是 | 协义版本号 | 0 |
| ++Vendor | uint32 | 是 | 设备厂商id | 1 |
| ++StateReport | object | 是 | 状态上报配置 |  |
| +++Interval | uint32 | 是 | 状态上报周期，单位ms | 200 |
| +++Distance | uint32 | 是 | 距离上报，移动超过此距离上报，单位mm | 100 |
| +++Angle | uint32 | 是 | 设备旋转角度超过范围后上报，单位1/1000度 | 100 |
| ++BatteryInfoReport | object | 是 | 电池信息上报配置 |  |
| +++BatteryInterval | uint16 | 是 | 电池信息上报周期，单位ms | 200 |
| ++CodeInfoReport | object | 是 | 地码信息上报配置 |  |
| +++Enable | bool | 是 | 地码信息上报开关，false-不上报，true-上报 | false |
| ++Alarm | object | 是 | 告警服务器配置 |  |
| +++IP | char[64] | 是 | ip地址或网络名 | "10.11.12.13" |
| +++Port | uint16 | 是 | 告警服务器端口 | 3002 |
| ++PlatformCaps | object | 是 | 平台能力配置 |  |
| +++AdvanceTask | uint8 | 是 | 是否支持提前下发任务， 0-不支持(平台不配置认为不支持)，1-支持 | 0 |
| +++RotateWithoutLock | uint8 | 是 | 是否支持旋转不需要向平台申请锁格，0-不支持(平台不配置认为不支持)，即需要锁格1-支持(平台下发任务导致的旋转，不需要向平台申请锁格) | 0 |
| +5050 | object | 是 | 5050协议 |  |
| ++RegisterServer | object | 是 | 5050协议主动注册地址 |  |
| +++Enable | bool | 是 | 对接使能 | false |
| +++Address | char[64] | 是 | ip地址或网络名 | "10.11.12.13" |
| +++Port | uint16 | 是 | 端口 | 3002 |
| ++Vendor | char[64] | 是 | 厂商信息 | "IRAYPLE" |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "Enable": false, "CloverPlatform": { "RegisterServer": { "Enable": false, "Address": "10.11.12.13", "Port": 3002 }, "Vendor": 1, "StateReport": { "Interval": 200, "Distance": 100, "Angle": 100 }, "Alarm": { "IP": 1512123321, "Port": 3002 }, "PlatformCaps": { "AdvanceTask": 0, "RotateWithoutLock": 0 } }, "5050": { "RegisterServer": { "Enable": false, "Address": "10.11.12.13", "Port": 3002 }, "Vendor": "IRAYPLE" } } |  |  |  |  |

RobotRequest

  - RPC

attachRobotRequest

本协议为订阅类attach消息的加密封装，设备主动请求消息订阅

Request

| 权限 | 无权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | RobotRequest.attachRobotRequest | Robot.attachRobotRequest |
| params | object | 是 |  | null |
| +ClientID |  | 是 | 客户端标示符， 用来区分不同客户端的调用，唯一 | "aa:bb:cc:11:22:33" |
| +proc |  | 是 | 回调函数ID | 1234U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": , "params": {null "ClientID": "aa:bb:cc:11:22:33", "proc": 1234U }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Response Success

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result | bool | 是 | 返回值，是否获取成功 | true |
| params | object/null | 是 |  | null |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "result": true, "params": null, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Notification(server2client)

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | "client.notifyRobotRequest" | "client.notifyRobotRequest" |
| callback | uint32 | 是 | 回调函数ID | 1234U |
| params | object | 是 | 返回参数 | null |
| +RequestType | char[64] | 是 | 请求消息类型; "getChargeStationState", "controlChargeStation", "getShelfModel" | "getChargeStationState" |
| +RequestID | uint32 | 是 | 请求ID，与平台回复匹配 | 123 |
| +getChargeStationState | object | 是 | 获取充电桩状态请求参数 |  |
| ++IP | char[32] | 否 | 对应充电桩IP | "10.10.10.10" |
| ++SN | char[64] | 否 | 对应充电桩序列号 | "12345678" |
| +controlChargeStation | object | 是 | 控制充电桩 |  |
| ++IP | char[32] | 是 | 对应充电桩IP | "10.10.10.10" |
| ++SN | char[64] | 否 | 对应充电桩序列号 | "12345678" |
| ++Action | char[64] | 是 | 充电桩操作 "Start" 充电对接开始 "Finish" 结束充电 "Dock" 单独对接，不放电 "Charge" 通知放电 | "Start" |
| +getShelfModel | object | 是 | 获取货架模型 |  |
| ++Code | char[] | 是 | 货架二维码，根据货架二维码查询货架模型 | "12345" |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": "client.notifyRobotRequest", "callback": 1234U, "params": {null "RequestType": "getChargeStationState", "RequestID": 123, "getChargeStationState": { "IP": "10.10.10.10" }, "controlChargeStation": { "IP": "10.10.10.10", "Action": "Start" }, "getShelfModel ": { "Code": "12345" } }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

Notification(client2server) platformResponse

| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | char[] | 是 | RobotRequest.Response |  |
| result | bool | 是 | 返回值，是否获取成功 | true |
| Reason | uint32 | 是 | 1 请求不支持 2 请求获取超时 | 1 |
| params | object | 是 |  | null |
| +RequestID | uint32 | 是 | 请求ID，和上报的请求对应 | 123 |
| +getChargeStationState | object | 是 | 获取充电桩状态返回值 |  |
| ++State | char[] | 是 | "Idle" 空闲 "Docked" 已对接 "InCharging" 充电中 "Fault"' 故障 "Offline" 离线 "Porrect" 充电触头伸出中 "InitNotFinish" 初始化中 |  |
| +controlChargeStation | object | 是 | 控制充电桩结果 |  |
| ++Result | bool | 是 | 控制结果 | true |
| ++getShelfModel | object | 是 | 获取货架模型 |  |
| ++ModelID | int32 | 是 | 模型id | 1 |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method": , "result": true, "Reason": 1, "params": {null "RequestID": 123, "getChargeStationState": { "State": }, "controlChargeStation": { "Result": true, "getShelfModel": { }, "ModelID": 1 } }, "session": 81375, "id": 1 } |  |  |  |  |

detachRobotRequest

Request

| 权限 | admin权限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | 举例 |
| method | char[] | 是 | "RobotRequest.detachRobotRequest" 退订机器人货叉状态信息 | "Robot. detachRobotRequest " |
| params | object | 是 | 接口参数 |  |
| +SID | uint32 | 是 | 订阅ID号 | 13036U |
| session | uint32 | 是 | 服务器分配的id | 81375 |
| id | uint32 | 是 | 会话id,最小值为1 | 1 |
| 示例 |  |  |  |  |
| { "method" : "Robot. detachRobotRequest", "params" : { "SID" : 13036U } "session" : 81375, "id" : 1 } |  |  |  |  |