调度算法现场问题及解答

Q1：被未知货架阻挡

常见原因：

- 货架高度<设备高度(设备高度：客户端中设备型号配置中设备高度。货架高度：客户端中货架型号配置中货架高度)。答：根据实际情况修改设备高度或货架高度

- 货架角度摆错，导致设备无法驶出货架。答：维护货架在客户端货架配置修改货架角度，并确认现场货架角度是否修正

- 货架角度正确的情况下，负载内宽<设备宽度 答：1.检查客户端中货架型号配置货架腿长是否为实际腿长。

- 设备宽度+2*运动阈值与货架长度-2*腿长相差过于极限，答：可以适当修改运动阈值，4.0客户端在设备型号配置中该设备型号详情精度参数中适当改小规划距离精度

- 个别情况需要开启是否允许负载设备穿过货架区的配置项：DPL_AUTO_ALLOWLOADVEHICLEPASSPOD=1 TAL_AUTO_ALLOWLOADVEHICLEPASSPOD=1；

以及是否允许空载设备穿过栈板区

DPL_AUTO_ALLOWUNLOADVEHICLEPASSPALLET=1

答：DPL_AUTO修改位置在 /main/app/rtpsp-(区域号)/properties/application. Properties  TAL_AUTO修改位置在/main/app/rtpsa-(区域号)/properties/application. Properties

Q2：设备去较远处的休息区

常见原因：

- 该设备设置了指定休息区，指定休息区在较远处 答：根据现场运行情况调整指定休息区

- 休息区优先级设置不同，远处的休息区优先级高 答：将休息区优先级设为相同

- 近的休息区已经被其他车选择或者已经是其他任务的终点

- 地图中等待区优先级相同的情况下优先分配货架区下面的等待点，例如：近处的为工作台下面的等待点，远处的为货架区下面的等待点则会去较远处货架区下面的等待点  答：若经常出现去远处货架区休息的情况可以提高近处工作台等待区优先级

Q3：被充电车阻挡

常见原因：

- 线上配置了跟车距离导致，答：去除充电区附近来向路线的跟车距离（地图线属性中是否考虑跟车距离改成否）或改小跟车距离(客户端配置管理区域管理中对应型号的运行间距)

- 距离充电区较近的位置设置了一个不必要的休息区，导致设备回休息区会检测到充电车。答：去掉距离充电区较近处的休息区或将休息区和充电点设定在同一个节点(额外类型添加等待区)。

Q4：目标点设备角度或负载角度不可达

常见原因：

- 目标点前序线上设备行进方向配置与任务指定设备角度不符 答：根据现场情况修改设备行进方向为不限或修改任务模板

- 托盘不可转或小货架不可单独旋转的情况下，目标点前序线上设置了设备行进方向，这种情况已经固定了负载角度，答：查看目标点货架角度是否配错，或将设备行进方向改为不限

- 目标点前弧线出入弧角度或行进方向配错 答：根据现场情况修改出入弧角度或行进方向，大部分情况为出入弧角度设置正确行进方向错误，注意不可转点时入弧角度要和前序路线相切（即和前序路线角度相同或相差180°）。

- 维护货架的场景下修改地图后没有对齐货架位置 答：客户端重新绑定货架位置

Q5：两点之间不可达

常见原因：

- 不能走弧线：答：客户端配置管理-区域配置里修改对应车型负载或空载状态下未配置可以支持弧线运行

- 地图中关键点位为货架不可转点，线上配置了其他货架角度。例如设备当前所背货架为90度，点上为货架不可转点，线上配置了货架角度为270度。答：若线上配置货架角度正确则将该节点改为货架可旋转点

- 地图中关键路中间有虚拟货架未清除 答：客户端中清除该虚拟货架位置

- 地图中关键节点被设为禁行区 答：大概率误设禁行区，删除相关的禁行区

- 地图中关键线上的仅空载，仅负载配置有误 答：关键节点的仅空载，仅负载出现问题，在地图中更改或改为不限

- 牵引设备执行负载任务，最大原地转弯角度为50度，地图中存在夹角为90度的必经路，答：需将夹角为90度必经路改为弧线。

- 地图中关键弧线入弧角度与设备当前角度不同，且设备从当前位置至入弧点均是设备不可转点 答：增加设备可转点或修改弧线入弧角度

Q6：设备停在路上没去休息区

常见原因：

- 只有少数空闲的等待点时排查空闲等待点附近是否有设备关机或异常设备没有解除预占的情况 答：将关机设备或异常设备解除预占

- 休息区已被其他车占用或者是其他任务的终点

- 设备一开机便处于禁行区内 答：将误设禁行区删除

- 个别情况3.0版本指定休息区的设备不能去普通休息区，故没有回休息区。4.0版本指定休息区不足时可以去其他可停留的普通休息区。 答：3.0版本增加指定休息区

Q7：起点后续连通性无法满足

常见原因：

- 现场为维护货架的场景下，任务会根据实际的货架角度生成起点货架角度。人为摆放或其他原因货架角度摆为其他角度（非指定角度），且后续线上都有货架角度限制。答：维护货架在客户端货架配置修改货架角度，并确认现场货架角度是否修正

- 起点后续线上的小车行进方向配置或货架角度限制有误 答：地图中更改设备行进方向或修改货架角度限制

- 起点设备或负载角度偏移超过阈值，且为设备或负载不可转点。答：可根据实际情况放大阈值

- 个别情况起点后续线上需要配置后退，但区域配置里该车型配置了不支持后退 答：区域配置里该车型配置是否支持后退改为支持前进优先或支持效率优先

Q8：一开始规划绕路路线

常见原因：

- 路线设置代价权重 答：路线的代价权重越高，就相当于该路线距离越长。改小不绕路路线的代价权重

- 不绕路路线的关键弧线出入弧角度配错，导致规划绕路路线 答：更正关键弧线出入弧角度或弧线设备行进方向

- 不绕路的路线关键点位在禁行区内 答：确认该禁行区是否误设，若为误设删除该禁行区

Q9：个别不派车情况

常见原因：

- 到达任务点的线上设备行进方向与任务下发的设备到任务点的设备角度冲突 答：若设备行进方向为按要求设置则修改任务模板。若任务模板正确则修改设备行进方向

- 地图中关键节点连接线上仅空载，仅负载设置冲突 答：检查是否设置错误，若为误设仅空载仅负载修改为不限

Q10：货架未按要求角度运行

常见原因：

- 地图配置要求角度的货架类型与设备所背的货架类型不一致 答：地图中增加该货架类型的货架角度限制

Q11：宽度足够的两条平行线两个方向来车不可同时通过形成死锁

常见原因：

- 设备模型中机器人宽度方向车头到旋转中心点的距离turnPointWidth 不是机器人宽度的一半导致两个方向设备不可同时通过 答：客户端中设备型号配置将该型号的旋转中心至车宽方向的距离改为车宽的一半

Q12：头对头库位死锁或被对向库位货架阻挡，设备在路口点被路口对面货架区货架或设备阻挡

常见原因：

- 线上配置了非必要的前跟车距离，检测到较远处的设备或货架。答：需要去除非必要线上的跟车，如路口处，头对头库位的线上

Q13：后续任务检测危险或规划失败

常见原因：

- 检查禁行区。终点在禁行区，或必经路在禁行区（该类情况也会出现在被未知原因阻挡） 答：若为误设禁行区，删除该禁行区

- 路线上小车行进方向设置存在冲突，例如（1）前一段线上配置前进，后一段线上配置后退且点上不可转。（2）进出任务点都设置小车行进方向为前进，且任务点不可转  答：检查并修改小车行进方向或将关键点设为设备可转点

- 个别情况需要开启是否允许负载设备穿过货架区的配置项：DPL_AUTO_ALLOWLOADVEHICLEPASSPOD=1 TAL_AUTO_ALLOWLOADVEHICLEPASSPOD=1；

以及是否允许空载设备穿过栈板区

DPL_AUTO_ALLOWUNLOADVEHICLEPASSPALLET=1

答：DPL_AUTO修改位置在 /main/app/rtpsp-(区域号)/properties/application. Properties  TAL_AUTO修改位置在/main/app/rtpsa-(区域号)/properties/application. Properties

- 地图中关键点位如路口点未设置设备可转或货架可转  答：路口点等关键点位根据现场情况设为货架可转或设备可转

Q14：终点无可用联通性

常见原因：

- 任务终点的前序路线上设置了仅空载或仅负载  答：检查仅空载仅负载是否设错或误设，若误设更改为不限。若未设错则检查任务模板

Q15：无法跨区域

常见原因：

- 电梯状态为离线或出入口点不可用（被禁用）规划失败 答：检查电梯及出入口点的状态

- 地图路线中设置仅空载仅负载分配库规划失败 答：按现场流程修改仅空载仅负载设置

Q16：任务选不到车或选到较远处的设备

常见原因：

- 候选设备中设备跟任务起点在同一区域不在同一个子图中 答：检查任务指定的候选设备是否有误

- 选到远处的设备 答：任务为指定设备或候选设备在较远处，近处的空闲设备不是指定设备或候选设备

Q17：RCS选点任务相关

常见问题：

- RCS选点任务不换点 答：RCS选点任务换点需要有不唯一的目标点，换点逻辑为设备需运行至目标点TAL_AUTO_RCSFARDIS配置的距离内若目标点容量已满则进行换点，默认距离为20m，检查目标点是否有容量更新及TAL_AUTO_RCSFARDIS，TAL_AUTO_RCSDISCTL配置项

Q18：按时间顺序分派设备常用配置项配置方式

答：分配库中修改以下配置项。/main/app/rtpsa-areaId/properties/application.properties

(areaId为区域id，区域id一般和导出地图的后缀数字相同，跨区域时为多个子区域按逗号组合的名称，可以通过指令ll –tr 先查看/main/app/下的目录来确认)。

配置文件参数：

TAL_AUTO_TSKSCORE_DISTANCESLICE=1000

//任务分配距离片（多少距离为1分）单位：mm。>0，配置参数

TAL_AUTO_TSKSCORE_TIMESLICE=1

//单位分配时间片（时间）单位：s。>0，配置参数

TAL_AUTO_TSKSCORE_TIMESCORE=100

//单位分配时间片分支。>0 && < 最大分配时间分值，配置参数

TAL_AUTO_TSKSCORE_MAXTIMESCORE=50000000

//最大分配时间分值。>0，配置参数

修改后不用重启

收到任务时按任务目标分数优先派车：

分配目标分数=优先级分数+持续时间分数-距离代价分数。

上述配置为1分等价于1m，1秒100分，所以按秒能区分1000m的距离。

最大饱和分值为50000000，50000000/100/60/60 ~138小时左右，对138小时内的任务都可以生效，超过的则饱和无区别。

Q19：换车问题常见配置项

首先，针对原设备，换车距离乘以换车因子的值 如果原设备在这个距离外才会有正常情况换车，其次，针对新设备，在TAL_AUTO_CHANGE_VEH_DIS范围内的节点上存在设备

int changeLoadVehMode = 1; //TAL_AUTO_CHANGE_LOAD_VEH_MODE 开启负载换车模式 0 不开启 1开启负载换车
int changeVehMode = 3; //TAL_AUTO_CHANGE_VEH_MODE 开启换车模式 0 不开启 1开启异常情况换车 2开启正常情况换车 3 开启异常和正常情况换车
int vehErrStaTime = 400; //TAL_AUTO_VEH_ERR_STA_TIME 设备异常情况持续时间，用于换车
int ChV_VehTimes = 2; //TAL_AUTO_CHV_VEH_TIMES 空车移动任务每个设备换车次数
int ChV_TskTimes = 3; //TAL_AUTO_CHV_TSK_TIMES 空车移动任务换车次数
double changeVehDis = 12; //TAL_AUTO_CHANGE_VEH_DIS 配置单位mm 空车移动任务正常换车距离(半径) 单位m
double changeVehCoe = 2; //TAL_AUTO_CHANGE_VEH_COE 空车移动任务正常换车倍数，大于1

调度算法相关日志拉取

一般现场遇到无法解决的问题，且通过客户端、地图、回放工具无法分析出问题时往往需要研发分析日志，反馈时需要尽量提供的信息有：设备id、任务id、时间点、问题描述（预期现象、实际现象，越具体、清晰越好），日志（当不方便远程时），地图（当不方便远程时），设备模型参数（当不方便远程时，部分问题需要）。

- 算法日志位置：下载方式根据现场实际使用的软件自行选择。Xshell一般直接使用sz+文件名的方式直接下载。

- 连接服务器

- 获取出现问题的区域id号{areaId}，选择一个区域后在客户端点击下载地图文件，文件名所带的数字为区域id号。

- 输入cd /main/app/rtpsp-{areaId}/DPL_log （其中i替换成区域id号）

注：对于算法的日志分两大类，任务分配类和调度规划类。以常用的调度规划类为例。

- 输入ll可以查看该目录下所有文件，找到dis_log开头的文件或者最新的disxxx{areaId}.log文件。

同理最好将该文件夹下的version.txt、vehinfo_{areaId}.txt{.n}、loadinfo_{areaId}.txt{.n}及/main/app/rtpsp-{areaId}/Map_log的initmap_{areaId}.txt{.n}及/main/app/rtpsp-1/properties下的application.properties

都下载下来，避免需要时再次下载。

- 根据问题时间点选取对应的日志，每一行的时间表示该日志保存的时间，因此每次选取的日志应为问题时间点后的第一个日志。比如问题发生时间点为10月18日08：30，那么应该选择dis_log_202110180849_39.gz这个日志，命令行输入sz dis_log_202110180849_39.gz即可下载。如果问题是一个持续性的过程，需要把前几个日志也一起拷贝下来。

- 如果是分配库的问题（比如任务分配不到小车），则需要从分配库目录拷贝日志，分配库日志地址为cd /main/app/rtpsa-i/TAL_log（其中i替换成区域id号），选择tal_log开头的文件，具体选择哪一个与（4）中一致。

配置项修改：

现场遇到一些问题或者有特殊需求时可能需要修改配置项来开启或者关闭一些功能。下面介绍下修改方法和常用配置项：

- 修改方法

- 连接平台rtps所在的服务器输入cd /main/app/rtpsp-i/properties （其中i替换成区域id号），如果是分配库的配置项则目录为/main/app/rtpsa-i/properties。

注：区域id：选择一个区域后在客户端点击下载地图文件，文件名所带的数字为区域id号，若为多个子区域组成的rtpsa模块，则由多个子区域id按”,”分隔组成。可以先cd /main/app/后输入“ll”查看所有文件，查看下具体名称。

2）打开application.properties文件，先搜索对应的配置项（命令模式下输入“/”（向下）或“?”(向上)+关键字搜索），如能找到，修改该行，如果找不到，在末尾按“o”进入命令模式添加对应配置并设置值，按“esc”后输入”:wq”保存退出。

注：一般情况下使用vim进行编辑即可，注意提示存在swap缓存文件时，不要按R覆盖。若打开的文件是空白大概率文件路径输入错误，输入“:!q”不保存退出后重新输入路径。

3） TAL开头的配置项在rtpsa-{areaId}中修改，DPL开头配置项要在rtpsp-{areaId}中修改，如果修改的配置项名称不带AUTO，则配置项需要重启生效，重启方式为：

如果需要重启调度库，输入supervisorctl restart rtpsp-i（其中i替换成区域id号）；如果需要重启分配库，输入supervisorctl restart rtpsa-i（其中i替换成区域id号）。

使用rtps的参数文件时注意，要求key（也就是参数名称字符串）不能重复，如果存在重复会导致rtps出错，无法启动，所以修改和增加时，要注意参数文件中是否已有相同名称的参数，新增时注意先使用“/”在参数文件头部向下全部查找，如果已有则直接修改不要新增。